ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УВИНСКОЕ УВИНСКОГО РАЙОНА

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

2025

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УВИНСКОЕ УВИНСКОГО РАЙОНА

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОМ II

Материалы по обоснованию

Заказчик: Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики»

Муниципальный контракт: № 08135000001240192170001 от 10.12.2024г.

Исполнитель: ООО «Компания Земпроект»

Руководитель проекта

____________ Садакова Г.А.

2025

Авторский коллектив:

| Директор | Садаков А.А. |
| --- | --- |
| Проектировщик | Котельникова А.В |
| Проектировщик | Фрейндт А.В. |

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ И ТЕКСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № п.п. | Наименование | Параметры |
| --- | --- | --- |
| Положение о территориальном планировании |  |  |
| 1 | Положение о территориальном планировании муниципального образования «Увинское» Увинского района Удмуртской Республики (пояснительная записка) | Стр.11 |  |
| 2 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования «Увинское» (в том числе образуемых населенных пунктов) | М 1:10 000 |  |
| 3 | Карта функциональных зон. | М 1:10 000 |  |
| 4 | Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования «Увинское». | М 1:5000 |  |
| Материалы по обоснованию |  |  |
| 5 | Материалы по обоснованию проектных решений муниципального образования «Увинское» Увинского района Удмуртской Республики (пояснительная записка) | Стр. 114 |
| 6 | Карта существующих, строящихся и планируемых объектов. Карта зон с особыми условиями использования территории муниципального образования «Увинское» | М 1:5000 |
| 7 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования «Увинское» Увинского района Удмуртской Республики | М 1:10 000 |

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	7

ГЛАВА 1. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	8

ГЛАВА 2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УВИНСКОЕ УВИНСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕГО РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИ	10

2.2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.	12

2.2.1 Геологическое строение.	12

2.2.2 Гидрогеологические условия	12

2.2.3 Климатические условия	12

2.2.4 Гидрография и гидрология	13

2.2.5 Минерально-сырьевые ресурсы	14

2.2.6 Земельные ресурсы	15

2.2.7 Растительный и животный мир	15

2.2.8 Культурно-исторические ресурсы	16

2.2.9 Туристические и рекреационные ресурсы	17

2.2.10 Особо охраняемые природные территории	18

2.3. НАСЕЛЕНИЕ	18

2.4. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД	19

2.5. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА	19

2.6. ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ	27

2.7. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	28

2.8. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	31

2.8.1 Электроснабжение	31

2.8.2 Теплоснабжение	31

2.8.3 Газоснабжение	34

2.8.4 Водоснабжение и водоотведение	34

2.8.5 Связь и информатизация	40

2.9. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ	40

2.9.1 Функциональное зонирование	40

2.9.2 Архитектурно-планировочная структура	43

2.10. ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ	44

2.11. СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ	45

2.11.1 Состояние окружающей среды	45

2.11.2 Мероприятия по охране окружающей среды	49

2.12. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	56

2.12.1 Санитарно-защитная зона	57

2.12.2 Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)	60

2.12.3 Охранные зоны линий и сооружений связи	62

2.12.4 Зоны охраны объектов культурного наследия	63

2.12.5 Водоохранная зона	65

2.12.6 Прибрежная защитная полоса	67

2.12.7 Зоны затопления и подтопления	67

2.12.8 Охранная зона геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети	68

2.12.9 Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)	69

2.12.10 Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов)	70

2.12.11 Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения	71

глава 3. сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории мо «УВИНСКОЕ»  объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов	75

ГЛАВА 4. сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории мо «УВИНСКОЕ» объектов местного значения Муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов	76

глава 5. перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	78

5.1 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА	78

5.2 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	79

5.3 БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ	79

5.4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ОПАСНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ	80

ГЛАВА 6. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МО «УВИНСКОЕ», ИЛИ ИСКЛЮЧАЕМЫХ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	85

ПРИЛОЖЕНИЕ	147

# ВВЕДЕНИЕ

Внесение изменений в генеральный план муниципального образования (далее МО) «Увинское» — градостроительная документация, разработка которой предусмотрена Градостроительным кодексом Российской Федерации. В материалах по обоснованию внесения изменений в генеральный план приведены сведения о современном использовании территории МО «Увинское» в целом, в целях проведения комплексного анализа территории МО, прогноза социально-экономического развития, который лег в основу развития МО, применительно к которому разработаны внесения изменений в генеральный план, расчета нормативной обеспеченности объектами социальной инфраструктуры. Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, внесение изменений в генеральный план МО является комплексным градостроительным документом, охватывающим все подсистемы жизнедеятельности МО: природно-ресурсную, производственную, сельскохозяйственную, социальную, инженерно-транспортную, рекреационно-туристическую подсистему, экологическую ситуацию, охрану окружающей природной среды, охрану памятников истории и культуры, пространственно-планировочную структуру и функциональное зонирование территории.

Целью территориального планирования развития муниципального образования Увинское — является обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения, учет интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов. Данную работу следует рассматривать как составную часть информационной базы для выработки и принятия как стратегических, так и оперативных управленческих решений, направленных на улучшение условий жизнедеятельности населения муниципального образования «Увинское» градостроительными средствами.

# ГЛАВА 1. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Стратегии социально-экономического развития, государственные программы, инвестиционные программы естественных монополий, схемы развития и размещения на территории отдельных видов деятельности и другие программные документы представляют собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий.

Комплекс мероприятий обеспечивает эффективное решение системных проблем в области государственного, экономического, экологического, социального и культурного развития.

В перечисленных документах стратегического планирования формулируются цели и приоритеты развития муниципального образования (далее — МО) «Увинское», которые являются основополагающими при обосновании выбранного варианта размещения объектов местного значения.

В настоящее время на территории МО «Увинское» действует следующая система планов и программ комплексного социально-экономического развития:

- Схема территориального планирования Удмуртской Республики, утвержденная Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 15.09.2021 года № 487 (с изм. от 05.02.2024 г. № 43);

- Схема территориального планирования Увинского района, утверждённая Решением Совета депутатов муниципального образования «Увинский район» от 24.06.2011 г. №508;

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Увинский район» на 2015 – 2020 годы и на период до 2025 года, утвержденная Решением Совета депутатов муниципального образования «Увинский район» от 25.12.2014 г. №313;

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Увинское» на 2017-2027 годы, утверждённая Постановлением Администрации муниципального образования «Увинское» от 29.09.2017 г. №338;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Увинское» Увинского района на период 2012-2025 гг. от 31.12.2016 №2099.

В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 19, ч. 3 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ все планируемые объекты местного значения (районного уровня), предусмотренные к созданию вышеуказанными муниципальными программами учтены в генеральном плане муниципального образования «Увинское».

# ГЛАВА 2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УВИНСКОЕ УВИНСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕГО РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИ

Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального образования «Увинское» Увинского района Удмуртской Республики осуществлялось на основе анализа использования территорий муниципального образования, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых, в том числе на основании сведений, содержащихся в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, а также на основании материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в указанных информационных системах.

2.1. Общие сведения

В состав муниципального образования входят населенные пункты: пос. Ува, село Подмой, деревня Чабишур и деревня Пекшур. Поселок Ува является административным, хозяйственным и культурным центром Увинского административного района, находится в 80 км от столицы республики города Ижевск, связь с которым осуществляется по существующей автомобильной дороге регионального значения Ижевск-Ува. МО находится на востоке Увинского района, граничит: на севере с Поршур-Туклинским сельским поселением, на востоке с Каркалайским сельским поселением, на юге с Чистостемским сельским поселением, на западе с Ува-Туклинским сельским поселением. МО благоприятствует его небольшая удаленность от Ижевска. Районный центр п. Ува удален от г. Ижевска – столицы Удмуртии, на 75 км по железной дороге и на 90 км по автомобильной

На территории МО развита гидрографическая сеть. Реки Ува, Ирейка и Сямпок является наиболее значимым водным источником, также немало насчитывается мелких речек и ручьев, в ряде населенных пунктов сооружены небольшие пруды, имеются родники.

Большая часть территории занята лесами, которые богаты грибами, дикорастущими ягодами – малиной, брусникой, черникой, клюквой, голубикой, лекарственными травами. Природные условия позволяют развивать животноводство и растениеводство, лесозаготовку. Наличие охранных зон и заказника способствуют развитию охотничьего хозяйства, вести заготовку ягод и грибов, лекарственных трав.

# 2.2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.

## 2.2.1 Геологическое строение.

Территория поселения по своему геологическому строению соответствует восточной части Русской платформы.

В геологическом строении района принимают участие верхне-пермские породы татарского яруса, перекрытые чехлом четвертичных отложений мощностью 0,5-10м.

В геоморфологическом отношении Увинский район представляет собой водно-ледниковую равнину с фрагментами эрозионного рельефа. В долинах рек, прорезающих равнину, отмечается пойма и две надпойменные террасы.

Территория расположена в основном в пределах Татарского свода. Поверхность кристаллического фундамента находится на глубине 1500-2000м. На ней залегают осадочные породы девона, карбона, перми, неогена и четвертичные отложения. В верхнем отделе пермской системы выделяются отложения уфимского, казанского и татарского ярусов.

## 2.2.2 Гидрогеологические условия

Район муниципального образования «Увинское» характеризуется довольно сложными гидрогеологическими условиями. Глубина залегания грунтовых вод варьирует в пределах 0.0-5.3м от поверхности земли. По залеганию уровня грунтовых вод выделяются следующие участки: от 0 до 1.0м – участки неблагоприятные для строительства, от 1.0 до 2.0м – участки условно благоприятные и от 2.0м и глубже – участки благоприятные для строительства.

Современные аллювиальные отложения в долинах рек представлены суглинками с прослойками песка и торфа.

Болотные отложения занимают притеррасную пойму реки Ува. Они представлены торфом, супесями, суглинками. Мощность отложений преимущественно 1,2-3,0м, максимальная до 6,0 м.

Аллювиальные и делювиальные-пролювиальные пески, суглинки четвертичного возраста и верхнепермские отложения глин и песков.

## 2.2.3 Климатические условия

Климат умеренно-континентальный с продолжительной зимой (5,5 мес.), коротким жарким летом (2,5 мес.) и хорошо выраженными переходными временами года - весной и осенью. На формирование климата влияют следующие факторы: географическое положение республики в северной половине умеренного пояса, значительная удаленность территории от морей и океанов, характер приносимых масс воздуха. Вторжение холодных арктических масс с Северного Ледовитого океана зимой приносят ясную погоду с сильными морозами, а весной и осенью - заморозки. Континентальный тропический воздух приносит жаркую погоду с сухим и запыленным воздухом.

Среднегодовая температура воздуха составляет + 2,0 °С.

Зима с устойчивыми температурами ниже 0 °С начинается в середине октября. Самым холодным месяцем является январь (третья декада января со средней за декаду температурой – 18 – 22 °С) с максимальными понижениями температуры до 35-45 °С (абсолютный минимум - 49, °С). Средняя температура января – 13,8 °С.

Снежный покров держится в среднем 165 дней в году, устойчивый снежный покров образуется во второй декаде ноября. Глубина снежного покрова в феврале-марте на открытых местах составляет 60 см, в лесах – до 70 см. Снеготаяние начинается с 9-11 апреля и заканчивается во второй декаде апреля. Таяние снега в лесах заканчивается обычно в середине мая, что приводит к продолжительному паводку на реках.

Лето теплое, самое теплое время года – вторая и третья декады июля. Средняя температура июля + 18,3 °С, абсолютный максимум +38 °С. Вегетационный период продолжается около 150 дней.

Средняя величина испарения составляет 327 мм. Относительная влажность воздуха – от 55 % (июль) до 86 % (февраль).

Преобладающее направление ветров летом - северо-западное и западное, зимой - северо-восточное. Средняя годовая скорость ветра 3,4 м/с, колебания ее по месяцам – от 2,6 до 5,1 м/с. Временами скорость ветра достигает 15 м/с и более. Число дней с сильным ветром в году – 25-28. Почвы промерзают до 70-100 см, а на открытых участках до 2 м.

В соответствии с картой климатического районирования для строительства (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология») Увинский район относится к строительно-климатической зоне I В. Средняя продолжительность отопительного периода с устойчивой температурой ниже 8 °С составляет около 260 суток.

По агроклиматическим условиям район относится к умеренно теплой зоне с нормальной влажностью. Растительный покров района определяет его принадлежность к таежной зоне.

Большая часть территории муниципального образования «Увинское» покрыта лесами, основу которых составляют хвойные породы (сосна, ель, пихта и другие породы, частично лиственные).

## 2.2.4 Гидрография и гидрология

Протяженность р. Увы 112 км, общая площадь водосбора 1230 км, площадь водосбора до ст. Ува составляет 780 км2, заболоченность 6%, состав лесов смешанный. Берега реки большей частью обрывистые высотой до 2-3м. Ширина русла изменяется от 12 до 25-30м, глубина у берегов и на перекатах не превышает 0,5м, в омутах достигает 3,0м. Скорость течения воды в меженные периоды 0,8м/сек, в половодье 1,2 м/сек. Максимальные горизонты воды весеннего половодья достигнут 114м. Река Ува берет начало с Верхнекамской возвышенности и течет с северо-востока на юго-запад и впадает в р. Вала.

Район поселка Ува характеризуется довольно сложными гидрологическими условиями. Глубина залегания грунтовых вод варьируется в пределах 0-5,3 м от поверхности земли.

Река Ирейка - правый приток р. Ува, длина — 11 км, р. Изейка — левый приток р. Ува, длина 16 км, р. Сямпок — правый приток р. Нылга.

Долина р. Увы местами заболочена и располагает торфяными болотами. Торфяные разработки, большая часть которых выработана, находятся в юго-западной части поселка. По величине минерализации р. Ува относится к среднеминерализованным водам (от 200 до 500 мг/л). По химическому составу — преобладают гидрокарбонатные ионы и ионы кальция. Общая жесткость воды средняя.

Увинский район входит в Прикильмезскую торфоболотную зону и имеет наивысшую степень заторфованности (3-4%) в республике. В долине р. Ува болота низинного типа, где грунтовые воды выходят на дневную поверхность или близко подходят к ней.

Грунтовые воды имеют различную глубину залегания — от 0 до 5,3м, отдельными скважинами 5-6 м глубины они не вскрыты.

В весенне-осеннее время на участках с близким стоянием уровня, вода поднимается до поверхности, а прибрежные территории до отметки 114 м заливаются талыми водами.

По данным химических анализов на участках с близким залеганием уровня (0.0-1.0м), воды по ряду проб обладают общекислотной и углекислой агрессией.

В периоды весеннего снеготаяния и продолжительных дождей возможен подъем уровня грунтовых вод до 1.5 м над отмеченным в процессе изысканий, а на участках с меньшей глубиной залегания грунтовые воды достигнут дневной поверхности. В период половодья поймы водотоков затапливаются паводковыми водами, в пониженных частях поймы на длительное время сохраняются затопленные участки.

## 2.2.5 Минерально-сырьевые ресурсы

Территория расположена в основном в пределах Татарского свода. Поверхность кристаллического фундамента находится на глубине 1500-2000м. На ней залегают осадочные породы девона, карбона, перми, неогена и четвертичные отложения. В верхнем отделе пермской системы выделяются отложения уфимского, казанского и татарского ярусов.

Современные аллювиальные отложения в долинах рек представлены суглинками с прослойками песка и торфа.

Болотные отложения занимают притеррасную пойму реки Ува. Они представлены торфом, супесями, суглинками. Мощность отложений преимущественно 1,2-3,0м, максимальная до 6,0 м.

Аллювиальные и делювиальные-пролювиальные пески, суглинки четвертичного возраста и верхнепермские отложения глин и песков. По данным Управления Минприроды УР на территории поселка Ува расположены месторождения торфа на участках Новая Русская Тукля (290 тыс. м3 по кат. В), Ува (152 тыс. м3 по кат. С1) и Ува 1 (выработано).

На территории пос. Ува имеется Увинское месторождение питьевых подземных вод

(участок «Увинский»).

## 2.2.6 Земельные ресурсы

Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости, земельные ресурсы МО «Увинское» представлены землями населенных пунктов.

К землям населенных пунктов относятся территории в границах населенных пунктов.

К землям земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, относится территория под автозаправочной станцией. На землях сельскохозяйственного назначения расположены садоводческие участки.

## 2.2.7 Растительный и животный мир

Растительный мир: леса занимают большую часть территории МО. Наиболее распространёнными породами деревьев являются ель, берёза и сосна. Реже встречаются осина, липа, дуб, пихта сибирская, лиственница сибирская, клён, вяз. В южной тайге преобладают еловые леса с участием пихты, сосны. В зоне смешанных лесов господствуют ельники сложные, особенно ельники липовые с богатым подлеском (жимолость, бересклет, рябина, черёмуха). На более бедных песчаных и супесчаных почвах растут сосняки с подлеском из можжевельника, шиповника, ракитника и других. В долинах рек распространены дубовые леса. Встречаются вторичные берёзовые и осиново-берёзовые леса. Местами попадаются искусственные насаждения кедра. В поймах рек развиты луга.

Животный мир: на территории района обитает 60 видов млекопитающих, 150 видов птиц, а также пресмыкающиеся и рыбы. Среди охотничье-промысловых животных: лоси, куницы, кабаны, медведи, бобры, лисы, зайцы и другие. В лесах встречаются бурый медведь, волк, рысь, лисица, лесная куница, горностай, барсук, грызуны: белка, заяц-русак и беляк, бурундук. Из птиц обычны глухарь, тетерев, рябчик. В реках водятся окунь, линь, щука, лещ, сом, бобр, ондатра, выдра.

## 2.2.8 Культурно-исторические ресурсы

Среди культурно-исторических ресурсов можно отметить следующие объекты.

На территории МО располагаются религиозные учреждения:

- Церковь Иоанна Кронштадтского. п. Ува, ул. Советская, 3.

- Церковь Ксении Петербургской. п. Ува.

- Церковь Петра и Павла. поселок Ува.

- Часовня иконы Божией Матери «Целительница» (Санаторская часовня). Увинский р-н, п. Ува, Санаторий «Ува».

Увинский краеведческий музей. Увинский краеведческий музей открыт в 1974 году – в год празднования 50-летия поселка Ува. Его создавали краеведы Увинской школы-интерната при широкой поддержке общественности. С 1978 года общественный музей поселка Ува становится филиалом Национального музея Удмуртской Республики им. К. Герда. В историческом отделе экспозиция начинается с зала природы, дающего представление о географическом положении, растительном и животном мире района. В музее хранится богатейший краеведческий материал по истории родного края: фотографии, документы, экспонаты.

В выставочном зале музея оформляются выставки, посвященные юбилейным датам и событиям, проходят встречи с интересными людьми. Художественный отдел музея занимается пропагандой художественного наследия района, эстетическим воспитанием и образованием детей, знакомят посетителей с творчеством Российских художников, а также художников и мастеров Удмуртии и Увинского района.

Парк деревянной скульптуры под открытым небом. п. Ува. На территории детского парка в п. Ува размещены деревянные скульптуры, подаренные мастерами-умельцами Удмуртии и г. Салехарда (ЯМАО).

На территории санатория «Ува» действует туристический маршрут «Тропа здоровья». Для взрослой аудитории. Прогулка, протяженностью до одного километра. Посетители могут насладиться красотой и тишиной леса, познакомиться с первыми деревянными скульптурами. На привале предлагается сыграть в удмуртские народные игры с использованием лаптя, прялки, деревенского половика

Для детей предлагается игровая программа «Сам себе скульптор». Игровые сюжеты разыгрываются на протяжении всего пути.

Продолжительность прогулки и игровой программы 30-40 минут.

## 2.2.9 Туристические и рекреационные ресурсы

Территория муниципального образования «Увинское» обладает значительным рекреационным потенциалом - большим количеством природных объектов, представляющих эстетическую, культурную и природную ценность.

Территория муниципального образования «Увинское» обладает предпосылками для развития спортивного туризма, событийного туризма, агротуризма и этнокультурного туризма не только на базе существующих рекреационных объектов, но и на вновь создаваемых объектах в том числе и в границах населенных пунктов.

Одним из важнейших направлений развития муниципального образования на ряду с развитием рекреационного потенциала территории является и создание системы озелененных территорий в границах населенных пунктов связанной с природным каркасом и обеспечивающей экологическое равновесие

На базе использования природных лечебных ресурсов функционируют санаторий ООО «Санаторий Ува». На основе лечебно-питьевых минеральных вод санаторий «Ува» из скважин 2/78, 1/75 бутылирует воду с названием «Увинская». Применяется она для лечения таких хронических заболеваний, как гастриты, колиты, энтероколиты, неактивный гепатит, сахарный диабет, ожирение и др. Вода с названием «Увинская Лулву» получена при смешивании пресной воды и минеральных питьевых вод до минерализации 1,5-2,0 г/л.

Год основания: открыт санаторий 01 июля 1987 года.

Специализация: санаторно-курортные услуги.

- заболевания органов пищеварения,

- сердечно-сосудистой системы,

- органов дыхания (нетуберкулезного происхождения),

- нервной системы,

- костно-мышечной системы и соединительной ткани,

- эндокринной системы,

- болезни кожи и подкожной клетчатки,

- заболевания почек и мочевыводящих путей,

- гинекологические заболевания,

- болезни мужской половой сферы,

- болезни глаза и его придатков.

Номерной фонд санатория рассчитан на 254 места.

## 2.2.10 Особо охраняемые природные территории

На территории МО «Увинское» располагаются особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) регионального значения: «Минеральный источник «Увинский», «Источники минеральных вод санатория поселка Ува». Памятники природы

Границы ООПТ установлены Положениями, утверждёнными постановлениями Правительства УР от 25.03.2021 № 161 «Об утверждении Положения о памятнике природы регионального значения «Минеральный источник «Увинский» и от 20.07.2021 № 371 «Об утверждении Положения о памятнике природы регионального значения «Источники минеральных вод санатория поселка Ува». Сведения о границах ООПТ внесены в Единый государственный реестр недвижимости (реестровый номер 18:21-6.143 и 18:21-6.148) и отображены на Публичной кадастровой карте Росреестра в сети Интернет.

Также в границах МО планируется создание особо охраняемой территории – государственного природного заказника «Увинский». Располагаться заказник будет в центральной части Увинского района на северо-восточной окраине поселка Ува (в том числе землях Ува-Туклинского участкового лесничества).

## 2.3. НАСЕЛЕНИЕ

Согласно данным Удмуртстата, численность населения муниципального образования «Увинское» по состоянию на 01.01.2024 составила 19136 тыс. человек или 1,3 % от общей численности населения Удмуртской Республики (1434,5 тыс. человек).

Таблица 2.3-1

Динамика численности населения МО «Увинское» за 2015–2024 гг. на начало года

| Населенный пункт | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Ува | 19815 | 19954 | 20098 | 20240 | 20128 | 20390 | 20388 | 20338 | 18959 | 18741 |
| с. Подмой | 376 | 371 | 376 | 385 | 375 | 376 | 369 | 367 | 295 | 292 |
| д. Чабишур | 58 | 54 | 61 | 69 | 69 | 70 | 70 | 66 | 68 | 69 |
| д. Пекшур | 7 | 14 | 18 | 22 | 22 | 25 | 23 | 19 | 33 | 34 |
| д. Удмуртская Тукля | 65 | –* | – | – | – | – | – | – | – | – |

* деревня Удмуртская Тукля включена в состав посёлка Ува

Общая плотность населения МО «Увинское» на 01.01.2024 составляет 615 чел/кв.км.

Доминируют русские и удмурты, проживают татары, немцы, чуваши — всего более 18 национальностей.

## 2.4. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства — это приоритетные цели жилищной политики.

Объем жилищного фонда в муниципальном образовании на 01.01.2017 составляет 496,6 тыс. м2, в том числе 11,4 м2 состоит в муниципальной собственности. Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади – 22,8 м2. В пос. Ува большая часть жилищного фонда (около 53%) представлена многоэтажными домами (5-эт.). Доля индивидуальных жилых домов составляет порядка 47%.

Жители муниципального образования «Увинское» активно участвуют в различных программах по обеспечению жильем: «Жилье молодым семьям», «Молодые специалисты на селе» и т.д. поступают из федерального и республиканского бюджета и выделяются гражданам на строительство приобретение жилья до 70% от стоимости построенного приобретенного жилья в виде безвозмездных субсидий.

## 2.5. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

На территории МО действует сеть учреждений образования, здравоохранении, культуры, спорта и социальной защиты.

Учреждения образования

На территории поселения находится 3 школы, 11 детских садов и 1 филиал детского сада, 4 учреждения дополнительного образования детей и 1 школа-детский сад.

Таблица 2.5-1

Учреждения системы образования Увинского муниципального образования

| № п/п | Наименование объекта: | Адрес объекта: |
| --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения: |  |  |
| 1. | МДОУ «Увинский детский сад № 1» | 427260 Удмуртская Республика, Увинский район, п. Ува, ул. Школьная, д. 9а |
| 2. | МДОУ «Увинский детский сад № 2» | 427260 Удмуртская Республика, Увинский район, п. Ува, ул. Калинина, д.11 |
| 3. | МДОУ ЦРР «Увинский детский сад № 3» | 427260 Удмуртская Республика, Увинский район, п. Ува, ул. Калинина, д.2а |
| 4. | МДОУ «Увинский детский сад № 4» | 427260 Удмуртская Республика, Увинский район, п. Ува, ул. Калинина, д.9 |
| 5. | МДОУ «Увинский детский сад № 5» | 427260 Удмуртская Республика, Увинский район, п. Ува, ул. Курчатова, д.17 |
| 6. | МДОУ «Увинский детский сад № 6» | 427261 Удмуртская Республика, Увинский район, п. Ува, ул. Фурманова, д.7 |
| 7. | Филиал МДОУ «Увинский детский сад № 6» | 427260 Удмуртская Республика, Увинский район, п. Ува, ул. Первомайская, д. 108 |
| 8. | МДОУ «Увинский детский сад № 7» | 427261 Удмуртская Республика, Увинский район, п. Ува, пер. Рабочий, д.1 |
| 9. | МКДОУ «Увинский детский сад № 8» | 427265 Удмуртская Республика, Увинский район, п. Ува, ул. Интернациональная д. 3 |
| 10. | МДОУ «Увинский детский сад № 9» | 427260 Удмуртская Республика, Увинский район, п. Ува, ул. Парковая, д.31 |
| 11. | МДОУ ЦРР «Увинский детский сад № 11» | 427260 Удмуртская Республика, Увинский район, п. Ува, ул. Чкалова, д.111 |
| 12. | МДОУ «Увинский детский сад № 12» | 427260 Удмуртская Республика, Увинский район, п. Ува, ул. 40 лет Победы, д.44 |
| 13. | Структурное подразделение «Подмойская начальная школа- детский сад» | с. Подмой, ул. Станционная, д.19 |
| Общеобразовательные учреждения: |  |  |
| 1. | МОУ "Увинская школа №1" | 427261 Удмуртская Республика, Увинский район, п. Ува, ул. Школьная, д.15 |
| 2. | МОУ "Увинская СОШ №2" | 427260 Удмуртская Республика, Увинский район, п. Ува, ул. К. Маркса, д.31 |
| 3. | МОУ «Увинская СОШ № 4" | 427260 Удмуртская Республика, Увинский район, п. Ува, ул. Энгельса, д.3 |
| Учреждения дополнительного образования: |  |  |
| 1. | МУДО «Увинский ДДТ» | 427260 Удмуртская Республика, Увинский район, п. Ува, ул. Калинина, д.17 |
| 2. | Турстанция «Инвис» | 427260 Удмуртская Республика, Увинский район, п. Ува, ул. Первомайская, д. 108- б |
| 3. | МУ ДО Увинская ДЮСШ» | 427260 Удмуртская Республика, Увинский район, п. Ува, ул. Калинина, д.21 |
| 4. | МУ ДО «Увинский СЦ «Спутник» | 427260 Удмуртская Республика, Увинский район, п. Ува, ул. М.Горького, д.105 |

В общеобразовательных учреждениях трудятся порядка 830 педагогов, большая часть из которых имеет высшее профессиональное образование.

Кадровый состав педагогов обновляется за счет привлечения молодых специалистов к работе в сельской местности.

На территории Увинского муниципального образования находится учреждение подведомственное Министерству образования и науки Удмуртской Республики: Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Увинский профессиональный колледж».

Потребность населения муниципального образования Увинское в объектах образования приведена в таблице 2.5-2.

Таблица 2.5-2

Потребность населения муниципального образования Увинское в общеобразовательных и дошкольных объектах образования (на 01.01.2025 г., численность населения 19136 чел.)

| № п/п | Наименование объекта | Расчетная норма | Расчетная вместимость | Существующая вместимость (сохраняемая) | Потребность в объектах (профицит) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дошкольные образовательные учреждения | 50 мест на 1000 жителей | 950 мест | 1201 место | 251 место |
| 2. | Общеобразовательные учреждения | 122 мест на 1000 жителей | 2138 мест | 2667 мест | 529 мест |

Мощность размещаемых объектов образования рассчитана в соответствии с местными Нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Увинский район», исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей в учреждениях образования.

Генеральным планом предусмотрена реконструкция пищеблока в МОУ «Увинская СОШ №1», а также строительство пристроя под обеденный зал на 150 мест. Реконструкция также предусмотрена в учреждениях дошкольного образования: здание МДОУ «Увинский д/с №2», здание МДОУ «Увинский д/с №6» (филиал), здание МДОУ «Увинский д/с №7», здание МДОУ «Увинский д/с №12», здание МОУ «Подмойская начальная школа-детский сад». Исходя из расчетов потребности строительство новых объектов образования не требуется.

Учреждения здравоохранения

Медучреждения, которые находятся на территории МО представлены в таблице Таблица 2.5-3.

Перечень учреждений здравоохранения

| Наименование учреждения | Адрес | Ед. изм. | Проект. мощность | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Увинская районная больница | п. Ува, ул. Чкалова, 20 | мест | 470 | 435 |
| Подмойский фельдшерско-акушерский пункт | с. Подмой, ул. Станционная, 22 | пос. в смену | 20 | 16 |
| Фельдшерско-акушерский пункт | с. Подмой, ул. Станционная, 26 |  |  |  |

Потребность населения МО Увинское в учреждениях здравоохранения следующая. Согласно местным нормативам градостроительного проектирования муниципального образования «Увинский район» показатель минимально допустимого уровня обеспеченности фельдшерско-акушерскими пунктами составляет: 1 пункт на 4000 тыс. жителей. Исходя из расчетов потребность составляет: 4 ФАПа на территории МО Увинское.

Учреждения социальной защиты

Социальная защита и поддержка граждан на территории муниципального образования осуществляется краевыми учреждениями:

- филиал Республиканского КЦСОН в Увинском районе, адрес: Удмуртская Республика, Увинский район, пос. Ува, ул. Энгельса, д.21а;

- филиал казенного учреждения Удмуртской Республики «Республиканский центр занятости населения» «Центр занятости населения Увинского района», адрес: Удмуртская Республика, Увинский район, пос. Ува, пер. Новый,8.

Учреждения культуры и просвещения

Предоставление услуг населению в области культуры муниципального образования «Увинское», осуществляют:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Ед. изм. | Мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Районный Дом культуры «Юность» п. Ува | 427260, п. Ува, ул. Калинина, д. 21 8(34130)51163 | мест | 580 |
| 2. | Первомайский сельский Дом культуры | 427260, п. Ува, ул. Курчатова, д. 16 8(34130)50749 | мест | 150 |
| 3. | Передвижной центр культуры | 427260, п. Ува, ул. Калинина, д. 21 8(34130)51354 | мест |  |
| 4. | Увинская центральная районная библиотека им. П. А. Блинова | Увинский район, п. Ува, ул. Калинина, д. 13 | томов | 22591 |
| 5. | Увинская районная детская библиотека | Увинский район, п. Ува, ул. Калинина, д. 13 | томов | 26425 |
| 6. | Районный информационно-методический центр | ул. Энгельса, 15, посёлок Ува |  |  |
| 7. | МБ УДО «Детская школа искусств п. Ува» | Увинский район, п. Ува, ул. К.Маркса д. 16 | чел. | 500 |
| 8. | Историко-художественный музей | ул. Энгельса, 12, посёлок Ува |  |  |

В районном Доме культуры «Юность» работают 17   коллективов самодеятельного художественного творчества. Всего в клубных формированиях участвует 650 человек. Приоритетное направление деятельности: развитие народного творчества. Основные задачи: создание благоприятных условий для занятий любительским художественным творчеством, увеличение численности участников художественной самодеятельности, повышение качественного уровня исполнительского мастерства, участие в фестивалях, смотрах, конкурсах различного уровня.

В Первомайском Доме культуры работают коллективы самодеятельного народного творчества. Приоритетное направление деятельности: пропаганда ЗОЖ, профилактика правонарушений среди детей и подростков. Основные задачи: привлечение детей и подростков к участию в художественной самодеятельности, организация оздоровительного досуга населения.

Передвижной центр культуры осуществляет нестационарное обслуживание населения.

В Увинской центральной районной библиотеке работают клубы: для юношества, для инвалидов по зрению, для инвалидов по общим заболеваниям, для пенсионеров администрации, для садоводов-любителей, для взрослого населения. При библиотеке действуют 3 коллективных абонемента (внестационарное обслуживание). Основные направления деятельности: краеведческая работа, духовно-нравственное воспитание, пропаганда ЗОЖ, гражданско-патриотическое воспитание.

В Увинской районной детской библиотеке работает семейный клуб, клуб для семей с детьми-инвалидами, литературный клуб, экологический клуб, клуб для детей от 0 до 3 лет, клуб по привлечению к чтению. При библиотеке действуют 14 коллективных абонементов (внестационарное обслуживание). Основные направления деятельности: пропаганда национальной книги, продвижение удмуртского языка, краеведческая работа; работа с детьми с ограниченными возможностями; работа с семьёй; гражданско-патриотическое и правовое воспитание; экологическое воспитание, пропаганда ЗОЖ.

Охват населения МО «Увинское» библиотечно-библиографическим обслуживанием составляет 56,6 %.

МУК «Увинский районный информационно-методический центр» (РИМЦ) осуществляет информационно-методическое обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений на уровне района. Аккумулирует всю информацию о деятельности учреждений культуры, включая клубы, библиотеки, музеи, ДШИ и Дом ремесел, в том числе, в рамках акций, месячников, празднования памятных дат и предоставляет в различные учреждения органов законодательной и исполнительной власти.

Объекты спорта и физической культуры

На территории муниципального образования находятся следующие объекты спорта:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Мощность, м2 | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стадион | п. Ува, ул. К. Маркса, 10 | 39256 | Удовлетворительное |
| 2. | ФОК «Юбилейный» | п. Ува, ул. К. Маркса, 10 | 450 | Удовлетворительное |
| 3. | Лыжная база | п. Ува, ул. Спортивная, 40 | 13000 | Удовлетворительное |
| 4. | Спортзал | п. Ува, ул. Заводская, 1 | 648 | Удовлетворительное |
| 5. | Спортзал СОШ №1 | п. Ува, ул. Азина, 13 | 288 | Удовлетворительное |
| 6. | Спортзал СОШ №1 | п. Ува, ул. Азина, 13 | 162 | Удовлетворительное |
| 7. | Спортзал СОШ №2 | п. Ува, ул. К. Маркса, 31 | 288 | Удовлетворительное |
| 8. | Спортзал СОШ №2 | п. Ува, ул. К. Маркса, 31 | 288 | Удовлетворительное |
| 9. | Спортзал СОШ №4 | п. Ува, ул. Энгельса, 3 | 162 | Удовлетворительное |
| 10. | Спортзал СОШ №4 | п. Ува, ул. Энгельса, 3 | 288 | Удовлетворительное |
| 11. | ДЮСШ | п. Ува, ул. К. Маркса | 288 | Удовлетворительное |
| 12. | Спортзал УПК | п. Ува, ул. М. Горького, 55 | 162 | Удовлетворительное |
| 13. | Спортзал УПК | п. Ува, М. Горького, 95 | 288 | Удовлетворительное |
| 14. | Спортзал ООО «Санаторий «Ува» | п. Ува, ул. Курортная, 17 | 288 | Удовлетворительное |
| 15. | Спортзал | п. Ува, ул. Московская | 912 | Удовлетворительное |
| 16. | Спортзал | п. Ува, ул. Энергетиков | 288 | Удовлетворительное |
| 17. | Спортзал Школа-интернат | п. Ува, ул. Первомайская | 162 | Удовлетворительное |
| 18. | Тир СОШ №2 | п. Ува, ул. К. Маркса, 31 | 300 | Удовлетворительное |
| 19. | Футбольное поле стадиона «Юбилейный» | п. Ува, ул. К. Маркса, 10 | 6272 | Удовлетворительное |
| 20. | Футбольное поле Лыжной базы | п. Ува, ул. Спортивная, 40 | 1200 | Удовлетворительное |
| 21. | Футбольное поле Микрорайон ОАО «Увадрев-Холдинг» | п. Ува, ул. Комсомольская | 1020 | Удовлетворительное |
| 22. | Футбольное поле Микрорайон «Западный» | п. Ува, ул. Жукова | 2400 | Удовлетворительное |
| 23. | Хоккейная коробка Стадион «Юбилейный» | п. Ува, Ул. К. Маркса |  | Удовлетворительное |
| 24. | Хоккейная коробка Микрорайон «Южный» | п. Ува, ул. 40 лет Победы |  | Удовлетворительное |
| 25. | Футбольная площадка Стадион «Юбилейный» | п. Ува, ул. К. Маркса, 10 | 2400 | Удовлетворительное |
| 26. | Футбольная площадка УПК | п. Ува, ул. Горького, 55 | 2400 | Удовлетворительное |
| 27. | Футбольная площадка УПК | п. Ува, ул. Горького, 81 | 2400 | Удовлетворительное |
| 28. | Футбольная площадка Школа-интернат | п. Ува, ул. Первомайская, 125 | 4000 | Удовлетворительное |
| 29. | Футбольная площадка Увинской СОШ №2 | п. Ува | 1800 | Удовлетворительное |
| 30. | Футбольная площадка Заправка «АСПЭК» | п. Ува | 2400 | Удовлетворительное |
| 31. | Футбольная площадка Микрорайон «Первомайский» | п. Ува | 2400 | Удовлетворительное |
| 32. | Городошная площадка Стадион «Юбилейный» | п. Ува | 678 | Удовлетворительное |
| 33. | Городошная площадка ОАО «Увадрев-Холдинг» | п. Ува | 420 | Удовлетворительное |
| 34. | Городошная площадка Санаторий Ува | п. Ува, ул. Курортная, 17 | 480 | Удовлетворительное |
| 35. | Волейбольная площадка стадион «Юбилейный» | п. Ува | 162 | Удовлетворительное |
| 36. | Волейбольная площадка микрорайон «Западный» | п. Ува | 162 | Удовлетворительное |
| 37. | Волейбольная площадка ЛПУМГ | п. Ува | 162 | Удовлетворительное |
| 38. | Волейбольная площадка «Санаторий «Ува» | п. Ува, ул. Курортная, 17 | 162 | Удовлетворительное |
| 39. | Волейбольная площадка Микрорайон «Первомайский» | п. Ува | 162 | Удовлетворительное |
| 40. | Волейбольная площадка Микрорайон Черемушки | п. Ува | 162 | Удовлетворительное |
| 41. | Площадка для тенниса Санаторий «Ува» | п. Ува | 77 | Удовлетворительное |
| 42. | Площадка для стритбола Стадион «Юбилейный» | п. Ува | 256 | Удовлетворительное |
| 43. | Площадка для стритбола Стадион «Юбилейный» | п. Ува | 256 | Удовлетворительное |
| 44. | Площадка для стритбола Микрорайон «Центр» | п. Ува | 256 | Удовлетворительное |
| 45. | Тренажерный зал ДЮСШ | п. Ува | 1500 | Удовлетворительное |
| 46. | Тренажерный зал ЛПУМГ | п. Ува | 160 | Удовлетворительное |
| 47. | Тренажерный зал ОАО «Увадрев-Холдинг» | п. Ува | 54 | Удовлетворительное |
| 48. | Тренажерный зал ООО «Санаторий «Ува» | п. Ува | 72 | Удовлетворительное |
| 49. | Кабинет ЛФК Санаторий «Ува» | п. Ува | 54 | Удовлетворительное |
| 50. | Кабинет ЛФК Увинская ЦРБ | п. Ува | 54 | Удовлетворительное |
| 51. | Шахматно-шашечный клуб | п. Ува, ул. Пислегина, д. 1 помещение 1 | 69,2 | Удовлетворительное |

В муниципальном образовании «Увинское» ведется спортивная работа в многочисленных секциях

При школах имеются стадионы, где проводятся игры и соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, военно-спортивные соревнования и т.д.

В зимний период население занимается катанием на коньках, на лыжах.

Наличие спортивных площадок по занимаемой площади превосходит 100% обеспеченность населения по существующим нормативам на количество населения в муниципальном образовании «Увинское».

## 2.6. ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

В настоящее время в Уве сформировано три промышленных района: западный (пищевые отрасли) - северо-западный (ОАО «Увадрев-Холдинг», Металстрой, ПОТНО, ГУП «Увинский хлебозавод») и восточный (Мехлесопункт, ЗАО «Бахус», ЗАО «Водолей», Пищекомбинат, Ремонтно-техническое предприятие, Автотранспортное предприятие и другие малые предприятия).

Крупнейшим предприятием в Удмуртской Республике является ООО «УвадревХолдинг», основной продукцией которого являются: Древесностружечные плиты, в том числе ламинированные, пиломатериалы. Также в число крупных предприятий входит ООО ТПК «Восток- ресурс» с основной продукцией в виде пиломатериалов, паллетных (тарных) досок, погонажных изделий, оцилиндрованных бревен.

В топ-5 крупнейших предприятий пищевой промышленности в республике входит «Ува-молоко». Компания выпускает молочную продукцию под брендом «Милково», а также под СТМ для федеральных торговых сетей. Также крупными предприятиями являются: ООО «Племптицесовхоз» и ООО «Увинский мясокомбинат».

В поселке сосредоточен ряд торговых, заготовительных и сбытовых организаций районного значения.

Лесоперерабатывающая промышленность — ООО ТПК «Восток-Ресурс», ОАО «Увадрев-Холдинг». Другая промышленность: ООО «Перспектива плюс», ООО «Увинский мясокомбинат», ООО «Ува-Молоко», ООО «Увинский племптицесовхоз», ООО «Водолей», бальнеологический санаторий «Ува», ИП Елкин В.В.

Агроклиматические условия муниципального образования «Увинское» в целом благоприятны для возделывания основных сельскохозяйственных культур - зерновых и кормовых культур, картофеля, овощей при регулярном внесении органических и минеральных удобрений.

Природные условия на территории муниципального образования позволяют осуществлять сельскохозяйственную деятельность - растениеводство и животноводство. В растениеводстве основное направление – производство зерна, овощей, в животноводстве - производство молока, мяса.

Инвестиционная деятельность

На территории МО Увинское действуют следующие инвестиционные проекты (табл. 2.6-1).

Информация об инвестиционных проектах МО "Муниципальное округ "Увинский район Удмуртской Республики"

Таблица 2.6-1

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Вид экономической деятельности | Инвестор (наименование юридического лица, адрес, ФИО руководителя, контактная информация) | Сроки реализации инвестиционного проекта (годы начала и окончания реализации проекта) | Инвестиции за весь период реализации проекта (ПЛАН), тыс.руб. | Количество новых рабочих мест за весь период реализации проекта (ПЛАН) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация оборудования молочного цеха ООО «Увамолоко» | Производство пищевых продуктов | ООО "Увадрев-Холдинг" Останина Любовь Анатольевна office-st@hk-vostok.ru 834130 4-54-00, 426062, республика Удмуртская, город Ижевск, Спортивная улица, дом 77 | 2024-2026 | 1200000 | 30 |
| 2. | Строительство цеха по производству китайских палочек, открытие кафе китайской кухни ООО "ФНВ-лес", ООО "Аверта" | Обрабатывающие производства | ООО "ФНВ Лес ", ООО "Компания Аверта" Филатова Наталья Васильевна, 427260, республика Удмуртская, Увинский район, поселок Ува, улица Пушкина, дом 36 этаж 2, помещение 65 | 2024-2025 | 30000 | 15 |
| 3. | Строительство кустового полигона по захоронению ТКО в Увинском районе | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | ООО УК Престиж, Ильиных Александр Федорович, Удмуртская Респ., п. Ува, ул. Калинина, зд. 16 | 2015-2045 | 150000 | 5 |
| 4. | Строительство цеха по производству компоста в ООО ППС "Увинский" | Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | ООО ППС "Увинский", Шкарупа Евгений Иванович Удмуртская Респ., п. Ува, ул. Механизаторов, Д.10 | 2024-2025 | 50000 | 0 |
| 5. | Изготовление высокохудожественных изделий из металла и малых архитектурных форм ООО СК «Перспектива» | Строительство | ООО СК "Перспектива" Елкин Виктор Валенитинович, Удмуртская Республика, Увинский район, поселок Ува, ул. 8 Марта, д.9 | 2023-2025 | 12000 | 15 |
| 6. | Модернизация производства ООО "Увинский мясокомбинат" | Производство пищевых продуктов | ООО "Увинский мясокомбинат", Пагин Федор Васильевич, Удмуртская Респ., п. Ува, ул. Механизаторов, д. 4 | 2024-2026 | 10000 | 10 |
| 7. | Техническое перевооружение и модернизация лесопильного производства, организация лесозаготовительных работ, организация производства ориентированно стружечных плит ОСП | Обрабатывающие производства | ООО "Ростдрев", Мурашкин Владимир Николаевич, Удмуртская Республика, Увинский Район, п Ува, ул Коммунальная, стр. 3А | 2024-2025 | 560708 | 10 |
| 8. | Расширение производства бетонных изделий | Строительство | ООО ТД «Феликс», Каврелишвили Элдар Вахтангович, Удмуртская Республика, Увинский Район, п Ува, ул. Школьная, 1а | 2024-2025 | 20000 | 5 |

## 2.7. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Одной из главных предпосылок социально-экономического и градостроительного развития является совершенствование внешнего транспортного комплекса, включающего в себя железнодорожный и автомобильный транспорт. Перевозки воздушным транспортом непосредственно из поселка не осуществляются.

На территории муниципального образования «Увинское» под деятельность автостанции п. Ува на основании договора № 676ю от 02.05.2007 года арендуется помещение по адресу: п. Ува, ул. Станционная, 2; год постройки 1988, техническое состояние удовлетворительное, вместимость 28 человек, суточный пассажиро-оборот – 6905 пассажиро-километров.

Подъездная автомобильная дорога, ведущая к автостанции п. Ува не обеспечивает безопасность дорожного движения, не соответствует требованиям к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения ГОСТ и находится в аварийном состоянии и требует ремонта, а именно – повреждено дорожное покрытие. В связи с чем, подъезд автобусов к территории арендуемого под автостанцию помещения затруднен.

Таблица 2.7-1

Перечень автомобильных дорог

| № п/п | индикационный номер | а/д | категория | протяженность, км | габариты (ширина проезжей части) | материал покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 94 ОП РЗ Р-9 | Ижевск-Ува | III | 52,037 | 7 | асфальтобетонное |
| 2 | 94 ОП РЗ 94К-43 | Ува-Селты | III | 23,482 | 7 | асфальтобетонное |
| 3 | 94 ОП РЗ Р-10 | Ува-Сюмси | III | 19,572 | 7 | асфальтобетонное |
| 4 | 94 ОП РЗ 94К-9 | Ува-Вавож | IV | 17,847 | 6 | асфальтобетонное |
| 5 | 94 ОП МЗ 94Н-483 | Ува-Мушковай-Тюлькино-Пушкари | IV | 47,524 | 6 | асфальтобетонное/ гравийное |
| 6 | 94 ОП МЗ 94Н-470 | Ува - санаторий "Ува" | III | 1,932 | 7 | асфальтобетонное |

С перечнем объектов придорожного сервиса и предприятий технического обслуживания можно ознакомиться в таблице 2.7-2.

Таблица 2.7-2

Объекты дорожного сервиса

| № п/п |  | а/д | участок | ОДС | Перечень оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Ижевск-Ува | 60+828 | Кафе "Народный Дом" | Обеспечение дорожного отдыха |
| 2. |  |  | 60+966 61+055 | АЗС "Лукойл" | Заправка транспортных средств |
| 3. |  |  | 88+863 88+943 | АЗС | Заправка транспортных средств |
| 4. |  |  | 89+038 | Гостиница "Маяк" | Обеспечение дорожного отдыха |
| 5. |  |  | 89+103 | АЗГС | Заправка транспортных средств |
| 6. |  |  |  | АГЗС Пропан | Заправка транспортных средств |
| 7. |  |  | 90+421 90+536 | Автокосметика, автохимиямагазин автозапчастей "Автомиг" | Ремонт автомобилей |
| 8. |  |  |  | Автосервис, автотехцентр | Ремонт автомобилей |
| 9. |  |  |  | АЗС "Лукойл" | Заправка транспортных средств |
| 10. |  |  | 91+188 | Автомойка | Автомобильные мойки |
| 11. |  |  | 91+274 | Ресторан "Тарас Бульба" | Обеспечение дорожного отдыха |
| 12. | 2 | Ува-Селты | 0+444 | Кафе "Пятница" | Обеспечение дорожного отдыха |
| 13. |  |  | 0+722 | Кафе "Смак" | Обеспечение дорожного отдыха |
| 14. |  |  | 1+429 | АГЗС | Заправка транспортных средств |
| 15. |  |  | 1+542 1+568 | АЗС "Petromax" | Заправка транспортных средств |
| 16. |  |  | 1+688 | Автосервис | Ремонт автомобилей |
| 17. |  |  | 1+836 1+901 | АЗС "Лукойл" | Заправка транспортных средств |
| 18. |  |  | 3+464 3+489 | АЗС "Башнефть" | Заправка транспортных средств |
| 19. |  |  | 4+417 | Кафе "Дэлет" | Обеспечение дорожного отдыха |
| 20. |  |  |  | Гостиница "Дэлет" | Обеспечение дорожного отдыха |
| 21. |  |  | 16+041 | Столовая | Обеспечение дорожного отдыха |
| 22. | 3 | Ува-Сюмси | 0+100 | Кафе "Дэлет" | Обеспечение дорожного отдыха |
| 23. |  |  |  | Гостиница "Дэлет" | Обеспечение дорожного отдыха |
| 24. | 4 | Ува-Вавож | 0+104 0+144 | АЗС "Башнефть" | Заправка транспортных средств |
| 25. | 5 | Удугучин-Кунгур | 0+031 0+076 | АЗС | Заправка транспортных средств |

На территории муниципального образования находится 1 искусственное сооружение регионального значения: железобетонный мост через р. Ува в посёлке Ува. Год постройки сооружения 1990 год.

Железнодорожные станции Ува-1 и Ува-2 Горьковской железной дороги расположены на участке Ижевск-Кильмезь. По характеру работы станция Ува-1 – грузовая опорная станция с небольшим объемом пассажирских перевозок. Располагается станция с южной стороны железнодорожной линии по ул. Азина. К ней также подходят улицы Станционная и Пушкина.

Станцией «Ува» выполняются операции, связанные с обслуживанием грузовых и пассажирских перевозок. Местная грузовая работа выполняется на путях общего пользования, грузовом дворе, но преимущественно на подъездных путях промышленных и коммунально-складских предприятий.

В пределах пос. Ува имеется на сегодня один путепровод через железнодорожные пути, который располагается по ул. Азина.

## 2.8. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

### 2.8.1 Электроснабжение

Деятельность по оказанию услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям на территории муниципального образовании «Увинское» осуществляет Увинский филиал ООО «Электрические сети Удмуртии».

Основным источником электроснабжения муниципального образования «Увинское» является энергосистема «Удмуртэнерго».

В поселке имеется две подстанции:

- 220/110/10 кВт ПС «Садовая» которая питается по ВЛ-220 кВт с ПС «Удмуртская» и по ВЛ-110 кВт «Позимь-Нылга»;

- 110/35/10 ПС «Ува», которая питается по ВЛ-110 кВт «Ижевск-Игерман-Азина» и с ПС «Садовая».

Распределение электроэнергии по сетям потребителям п. Ува осуществляется на напряжение 10 кВт.

Основными мероприятиями по развитию сетей электроснабжения будут являться строительство новых сетей и объектов на территории новой жилой застройки и комплексная реконструкция существующих сетей и объектов.

### 2.8.2 Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение осуществляется от источников тепловой энергии, работающих на природном газе и каменном угле.

Централизованные системы теплоснабжения муниципального образования «Увинское» обеспечивают потребителей тепловой энергии:

- система отопления;

- система горячего водоснабжения.

В целом, система теплоснабжения муниципального образования «Увинское» представляет собой совокупность взаимосвязанных сооружений, устройств и трубопроводов. Все они работают в отлаженном режиме, определяемом гидравлическими и физико-химическими процессами.

В настоящее время на территории муниципального образования «Увинское» снабжением потребителей тепловой энергией занимаются Общество с ограниченной ответственностью «Увинская управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством», Общество с ограниченной ответственностью «СтройКомИнвест», Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий Ува» (далее – ООО «Увинская УК ЖКХ», ООО «СтройКомИнвест», ООО «Санаторий Ува»).

Теплоснабжающие организации муниципального образования «Увинское» отпускают тепловую энергию в виде сетевой воды на нужды теплоснабжения потребителям следующих типов: жилое здание, административное здание, детский сад (ясли), больница, школа (школа-интернат), учебное заведение, предприятие общественного питания, клуб, магазин, гараж, баня (табл.2.8.1-1).

Таблица 2.8.1-1

Источники теплоснабжения

| № п/п | Теплоисточник | Адрес | Организация, обслуживающая котельную |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная "Школа №1" п. Ува | п. Ува ул. Некрасова, 1а | ООО "Увинская УК ЖКХ" |
| 2 | Котельная "Береговая" п. Ува | п. Ува, Береговая, 19 | ООО "Увинская УК ЖКХ" |
| 3 | Котельная "Северная" п. Ува | п. Ува, ул. Чапаева, 66 а | ООО "Увинская УК ЖКХ" |
| 4 | Котельная "Д/с №6 п. Ува | п. Ува, ул. Фурманова, 7а | ООО "Увинская УК ЖКХ" |
| 5 | Котельная "Стадион" п. Ува | п. Ува ул. К. Маркса, 10 | ООО "Увинская УК ЖКХ" |
| 6 | ТКУ-300 "Д/с №8 п. Ува | п. Ува ул. Интернациональная, 3 | ООО "Увинская УК ЖКХ" |
| 7 | Котельная детсада Братская «ТКУ-300» | Ува ул. Братская, 7а | ООО "Увинская УК ЖКХ" |
| 8 | Котельная "Центральная" п. Ува | стала ЦТП Районной котельной | ООО "Увинская УК ЖКХ" |
| 9 | Котельная базы ООО "УУК ЖКХ" п. Ува | п. Ува, ул. Коммунальная, 7 | ООО "Увинская УК ЖКХ" |
| 10 | Котельная "РЭС-1" п. Ува | п. Ува, ул. Кржижановского, 1б | ООО "Увинская УК ЖКХ" |
| 11 | Котельная "РЭС-2" п. Ува | п. Ува, ул. Кржижановского, 3а | ООО "Увинская УК ЖКХ" |
| 12 | Котельная "Педучилища" п. Ува | п. Ува ул. М.Горького,55е | ООО "Увинская УК ЖКХ" |
| 13 | Котельная "СПТУ-37" п. Ува | п. ул. М.Горького,95 (СПТУ) | ООО "Увинская УК ЖКХ" |
| 14 | Котельная мкр. "Южный" п. Ува | п. Ува ул. Удмуртская,7 | ООО "Увинская УК ЖКХ" |
| 15 | Котельная "Д/с №5" п. Ува | п. Ува ул. Курчатова,17а | ООО "Увинская УК ЖКХ" |
| 16 | Котельная СЮТ "Спутник" п. Ува | п. Ува ул. М. Горького 101 | ООО "Увинская УК ЖКХ" |
| 17 | ТКУ- 400 с. Подмой | с. Подмой ул. Лесная,3 | "СтройКомИнвест" |
| 18 | Районная котельная п. Ува | п. Ува ул. Герцена,1б | ООО "Увинская УК ЖКХ" |
| 19 | Котельная "Престиж" | п. Ува, ул. Горького, д. 44 | ООО "Увинская УК ЖКХ" |
| 20 | Котельная "Санаторий Ува" п. Ува | п. Ува, ул. Курортная 13 | ООО «Санаторий Ува» |

Общая протяженность тепловых сетей в пределах муниципального образования «Увинское» составляет 22313,05 м.

Основным фактором по улучшению экономического состояния для Общества с ограниченной ответственностью «Увинская управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством», Общества с ограниченной ответственностью «СтройКомИнвест», Общества с ограниченной ответственностью «Санаторий Ува» является снижение тепловых потерь через изоляцию трубопроводов, в результате замены теплотрасс, имеющих физический износ устаревшей изоляции, с использованием современной пенополиуретановой изоляции.

Разрегулировку систем теплоснабжения предлагается устранить с помощью установки ограничительно-дроссельных устройств (шайб) на тепловых вводах (узлах) потребителей согласно гидравлическим расчетам.

### 2.8.3 Газоснабжение

Газоснабжение муниципального образования "Увинское" осуществляется природным газом. Природный газ поступает на газораспределительную станцию - АГРС п. Ува, которая запитана от газопровода "Ямбург - Тула".  АГРС имеет один выход:

- данный выход с давлением 0,6 МПа обеспечивает ЦРК и весь п. Ува.

На ЦРК поступает природный газ, поставляемый по договору газоснабжения, заключенному с ООО "Газпром межрегионгаз Ижевск". На территорию ЦРК газ поступает от "АГРС п. Ува" по подземному газопроводу Dу = 159 мм с давлением 0,6 Мпа.

Для повышения надежности газоснабжения жилых домов в муниципальном образовании "Увинское" предусмотрены закольцовки существующей системы газоснабжения различных микрорайонов п. Ува.

Использование газа предусматривается на:

- индивидуально-бытовые нужды населения в многоквартирных домах с централизованным горячим водоснабжением и отоплением;

- индивидуально-бытовые нужды населения в жилых индивидуальных домах без централизованного отопления и горячего водоснабжения с газовыми водоподогревателями;

- отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественных зданий, многоквартирных домов п. Ува;

- отопление и нужды производственных и коммунально-бытовых потребителей.

### 2.8.4 Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Основными источниками хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения в п. Ува в настоящий момент являются подземные артезианские воды. Большинство артезианских скважин построено в 70-х годах. В настоящее время в результате длительной эксплуатации наблюдаются разрушения целостности   фильтровых колонн, что приводит к ухудшению качества питьевой воды.

Система водоснабжения п. Ува муниципального образования «Увинский район» — это комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих бесперебойную подачу потребителям питьевой воды.

Основным источником водоснабжения п. Ува являются 52 работающих артезианских скважин, производительность каждой в среднем составляет 10 м3/ч.

Общая протяженность сетей в поселке Ува – 78 км, износ которых составляет более 80%.

Существующие сети водоснабжения представляют собой единую систему.

В центральной части поселка вода из скважин поступает в регулирующую емкость бака водонапорной башни W=300 м3, затем поступает в единую существующую сеть. Водоснабжение района «Лесозавода» осуществляется от локальной сети: скважина, башня и существующая сеть водопровода. Для противопожарных целей на существующей сети установлены пожарные гидранты.

Эксплуатационная зона водоснабжения - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей холодное водоснабжение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения.

В поселке Ува установлена 1 централизованная системы холодного водоснабжения, с гарантирующей организацией ООО «Увинская управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством». Зоной деятельности гарантирующей организации является территория поселка Ува.

По данным государственной (территориальной) базы данных состояния недр в части подземных вод Удмуртской Республики, составлен перечень водозаборных скважин хозяйственно-питьевого водоснабжения, расположенных на территории МО «Увинское» (табл.2.8.4-1).

Таблица 2.8.4-1

Перечень водозаборных скважин хозяйственно-питьевого водоснабжения

| № п/п | Номер скважины | Номер лицензии Недропользователь | Координаты в системе ГСК-2011 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Северная широта | Восточная долгота |
| 1. | 3187 | нет Бесхозные | 57°01'14.88" | 52°08'09.45" |
| 2. | 3188 |  | 57°00'8.70" | 52°08'39.07" |
| 3. | 11713 |  | 56°58'32.00" | 52°16'55.00" |
| 4. | 07-282 | ИЖВ 01655 ВЭ ООО «Увинская УК ЖКХ» | 57°00'1.90" | 52°07'34.91" |
| 5. | 07-283 |  | 57°00'7.26" | 52°08'10.64" |
| 6. | 11-78 | ИЖВ 01770 ВР ООО «Ува-молоко» | 57°00'3.03" | 52°08'44.44" |
| 7. | 11-78а |  | 57°00'7.04" | 52°09'6.80" |
| 8. | 11а-95 | ИЖВ 01625 ВЭ ООО «Увинская УК ЖКХ» | 56°59'52.99" | 52°07'47.07" |
| 9. | 11-95 |  | 56°58'27.09" | 52°11'1.43" |
| 10. | 61282 |  | 56°59'15.55" | 52°06'36.98" |
| 11. | 63386 |  | 57° 0'35.58" | 52°10'22.17" |
| 12. | 78 |  | 56°59'59.01" | 52°11'16.50" |
| 13. | 50129 |  | 56°59'55.95" | 52°11'35.44" |
| 14. | 71683 |  | 56°59'27.66" | 52°10'26.24" |
| 15. | 72249 |  | 56°59'45.51" | 52°12'11.22" |
| 16. | 72250 |  | 56°59'44.98" | 52°12'11.53" |
| 17. | 45428 |  | 56°59'10.91" | 52°11'16.53" |
| 18. | 58573 |  | 56°58'25.24" | 52°11'19.87" |
| 19. | 58572 |  | 56°58'57.94" | 52°09'53.29" |
| 20. | 58570 |  | 56°58'56.96" | 52°10'20.49" |
| 21. | 11725 |  | 56°58'53.27" | 52°10'34.15" |
| 22. | 86 |  | 56°58'32.34" | 52° 9'51.38" |
| 23. | 486 |  | 56°58'52.25" | 52°11'21.76" |
| 24. | 50773 |  | 56°58'45.90" | 52°12'7.44" |
| 25. | 80-94 |  | 56°58'38.40" | 52°12'6.50" |
| 26. | 33930 |  | 56°58'28.13" | 52°12'4.61" |
| 27. | 18908 |  | 56°58'25.72" | 52°12'13.70" |
| 28. | 63364 |  | 56°58'24.81" | 52°12'27.41" |
| 29. | 54522 |  | 56°58'6.99" | 52°12'13.31" |
| 30. | 37595 |  | 56°57'56.24" | 52° 9'56.10" |
| 31. | Б2307 |  | 56°57'45.63" | 52°11'31.89" |
| 32. | 11738 |  | 56°59'13.07" | 52°12'26.82" |
| 33. | 39933 |  | 56°58'24.45" | 52°11'28.94" |
| 34. | 63360 | ИЖВ 01706 ВЭ ООО «Племптицесовхоз «Увинский» | 56°59'52.61" | 52°09'14.39" |
| 35. | 2193 |  | 56°59'47.36" | 52°09'13.23" |
| 36. | 2212 |  | 56°59'35.87" | 52°09'2.75" |
| 37. | Б2403 | ИЖВ 80245 ВР ООО «Ува-молоко» | 56°59'37.13" | 52°08'40.74" |
| 38. | 562 | ИЖВ 01460 ВЭ ООО «Увинский мясокомбинат» | 56°59'33.40" | 52°08'48.17" |
| 39. | 77271 |  | 56°59'27.13" | 52°08'55.90" |
| 40. | 2597 | ИЖВ 02025 ВЭ ООО «Увинский мясокомбинат» | 56°59'21.00" | 52°07'03.00" |
| 41. | 61283 |  | 56°59'04.00" | 52°06'40.00" |
| 42. | 2525 |  | 56°59'03.00" | 52°07'04.00" |
| 43. | 2265 | ИЖВ 00771 ВЭ Увинское РАЙПО | 56°59'15.00" | 52°11'48.00" |
| 44. | 62ув | нет ООО «Увинская УК ЖКХ» | 56°58'26.51" | 52°11'42.04" |
| 45. | 4-2008 |  | 56°58'02.39" | 52°12'20.52" |
| 46. | 3234 | ИЖВ 01331 ВЭ ООО «Газпром трансгаз Чайковский «Увинское ЛПУ МГ» | 56°58'11.00" | 52°11'35.00" |
| 47. | 3233 |  | 56°58'02.00" | 52°11'56.00" |
| 48. | 6у |  | 56°58'13.46" | 52°10'16.32" |
| 49. | 219 | нет Кан Юйцзе | 56°57'23.61" | 52°11'55.25" |
| 50. | 32918 | нет ОАО «Увинская ДСПМК» | 56°57'23.09" | 52°12'04.69" |
| 51. | Б2102 | ИЖВ 01490 ВЭ ООО «Исток» | 56°59'46.00" | 52°13'22.00" |
| 52. | 109 | ИЖВ 01278 ВЭ ООО «Санаторий «Ува» | 56°59'37.00" | 52°13'39.00" |

На скважины №№ 11725, 39933, 45428, 50108, 50773, 18908, 33930, 58573, 486, 50129, 78, 39912, 28857, 20785, 32903, 37554, 54522, 1387, 2434, 11-95, 11а-95, 11738, 37595, 58570, 58572, 61282, 63364, 63386, 71683, 72249, 72250, 80-94, 86, Б2307 оценены запасы в количестве 6,30 тыс.м3/сут по категориям С1, В. Увинское МПВ, участок называется Увинский. Протокол НТС СВГЭ ПГО «Центргеология» № 40 от 30.03.1988. Целевое использование – для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

На скважины №№ 6у, 3233, 3234 оценены запасы в количестве 0,0076 тыс.м3/сут по категории А и в 0,2024 тыс.м3/сут по категории В. Увинское МПВ, участок называется Поселковый, скважины №№ 6у, 3233, 3234. Протокол ТКЗ Удмуртнедра № 10(В)-2009 от 13.03.2009. Целевое использование – для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при соответствующей водоподготовке, и технологического обеспечения.

На скважины №№ 2525, 2597, 61283 оценены запасы в количестве 0,80 тыс.м3/сут по категории В. Увинское МПВ, участок называется Поселковый, скважины №№ 2525, 2597, 61283. Протокол ТКЗ Удмуртнедра № 16(В)-2012 от 07.08.2012. Целевое использование – для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при соответствующей водоподготовке, и технологического обеспечения.

На скважину № 37557 оценены запасы в количестве 0,01 тыс. м3/сут по категории С1. Участок называется Подмойский, скважина № 37557. Протокол ТКЗ Удмуртнедра № 19(В)-2011 от 05.10.2011. Целевое использование – для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при соответствующей водоподготовке, и технологического обеспечения.

На скважины № 1/75, 109, 2519 оценены запасы в количестве 0,988 тыс. м3/сут по категории В. Участок называется «Санаторий «Ува», скважина № 1/75. Протокол ГКЗ Роснедра № 1372 от 13.04.2007. Целевое использование – техническое водоснабжение.

На скважину № Б2102 оценены запасы в количестве 0,27 тыс. м3/сут по категории В. Участок называется «Увинский». Протокол департамента по недропользованию по Приволжскому ФО № 18-ПМ от 02.06.2014. Целевое использование – для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при соответствующей водоподготовке, и технологического обеспечения.

Гидрогеологическая характеристика основного водоносного горизонта и степень его защищённости: глубина залегания кровли водовмещающих пород от 27,0 м и более. Статический уровень фиксируется на глубине от 2,0 м и более

Подземные воды на территории МО «Увинское» пресные гидрокарбонатные и сульфатно-гидрокарбонатные по катионам – магниево- кальциево-натриевые, натриевые. Минерализация изменяется от 0,2 до 0,9 г/дм3. Чаще всего, качество подземных вод не соответствует питьевым нормативам по содержанию бора (0,51-6,0 мг/дм3) и нитратов (47,7-160,0 мг/дм3).

На скважины №№ 07-282, 07-283, 61283, 2525, 2597, 6у, 3234, 3233, Б2102, 2519, 1/75, 37557 разработаны и утверждены проекты зон санитарной охраны (далее – ЗСО).

Водоотведение

На территории поселения одна централизованная система канализации, которой охвачено менее чем треть поселка, а именно центральная часть п. Ува, мкр. Южный и мкр. Лесозавода.

Система водоотведения п. Ува представляет собой сеть самотечных трубопроводов, транспортирующих сточные воды от абонентов до канализационной насосной станции, и далее по напорному коллектору в биологический пруд-отстойник.

Бытовые сточные воды от жилых и общественных зданий, промпредприятий, не оборудованных централизованной канализацией, отводятся в емкости с последующим вывозом на ГКНС, от индивидуальной жилой застройки – в выгреба. От индивидуальной застройки стоки отвозятся на специальных машинах в места отведенные Ростехнадзором.

На участках частных домовладений имеются не канализованные уборные и выгребные ямы. Канализационные стоки с мкр. Южный по самотечному коллектору поступают на КНС 1 (ул. Песочная), затем по напорному коллектору перекачиваются на КНС2 (ул. Свердлова).

С развитием новых микрорайонов в п. Ува предусматривается реконструкция КНС1 (ул. Песочная), ввиду увеличения объемов сточных вод, строительство КНС и напорного канализационного коллектора от пер. Лесной до существующего коллектора по ул. Красная.

Для создания единой централизованной системы канализации п. Ува построен напорный коллектор от КНС мкр. «Лесозавод» до ГКНС.

В настоящее время п. Ува имеет низкую степень благоустройства. Системой канализации охвачено около 20% территории жилой застройки. Протяженность сетей канализации – 23 км, физический износ составляет – 70%.

Таблица 2.8.4-1

Характеристика существующих канализационных насосных станций

| № п/п | Объект | Мощность насосной станции (м3/час) | Кол-во насосов(шт.) | Характеристика насосов | Диаметр выходного коллектора (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ГКНС | 600 | 3 | СМС 150-125-315/4 Мощность двигателя 40 кВт Производи-ть 200м3/ч | 200 |
| 2. | КНС ПУ-37 | 70 | 2 | СМ 100-65-200 Мощность двигателя 5,5 кВт Производи-ть 35м3/ч | 100 |
| 3. | КНС "Сбербанк" | 16 | 1 | VXC 15/50 (380В) Мощность двигателя 2,2 кВт Производи-ть 50 м3/ч | 100 |
| 4. | КНС "Пислегина" | 16 | 1 | VXC 15/50 (380В) Мощность двигателя 2,2 кВт Производи-ть 50 м3/ч | 76 |
| 5. | КНС м-н "ЛК" | 256 | 3 | СМ 100-65-200 (2шт) Мощность двигателя 5,5 кВт Производи-ть 60м3/ч СМ 150-125-315/6 6.Мощность двигателя 15 кВт Производи-ть 136 м3/ч (1шт) | 150 |
| 6. | КНС1, ул. Песочная п. Ува | 150 | 3 | СМ 100-65-200 (3шт) Мощность двигателя 5,5 кВт Производи-ть 60м3/ч | 150 |
| 7. | КНС2, ул. Свердлова п. Ува | 150 | 3 | СМ 100-65-200 (3шт) Мощность двигателя 5,5 кВт Производи-ть 60м3/ч | 150 |
|  | Итого | 1258 | 16 |  |  |

### 2.8.5 Связь и информатизация

На территории муниципального образования функционирует один почтамт, который расположен по адресу: п. Ува, ул. Калинина, зд.2.

Отделения почтовой связи на территории муниципального образования:

- 427260, п. Ува, ул. Калинина, зд. 2;

- 427261, п. Ува, ул. Шолохова, стр. 22а;

- 427263, п. Ува, ул. Максима Горького, д. 91а;

- 427264, п. Ува, ул. Станционная, зд.8;

- 427265, п. Ува, ул. Нагорная, д. 31;

- 427240, с. Подмой, ул. Станционная, д. 2.

В деревнях Пекшур и Чабишур отделений почтовой связи нет. Отделения почтовой связи: 427263, п. Ува; 427265, п. Ува и 427240, с. Подмой, временно не функционируют в связи с недокомплектом штата, обслуживание клиентов производится близлежащими отделениями.

## 2.9. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

### 2.9.1 Функциональное зонирование

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ предусматривается функциональное зонирование территории, основанное на комплексной оценке и планировочных ограничениях градостроительного развития, градостроительной ситуации и условиях современного использования территории.

Проектом внесения изменений в генеральный план на территории города Рубцовск определены следующие функциональные зоны:

−	Жилые зоны;

−	Общественно-деловые зоны;

−	Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры и коммунально-складская зона;

−	Зона транспортной инфраструктуры;

−	Зона сельскохозяйственных угодий;

−	Зона садоводства, огородничества;

−	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий;

−	Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса);

–          Зона лесов;

−	Зона отдыха;

−	Иные рекреационные зоны;

−	Зона кладбищ;

−	Зона озелененных территорий специального назначения;

−	Зона режимных территорий;

−	Зона акваторий.

Жилые зоны

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства.

Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Размещение общественно-деловых зон обусловлено необходимостью создания общественных центров для обеспечения обслуживания населения прилегающих территорий.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

Коммунально-складская зона предназначена для размещения общетоварных и специализированных складов, предприятий коммунального, транспортного и жилищно-коммунального хозяйства, а также предприятий оптовой и мелкооптовой торговли.

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Зона транспортной инфраструктуры включает территории, предназначенные для размещения объектов автомобильного транспорта и установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов, установления полос отвода автомобильных дорог, размещения объектов дорожного сервиса и дорожного хозяйства, объектов благоустройства.

Зону транспортной инфраструктуры МО Увинское составляют автомобильный транспорт (автомобильные дороги федерального, регионального или межмуниципального значения, железнодорожный транспорт) и улично-дорожная сеть города. Кроме того, в зоне транспортной инфраструктуры также расположены автозаправочные станции, станции технического обслуживания и дорожный сервис.

Зона инженерной инфраструктуры включает территории, предназначенные для размещения сетей инженерно-технического обеспечения, включая линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, для размещения иных объектов инженерной инфраструктуры.

Зона инженерной инфраструктуры в МО Увинское включает в себя территорию объектов электроснабжения; водозаборов; территорий, занятых тепловыми пунктами; территорию, на которой размещены объекты связи.

Зоны сельскохозяйственного использования

В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

1) зоны сельскохозяйственных угодий — пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

3) Зона садоводства, огородничества — для размещения садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ.

Зоны рекреационного назначения

В зону рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Зона рекреационного назначения выделена для обеспечения условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального использования.

Зоны специального назначения

В зону специального назначения включены территории, занятые кладбищами, объектами, используемыми для захоронения твердых коммунальных отходов, озелененные территории специального назначения, режимные территории, а также территории с иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других зонах.

В зону специального назначения входят:

−	Зона кладбищ - для размещения гражданских захоронений;

−	Зона озелененных территорий специального назначения - для размещения объектов, предназначенных для складирования и захоронения отходов;

−	Зона режимных территорий - для размещения режимных объектов и территорий.

Зоны акваторий

Зона акваторий предназначена для размещения природных или искусственных водоемов, водотоков либо иных объектов, постоянное или временное сосредоточение вод в которых имеет характерные формы и признаки водного режима.

Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория муниципального образования |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 11666 | 11666 |
| 2 | Структура функциональных зон |  |  |  |
| 2.1 | Жилые зоны | га | 662,0 | 891,93 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны | га | 75,32 | 118,37 |
| 2.3 | Производственная зона | га | 147,33 | 159,173 |
| 2.4 | Коммунально-складская зона |  | - | 31,32 |
| 2.4 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 22,0 | 39,16 |
| 2.5 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 329,64 | 459,35 |
| 2.7 | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 1078 | 797,598 |
| 2.8 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 51,38 | 43,36 |
| 2.9 | Зона садоводства, огородничества | га | 52,83 | 12,107 |
| 2.10 | Зона озелененных территорий общего пользования | га | 581,0 | 597,44 |
| 2.11 | Зона отдыха | га |  | 21,05 |
| 2.13 | Зона кладбищ | га | 14,06 | 10,54 |
| 2.14 | Зона озелененных территорий специального назначения | га | - | 72,39 |
| 2.15 | Зона режимных территорий | га | - | 1 |
| 2.16 | Зоны акваторий | га | 67,03 | 67,03 |
| 2.17 | Зона лесов | га | 8345,15 | 8345,15 |
| 3 | Население |  |  |  |
| 3.1 | Численность населения | тыс. чел | 19136 | 20680 |
| 4 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 4.1 | Жилищный фонд – всего | тыс.м2 | 496,6 | 520,7 |

### 2.9.2 Архитектурно-планировочная структура

Архитектурно-планировочная структура поселка обусловлена наличием двух жилых районов (Северного и Южного), разделенных железной дорогой. Вдоль железной дороги и на ее подъездных тупиках расположены промышленно-складские территории. Одно из самых крупных является территория «Увадрев-Холдинг». Кратчайшая связь жилых районов между собой осуществляется через путепровод по улицам Азина и К.Маркса и переезд по ул. Трактовой. Въезд из Ижевска осуществляется с юго-восточной стороны, из Вавожа - с юго-запада, Селтов и Сюмси — с северо-запада. Транзитные, по отношению к поселку, транспортные потоки из Ижевска, Селтов и Сюмсей, пропускаются по центральной части поселка. Железнодорожная станция «Ува» и автостанция находятся в северной части Южного района поселка.

Территория поселка Ува по своему функциональному значению и характеру использования подразделяется на следующие основные зоны: жилую, общественно-деловую, производственную, рекреационную, транспортную и инженерную инфраструктур. Общественный центр поселка сложился по ул. К. Маркса. Большая часть территории представлена усадебной застройкой в виде небольших жилых кварталов. Зона садоводства и огородничества представлена двумя СНТ «Берёзка» и «Пионер».

Новое строительство ведется одновременно в Северном и Южном жилых районах. Поселок Ува занимает площадь 1614 га.

## 2.10. ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

В настоящее время в Удмуртской Республике наиболее распространена система сигнального вывоза ТКО: мусоровозы проезжают по маршрутам с заранее оговоренными местами остановки и временем приема отходов от населения. Лишь в некоторых крупных городах (преимущественно в столице республики – Ижевске) для накопления отходов установлены стационарные контейнерные площадки.

В Удмуртской Республике для накопления ТКО в зонах застройки многоквартирными домами, как правило, используются контейнеры объемом 0,75 и 1,1 куб. м. Для накопления ТКО в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, в зоне садоводческих, дачных и огороднических товариществ, как правило, используются контейнеры объемом 0,75 куб. м, 0,8 куб. м и бункеры-накопители объемом 8 куб. м.

Отдельные площадки для накопления КГО на территории региона не оборудуются, население размещает КГО на тех же площадках, где размещается ТКО. Затем КГО вручную загружается в грузовые автомобили сотрудниками транспортных компаний. На некоторых площадках для накопления ТКО дополнительно установлены отдельные бункеры объемом 8 куб. м., которые предназначены для накопления КГО и вывозятся бункеровозом.

Производство работ по сбору (накоплению), вывозу ТКО, крупногабаритных отходов от населения, проживающего в многоквартирном жилом секторе, осуществляется организациями, управляющими многоквартирными жилыми домами. Вывоз ТКО по договору осуществляет региональный оператор по обращению с ТКО.

Юридическим и физическим лицам предоставляется возможность заказа однократной установки и вывоза бункера для удаления КГО.

В соответствии с действующим законодательством, накопление, хранение ТКО, образующихся в результате деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляется хозяйствующими субъектами самостоятельно в специально оборудованных для этих целей местах на собственных территориях. Вывоз отходов осуществляет региональный оператор по обращению с ТКО в соответствии с заключенными договорами.

Перечень контейнерных площадок приведён в ПРИЛОЖЕНИИ 1.

Объект захоронения твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Увинское», внесенных в Государственный реестр объектов размещения отходов: юридический адрес - ООО «Престиж» 427260, Удмуртская Республика, муниципальное образование Увинский район, п Ува, ул. Калинина, зд. 16; местоположение объекта размещения отходов - 1,8 км. юго-восточнее д. Старая Чунча, Увинский район.

На территории МО находится одно несанкционированное место накопления ТКО, планируемое к ликвидации, в д Чабишур (18:21:010007:397 (18:21:010007)) площадью 12 га.

Региональный оператор на территории МО – ООО «Спецавтохозяйство».

На территории МО Увинское осуществляется деятельность по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов:

- Общество с ограниченной ответственностью «Втормет». Номер выданной лицензии - (59) -180081 - СТО/П. Адрес лицензиата: 426004, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Удмуртская, д.195, литер А этаж цоколь, помещение 12. Одно из мест осуществления деятельности находится на территории МО в п. Ува по адресу ул. Школьная, д. 1а.

- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания "Престиж». Номер выданной лицензии - (59) -180049 - СТОР/П. Адрес лицензиата: 427260, Удмуртская Республика, Увинский район, пос. Ува, ул. М. Горького, д. 44. Место осуществления деятельности: Увинский район, 1,8 км. юго -восточнее д. Старая Чунча, 18:21:009006:57.

По сведениям МО «Увинское» на территории поселка Ува действует два кладбища в пределах поселковой черты, и одно у с. Подмой. Отведено под кладбище 10,5 га. В настоящее время почти вся территория освоена.

## 2.11. СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

Современное состояние природной среды определяется состоянием воздуха, водных ресурсов, почвенного покрова. Техногенную нагрузку на окружающую среду создают населенные пункты, промышленные предприятия, котельные, автомобильный транспорт, сельскохозяйственные предприятия, объекты размещения отходов производства и потребления.

### 2.11.1 Состояние окружающей среды

Состояние атмосферного воздуха

Одним из главных показателей качества окружающей среды, непосредственным образом, влияющим на здоровье и комфортность жизни людей, является атмосферный воздух.

Загрязнение воздушного бассейна происходит в результате поступления в него:

– выбросов газообразных и взвешенных веществ от различных производств;

– выхлопных газов автомобильного транспорта;

– пыли из узлов погрузки, разгрузки и сортировки строительных материалов, топлива и т.п.;

Автотранспорт является источником выбросов оксида углерода, диоксида азота, углеводородов в атмосферу.

В процессе сжигания твердого (древесина, каменный уголь в жилой застройке) или жидкого топлива в атмосферу выбрасывается дым, содержащий продукты полного (диоксид углерода и пары воды) и неполного (оксиды углерода, серы, азота, углеводороды и зола) сгорания. При переводе установок (котельных) на газ значительно снижаются выбросы.

Согласно государственному докладу «О состоянии и об охране окружающей среды в Удмуртской республики в 2023 году» в посёлке Ува наблюдается следующая статистика загрязняющих веществ от стационарных источников (табл. 2.11.1-1).

Таблица 2.11.1-1

Основные показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (сведения представлены по данным статистической отчетности по форме 2-ТП (воздух))

| Стационарные источники | Ед. измерения | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Выброшено загрязняющих веществ, всего | тыс. т | 5,968 | 5,282 |
| В том числе: – твердых веществ – жидких и газообразных | тыс. т | 0,925 5,043 | 0,715 4,567 |
| Из них: - диоксид серы - оксид углерода - оксиды азота - углеводороды (без ЛОС) - ЛОС - прочие | тыс. т | 0,022 1,701 0,669 1,985 0,451 0,214 | 0,028 1,191 0,638 2,110 0,430 0,169 |
| Уловлено и обезврежено | тыс. т | 63,615 | 35,192 |

Основными источниками загрязнения воздуха на территории МО «Увинское» являются объекты негативного воздействия на окружающую среду (далее – объекты НВОС). На территории Увинского района на государственный учёт объектов НВОС поставлено 105 объектов, из которых 73 – объекты федерального контроля и 32 – объекты регионального контроля.

Состояние водных ресурсов

Подземные и поверхностные воды представляют собой взаимосвязанный природный комплекс. Загрязнение подземных вод начинается с загрязнения поверхностных вод.

Для охраны вод необходимы мероприятия по:

−	внедрению рациональных технологий и мероприятий по предотвращению загрязнения водной среды на всех объектах промышленного и сельскохозяйственного производства;

−	внедрению ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих сокращение отходов производства и потребления и уменьшение площадей, занимаемых под объекты размещения отходов;

−	соблюдению режима использования водоохранных зон и прибрежно-защитных полос;

−	полной реконструкции системы водоснабжения и канализационных очистных сооружений.

Размеры и режим использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса.

Основными источниками возможного загрязнения поверхностных вод в Увинском районе являются сбросы сточных вод от предприятий: ООО «Ува- молоко» и МУ «ЦКО» в р. Ува; ООО «Увинская УК ЖКХ» в р. Ува и р. Уня; МБУК «ЦКС Увинского района» в р. Нылга, ООО «Санаторий Ува» в р. Ирейка, ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в руч. б/н (приток Уня), ФКУ КП-3 УФСИН России по Удмуртской Республике в р. Люквай.

Согласно постановлению Правительства УР от 29.10.2021 № 596 «О территориальной системе наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Удмуртской Республики» в рамках наблюдения за качественными характеристиками состояния и загрязнения поверхностных вод Министерством проводится мониторинг по следующим участкам р. Ува: участок выпуска сточных вод предприятия ООО «Ува-молоко» (координаты створов наблюдений: N 56 град. 59 мин. 09,06 сек., E 52 град. 09 мин. 24,22 сек., N 56 град. 59 мин. 06,74 сек., E 52 град. 09 мин. 18,28 сек) и участок, включающий в себя выпуск с очистных сооружений п. Ува ООО «УУК ЖКХ» (координаты створов наблюдений: N 56 град. 58 мин. 04,94 сек., E 52 град. 08 мин. 04,30 сек.,  56 град. 57 мин. 48,36 сек., E 52 град. 08 мин. 11,70 сек.).

Отобранные в речных створах пробы анализируются на содержание следующих веществ и показателей: взвешенные вещества, химическое потребление кислорода (ХПК), биохимическое потребление кислорода (БПК5), хлориды, сульфаты, сухой остаток, аммоний-ион, нитрит-ион, нитрат-ион, фосфаты (по фосфору), нефтепродукты, анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ), железо, никель, цинк, медь, алюминий, кальций, жиры, фенолы летучие, магний.

По данным мониторинга 2024 года р. Ува превышения ПДК, в том числе десятикратные превышения, наблюдались по следующим веществам и показателям: алюминий, аммоний-ион, БПК5, железо, медь, нефтепродукты, фенолы, ХПК, нитрит-ион, фосфат-ион.

Перечень лиц, осуществляющих использование водного объекта (далее – водопользователи) в целях сброса сточных вод и забора (изъятия) водных ресурсов на территории МО «Увинское» представлен в таблице 2.11.1-2.

Таблица 2.11.1-2

Перечень лиц, осуществляющих использование водного объекта в целях сброса сточных вод и забора (изъятия) водных ресурсов

| № п/п | Наименование водопользователя | Цель использования водного объекта | Водный объект |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Газпром трансгаз Чайковский» | сброс сточных вод | руч. б/н (приток Уня) |
| 2. | МУ «ЦКО» | сброс сточных вод | Ува |
| 3. | ФКУ КП-3 УФСИН России по Удмуртской Республике | сброс сточных вод | Люквай |
| 4. | ООО «Увадрев - Холдинг» | забор (изъятие) водных ресурсов | Ува |
| 5. | ООО «Ува-молоко» | сброс сточных вод | Ува |
| 6. | ООО «УУК ЖКХ» | сброс сточных вод | Уня и Ува |
| 7. | ООО «Санаторий «Ува» | сброс сточных вод | Ирейка |

Состояние почвенного покрова

Незаконная вырубка, усыхание и естественное старение лесополос и колков, выгорание при сельскохозяйственных палах вызывают дефицит влаги в почве и способствуют развитию ветровой эрозии.

Наибольшему негативному воздействию подвергаются почвы, расположенные на территории населенных пунктов, производственных предприятий и территорий интенсивного рекреационного использования.

Нарушение почвенного покрова происходит при строительных работах, прокладке инженерных коммуникаций, разработке карьеров. При использовании строительной и транспортной техники создаются механические нагрузки, уничтожающие растительный покров.

Автомобильный транспорт является источником загрязнения почвы территорий, прилегающих к автодорогам, углеводородами, свинцом, бенз(а) пиреном, диоксинами.

Атмосферные осадки, выпадающие на их территорию, насыщаются токсикантами и беспрепятственно попадают в почву, способствуя ее загрязнению. Также подобные территории вызывают загрязнение грунтовых вод и атмосферного воздуха, способствуют распространению неприятного

### 2.11.2 Мероприятия по охране окружающей среды

Защите и охране на территории МО «Увинское» подлежат атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, растительный и животный мир.

Для улучшения состояния поверхностных вод, почв, атмосферного воздуха рекомендуется проведение ряда специальных мероприятий.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

При размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию новых и реконструируемых объектов, при техническом перевооружении действующих объектов граждане, индивидуальные предприниматели, юридические лица обязаны осуществлять меры по максимально возможному снижению выброса загрязняющих веществ с использованием малоотходной и безотходной технологии, комплексного использования природных ресурсов, а также мероприятия по улавливанию и обезвреживанию вредных выбросов.

Необходимы мероприятия по:

– обеспечению выполнения нормируемых санитарно-защитных зон при размещении производств;

– сокращению размеров СЗЗ при должном обосновании;

– рациональному размещению жилых зон с учетом розы ветров, микроклиматических особенностей территории;

– благоустройству дорог в населенных пунктах, обеспечению им твердого покрытия;

– переводу автомобильного транспорта на топливо с улучшенными экологическими характеристиками;

– организации озеленения санитарно-защитных зон.

Мероприятия по охране воздушного бассейна:

•	модернизация систем газоочистки на промышленных предприятиях города;

•	организация транспортного движения;

•	вывод транзитного движения автотранспорта, следующего через центр города, на обходную дорогу;

•	трассировка маршрутов пригородных и междугородных автобусов по периферийным улицам на обходную магистраль;

•	разработать сводный том ПДВ города.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха реализуются в рамках комплекса процессных мероприятий «Регулирование качества окружающей среды на территории Удмуртской Республики. Развитие системы мониторинга окружающей среды» государственной программы Удмуртской Республики «Окружающая среда и природные ресурсы», утверждённой постановлением Правительства Удмуртской Республики от 10.12.2024 № 655. Дополнительных региональных целевых программ охраны атмосферного воздуха не разрабатывалось.

В Удмуртской Республике деятельность в сфере регионального экологического мониторинга осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 29.10.2021 № 596 «О территориальной системе наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Удмуртской Республики», которым утверждаются Положение о территориальной системе наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Удмуртской Республики и Программа государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории Удмуртской Республики. Положением определены цели, задачи и основные принципы регионального экологического мониторинга, а программой определены объекты, пункты мониторинга, его периодичность и перечни контролируемых веществ.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

Подземные и поверхностные воды представляют собой взаимосвязанный природный комплекс. Загрязнение подземных вод начинается с загрязнения поверхностных вод.

Для охраны вод необходимы мероприятия по:

−	внедрению рациональных технологий и мероприятий по предотвращению загрязнения водной среды на всех объектах промышленного и сельскохозяйственного производства;

−	внедрению ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих сокращение отходов производства и потребления и уменьшение площадей, занимаемых под объекты размещения отходов;

−	соблюдению режима использования водоохранных зон и прибрежно-защитных полос;

−	полной реконструкции системы водоснабжения и канализационных очистных сооружений.

Размеры и режим использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса.

Зоны затопления устанавливаются в отношении:

А) территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) с учетом фактически затапливаемых территорий за предыдущие 100 лет наблюдений;

Б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;

В) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

Г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;

Д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности.

Для минимизации негативных последствий антропогенного воздействия на подземные воды на территории п. Ува рекомендуется провести оздоровительные мероприятия в пределах поясов зон санитарной охраны, в первую очередь там, где отмечено нитратное загрязнение.

Мероприятия по охране почв

В целях охраны почв от загрязнения необходимы мероприятия по:

−	организации планово-регулярной очистки территории МО «Увинское» от отходов производства и потребления со складированием их в контейнеры и последующим вывозом на объекты размещения отходов;

−	установка в зоне жилой застройки и зданий культурно-бытового назначения контейнеров на специально огороженных площадках с бетонным покрытием;

−	утилизации отходов производства и потребления.

В рамках ликвидации одного несанкционированного участка складирования ТКО, необходима рекультивация земель. Рекультивация объектов размещения отходов осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (далее - Земельный кодекс РФ) и включает в себя мероприятия по предотвращению деградации земель и (или) восстановлению их плодородия посредством приведения земель в состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, в том числе путем устранения последствий загрязнения почв, восстановления плодородного слоя почвы, создания защитных лесных насаждений.

Рекультивация земель должна обеспечивать восстановление земель до состояния, пригодного для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, путем обеспечения соответствия качества земель нормативам качества окружающей среды и требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в отношении земель сельскохозяйственного назначения также нормам и правилам в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения, но не ниже показателей состояния плодородия земель сельскохозяйственного назначения, порядок государственного учета которых устанавливается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации применительно к земельным участкам, однородным по типу почв и занятым однородной растительностью в разрезе сельскохозяйственных угодий, а в отношении земель, указанных в части 2 статьи 60.12 Лесного кодекса Российской Федерации, также в соответствии с целевым назначением лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Рекультивации в обязательном порядке подлежат нарушенные земли в случаях, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, а также земли, которые подверглись загрязнению химическими веществами, в том числе радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, содержание которых не соответствует нормативам качества окружающей среды и требованиям законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, нарушенные земли сельскохозяйственного назначения.

Консервация земель проводится в отношении нарушенных земель, негативное воздействие на которые привело к их деградации, ухудшению экологической обстановки и (или) нарушению почвенного слоя, в результате которых не допускается осуществление хозяйственной деятельности, если устранение таких последствий путем рекультивации земель в целях обеспечения соблюдения требований, предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил, невозможно в течение 15 лет.

Рекультивация земель, консервация земель осуществляются в соответствии с утвержденными проектом рекультивации земель, проектом консервации земель путем проведения технических и (или) биологических мероприятий.

Технические мероприятия могут предусматривать планировку, формирование откосов, снятие поверхностного слоя почвы, нанесение плодородного слоя почвы, устройство гидротехнических и мелиоративных сооружений, захоронение токсичных вскрышных пород, возведение ограждений, а также проведение других работ, создающих необходимые условия для предотвращения деградации земель, негативного воздействия нарушенных земель на окружающую среду, дальнейшего использования земель по целевому назначению и разрешенному использованию и (или) проведения биологических мероприятий.

Биологические мероприятия включают комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почвы.

При осуществлении технических мероприятий по рекультивации земель, указанных в части 2 статьи 60.12 Лесного кодекса Российской Федерации, использование отходов производства и потребления, а также захоронение токсичных вскрышных пород не допускаются.

Рекультивация земель может осуществляться путем поэтапного проведения работ по рекультивации земель при наличии в проекте рекультивации земель выделенных этапов работ, для которых определены содержание, объемы и график работ по рекультивации земель для каждого этапа работ, а в случае осуществления рекультивации земель с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации также сметные расчеты (локальные и сводные) затрат на проведение работ по рекультивации земель для каждого этапа работ.

Проект рекультивации земель подготавливается в составе проектной документации на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, если такие строительство, реконструкция приведут к деградации земель и (или) снижению плодородия земель сельскохозяйственного назначения, или в виде отдельного документа в иных случаях.

Мероприятия, в том числе обустройство мест для сбора вторичных ресурсов должны соответствовать следующим архитектурным требованиям:

−	ограждение с 3 сторон высотой не менее 1,5 метра темного цвета (профнастил, сетка или смешанное: профнастил/сетка (от уровня крышки контейнера до крыши);

−	крыша для минимизации попадания атмосферных осадков.

Исходя из современных представлений о благоустройстве места накопления ТКО, оно должно отвечать следующим условиям:

−	защита от атмосферных осадков;

−	предотвращение разноса мусора ветром;

−	простота опорожнения накопителей отходов;

−	простота загрузки мусора для жителей;

−	пешая доступность;

−	регулярная очистка, мойка, дезинфекция и дератизация;

−	эстетическое исполнение.

При размещении и содержании контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов необходимо соблюдать санитарные правила, которые регламентированы СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Так, на территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, но огороженной, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями. Вокруг них (в радиусе не менее 10 метров) не должно быть зарослей растительности, свалок бытовых и промышленных отходов.

Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров. На контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 - для раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления КГО.

Раздельное накопление ТКО предусматривает разделение ТКО по группам однородных отходов и сбор разделенных групп ТКО на контейнерных площадках в соответствующие контейнеры, предназначенные для раздельного накопления ТКО, а также иными лицами, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Раздельное накопление ТКО может организовываться органами местного самоуправления, региональным оператором, оператором по согласованию с региональным оператором, на территории которых осуществляется раздельное накопление ТКО.

При раздельном накоплении ТКО из ТКО выделяются сухие отходы, подлежащие утилизации, - годные к вторичной переработке, не загрязненные пищевыми отходами.

Организация раздельного накопления ТКО на территории субъекта Российской Федерации осуществляется с помощью контейнерной системы раздельного накопления ТКО, при которой сухие отходы размещаются в одном/нескольких контейнерах с определенной цветовой индикацией. Смешанные отходы размещаются в контейнере с отличающейся цветовой индикацией.

Каждая контейнерная площадка на территории МКД субъекта Российской Федерации оборудуется отдельным контейнером (контейнерами) для сухих отходов, годных к переработке, и контейнерами для смешанных отходов.

Вывоз сухих отходов с мест их накопления осуществляется отдельно от смешанных отходов. Не допускается вывоз смешанных и раздельно накопленных сухих отходов одним мусоровозом за исключением случая, когда его технические характеристики прямо предусматривают одновременную транспортировку смешанных и раздельно накопленных отходов. В целях наглядного понимания системы раздельного накопления отходов соблюдается единое оформление мусоровозов, соответствующее Региональному стандарту. Вывоз сухих отходов с мест их накопления осуществляется по мере их накопления в соответствии с графиком вывоза ТКО, но не реже 1 раза в 10 календарных дней. Вывоз смешанных отходов с мест их накопления осуществляется по мере накопления, но не реже 1 раза в день в соответствии с графиком вывоза ТКО. Кузов мусоровоза, вывозящего сухие виды отходов, годные к переработке, окрашивается и имеет оформление в соответствии с Региональным стандартом с содержанием информации о видах ТКО, вывозимых соответствующим мусоровозом. Кузов мусоровоза, вывозящего смешанные отходы, окрашивается и имеет оформление в соответствии с Региональным стандартом. Машина с сухими видами отходов направляется на один из объектов обработки, расположенный на территории субъекта Российской Федерации, где сухие отходы сортируются по фракциям с последующей транспортировкой отдельных фракций на предприятия по их утилизации.

Мероприятия по охране лесов

Общие положения и основные требования по охране и защите лесов установлены Лесным кодексом РФ.

Леса подлежат охране от пожаров, от загрязнения (в том числе радиоактивными веществами) и от иного негативного воздействия, а также защите от вредных организмов.

Охрана и защита лесов осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81-84 Лесного кодекса РФ, другими федеральными законами.

Меры пожарной безопасности в лесах осуществляются в соответствии с лесным планом субъекта Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом лесничества, проектом освоения лесов.

В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:

а) разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах разведение костров допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения сжигания порубочных остатков или использования с иной целью костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления;

б) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);

в) употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

г) оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах;

д) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

е) выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.

Запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором.

Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, может производиться вблизи леса только на специально отведенных местах при условии, что:

а) места для сжигания мусора (котлованы или площадки) располагаются на расстоянии не менее: – 100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка; – 50 метров от лиственного леса или отдельно растущих лиственных деревьев;

б) территория вокруг мест для сжигания мусора (котлованов или площадок) должна быть очищена в радиусе 25 - 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена двумя противопожарными минерализованными полосами шириной не менее 1,4 метра каждая, а вблизи хвойного леса на сухих почвах - двумя противопожарными минерализованными полосами шириной не менее 2,6 метра каждая, с расстоянием между ними 5 метров.

В период пожароопасного сезона сжигание мусора разрешается производить только при отсутствии пожарной опасности в лесу по условиям погоды и под контролем ответственных лиц.

Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.

## 2.12. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Зоны с особыми условиями использования территории определяют систему градостроительных ограничений, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или производственных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории МО «Увинское» включают:

- санитарно-защитная зона;

- охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);

- охранная зона линий и сооружений связи;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зона;

- прибрежная защитная полоса;

- зоны затопления и подтопления;

- охранная зона геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети;

- зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);

- охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов);

- зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

### 2.12.1 Санитарно-защитная зона

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ (с изменениями на 2 июля 2021 года) вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования — санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности — как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме, также предполагающая организацию дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха.

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий сооружений и иных объектов» (с изменениями на 28 февраля 2022 года). Санитарные правила устанавливают класс опасности промышленных объектов и производств, требования к размеру санитарно-защитных зон, основания для пересмотра этих размеров, методы и порядок их установления для отдельных промышленных объектов и производств и/или их комплексов, ограничения на использование территории санитарно-защитной зоны, требования к их организации и благоустройству, а также требования к санитарным разрывам опасных коммуникаций (автомобильных, железнодорожных, авиационных, трубопроводных и т.п.).

По санитарно-технической классификации предприятия делятся на группы, для каждой из которых устанавливаются нормативные СЗЗ:

−	I класса с СЗЗ 1000 м;

−	II класса с СЗЗ 500 м;

−	III класса с СЗЗ 300 м;

−	IV класса с СЗЗ 100 м;

−	V класса с СЗЗ 50 м.

В санитарно-защитных зонах предприятий, сооружений и иных объектов не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;

В санитарно-защитных зонах предприятий, сооружений и иных объектов и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции;

Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Данная зона на территории МО «Увинское» установлена вокруг следующих объектов:

- Единая санитарно-защитная зона переменного размера отстоящей от границ промплощадок ООО "Увадрев-Холдинг" и ООО "Фундер-Ува" (18:21-6.410);

- Санитарно-защитная зона для действующего объекта АЗС №18-039 РО «УДМУРТИЯ» ООО «Башнефть розница», расположенного по адресу, УР, Увинский район, пгт. Ува, ул. Земляничная, 2 (18:21-6.321);

- Санитарно-защитная зона для ООО "Увинский мясокомбинат" (18:21-6.133);

- Санитарно-защитная зона для объекта: АЗС № 18024 ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», расположенной на ЗУ с КН 18:21:095090:130, 18:21:095090:140 по адресу: Удмуртская Республика, Увинский район, пос. Ува, ул. Толстого, дом 61а (18:21-6.565);

- Санитарно-защитная зона для предприятия ООО ТПК "Восток-ресурс" производственная площадка №1 по адресу: Увинский район, п. Ува, ул. Лесная, д.11 (18:21-6.340);

- Санитарно-защитная зона для промплощадки Общества с ограниченной ответственностью ТПК «Восток-ресурс», расположенной по адресу: Удмуртская Республика, п. Ува, ул. Станционная, д.48 (земельный участок с кадастровым номером 18:21:095041:129) (18:21-6.416);

- Санитарно-защитная зона для предприятия ООО ТПК "Восток-ресурс" производственная площадка №2 по адресу: Увинский район, п. Ува, ул.8 Марта, 9 (18:21-6.342);

- Санитарно-защитная зона для ООО "Водолей" п. Ува, ул. Курортная,19 (18:21-6.355);

- Санитарно-защитная зона объекта Увинского линейного производственного управления магистральных газопроводов - филиала ООО "Газпром трансгаз Чайковский"(ГРС Ува) (18:21-6.328);

- Санитарно-защитная зона Центра ремонта и технического обслуживания OOO "Увадрев-Холдинг" (18:21-6.470);

- Санитарно-защитная зона для Увинского линейного производственного управления магистральных газопроводов – филиала Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Чайковский» (Производственная база) (18:21-6.358);

- Санитарно-защитная зона для Увинского линейного производственного управления магистральных газопроводов – филиала Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Чайковский» (гаражи в мкр. «Южный» п. Ува) (18:21-6.343);

- Санитарно-защитная зона для Увинского филиала АО "ДП "Ижевское" по адресу: Удмуртская Республика, Увинский район, с. Подмой, АБЗ и железнодорожный тупик с подъездной дорогой (с кадастровым номером 18:21:107002:5) (18:21-6.568).

### 2.12.2 Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства на территории МО «Увинское» установлены от:

- воздушной линии электропередачи ВЛ-110 кВ «Ува-Садовая» от ПС «Ува» до ПС «Садовая»;

- ВЛ-10 кВ фидер 13 ПС "Ува";

- воздушной линии 10 кВ, фидер 12;

- высоковольтной линии - 110 кВ Садовая-Вавож 2-ая цепь с отпайкой на подстанцию "Полевая" и подстанцию "Вала";

- высоковольтной линии-110 кВ Садовая-Вавож 1-ая цепь с отпайками на подстанцию "Полевая" и подстанцию "Вала";

- высоковольтной линии-35 кВ Ува-Селты с отпайками на подстанцию "Монья" и подстанцию "Тукля";

- воздушной линии электропередачи ВЛ-110 кВ Садовая-Сюмси (от подстанции «Садовая» до опоры №84);

- воздушной линии 10 кВ фидер 14 с кабельной вставкой от подстанции «Садовая»;

- воздушной линии 10 кВ фидер 16;

- воздушной линии 10 кВ фидер 19 ПС «Ува»;

- воздушной линии 10 кВ отпайка фидер 7;

- воздушно линии электропередачи ВЛ-110 кВ Нылга-Садовая;

- высоковольтной линии - 35 кВ Ува-Вавож с отпайкой на подстанцию "Рябово", подстанцию "Какмож", подстанцию "Лыстем";

- воздушной линии электропередач - 10 кВ фидер 15;

- воздушной линия электропередач 10 кВ ф. №21 от ПС Садовая до РП-10 кВ ООО «Увадрев-Холдинг»;

- воздушной линии электропередач 10 кВ ф. № 9 от ПС Садовая до РП-10 кВ ООО «Увадрев-Холдинг»;

- ВЛ-10 кВ ф. 12 ПС "Ува" отп. на СТП-424, в т.ч. СТП-424;

- ВЛ-0,4 кВ от КТП-405;

- воздушной линии электропередачи ВЛ-110 кВ (от ПС «Ува» до опоры №133);

- высоковольтной линии -10 кВ подстанция "Рембаза" фидер 27;

- высоковольтной линии – 10 кВ подстанция "Садовая" фидер 2;

- ВЛ-10 кВ фидер 3 ПС "Садовая";

- воздушной линии электропередачи – ВЛ-35 кВ от подстанции «Ува»;

- высоковольтной линии - 10 кВ подстанция "Садовая" фидер – 20;

- ВЛ-10 кВ фидер 13 ПС "Садовая".

Также охранные зоны установлены от трансформаторных подстанций электрических подстанций напряжением 110 кВ и 220 кВ.

Со дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2023 г. №270 «О некоторых вопросах использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства» ограничения и иные особые условия использования земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, которые были установлены до дня вступления в силу этого постановления, определяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

В пределах охранных зон ЛЭП нельзя осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

е) убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики);

ж) производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ);

з) осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением сооружений, или боеприпасов.

По территории МО «Увинское» проходят линии электропередачи 0,4, 10, 35, 110 кВ. В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160, установлены охранные зоны ВЛ в размере 10, 15, 20 метров.

### 2.12.3 Охранные зоны линий и сооружений связи

В соответствии с «Правилами охраны линий и сооружений связи РФ», утвержденных правительством РФ от 09.06.1995 г. № 578 на трассах подземных кабельных линий связи установлены охранные зоны с особыми условиями использования по 2 м с каждой стороны линии.

Перечень охранных зон линий и сооружений связи на территории МО «Увинское»:

- охранная зона кабеля связи "Подключение больниц и поликлиник к скоростному Интернету в Республике Удмуртия п. Ува - с. Удугучин Увинского района" (18:21-6.144);

- охранная зона сетей телефонизации (18:21-6.185);

- охранная зона кабельной линии связи автоматической телефонной станции местной связи и пос. Ува компрессорной станции "Вавожская" газопровода Ямбург-Тула-1 (18:21-6.189);

- охранная зона волоконно-оптической линии связи «Магистральная кабельная линия абонентского доступа с. Подмой, Увинский р-н_УЦН» (18:21-6.331).

В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, запрещается:

1) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);

2) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и др. изыскательские работы, которые с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

3) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

4) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы, устраивать заграждения и др. препятствия;

5) производить строительство и реконструкцию ЛЭП, радиостанций и др. объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

6) производить защиту от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи;

7) устраивать причалы, производить погрузо-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы производить добычу рыбы, а также водных животных и растения придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда.

### 2.12.4 Зоны охраны объектов культурного наследия

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия.

На территории МО «Увинское» находится 1 объект культурного наследия регионального значения (таблица 2.12.3-1).

Таблица 2.12.3-1

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия регионального значения | Местонахождение объекта культурного наследия регионального значения в соответствии с данными органов технической инвентаризации | Наименование и реквизиты нормативно-правового акта органа государственной власти о постановке объекта культурного наследия на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Памятник воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., сооружен в мае 1966 года | Удмуртская Республика, Увинский район, пос. Ува, ул. К. Маркса, 15а | Постановление Совета Министров Удмуртской АССР от 25 марта 1968 года № 115 «Об утверждении дополнительного списка памятников истории и культуры Удмуртской АССР» |

В настоящее время границы территорий и зоны охраны установлены для всех объектов культурного наследия.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия, в который входят:

- охранная зона территории, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности территории, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений;

- зона охраняемого природного ландшафта территории, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 №972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации».

### 2.12.5 Водоохранная зона

Согласно Водному кодексу Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 25.12.2023) ст.65. «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы», водоохранными зонами являются – территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

На территории МО «Увинское» установлены следующие водоохранные зоны рек:

- водоохранная зона р. Ува в пределах населенного пункта Ува и на прилегающих территориях (18:21-6.385);

- водоохранная зона р. Ува (18:00-6.847);

- водоохранная зона р. Изейка в пределах населенного пункта Чабишур и на прилегающих территориях (18:21-6.400);

- водоохранная зона р. Ирейка в пределах населенного пункта Ува и на прилегающих территориях (18:21-6.394).

В отношении земельных участков, находящихся в границах водоохранной зоны, запрещается:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации, которых в водах водных объектов, рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах, предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов, на основании утвержденного технического проекта.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод, в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Использование ЗУ в границах береговых полос водных объектов общего пользования устанавливается в соответствии с федеральными законами.

### 2.12.6 Прибрежная защитная полоса

На территории МО «Увинское» проходит прибрежная защитная полоса рек:

- прибрежная защитная полоса р. Изейка в пределах населенного пункта Чабишур и на прилегающих территориях (18:21-6.379);

- прибрежная защитная полоса р. Ирейка в пределах населенного пункта Ува и на прилегающих территориях (18:21-6.388);

- прибрежная защитная полоса р. Ува в пределах населенного пункта Ува и на прилегающих территориях (18:21-6.387);

- прибрежная защитная полоса р. Ува (18:00-6.848).

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной деятельности. Запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (часть восемнадцатая в ред. Федеральных законов от 14.07.2008 № 118-ФЗ, от 03.08.2018 № 342-ФЗ).

### 2.12.7 Зоны затопления и подтопления

Зоны затопления, подтопления устанавливаются, изменяются в отношении территорий, подверженных негативному воздействию вод и не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты. Ограничения в использовании согласно, ст. 67.1 «Предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий», п. 6 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ 6.

В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;

2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

В целях строительства сооружений инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном земельным законодательством и гражданским законодательством.

В границах МО «Увинское» установлены следующие зоны затопления и подтопления:

- зона сильного подтопления территорий, прилегающих к зонам затопления территорий, прилегающих к р. Ува в п. Ува (18:21-6.339);

- зона затопления территорий, прилегающих к р. Ува в границах п. Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики, затапливаемых при половодьях и паводках 1 % обеспеченности (18:21-6.338);

- зона слабого подтопления территорий, прилегающих к зонам затопления территорий, прилегающих к р. Ува в п. Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики (18:21-6.337);

- зона умеренного подтопления территорий, прилегающих к зонам затопления территорий, прилегающих к р. Ува в п. Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики (18:21-6.336).

### 2.12.8 Охранная зона геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети

- Согласно Положению, об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2019 г. № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети» охранные зоны пунктов устанавливаются для всех пунктов.

- В пределах границ охранных зон пунктов запрещается использование земельных участков для осуществления видов деятельности, приводящих к повреждению или уничтожению наружных опознавательных знаков пунктов, нарушению неизменности местоположения их центров, уничтожению, перемещению, засыпке или повреждению составных частей пунктов.

- Также на земельных участках в границах охранных зон пунктов запрещается проведение работ, размещение объектов и предметов, которые могут препятствовать доступу к пунктам.

- В границах охранной зоны пунктов территории, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, не выделяются.

- Указанные ограничения использования земельных участков в охранных зонах пунктов устанавливаются для охранных зон всех пунктов и не зависят от характеристик пунктов и их территориального расположения.

- Отдельные ограничения использования земельных участков при установлении охранных зон пунктов в зависимости от характеристик пунктов или их территориального расположения не устанавливаются.

На территории МО «Увинское» охранная зона пункта государственной геодезической сети и пункта государственной нивелирной сети установлена в д. Пекшур и с. Подмой.

### 2.12.9 Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

Согласно части 21 статьи 26 Закона №342-ФЗ от 03.08.2018, до дня установления зоны минимальных расстояний строительство и реконструкция зданий и сооружений в её границах допускаются только по согласованию с организацией — собственником системы газоснабжения, нефтепровода, нефтепродуктопровода или аммиакопровода или уполномоченной ими организацией.

Строительство промышленных и других объектов, отдельных зданий, строений (жилых и нежилых) и сооружений может производиться в районе нахождения действующих, строящихся и проектируемых трубопроводов при строгом соблюдении минимальных расстояний от оси трубопровода (от его объектов) до строений и сооружений, предусмотренных строительными нормами и правилами по проектированию магистральных трубопроводов. На земельных участках с охранными зонами газоснабжения не допускается строительство каких бы то ни было зданий, строений, сооружений в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения.

Владельцы земельных участков при выполнении хозяйственной деятельности не могут строить какие бы то ни было здания, строения, сооружения в пределах установленных охранных зон и зон минимальных расстояний до объектов газоснабжения без согласования с организацией- собственником системы газоснабжения или уполномоченной ею организацией; такие владельцы не имеют права чинить препятствия организации-собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф.

На территории МО «Увинское» установлены 2 зоны минимальных расстояний:

- зона минимальных расстояний газопровода-отвода к с. Сюмси и газопровод-отвод к пос. Ува 24-64,64 км (18:21-6.43);

- зона минимальных расстояний газопровода-отвода к с. Селты (18:00-6.289).

### 2.12.10 Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов)

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки), для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны:

а) вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

б) вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны;

в) вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;

г) вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 м с каждой стороны;

д) вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 м во все стороны;

е) вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 м во все стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

На территории Мо «Увинское» установлены две охранные зоны трубопроводов:

- Охранная зона газопровода-отвода к с. Сюмси и газопровода-отвода к пос. Ува 24-64,64 км;

- Охранная зона объекта газоснабжения "Газопровод с двумя задвижками (протяженность 19371 м, глубина прокладки 1,3м; назначение: коммуникационное; инвентарный номер: 9663).

### 2.12.11 Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (с Изменениями N 1-5) устанавливаются зоны санитарной охраны в составе трех поясов. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

«Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

В настоящее время в поселении водоснабжение осуществляется из шахтных колодцев. После определения перспективной площадки водозабора необходимо разработать проект ЗСО источника водоснабжения.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса зоны санитарной охраны допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Граница второго пояса зоны санитарной охраны определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора

Граница третьего пояса зоны санитарной охраны, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Таблица

Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

| № п/п | Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | I пояс ЗСО | -все виды строительства; -проживание людей; -посадка высокоствольных деревьев | - ограждение; - планировка территории; - озеленение; - отведение поверхностного стока за пределы пояса в систему КОС; - рубки ухода и санитарные рубки |
| 2. | II пояс ЗСО | - размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др.; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; - применение удобрений и ядохимикатов; - выпас скота; - рубка главного пользования и реконструкция; - сброс промышленных отходов, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод. | - купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, в установленных местах при соблюдении гигиенических требований к охране вод и к зонам рекреации; - рубки ухода и санитарные рубки леса; - новое строительство с организацией отвода стоков на КОС; - добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Роспотребнадзором; - отведение сточных вод, отвечающих гигиеническим требованиям; - санитарное благоустройство территории населенных пунктов. |
| 3. | III пояс ЗСО | - отведение загрязненных сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям. | - добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Роспотребнадзором; - использование химических методов борьбы с эфтрофикацией водоемов; - рубки ухода и санитарные рубки леса; - отведение сточных вод, отвечающих нормативам; - санитарное благоустройство территории. |

Размеры границ ЗСО для скважин №№ 07-282, 07-28, 6у, 3234, 3233, 2519,1/75, 37557 имеют форму круга и представлены в таблице:

| № п/п | № скважины | Радиус II пояса ЗСО (RII), м | Радиус III пояса ЗСО (RIII), м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 07-282 | 141,0 | 672,0 |
| 2. | 07-283 | 141,0 | 672,0 |
| 3. | 6у | 26,1 | 96,4 |
| 4. | 3234 | 102,1 | 377,7 |
| 5. | 3233 | 65,2 | 241,1 |
| 6. | 1/75 | 158,5 | 1070,8 |
| 7. | 2519 | 169,0 | 1141,7 |
| 8. | 37557 | 12,9 | 87,5 |

Пояса ЗСО скважины № 61283, 2525, 2597, Б2102 имеют форму эллипса. Размеры 2-го и 3-го поясов ЗСО представлены в таблице:

| № п/п | № скважин | Протяжённость 2-го пояса по потоку, (м) |  | Ширина 2- пояса ЗСО, (м) | Протяжённость 3-го пояса по потоку, (м) |  | Ширина 3-го пояса ЗСО, (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вверх | низ |  | вверх | низ |  |
| 1. | 61283 | 43,58 | 34,6 | 38,79 | 498,93 | 109,31 | 227,52 |
| 2. | 2525 | 112,29 | 94,26 | 102,79 | 1156,31 | 359,56 | 639,03 |
| 3. | 2597 | 90,14 | 78,19 | 84,08 | 870,28 | 333,41 | 536,51 |
| 4. | Б2102 | 74,0 | 112,0 | 90,5 | 145,0 | 1759,0 | 806,0 |

Перечень проводимых мероприятий на территории 2 и 3 поясов ЗСО испрашиваемых скважин соответствует СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденным постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 26 февраля 2002 г.

# глава 3. сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории мо «УВИНСКОЕ»  объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

В границах МО планируется создание особо охраняемой территории – государственного природного заказника «Увинский». Располагаться заказник будет в центральной части увинского района на северо-восточной окраине поселка Ува (в том числе землях Ува-Туклинского участкового лесничества).

# ГЛАВА 4. сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории мо «УВИНСКОЕ» объектов местного значения Муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

Планируемые объекты в свере культуры:

- строительство здания ДШИ в п. Ува.

Планируемые объекты в сфере физической культуры и спорта:

- строительство хоккейной коробки в п. Ува;

- строительство крытого льда в п. Ува.

Планируемые объекты в сфере коммунального строительства новых жилых микрорайнов:

- прокладка новых электрических сетей напряжением 10 кВ;

- установка трансформаторных подстанций;

- прокладка водопроводной сети;

- строительство двух канализационных насосных станций (КНС);

- бурение новой артезианской скважины.

Также запланирована реконструкция следующих объектов в сфере образования:

- реконструкци пищевого блока МОУ «Увинская СОШ №1»;

- реконструкция системы освещения МДОУ «Увинский д/с №2»;

- реконструкция здания МДОУ «Увинский д/с №6» (филиал);

- реконструкция здания МДОУ «Увинский д/с №7»;

- реконструкция кровли МДОУ «Увинский д/с №12»;

- реконструкция кровли МОУ «Подмойская начальная школа-детский сад».

# глава 5. перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

С учетом экономической инфраструктуры и географического расположения территории МО «Увинское» характерны следующие риски возникновения чрезвычайных ситуаций.

## 5.1 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

Опасными природными явлениями на территории муниципального образования «Увинское» являются: грозы, ливни и снегопады большой интенсивности; град; гололед и сильные ветра. Характер воздействия данных поражающих факторов сведен в таблицу 6.1-1.

Таблица 6.1-1

| № | Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое воздействие на ограждающие конструкции |
| 2 | Экстремальные атмосферные осадки: ливень, метель | Подтопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка на конструкции, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| 3 | Град | Ударная динамическая нагрузка |
| 4 | Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |
| 5 | Гроза | Электрические разряды |
| 6 | Лесные пожары | Возникновение лесных пожаров |

В результате обильных экстремальных осадков и в период весенне-летнего паводка возможно подтопление части территорий муниципального образования, расположенных вдоль рек и ручьев. Границы зон возможного затопления на период разработки генерального плана не установлены, предполагается установление данных зон в соответствии с действующим законодательством на период реализации генерального плана.

Наиболее опасными природными ЧС являются пожары.

Можно выделить наличие лесных массивов, занимающих значительную часть территории муниципального образования «Увинское». В засушливые периоды данные лесные массивы могут стать источниками лесных пожаров. Для снижения риска возникновения ЧС – лесные пожары необходимо предусмотреть организацию противопожарных разрывов в соответствии с СП 4.13130.2013.

Следует отметить, что для ликвидации лесных пожаров необходима реконструкция дорог для обслуживания лесов, крупных водоёмов и рек.

Зоны доступности пожарных машин к месту возникновения ЧС определяется из расчета прибытия к месту пожара в течение 20 мин.

## 5.2 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения риска их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- обеспечение безопасности на потенциально-опасных гидротехнических сооружениях прудов и водохранилищ в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе Федерального закона от 21 078.1997 № 117-ФЗ
«О безопасности гидротехнических сооружений»;

- обеспечение соблюдения, в соответствии с требованиями действующего законодательства и в целях предотвращения негативного воздействия вод, режима использования территорий, подверженных затоплению и подтоплению;

- обеспечение безопасности на потенциально-опасных инженерных сооружениях.

Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 14.05.2007 года
№ 425-р при выявлении бесхозяйных гидротехнических сооружений, в соответствии с законодательством Российской Федерации органам местного самоуправления рекомендовано принимать меры по признанию муниципальной собственности на указанные сооружения, с последующим решением о целесообразности их дальнейшей эксплуатации.

## 5.3 БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

Биолого-социальные чрезвычайные ситуации – чрезвычайные ситуации, повлекшие за собой массовые инфекционные заболевания людей, сельскохозяйственных растений и животных.

Заражение окружающей среды (в основном почвы и растительность) опасными биологическими веществами происходит при грубых нарушениях санитарно-гигиенических правил эксплуатации объектов утилизации и хранения отходов (твердых коммунальных отходов, пестицидов, скотомогильников).

Возможные чрезвычайные ситуации биолого-социального характера на территории Рубцовского района:

– Эпидемии (грипп, туберкулез, вирусный гепатит А, дизентерия, клещевой энцефалит, Covid-19);

– Эпизоотии (сибирская язва, бешенство, энцефалиты, ящур);

– Эпифитотии (саранчевые, колорадский жук, луговой мотылек, сибирская кобылка).

Природных очагов особо опасных инфекционных заболеваний на территории Рубцовского района нет. Однако, учитывая, что через территорию района проходит автомагистраль федерального значения, в условиях снижения общего уровня контроля, производственно-технологической дисциплины, расширением индивидуально-предпринимательского сектора, повысилась вероятность заноса на территорию особо опасных инфекций с южного направления.

Серьезной и актуальной проблемой в настоящее время является инфекционные заболевания, передающиеся воздушно-капельным путем, в частности туберкулез, грипп, ОРВИ, COVID-19. Особую проблему представляет туберкулез.

## 5.4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ОПАСНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Для разработки системы защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера необходим комплексный подход. Проектные решения должны охватывать всю территорию города и включать все необходимые виды защитных мероприятий, независимо от формы собственности и принадлежности защищаемых территорий и объектов.

Необходимо проведение мониторинга инженерно-геологической ситуации по мере дальнейшего строительства и корректировки рекомендаций в случае необходимости. Система мониторинга должна постоянно совершенствоваться, необходимо внедрение современных технологий, использование результатов научных исследований и разработок. Необходимо создание постоянно обновляющейся, доступной специалистам базы данных.

Работы по освоению вновь застраиваемых и реконструируемых территорий следует начинать только после выполнения первоочередных мероприятий по их защите от опасных процессов. Производство работ должно вестись способами, не приводящими к появлению новых и (или) интенсификации действующих геологических процессов. При невозможности обеспечения безопасности участка территории или объекта традиционными методами, необходимо внедрение экспериментальных методик и научных разработок, а также выполнение опытно-производственных работ.

Для уменьшения подверженности возникновению ЧС необходимы:

−	организация мониторинга складывающейся обстановки;

−	поддерживание в готовности силы и средства для ликвидации последствий ЧС;

−	реализация мер по предупреждению возникновения ЧС и аварийных ситуаций на автомобильных трассах, в том числе информирование населения о состоянии дорожного покрытия автотрасс;

−	контролирование состояния систем жизнеобеспечения, объектов социально-бытового и жилищно-коммунального хозяйства;

−	контролирование над функционированием трансформаторных подстанций, линий передач и технологического оборудования, обеспечить энергоснабжение за счет автономных источников;

−	организация плановых работ по выявлению и устранению возможных нарушений в режиме работы систем жизнеобеспечения населения;

−	организация информирования населения о ЧС (угрозе ЧС).

−	разработка планов ликвидации аварийных ситуаций;

−	разработка планов эвакуации населения;

−	проведение надзорных мероприятий;

−	резервов финансовых средств;

−	проведение командно-штабных учений и тренировок и др.

−	организация мониторинга заболеваемости населения района;

−	проведение плановой вакцинации населения;

−	организация санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий;

−	организация мониторинга заболеваемости животных района;

−	проведение плановой вакцинации животных;

−	организация санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий;

−	организация подворного обследования и внеплановой вакцинации животных в случае животных возникновения эпидемий.

Территория муниципального образования «Увинское» обслуживается пожарно-спасательной частью № 40, расположенной по адресу Карла Маркса, 22.

Комплекс мероприятий пожарной безопасности предусматривает следующее:

1. Размещение подразделений пожарной охраны, в соответствии с положениями ст. 76 ФЗ-123, определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Подразделения пожарной охраны должны размещаться в зданиях пожарных депо, требования к которым установлены ФЗ-123, НПБ 101-95, СП 11.13130.2009. Подразделение пожарной охраны в МО «Увинское» располагается в п. Ува по ул. К.Маркса, 22. Время прибытия данного подразделения до наиболее удаленного населенного пункта с. Подмой не превышает требования ФЗ-123 и составляет 15минут.

2. Обеспечение противопожарным водоснабжением населенных пунктов согласно требованиям ФЗ-123, СП 8.13130.2009,СП 31.13330.2012 и Правил противопожарного режима в Российской Федерации осуществляется путем строительства, реконструкции, ремонта водонапорных башен и пожарных гидрантов, пирсов, а также противопожарного водопровода, обеспечивающего требуемый напор в сети, с установкой на нем пожарных гидрантов, а также устройства искусственных пожарных водоемов или резервуаров с требуемым объемом воды для нужд пожаротушения, оборудования естественных и искусственных водоемов площадками с твердым покрытием размерами не менее 12x12 метров, для установки пожарной техники и забора воды в любое время года.

На территории МО «Увинское» имеются населенные пункты, в которых не обеспечен требуемый (нормативный) расход воды с учетом продолжительности тушения пожара. В силу вышеизложенного, в текстовой и графической части генеральных планов, в соответствии с п.9.4 СП 8.13130.2009, необходимо указать информацию об оборудовании естественных водоемов подъездами с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года, в следующих населенных пунктах:

- д. Пекшур у искусственного водоема (пруда);

- д. Чабишур у искусственного водоема (пруда);

- с. Подмой у искусственного водоема (пруда), расположенного в юго- восточной части населенного пункта;

- п. Ува у искусственного водоема (Олимпийского пруда);

- п. Ува на реке Ува в пределах до 200 метров от жилой застройки у улицы Толстого, улицы Ломоносова, улицы Лермонтова, улицы Озерной, улицы Фурманова, улицы Зарека, Набережного переулка по одному пожарному пирсу;

- п. Ува на реке Ува в пределах до 200 метров от жилой застройки у улицы Орджоникидзе три пожарных пирса; - п. Ува на реке Ува в пределах до 200 метров от жилой застройки у улицы Береговой два пожарных пирса.

Оборудование водонапорных башен приспособлениями для забора воды пожарной техникой в любое время года, а также автономными резервными источниками электроснабжения в следующих населенных пунктах:

- п. Ува (2 водонапорные башни, расположенные на улице М. Горького и на территории Увинского РТП). Дополнительно с целью обеспечения требуемым количеством противопожарных водоисточников необходимо запланировать:

- в п. Ува (1 пожарный гидрант или 1 пожарный водоем с требуемым объемом воды) по следующим улицам: ул. Механизаторов, ул. Трактовая, ул. Увинская, ул. Чайковского, ул. Славянская, ул. Спортивная, ул. Энтузиастов, ул. Кржижановского, ул. Энергетиков, ул. Парковая, 1-5, ул. Полевая, ул. Северная, ул. Ольховая, ул. Сухомлинского, ул. Жукова, ул. Кирова (от пер. Восточный до ул. Ленина), ул. Труда (от ул. Энгельса до ул. Ленина), ул. Энгельса (от ул. Пушкина  до ул. Мира, от ул. Пислегина до ул. Чкалова), ул. Мира, ул. Дружбы, пер. Прудовый, ул. Фрунзе (от ул. Станционной до пер. Пионерский), ул. Крупская район Нефтебазы, ул. Станционная (от ул. Красной до ул. Нефтебазы, от ул. Энгельса до торговой базы УПС), ул. Ленина, ул. Молодежная, ул. Песочная, ул. К. Маркса (от ул. Станционной до ул. Энгельса), ул. Азина, ул. Гагарина, ул. Деповская, ул. Железнодорожная, ул. Земляничная, пер. Заводской, ул. Комсомольская, ул. Лесная, ул. Луговая, ул. Лямина, пер. Лямина, ул. Лермонтова, ул. Набережная, пер. Набережный, ул. Некрасова, ул. Орджоникидзе, ул. Олимпийская, ул. Подлесная, ул. Пастухова, ул. Победы, пер. Строителей, ул. Чапаева, ул. Шевченко, ул. Шолохова, ул. Школьная, ул. Советская от дома № 7, ул. Студенческая от дома №11;

- в с. Подмой по ул. Старошкольная - 2 пожарных водоема с требуемым объемом воды (либо 2 пожарных гидранта), по ул. Станционная - 3 пожарных водоема с требуемым объемом воды(либо 3 пожарных гидранта), по ул. Лесная - 1 пожарный водоем с требуемым объемом воды (либо 1 пожарный гидрант), по ул. Ленина - 2 пожарных водоема с требуемым объемом воды (либо 2 пожарных гидранта), по ул. Школьная - 1 пожарный водоем с требуемым объемом воды (либо 1 пожарный гидрант), по ул. Пушкина – 1 пожарный водоем с требуемым объемом воды (либо 1 пожарный гидрант).

- в д. Чабишур по ул. Родниковая - 2 пожарных водоема с требуемым объемом воды (либо 2 пожарных гидранта).

# ГЛАВА 6. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МО «УВИНСКОЕ», ИЛИ ИСКЛЮЧАЕМЫХ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В состав МО «Увинское» входит четыре населенных пункта: п. Ува, с. Подмой, д. Чабишур и д. Пекшур. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав МО «Увинское», или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования отображены в таблице 6-1. Данные земельные участки предлагаются к включению в границу населённых пунктов для развития жилых микрорайонов.

Таблица 6-1

Перечень земельных участков, отнесение к категории земель которых подлежит изменению

| № п/п | Номер земельного участка | Площадь, га | Категория земель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующая | Планируемая |
| 1. | 18:21:039005:46 | 40,3 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |
| 2. | 18:21:039005:47 | 4,29 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |
| 3. | 18:21:039005:48 | 43,4 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |
| 4. | 18:21:010007:369 | 14,5 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |
| 5. | 18:21:010007:368 | 8,7 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |

На территории муниципального образования Увинское находятся земельные участки земель населенных пунктов, пересекающиеся с лесными участками, но не имеющих пересечение с зоной лесничества, поставленной на кадастровый учёт под реестровым номером 18:00-6.481.

Земельные участки, права собственности на которые возникли до 01.01.2016 г., в соответствии с Федеральным законом № 280-ФЗ подлежат исключению из государственного лесного реестра в размере площади пересечения. Выписки на земельные участки земель населенных пунктов приведены в Приложении 2. Выписки из государственного лесного реестра представлены в Приложении 3.

Статьей 14 федерального закона от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (далее-172 ФЗ) в редакции Федерального закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель» определен порядок отнесения земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории в случае выявления несоответствия данных в государственных реестрах.

Так частью 3 вышеуказанной статьи 172 ФЗ установлено, что в случае, если в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном лесном реестре, лесном плане субъекта Российской Федерации, земельный участок относится к категории земель лесного фонда, а в соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН), правоустанавливающими или правоудостверяющими документами на земельный участок отнесен к иной категории земель, принадлежность земельного участка к определенной категории земель определяется в соответствии со сведениями, указанными в правоустанавливающих или правоудостоверяющих документах на земельный участок, при отсутствии таких сведений в ЕГРН, за исключением случаев, предусмотренных частью 6 настоящей статьи.

При этом Правила настоящей части применяются в случае, если права правообладателя или предыдущих правообладателей на земельный участок возникли до 1 января 2016 января.

Муниципальным образованием проведена работа по уточнению информации относительно земельных участков с двойным учётом. Ответы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики в отношении спорных участков приведены в Приложении 4.

| Перечень земельных участков и частей земельных участков, относящихся в соответствии со сведениями ГЛР к землям лесного фонда, а в соответствии со сведениями ЕГРН к землям населенных пунктов, которые в соответствии с Федеральным законом № 280-ФЗ подлежат исключению из государственного лесного реестра в размере площади пересечения, а также земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав МО Увинское, или исключаются из их границ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер земельного участка | Площадь земельного участка, м2 | Вид права | Дата регистрации права | Площадь пересечения, м2 | Ширина пересечения, м | Примечание |
|  | 18:21:095095:253 | 251 623 |  | 27.11.2009 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 31.07.2024 сведения ГЛР приведены в соответствии с ЕГРН в 2022 г. №07101/01-08 |
|  | 18:21:095095:24 | 1 320 |  | 03.12.2005 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095102:48 | 1 312 |  | 28.07.2004 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095101:2 | 1 262 |  | 07.12.2005 |  |  |  |
|  | 18:21:095101:1 | 1 531 |  | 07.12.2005 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095101:99 | 602 |  | 07.12.2005 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095097:523 | 1 043 |  | 29.11.2016 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 10.05.2023 №04660/01-19 в соответствии с письмом применена норма части 3 статьи 14 172-ФЗ |
|  | 18:21:095097:495 | 525 |  | 30.05.2014 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095097:496 | 1015 |  | 30.05.2014 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095097:217 | 1572 |  | 07.11.2005 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095097:231 | 1075 |  | 07.11.2005 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095097:17 | 1084 |  | 30.08.2001 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 31.08.22 № 01-19/09898 принято решение об исключении фактических площадей пересечения лесных участков с земельным участком из ГЛР |
|  | 18:21:095097:232 | 1131 |  | 07.11.2005 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095097:12 | 1195 |  | 07.11.2005 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 31.08.22 № 01-19/09898 принято решение об исключении фактических площадей пересечения лесных участков с земельным участком из ГЛР |
|  | 18:21:095097:11 | 1 186 |  | 26.10.1998 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095097:451 | 422 |  | 23.12.2011 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095097:51 | 1286 |  | 14.04.2003 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095097:235 | 1 347 |  | 07.11.2005 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095097:236 | 1 095 |  | 07.11.2005 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095097:10 | 1079 |  | 13.04.2004 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095097:237 | 980 |  | 07.11.2005 |  |  |  |
|  | 18:21:095097:3 | 1331 |  | 05.12.2003 |  |  |  |
|  | 18:21:095097:306 | 534 |  | 27.06.2008 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095097:305 | 966 |  | 27.06.2008 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095097:455 | 1013 |  | 31.10.2012 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095048:153 | 2800 |  | 06.07.2005 |  |  |  |
|  | 18:21:095048:529 | 1184 |  | 03.12.2014 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095048:454 | 500 |  | 21.09.2012 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095048:34 | 1571 |  | 24.04.1996 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095048:173 | 1584 |  | 14.04.1996 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095048:210 | 1446 |  | 15.11.2005 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095048:539 | 525 |  | 04.04.2016 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 31.07.2024 №07101/01-08 земельный участок соответствует требованиям статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ |
|  | 18:21:095048:540 | 534 |  | 04.04.2016 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 31.07.2024 №07101/01-08 земельный участок соответствует требованиям статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ |
|  | 18:21:095048:117 | 1 520 |  | 16.07.2002 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095048:86 | 1420 |  | 28.05.2001 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095071:45 | 1398 |  | 22.09.2003 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095073:204 | 838 |  | 07.11.2005 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095073:25 | 1250 |  | 16.06.2000 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095073:127 | 684 |  | 06.09.2005 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095073:233 | 765 |  | 15.10.2007 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095073:206 | 708 |  | 07.11.2005 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095073:27 | 1216 |  | 27.03.2000 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095073:227 | 884 |  | 03.04.2007 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095073:238 | 955 |  | 01.04.2010 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095073:207 | 1019 |  | 07.11.2005 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095073:222 | 1136 |  | 27.03.2006 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095073:209 | 891 |  | 07.11.2005 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095073:218 | 1101 |  | 22.05.2006 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095073:211 | 1 130 |  | 09.06.1980 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095073:212 | 1014 |  | 07.11.2005 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095073:29 | 1125 |  | 15.10.2004 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095073:126 | 1050 |  | 19.08.2005 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095073:42 | 854 |  | 07.06.2004 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095073:215 | 619 |  | 07.11.2005 |  |  |  |
|  | 18:21:095073:235 | 1101 |  | 16.11.2007 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095073:234 | 1054 |  | 16.11.2007 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:039005:213 | 8787 |  | 14.11.2023 |  |  |  |
|  | 18:21:039005:48 | 434200 |  | 02.06.2009 |  |  |  |
|  | 18:21:039005:47 | 42900 |  | 02.06.2009 |  |  |  |
|  | 18:21:010007:369 | 145500 |  | 02.06.2009 |  |  |  |
|  | 18:21:010007:368 | 87700 |  | 02.06.2009 |  |  |  |
|  | 18:21:095026:54 | 1547 |  | 08.02.2006 |  |  |  |
|  | 18:21:095036:42 | 1568 |  | 15.12.2002 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 земельный участок имеет допустимую погрешность с границей лесничества менее 5 метров |
|  | 18:21:095036:21 | 1558 |  | 03.04.2003 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 земельный участок имеет допустимую погрешность с границей лесничества менее 5 метров |
|  | 18:21:095036:86 | 1426 |  | 23.03.2005 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 земельный участок имеет допустимую погрешность с границей лесничества менее 5 метров |
|  | 18:21:095036:5 | 1407 |  | 04.12.2001 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 29.10.24 № 09695/01-19 принято решение об исключении фактических площадей пересечения лесных участков с земельным участком из ГЛР |
|  | 18:21:095036:1 | 1505 |  | 22.11.2001 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 земельный участок имеет допустимую погрешность с границей лесничества менее 5 метров |
|  | 18:21:095036:37 | 1419 |  | 07.11.2005 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 31.08.22 № 01-19/09898 принято решение об исключении фактических площадей пересечения лесных участков с земельным участком из ГЛР |
|  | 18:21:095036:83 | 1196 |  | 05.08.2004 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095036:111 | 1387 |  | 07.11.2005 |  |  |  |
|  | 18:21:095040:65 | 1793 |  | 11.11.2005 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095037:118 | 489 |  | 09.07.2008 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 10.05.2023 №04660/01-19 применена норма части 3 статьи 14 172-ФЗ |
|  | 18:21:095037:92 | 519 |  | 24.01.2006 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095037:117 | 437 |  | 30.05.2008 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095037:97 | 726 |  | 18.05.2007 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095037:28 | 1019 |  | 25.02.2004 | 803,35 |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095037:76 | 696 |  | 11.03.2005 | 694 |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095037:75 | 569 |  | 27.01.2005 | 569,5 |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095037:20 | 969 |  | 09.01.2004 | 392,41 |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095037:29 | 1653 |  | 08.04.2004 | 155,62 |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095037:91 | 615 |  | 22.12.2005 | 415,79 |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095037:93 | 941 |  | 14.04.2006 | 83,12 |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095037:5 | 596 |  | 14.09.1993 | 595,75 |  | В соответствии с письмом Минприроды от 15.07.22 № 01-18/08025 принято решение об исключении фактических площадей пересечения лесных участков с земельным участком из ГЛР |
|  | 18:21:095037:89 | 712 |  | 09.12.2005 | 712,3 |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095037:95 | 502 |  | 01.03.2007 | 474,1 |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095037:52 | 975 |  | 12.11.2005 | 10,9 |  | В соответствии с письмом Минприроды от 31.08.22 № 01-19/09898 принято решение об исключении фактических площадей пересечения лесных участков с земельным участком из ГЛР |
|  | 18:21:095037:7 | 18912 |  | 17.07.1993 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095048:225 | 1093 |  | 16.05.2006 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095048:35 | 1296 |  | 24.09.2001 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 31.08.22 № 01-19/09898 принято решение об исключении фактических площадей пересечения лесных участков с земельным участком из ГЛР |
|  | 18:21:095048:170 | 1113 |  | 17.06.1993 |  |  |  |
|  | 18:21:095073:217 | 555 |  | 02.12.2005 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095103:656 | 1193 |  | 20.08.2018 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 31.07.2024 №07101/01-08 земельный участок соответствует требованиям статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ |
|  | 18:21:095103:657 | 690 |  | 28.12.2018 |  |  |  |
|  | 18:21:095103:412 | 2189 |  | 10.02.2012 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095103:225 | 13689 |  | 03.12.2005 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 31.08.22 № 01-19/09898 принято решение об исключении фактических площадей пересечения лесных участков с земельным участком из ГЛР |
|  | 18:21:095103:148 | 31 |  | 26.09.2002 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 10.05.2023 №04660/01-19 применена норма части 3 статьи 14 172-ФЗ |
|  | 18:21:095103:245 | 37 |  | 03.12.2005 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 10.05.2023 №04660/01-19 применена норма части 3 статьи 14 172-ФЗ |
|  | 18:21:000000:2871 | 3748 |  | 28.02.2022 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 31.08.22 № 01-19/09898 принято решение об исключении фактических площадей пересечения лесных участков с земельным участком из ГЛР |
|  | 18:21:000000:2451 | 5425 |  | 18.01.2019 |  |  |  |
|  | 18:21:095076:1 | 30812 |  | 19.08.2003 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 земельный участок имеет допустимую погрешность с границей лесничества менее 5 метров |
|  | 18:21:095087:111 | 630 |  | 11.06.2008 |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 05.05.2023 №04627/01-19 принято решение об исключении фактической площади пересечения лесного участка с земельным участком из ГЛР |
|  | 18:21:095097:24 | 1543 | собственность | 20.01.2004 |  |  |  |
|  | 18:21:095097:5 | 1182 | Пожизненное наследуемое владение | 23.01.2002 |  |  |  |
|  | 18:21:095097:543 |  |  |  |  |  |  |
|  | 18:21:095097:545 |  |  |  |  |  |  |
|  | 18:21:095097:296 | 1125 | Общая долевая собственность | 18.04.2011 |  |  |  |
|  | 18:21:095097:314 | 415 |  |  |  |  |  |
|  | 18:21:095097:155 | 1146 | Общая долевая собственность | 04.11.2004 |  |  |  |
|  | 18:21:095103:655 | 944 |  |  |  |  |  |
|  | 18:21:095103:259 |  | собственность | 01.09.2006 |  |  |  |
|  | 18:21:095103:654 | 556 |  |  |  |  |  |
|  | 18:21:095103:783 | 882 |  |  | 245,63 | 19,34 | В соответствии с письмом Минприроды от 31.07.2024 №07101/01-08 земельный участок соответствует требованиям статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ |
|  | 18:21:095048:209 | 1059 | собственность | 27.02.2009 |  |  |  |
|  | 18:21:095048:153 | 2800 | собственность | 31.10.2006 | 1840,8 |  |  |
|  | 18:21:095083:194 | 700 |  |  |  |  |  |
|  | 18:21:095083:194 |  | собственность | 05.04.2012 |  |  |  |
|  | 18:21:000000:2183 | 105351 | Постоянное бессрочное пользование | 31.08.2015 | 78,43 | 2,52 | Допустимая погрешность пересечения с границами Увинского лесничества в соответствии с письмом Минприроды от 31.07.2024 №07101/01-08 |
|  | 18:21:061001:406 | 1340 | Аренда | 22.07.2013 | 1340 | Более 12,0 | В соответствии с письмом Минприроды от 31.07.2024 №07101/01-08 земельный участок соответствует требованиям статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ |
|  | 18:21:061001:409 | 1340 | аренда | 22.07.2013 | 274,96 | Более 12,0 | В соответствии с письмом Минприроды от 31.07.2024 №07101/01-08 земельный участок соответствует требованиям статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ |
|  | 18:21:095082:2 | 8 684 |  |  |  |  |  |
|  | 18:21:095073:118 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 10.05.2023 №04660/01-19 применена норма части 3 статьи 14 172-ФЗ |
|  | 18:21:095001:19 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:107002:5 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 10.05.2023 №04660/01-19 в соответствии с письмом применена норма части 3 статьи 14 172-ФЗ |
|  | 18:21:095002:68 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095001:27 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 31.08.22 № 01-19/09898 принято решение об исключении фактических площадей пересечения лесных участков с земельным участком из ГЛР |
|  | 18:21:095045:7 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095045:28 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095037:94 |  |  |  | 429,78 |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095037:4 |  |  |  | 559,6 |  | В соответствии с письмом Минприроды от 31.08.22 № 01-19/09898 принято решение об исключении фактических площадей пересечения лесных участков с земельным участком из ГЛР |
|  | 18:21:095037:68 |  |  |  | 369,11 |  | В соответствии с письмом Минприроды от 31.08.22 № 01-19/09898 принято решение об исключении фактических площадей пересечения лесных участков с земельным участком из ГЛР |
|  | 18:21:095037:84 |  |  |  | 25,33 |  | В соответствии с письмом Минприроды от 31.08.22 № 01-19/09898 принято решение об исключении фактических площадей пересечения лесных участков с земельным участком из ГЛР |
|  | 18:21:095045:11 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 31.08.22 № 01-19/09898 принято решение об исключении фактических площадей пересечения лесных участков с земельным участком из ГЛР |
|  | 18:21:095002:70 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 31.08.22 № 01-19/09898 принято решение об исключении фактических площадей пересечения лесных участков с земельным участком из ГЛР |
|  | 18:21:095002:65 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 31.08.22 № 01-19/09898 принято решение об исключении фактических площадей пересечения лесных участков с земельным участком из ГЛР |
|  | 18:21:095002:66 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095015:66 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 31.08.22 № 01-19/09898 принято решение об исключении фактических площадей пересечения лесных участков с земельным участком из ГЛР |
|  | 18:21:095001:38 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095001:15 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095001:31 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 31.08.22 № 01-19/09898 принято решение об исключении фактических площадей пересечения лесных участков с земельным участком из ГЛР |
|  | 18:21:095001:14 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095001:2 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095097:23 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 31.08.22 № 01-19/09898 принято решение об исключении фактических площадей пересечения лесных участков с земельным участком из ГЛР |
|  | 18:21:095015:10 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 31.08.22 № 01-19/09898 принято решение об исключении фактических площадей пересечения лесных участков с земельным участком из ГЛР |
|  | 18:21:095001:52 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095002:103 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095002:67 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095001:36 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095001:1 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095001:34 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 29.10.24 № 09695/01-19 принято решение об исключении фактических площадей пересечения лесных участков с земельным участком из ГЛР |
|  | 18:21:095071:126 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095071:234 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095048:241 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095045:26 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095045:27 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095045:29 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095037:60 |  |  |  | 484,17 |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095037:42 |  |  |  | 524,71 |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095037:199 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095002:73 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095002:72 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095002:7 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095002:50 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095002:107 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095001:54 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095001:9 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095001:43 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095015:64 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095015:63 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095015:62 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095015:11 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095015:26 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095015:61 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 19.07.2024 №06820/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:039005:46 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:039005:48 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:039005:47 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:010007:368 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:010007:369 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095087:24 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095082:13 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095082:70 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:039005:14 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095103:450 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095103:463 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095103:200 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095082:2 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095097:93 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095015:21 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095002:99 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095001:45 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095001:42 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095001:6 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095001:17 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095001:33 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095001:16 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095001:32 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095001:12 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095001:10 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095001:11 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095045:1 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095036:89 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095036:90 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095073:5 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095073:91 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095087:23 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095037:18 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095037:79 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095037:90 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 07.11.2024 №10004/01-18 сведения ГЛР в отношении земельного участка будут приведены в соответствие со сведениями ЕГРН |
|  | 18:21:095097:522 | 500 | собственность | 07.12.2016 | 500 | Более 12,0 м | В соответствии с письмом Минприроды от 31.07.2024 №07101/01-08 земельный участок соответствует требованиям статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ |
|  | 18:21:095103:657 | 690 | Общая долевая собственность | 17.11.2020 | 690 | Более 12,0 | В соответствии с письмом Минприроды от 31.07.2024 №07101/01-08 земельный участок соответствует требованиям статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ |
|  | 18:21:095048:775 | 1153 | собственность | 18.04.2024 | 194,15 |  | В соответствии с письмом Минприроды от 31.07.2024 №07101/01-08 сведения ГЛР приведены в соответствии с ЕГРН в 2022 г. |
|  | 18:21:095083:202 | 500 | собственность | 01.12.2017 | 325,74 |  | В соответствии с письмом Минприроды от 31.07.2024 №07101/01-08 земельный участок соответствует требованиям статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ |
|  | 18:21:095015:12 |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Минприроды от 10.05.2023 №04660/01-19 в соответствии с письмом применена норма части 3 статьи 14 172-ФЗ |

Земельные участки и части земельных участков, относящиеся в соответствии со сведениями ГЛР к землям лесного фонда, а в соответствии со сведениями ЕГРН к землям населенных пунктов, права на которые возникли после 01.01.2016 г.

| № п/п | Номер земельного участка | Площадь земельного участка, м2 | Вид права | Дата постановки на учет / Дата регистрации права | Площадь пересечения, м2 | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18:21:000000:2909 | 49 704 | собственность | 16.09.2022 / | 13311,227 |  |
|  | 18:21:000000:2505 | 20 180 | собственность | 06.06.2019 / | 6501,19 |  |
|  | 18:21:000000:2916 | 5 847 | собственность | 23.09.2022 / 13.03.2023 | 753,61 |  |
|  | 18:21:039005:95 | 63 218 | аренда | 18.07.2017 / 09.10.2018 | 147,33 |  |
|  | 18:21:039005:94 | 145 259 | аренда | 18.07.2017 / 09.10.2018 | 5709,9 |  |
|  | 18:21:095001:26 | 838 | собственность | 03.03.2005 / 23.10.2018 | 838,61 |  |
|  | 18:21:095001:49 | 784 | аренда | 31.10.2005 / 15.06.2016 | 784,1 |  |
|  | 18:21:095001:50 | 874 |  | 27.02.2006 / | 873,7 |  |
|  | 18:21:095080:25 | 874 |  | 27.02.2006 / | 873,7 |  |
|  | 18:21:095001:44 | 511 | аренда | 31.10.2005 / 09.03.2017 | 510,71 |  |
|  | 18:21:095034:131 | 483 |  | 08.02.2006 / | 23,5 |  |
|  | 18:21:095036:45 | 1 532 |  | 09.10.2003 / | 4 |  |
|  | 18:21:000000:2493 | 1 503 |  | 15.03.2019 / | 112,9 |  |
|  | 18:21:095036:124 | 3 792 |  | 26.02.2006 / | 639,12 |  |
|  | 18:21:095036:139 | 1 100 | собственность | 28.11.1991 / 25.11.2017 | 536,2 |  |
|  | 18:21:095036:242 | 562 | собственность | 01.11.2017 / 27.10.2022 | 561,61 |  |
|  | 18:21:095036:243 | 1 016 | Общая совместная собственность | 01.11.2017 / 22.01.2021 | 827,4 |  |
|  | 18:21:095036:125 | 3 348 | аренда | 26.02.2006 / 11.06.2024 | 2004,7 |  |
|  | 18:21:095035:23 | 22 |  | 04.02.2003 / | 53,9 |  |
|  | 18:21:000000:2573 | 49 807 | Постоянное (бессрочное) пользование | 17.07.2020 / 22.01.2021 | 21423,8 |  |
|  | 18:21:095037:124 | 852 | Нет данных | 17.03.2011 / | 670,6 |  |
|  | 18:21:095037:19 | 726 |  | 24.12.2003 / | 726,05 |  |
|  | 18:21:095037:27 | 591 |  | 17.02.2004 / | 591,81 |  |
|  | 18:21:095037:356 | 2 266 | Нет данных | 01.04.2022 / | 301,9 |  |
|  | 18:21:039002:83 | 20 817 |  | 03.02.2006 / | 4564,43 |  |
|  | 18:21:039002:82 | 38 923 |  | 03.02.2006 / | 320,6181 |  |
|  | 18:21:039002:78 | 7 754 |  | 03.02.2006 / | 3352,05 |  |
|  | 18:21:039002:83 | 20 817 |  | 03.02.2006 / | 4564,43 |  |
|  | 18:21:039002:87 | 4 840 | Общая долевая собственность | 09.11.2018 / | 4371,73 |  |
|  | 18:21:039002:84 | 105 267 |  | 03.02.2006 / | 34736,529 |  |
|  | 18:21:061001:450 | 1 200 |  | 09.02.2015 / | 622,86 |  |
|  | 18:21:095048:239 | 4 779 |  | 18.12.2006 / | 2506,4 |  |
|  | 18:21:095048:208 | 1 496 |  | 15.11.2005 / | 271,75 |  |
|  | 18:21:095048:227 |  |  |  | 14,35 |  |
|  | 18:21:095048:150 | 1 656 |  | 03.05.2005 / | 1625,51 |  |
|  | 18:21:095048:528 | 600 |  | 03.12.2014 / | 43,86 |  |
|  | 18:21:095048:453 | 1 178 |  | 21.09.2012 / | 1097,69 |  |
|  | 18:21:095073:213 | 996 | Общая долевая собственность | 07.11.2005 / 23.07.2020 | 491,05 |  |
|  | 18:21:095102:65 | 1 323 | собственность | 05.04.2022 / | 1250,81 |  |
|  | 18:21:095097:667 | 820 | собственность | 02.12.2022 / | 820,37 |  |
|  | 18:21:095097:666 | 800 | собственность | 02.12.2022 / | 799,94 |  |
|  | 18:21:095097:22 | 1 586 |  | 19.10.2006 / | 1586 |  |
|  | 18:21:095097:465 | 503 | собственность | 15.04.2013 / 10.02.2020 | 40,4 |  |
|  | 18:21:095097:297 | 1 163 |  | 18.12.2006 / | 16,4 |  |
|  | 18:21:095097:318 | 1 122 |  | 16.07.2009 / | 17,7 |  |
|  | 18:21:095097:149 | 1 141 |  | 02.04.2004 / | 24,3 |  |
|  | 18:21:095097:156 | 2 300 |  | 21.01.2005 / | 19,2 |  |
|  | 18:21:095103:154 | 1 500 |  | 16.08.2005 / | 84,10 |  |
|  | 18:21:095103:603 | 38 |  | 18.06.2014 / | 37,4 |  |
|  | 18:21:095103:597 | 37 |  | 03.03.2014 / | 36,6 |  |
|  | 18:21:095103:798 | 29 |  | 21.03.2023 / | 28,9 |  |
|  | 18:21:095103:822 | 31 |  | 12.03.2025 / | 31 |  |
|  | 18:21:095103:150 | 29 |  | 02.06.2006 / | 28,8 |  |
|  | 18:21:095103:815 | 31 |  | 02.09.2024 / | 31,4 |  |
|  | 18:21:095103:191 | 28 |  | 21.05.2004 / | 28 |  |
|  | 18:21:095103:441 | 28 |  | 28.05.2013 / | 28 |  |
|  | 18:21:095103:154 | 1500 |  | 16.08.2005 / | 84,1 |  |
|  | 18:21:095103:203 | 25,8 |  | 22.12.2004 / | 29,2 |  |
|  | 18:21:095103:67 | 27 |  | 17.09.1995 / | 27,3 |  |
|  | 18:21:095103:794 | 26 |  | 14.02.2023 / | 26,3 |  |
|  | 18:21:095103:649 | 38 |  | 24.10.2016 / | 37,7 |  |
|  | 18:21:095103:599 | 34 |  | 17.03.2014 / | 34 |  |
|  | 18:21:095103:618 | 31 |  | 27.01.2015 / | 31,3 |  |
|  | 18:21:095103:602 | 35 |  | 09.06.2014 / | 34,6 |  |
|  | 18:21:095103:147 | 32,5 |  | 26.09.2002 / | 32,4 |  |
|  | 18:21:095103:818 | 36 |  | 25.11.2024 / | 36 |  |
|  | 18:21:095103:166 | 27,4 |  |  | 21,2 |  |
|  | 18:21:095103:272 | 32,9 |  | 01.03.2007 / | 32,8 |  |
|  | 18:21:095103:135 | 26 |  | 26.09.2002 / | 25,9 |  |
|  | 18:21:095103:133 | 25,2 |  | 29.12.2004 / | 25,6 |  |
|  | 18:21:095103:796 | 27 |  | 22.02.2023 / | 26.8 |  |
|  | 18:21:095103:286 | 29 |  | 07.02.2008 / | 29,2 |  |
|  | 18:21:095103:595 | 28 |  | 27.02.2014 / | 28 |  |
|  | 18:21:095103:116 | 28 |  | 15.12.2004 / | 28,4 |  |
|  | 18:21:095103:204 | 27 |  | 21.01.2005 / | 27,4 |  |
|  | 18:21:095103:139 | 31,35 |  | 26.09.2002 / | 31,3 |  |
|  | 18:21:095103:141 | 24,7 |  | 25.01.1993 / | 24,7 |  |
|  | 18:21:095103:212 | 52 |  | 19.07.2005 / | 7,1 |  |
|  | 18:21:095103:813 | 27 |  | 12.08.2024 / | 26,96 |  |
|  | 18:21:095103:814 | 24 |  | 14.08.2024 / | 7,2 |  |
|  | 18:21:095103:817 | 26 |  | 25.10.2024 / | 4,3 |  |
|  | 18:21:095103:282 | 2502 |  | 25.07.2007 / | 9,3 |  |
|  | 18:21:000000:384 | 70 710 | собственность | 03.10.2005 / 06.07.2020 | 890,9 |  |
|  | 18:21:095089:110 | 1 500 |  | 21.03.2016 / | 34,11 |  |
|  | 18:21:000000:2421 | 1 825 | собственность | 09.10.2018 / 23.06.2023 | 158,2 |  |
|  | 18:21:095087:118 | 1 252 |  | 15.06.2010 / | 15,2 |  |
|  | 18:21:010007:344 | 7 855 |  | 29.02.2008 / | 302,4 |  |
|  | 18:21:010007:220 | 1000 | Общая долевая собственность | 19.09.2006 / 13.06.2018 | 2,3 |  |
|  | 18:21:010007:370 | 136 026 |  | 02.06.2009 / | 776,2 |  |
|  | 18:21:010008:446 | 205 000 |  | 29.07.2009 / | 1933,05 |  |
|  | 18:21:095097:520 | 682 | Общая долевая собственность | 10.05.2016 / | 130 | Допустимая погрешность пересечения с границами Увинского лесничества в соответствии с письмом Минприроды от 31.07.2024 №07101/01-08 |
|  | 18:21:095097:519 | 500 | Общая долевая собственность | 10.05.2016 / | 0 | Не имеет пересечений с границами Увинского лесничества в соответствии с письмом Минприроды от 31.07.2024 №07101/01-08 |
|  | 18:21:095097:664 | 770 | собственность | 18.11.2022 / | 13,085 | Допустимая погрешность пересечения с границами Увинского лесничества в соответствии с письмом Минприроды от 31.07.2024 №07101/01-08 |
|  | 18:21:095097:527 | 537 | собственность | 28.01.2020 / | 23,57 | Допустимая погрешность пересечения с границами Увинского лесничества в соответствии с письмом Минприроды от 31.07.2024 №07101/01-08 |
|  | 18:21:000000:2369 | 229 | собственность | 18.12.2017 / | 229 |  |
|  | 18:21:095036:43 | 1542 | аренда | 07.06.2017 / | 7,98 | Допустимая погрешность пересечения с границами Увинского лесничества в соответствии с письмом Минприроды от 31.07.2024 №07101/01-08 |
|  | 18:21:000000:1117 | 34794 | собственность | 09.02.2021 / | 0 | Не имеет пересечений с границами Увинского лесничества в соответствии с письмом Минприроды от 31.07.2024 №07101/01-08 |

На территории муниципального образования Увинское находятся земельные участки земель населенных пунктов, пересекающиеся с лесными участками, но не имеющих пересечение с зоной лесничества, поставленной на кадастровый учёт под реестровым номером 18:00-6.481, кроме земельного участка с кадастровым номером 18:21:095087:24.

В соответствии с переводом земель лесного фонда в земли населенных пунктов, согласно утвержденного решением Совета депутатов МО «Увинское» от 28.08.2012 Nº 21 «Об утверждении генерального плана МО Увинское» генерального плана поселка Ува муниципального образования «Увинский район», согласованного Федеральным агентством лесного Министерства хозяйства (письмо Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.06.2012 Nº16227-AB/02) Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды из Государственного лесного реестра, по состоянию на 01.01.2022, исключена площадь 212 га кварталов 145, 146 Ува-Туклинского участкового лесничества Увинского лесничества (В соответствии с письмом Минприроды от 05.04.2022 №01-19/03544).

Все вышеперечисленные земельные участки не входят в границы особо охраняемых природных территорий, также по информации Агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики (письмо от 29.03.2023 № 01-11/547) на них отсутствуют объекты культурного наследия.

# ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

| № п/п | Район | Населенный пункт | Улица, переулок | Дом | Координаты |  | Организация (ИП), оказывающая услуги по сбору и транспортированию ТКО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увинский район | д. Пекшур | Родниковая | 35 | 56,97688 | 52,2917 | ООО "САХ" |
| 2 | Увинский район | д. Чабишур | Станционная | 19 | 56,97735 | 52,278 | ООО "САХ" |
| 3 | Увинский район | п. Ува | Гоголя | 13 | 57,28724 | 52,19324 | ООО "САХ" |
| 4 | Увинский район | п. Ува | Блинова | 1 | 56,68574 | 52,31836 | ООО "САХ" |
| 5 | Увинский район | п. Ува | Южная | 12 | 56,97251 | 52,2061 | ООО "САХ" |
| 6 | Увинский район | п. Ува | Кирова | 44 | 56,96815 | 52,2063 | ООО "САХ" |
| 7 | Увинский район | п. Ува | Линейная | 17 | 56,99194 | 52,57526 | ООО "САХ" |
| 8 | Увинский район | п. Ува | Лесная | 16 | 56,69812 | 52,50629 | ООО "САХ" |
| 9 | Увинский район | п. Ува | Заречная | 13 | 57,09916 | 52,15576 | ООО "САХ" |
| 10 | Увинский район | п. Ува | Молодежная | 20 | 56,8637 | 52,2131 | ООО "САХ" |
| 11 | Увинский район | п. Ува | Лесная | 32 | 56,8618 | 52,22024 | ООО "САХ" |
| 12 | Увинский район | п. Ува | Чайковского | 36 | 56,8947 | 52,3219 | ООО "САХ" |
| 13 | Увинский район | п. Ува | Юбилейная | 33 | 56,96853 | 52,202 | ООО "САХ" |
| 14 | Увинский район | п. Ува | Садовая | 35 | 56,96867 | 52,203 | ООО "САХ" |
| 15 | Увинский район | п. Ува | Энтузиастов | 2 | 56,97101 | 52,2052 | ООО "САХ" |
| 16 | Увинский район | п. Ува | Студенческая | 27 | 56,96438 | 52,199 | ООО "САХ" |
| 17 | Увинский район | п. Ува | пер. Южный | 79 | 56,96486 | 52,20758 | ООО "САХ" |
| 18 | Увинский район | п. Ува | Парковая | 21 | 56,97036 | 52,1995 | ООО "САХ" |
| 19 | Увинский район | п. Ува | Парковая | 35 | 56,97376 | 52,19646 | ООО "САХ" |
| 20 | Увинский район | п. Ува | Парковая | 41 | 56,97345 | 52,20565 | ООО "САХ" |
| 21 | Увинский район | п. Ува | Садовая | 2 | 56,97335 | 52,20815 | ООО "САХ" |
| 22 | Увинский район | п. Ува | пер. Лесной | 2 | 56,97349 | 52,2041 | ООО "САХ" |
| 23 | Увинский район | п. Ува | Дружба | 33б | 56,97493 | 52,17907 | ООО "САХ" |
| 24 | Увинский район | п. Ува | пер. Новый | 10 | 56,97991 | 52,20238 | ООО "САХ" |
| 25 | Увинский район | п. Ува | Фионина | 1 | 56,98754 | 52,18704 | ООО "САХ" |
| 26 | Увинский район | п. Ува | Мира | 15а | 56,98785 | 52,1832 | ООО "САХ" |
| 27 | Увинский район | п. Ува | Мира | 35 | 56,98308 | 52,20178 | ООО "САХ" |
| 28 | Увинский район | п. Ува | Труда | 29 | 56,97855 | 52,2011 | ООО "САХ" |
| 29 | Увинский район | п. Ува | Труда | 4 | 56,9829 | 52,19688 | ООО "САХ" |
| 30 | Увинский район | п. Ува | Кирова | 7 | 56,98721 | 52,19411 | ООО "САХ" |
| 31 | Увинский район | п. Ува | Кирова | 20 | 56,9868 | 52,1922 | ООО "САХ" |
| 32 | Увинский район | п. Ува | Пушкина | 6 | 56,98524 | 52,19392 | ООО "САХ" |
| 33 | Увинский район | п. Ува | Пушкина | 30 | 56,98604 | 52,19059 | ООО "САХ" |
| 34 | Увинский район | п. Ува | Пушкина | 63 | 56,98286 | 52,19228 | ООО "САХ" |
| 35 | Увинский район | п. Ува | Пушкина | 75 | 56,98121 | 52,19277 | ООО "САХ" |
| 36 | Увинский район | п. Ува | М. Горького | 55г | 56,97948 | 52,19324 | ООО "САХ" |
| 37 | Увинский район | п. Ува | Молодёжная | 1 | 56,9741 | 52,2035 | ООО "САХ" |
| 38 | Увинский район | п. Ува | К.Маркса | 41 | 56,9767 | 52,1908 | ООО "САХ" |
| 39 | Увинский район | п. Ува | К.Маркса | 31 | 56,9746 | 52,18995 | ООО "САХ" |
| 40 | Увинский район | п. Ува | К.Маркса | 33 | 56,97849 | 52,18997 | ООО "САХ" |
| 41 | Увинский район | п. Ува | Калинина | 5 | 56,9767 | 52,1898 | ООО "САХ" |
| 42 | Увинский район | п. Ува | Советская | 9 | 56,9822 | 52,1756 | ООО "САХ" |
| 43 | Увинский район | п. Ува | Пислегина | 1 | 56,9806 | 52,1846 | ООО "САХ" |
| 44 | Увинский район | п. Ува | пер. Чкалова | 2 | 56,9838 | 52,1831 | ООО "САХ" |
| 45 | Увинский район | п. Ува | Ленина | 4 | 56,9846 | 52,181 | ООО "САХ" |
| 46 | Увинский район | п. Ува | Ленина | 17 | 56,98433 | 52,18264 | ООО "САХ" |
| 47 | Увинский район | п. Ува | Чкалова | 62 | 56,97963 | 52,19919 | ООО "САХ" |
| 48 | Увинский район | п. Ува | Чкалова | 115 | 56,97811 | 52,18349 | ООО "САХ" |
| 49 | Увинский район | п. Ува | Чкалова | 86 | 56,97827 | 52,19671 | ООО "САХ" |
| 50 | Увинский район | п. Ува | Пролетарская | 17 | 56,97801 | 52,19256 | ООО "САХ" |
| 51 | Увинский район | п. Ува | Чкалова | 93 | 56,96946 | 52,18589 | ООО "САХ" |
| 52 | Увинский район | п. Ува | Чкалова | 6 | 56,9777 | 52,1883 | ООО "САХ" |
| 53 | Увинский район | п. Ува | пер. Пионерский | 3--4 | 56,98652 | 52,17905 | ООО "САХ" |
| 54 | Увинский район | п. Ува | пер. Пионерский | 69 | 56,97844 | 52,17929 | ООО "САХ" |
| 55 | Увинский район | п. Ува | пер. Пионерский | 46 | 56,97846 | 52,1792 | ООО "САХ" |
| 56 | Увинский район | п. Ува | Красная | 65 | 56,9788 | 52,1803 | ООО "САХ" |
| 57 | Увинский район | п. Ува | Красная | 103 | 56,97655 | 52,18508 | ООО "САХ" |
| 58 | Увинский район | п. Ува | Красная | 140 | 56,9766 | 52,18922 | ООО "САХ" |
| 59 | Увинский район | п. Ува | Первомайская | 23 | 56,97686 | 52,19341 | ООО "САХ" |
| 60 | Увинский район | п. Ува | Первомайская | 135 | 56,9837 | 52,17536 | ООО "САХ" |
| 61 | Увинский район | п. Ува | Первомайская | 85 | 56,97552 | 52,18808 | ООО "САХ" |
| 62 | Увинский район | п. Ува | Первомайская | 137 | 56,97579 | 52,19393 | ООО "САХ" |
| 63 | Увинский район | п. Ува | Первомайская | 45 | 56,9758 | 52,19396 | ООО "САХ" |
| 64 | Увинский район | п. Ува | Первомайская | 93 | 56,9759 | 52,1964 | ООО "САХ" |
| 65 | Увинский район | п. Ува | Фрунзе | 1а | 56,9801 | 52,1757 | ООО "САХ" |
| 66 | Увинский район | п. Ува | Фрунзе | 28а | 56,9815 | 52,17277 | ООО "САХ" |
| 67 | Увинский район | п. Ува | Фрунзе | 34 | 56,98213 | 52,17194 | ООО "САХ" |
| 68 | Увинский район | п. Ува | Фрунзе | 45а | 56,98114 | 52,17234 | ООО "САХ" |
| 69 | Увинский район | п. Ува | Крупская | 23 | 56,98534 | 52,17313 | ООО "САХ" |
| 70 | Увинский район | п. Ува | Крупская | 2 | 56,98277 | 52,17188 | ООО "САХ" |
| 71 | Увинский район | п. Ува | Энергетиков | 1 | 56,98453 | 52,17008 | ООО "САХ" |
| 72 | Увинский район | п. Ува | Энергетиков | 13 | 56,98624 | 52,2061 | ООО "САХ" |
| 73 | Увинский район | п. Ува | Энергетиков | 15 | 56,98895 | 52,20541 | ООО "САХ" |
| 74 | Увинский район | п. Ува | Энергетиков | 23 | 56,98941 | 52,20511 | ООО "САХ" |
| 75 | Увинский район | п. Ува | Кржижановского | 22 | 56,99024 | 52,20483 | ООО "САХ" |
| 76 | Увинский район | п. Ува | Кржижановского | 1 | 56,9908 | 52,2057 | ООО "САХ" |
| 77 | Увинский район | п. Ува | пер. Прудовый | 7 | 56,9869 | 52,2071 | ООО "САХ" |
| 78 | Увинский район | п. Ува | пер. Прудовый | 22 | 56,9875 | 52,20148 | ООО "САХ" |
| 79 | Увинский район | п. Ува | Павлова | 1а | 56,99047 | 52,20402 | ООО "САХ" |
| 80 | Увинский район | п. Ува | Герцена | 31 | 56,9825 | 52,1697 | ООО "САХ" |
| 81 | Увинский район | п. Ува | пер. Рабочий | 1а | 56,9768 | 52,1741 | ООО "САХ" |
| 82 | Увинский район | п. Ува | пер. Октябрьский | 21 | 57,00006 | 52,18466 | ООО "САХ" |
| 83 | Увинский район | п. Ува | Зарека | 26 | 56,9934 | 52,1813 | ООО "САХ" |
| 84 | Увинский район | п. Ува | Зарека | 2а | 56,99842 | 52,18 | ООО "САХ" |
| 85 | Увинский район | п. Ува | Чапаева | 24 | 56,99857 | 52,18017 | ООО "САХ" |
| 86 | Увинский район | п. Ува | Чапаева | 70 | 56,99652 | 52,1809 | ООО "САХ" |
| 87 | Увинский район | п. Ува | Некрасова | 6а | 57,0013 | 52,1857 | ООО "САХ" |
| 88 | Увинский район | п. Ува | Некрасова | 34 | 56,99244 | 52,18743 | ООО "САХ" |
| 89 | Увинский район | п. Ува | Некрасова | 5 | 56,99586 | 52,19067 | ООО "САХ" |
| 90 | Увинский район | п. Ува | Некрасова | 7 | 56,99206 | 52,18882 | ООО "САХ" |
| 91 | Увинский район | п. Ува | Пастухова | 14б | 56,99278 | 52,1871 | ООО "САХ" |
| 92 | Увинский район | п. Ува | Шевченко | 18 | 56,99453 | 52,18498 | ООО "САХ" |
| 93 | Увинский район | п. Ува | Шевченко | 24 | 56,9956 | 52,19443 | ООО "САХ" |
| 94 | Увинский район | п. Ува | пер. Строительный | 1 | 56,99307 | 52,19258 | ООО "САХ" |
| 95 | Увинский район | п. Ува | пер. Рабочий | 16 | 56,99921 | 52,19211 | ООО "САХ" |
| 96 | Увинский район | п. Ува | Пастухова | 10 | 56,99754 | 52,19195 | ООО "САХ" |
| 97 | Увинский район | п. Ува | Фурманова | 8 | 56,99454 | 52,18499 | ООО "САХ" |
| 98 | Увинский район | п. Ува | пер. Фурманова | 6 | 56,99593 | 52,18883 | ООО "САХ" |
| 99 | Увинский район | п. Ува | пер. Азина | 9 | 56,99704 | 52,18424 | ООО "САХ" |
| 100 | Увинский район | п. Ува | Шолохова | 2а | 56,9958 | 52,1819 | ООО "САХ" |
| 101 | Увинский район | п. Ува | Школьная | 7 | 56,99575 | 52,18226 | ООО "САХ" |
| 102 | Увинский район | п. Ува | Школьная | 14 | 56,99126 | 52,18873 | ООО "САХ" |
| 103 | Увинский район | п. Ува | Школьная | 9а | 56,99149 | 52,19864 | ООО "САХ" |
| 104 | Увинский район | п. Ува | Школьная | 15 | 56,99055 | 52,18406 | ООО "САХ" |
| 105 | Увинский район | п. Ува | Школьная | 72 | 56,99174 | 52,18399 | ООО "САХ" |
| 106 | Увинский район | п. Ува | пер. Школьный | 3 | 56,99172 | 52,19816 | ООО "САХ" |
| 107 | Увинский район | п. Ува | Станционная | 21а | 56,99043 | 52,18788 | ООО "САХ" |
| 108 | Увинский район | п. Ува | Станционная | 38 | 56,9891 | 52,1906 | ООО "САХ" |
| 109 | Увинский район | п. Ува | Станционная | 50 | 56,98975 | 52,18832 | ООО "САХ" |
| 110 | Увинский район | п. Ува | Станционная | 84 | 56,9901 | 52,19322 | ООО "САХ" |
| 111 | Увинский район | п. Ува | Станционная | 43 | 56,98768 | 52,19831 | ООО "САХ" |
| 112 | Увинский район | п. Ува | 8 Марта | 12 | 56,98588 | 52,19834 | ООО "САХ" |
| 113 | Увинский район | п. Ува | Озёрная | 1 | 56,99071 | 52,19598 | ООО "САХ" |
| 114 | Увинский район | п. Ува | Озёрная | 20 | 56,99001 | 52,17626 | ООО "САХ" |
| 115 | Увинский район | п. Ува | Орджоникидзе | 13 | 56,9911 | 52,1735 | ООО "САХ" |
| 116 | Увинский район | п. Ува | Мичурина | 61 | 56,99034 | 52,17116 | ООО "САХ" |
| 117 | Увинский район | п. Ува | Лермонтова | 1 | 56,995 | 52,17165 | ООО "САХ" |
| 118 | Увинский район | п. Ува | Подлесная | 2а | 56,98835 | 52,16897 | ООО "САХ" |
| 119 | Увинский район | п. Ува | Подлесная | 13 | 56,99524 | 52,19792 | ООО "САХ" |
| 120 | Увинский район | п. Ува | Победы | 20 | 56,99439 | 52,20256 | ООО "САХ" |
| 121 | Увинский район | п. Ува | Берёзовая | 17 | 56,99486 | 52,20495 | ООО "САХ" |
| 122 | Увинский район | п. Ува | Лесная | 34 | 56,99722 | 52,20369 | ООО "САХ" |
| 123 | Увинский район | п. Ува | Свободы | 2 | 56,9929 | 52,199 | ООО "САХ" |
| 124 | Увинский район | п. Ува | Толстого | 85 | 56,98296 | 52,16006 | ООО "САХ" |
| 125 | Увинский район | п. Ува | Толстого | 69 | 56,98424 | 52,15969 | ООО "САХ" |
| 126 | Увинский район | п. Ува | Толстого | 44 | 56,98524 | 52,16188 | ООО "САХ" |
| 127 | Увинский район | п. Ува | Трактовая | 15 | 56,98662 | 52,16763 | ООО "САХ" |
| 128 | Увинский район | п. Ува | Цветочная | 6 | 56,98836 | 52,14413 | ООО "САХ" |
| 129 | Увинский район | п. Ува | 70 лет Увы | 10 | 56,98669 | 52,13786 | ООО "САХ" |
| 130 | Увинский район | п. Ува | 70 лет Увы | 36 | 56,9636 | 52,1815 | ООО "САХ" |
| 131 | Увинский район | п. Ува | Авангардная | 3 | 56,96326 | 52,1876 | ООО "САХ" |
| 132 | Увинский район | п. Ува | Интернациональная | 16 | 56,9857 | 52,14249 | ООО "САХ" |
| 133 | Увинский район | п. Ува | Интернациональная | 2 | 56,98499 | 52,13809 | ООО "САХ" |
| 134 | Увинский район | п. Ува | Сухомлинского | 3 | 56,98586 | 52,13284 | ООО "САХ" |
| 135 | Увинский район | п. Ува | Сухомлинского | 25 | 56,98882 | 52,1418 | ООО "САХ" |
| 136 | Увинский район | п. Ува | Земляничная | 7 | 56,98742 | 52,13336 | ООО "САХ" |
| 137 | Увинский район | п. Ува | Полевая | 1 | 56,98897 | 52,13668 | ООО "САХ" |
| 138 | Увинский район | п. Ува | Полевая | 11 | 56,99192 | 52,14252 | ООО "САХ" |
| 139 | Увинский район | п. Ува | Северная | 2 | 56,99382 | 52,14233 | ООО "САХ" |
| 140 | Увинский район | п. Ува | Родниковая | 15 | 56,99701 | 52,1378 | ООО "САХ" |
| 141 | Увинский район | п. Ува | Солнечная | 1 | 56,9947 | 52,13531 | ООО "САХ" |
| 142 | Увинский район | п. Ува | Нагорная | 2 | 56,99753 | 52,13449 | ООО "САХ" |
| 143 | Увинский район | п. Ува | Нагорная | 12 | 56,99092 | 52,14251 | ООО "САХ" |
| 144 | Увинский район | п. Ува | Нагорная | 38 | 56,99187 | 52,13945 | ООО "САХ" |
| 145 | Увинский район | п. Ува | Механизаторов | 50 | 56,99548 | 52,14061 | ООО "САХ" |
| 146 | Увинский район | п. Ува | Механизаторов | 30 | 56,98994 | 52,14533 | ООО "САХ" |
| 147 | Увинский район | п. Ува | Механизаторов | 5 | 56,98832 | 52,14889 | ООО "САХ" |
| 148 | Увинский район | п. Ува | Механизаторов | 28 | 56,98739 | 52,15096 | ООО "САХ" |
| 149 | Увинский район | п. Ува | Механизаторов | 42а | 56,98902 | 52,15048 | ООО "САХ" |
| 150 | Увинский район | п. Ува | Сюмсинская | 52 | 56,98945 | 52,14672 | ООО "САХ" |
| 151 | Увинский район | п. Ува | Каменская | 9 | 56,99998 | 52,1258 | ООО "САХ" |
| 152 | Увинский район | п. Ува | Павлова | 56 | 56,99876 | 52,13861 | ООО "САХ" |
| 153 | Увинский район | п. Ува | Свердлова | 6 | 56,97527 | 52,17408 | ООО "САХ" |
| 154 | Увинский район | п. Ува | Свердлова | 33а | 56,9728 | 52,17124 | ООО "САХ" |
| 155 | Увинский район | п. Ува | Свердлова | 39 | 56,96574 | 52,16623 | ООО "САХ" |
| 156 | Увинский район | п. Ува | Курчатова | 6 | 56,96402 | 52,16622 | ООО "САХ" |
| 157 | Увинский район | п. Ува | Курчатова | 19а | 56,97351 | 52,17103 | ООО "САХ" |
| 158 | Увинский район | п. Ува | Курчатова | 29а | 56,97366 | 52,16733 | ООО "САХ" |
| 159 | Увинский район | п. Ува | Курчатова | 20 | 56,9744 | 52,1633 | ООО "САХ" |
| 160 | Увинский район | п. Ува | Курчатова | 35 | 56,97433 | 52,16378 | ООО "САХ" |
| 161 | Увинский район | п. Ува | Королёва | 4 | 56,97467 | 52,16125 | ООО "САХ" |
| 162 | Увинский район | п. Ува | Королёва | 14 | 56,97595 | 52,16382 | ООО "САХ" |
| 163 | Увинский район | п. Ува | Королёва | 20 | 56,97278 | 52,16284 | ООО "САХ" |
| 164 | Увинский район | п. Ува | Красноармейская | 29 | 56,97463 | 52,166 | ООО "САХ" |
| 165 | Увинский район | п. Ува | Красноармейская | 27 | 56,97287 | 52,1675 | ООО "САХ" |
| 166 | Увинский район | п. Ува | Степная | 2 | 56,97282 | 52,16676 | ООО "САХ" |
| 167 | Увинский район | п. Ува | Мелиораторов | 2 | 56,97028 | 52,16535 | ООО "САХ" |
| 168 | Увинский район | п. Ува | Геологов | 18 | 56,97135 | 52,16606 | ООО "САХ" |
| 169 | Увинский район | п. Ува | Мира | 29 | 56,97201 | 52,16714 | ООО "САХ" |
| 170 | Увинский район | п. Ува | К. Маркса | 26 | 56,9832 | 52,20043 | ООО "САХ" |
| 171 | Увинский район | п. Ува | К. Маркса | 1а | 56,9798 | 52,1877 | ООО "САХ" |
| 172 | Увинский район | п. Ува | К. Маркса | 28 | 56,99345 | 52,18153 | ООО "САХ" |
| 173 | Увинский район | п. Ува | пер. Рабочий | 1 а | 56,97871 | 52,1879 | ООО "САХ" |
| 174 | Увинский район | п. Ува | К.Маркса | 35 | 57,00013 | 52,18427 | ООО "САХ" |
| 175 | Увинский район | п. Ува | Московская | 38 | 56,9766 | 52,18995 | ООО "САХ" |
| 176 | Увинский район | п. Ува | Удмуртская | 16 | 56,96514 | 52,188 | ООО "САХ" |
| 177 | Увинский район | п. Ува | 40 лет Победы | 43 | 56,96412 | 52,1916 | ООО "САХ" |
| 178 | Увинский район | п. Ува | Уральская | 41 | 56,96817 | 52,19678 | ООО "САХ" |
| 179 | Увинский район | п. Ува | Уральская | 43 | 56,9667 | 52,1942 | ООО "САХ" |
| 180 | Увинский район | п. Ува | Песочная | 1 | 56,96655 | 52,19598 | ООО "САХ" |
| 181 | Увинский район | п. Ува | Песочная | 25 | 56,9703 | 52,1808 | ООО "САХ" |
| 182 | Увинский район | п. Ува | Майская | 12 | 56,96784 | 52,1801 | ООО "САХ" |
| 183 | Увинский район | п. Ува | Мира | 33б | 56,96845 | 52,1825 | ООО "САХ" |
| 184 | Увинский район | п. Ува | Кирова | 102 | 56,97999 | 52,20238 | ООО "САХ" |
| 185 | Увинский район | п. Ува | Павлова | 56 а | 56,97612 | 52,19574 | ООО "САХ" |
| 186 | Увинский район | п. Ува | пер. Рабочий | 3а | 56,98241 | 52,16989 | ООО "САХ" |
| 187 | Увинский район | п. Ува | Шолохова | 32 | 56,99758 | 52,19204 | ООО "САХ" |
| 188 | Увинский район | п. Ува | Школьная | 1б | 57,0018 | 52,18885 | ООО "САХ" |
| 189 | Увинский район | п. Ува | Королёва | 20 а | 56,9904 | 52,17961 | ООО "САХ" |
| 190 | Увинский район | п. Ува | К.Маркса | 27а | 56,97087 | 52,16217 | ООО "САХ" |
| 191 | Увинский район | п. Ува | К.Маркса | 29 | 56,99991 | 52,18876 | ООО "САХ" |
| 192 | Увинский район | п. Ува | Фрунзе | 32а | 56,97984 | 52,18907 | ООО "САХ" |
| 193 | Увинский район | п. Ува | Энгельса | 3 | 56,98129 | 52,17188 | ООО "САХ" |
| 194 | Увинский район | п. Ува | Калинина | 11 | 56,98529 | 52,1783 | ООО "САХ" |
| 195 | Увинский район | п. Ува | Калинина | 2а | 56,98241 | 52,18112 | ООО "САХ" |
| 196 | Увинский район | п. Ува | Калинина | 9 | 56,9817 | 52,17871 | ООО "САХ" |
| 197 | Увинский район | п. Ува | Курчатова | 17 | 56,98246 | 52,17866 | ООО "САХ" |
| 198 | Увинский район | п. Ува | Фурманова | 7 | 56,97324 | 52,16817 | ООО "САХ" |
| 199 | Увинский район | п. Ува | Первомайская | 108 | 56,99693 | 52,18588 | ООО "САХ" |
| 200 | Увинский район | п. Ува | пер. Рабочий | 1 | 56,97522 | 52,18285 | ООО "САХ" |
| 201 | Увинский район | п. Ува | Интернациональная | 3 | 56,99996 | 52,18535 | ООО "САХ" |
| 202 | Увинский район | п. Ува | Парковая | 31 | 56,98591 | 52,13583 | ООО "САХ" |
| 203 | Увинский район | п. Ува | Чкалова | 111 | 56,97379 | 52,20262 | ООО "САХ" |
| 204 | Увинский район | п. Ува | Победы | 44 | 56,97845 | 52,19638 | ООО "САХ" |
| 205 | Увинский район | п. Ува | Калинина | 17 | 56,96756 | 52,19534 | ООО "САХ" |
| 206 | Увинский район | п. Ува | Первомайская | 108-б | 56,98236 | 52,18656 | ООО "САХ" |
| 207 | Увинский район | п. Ува | Калинина | 21 | 56,97512 | 52,18386 | ООО "САХ" |
| 208 | Увинский район | п. Ува | М. Горького | 105 | 56,98262 | 52,18948 | ООО "САХ" |
| 209 | Увинский район | п. Ува | Энгельса | 12 | 56,95686 | 52,19683 | ООО "САХ" |
| 210 | Увинский район | п. Ува | Энгельса | 15 | 56,98424 | 52,18884 | ООО "САХ" |
| 211 | Увинский район | п. Ува | Курортная | 2 | 56,7902 | 52,6229 | ООО "САХ" |
| 212 | Увинский район | п. Ува | Калинина | 19 | 56,99308 | 52,22047 | ООО "САХ" |
| 213 | Увинский район | п. Ува | Калинина | 23 | 56,98203 | 52,18295 | ООО "САХ" |
| 214 | Увинский район | п. Ува | Калинина | 21б | 56,9828 | 52,19129 | ООО "САХ" |
| 215 | Увинский район | п. Ува | Калинина | 13 | 56,98354 | 52,18946 | ООО "САХ" |
| 216 | Увинский район | п. Ува | Калинина | 21 | 56,98221 | 52,18557 | ООО "САХ" |
| 217 | Увинский район | посёлок Ува | Земляничная улица | 2 | 57,24464 | 52,52013 | ООО "САХ" |
| 218 | Увинский район | посёлок Ува | улица Калинина | 7 | 56,98946 | 52,14234 | ООО "САХ" |
| 219 | Увинский район | посёлок Ува | Калинина | 8 | 56,98238 | 52,17744 | ООО "САХ" |
| 220 | Увинский район | посёлок Ува | Заводская улица | 5 | 56,9815 | 52,1866 | ООО "САХ" |
| 221 | Увинский район | посёлок Ува | улица Чкалова | 4 | 56,99838 | 52,1787 | ООО "САХ" |
| 222 | Увинский район | посёлок Ува | Новый переулок | 2а | 56,98689 | 52,17851 | ООО "САХ" |
| 223 | Увинский район | посёлок Ува | Парковая улица | 1 | 56,98746 | 52,18776 | ООО "САХ" |
| 224 | Увинский район | посёлок Ува |  | 19 | 56,97534 | 52,17527 | ООО "САХ" |
| 225 | Увинский район | с. Подмой | Смирнова | 30 | 56,9992 | 52,18702 | ООО "САХ" |
| 226 | Увинский район | с. Подмой | Лесная | 14а | 57,0027 | 52,1436 | ООО "САХ" |
| 227 | Увинский район | с. Подмой | Лесная | 18 | 56,97582 | 52,28262 | ООО "САХ" |
| 228 | Увинский район | с. Подмой | Школьная | 33 | 56,97348 | 52,28989 | ООО "САХ" |
| 229 | Увинский район | с. Подмой | Пушкина | 7 | 56,97866 | 52,29243 | ООО "САХ" |
| 230 | Увинский район | с. Подмой | Станционная | 2а | 56,97921 | 52,28427 | ООО "САХ" |
| 231 | Увинский район | 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Энгельса ул, дом № 11 |  |  |  |  | ООО "САХ" |
| 232 | Увинский район | 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Энгельса ул, дом № 11 |  |  |  |  | ООО "САХ" |
| 233 | Увинский район | 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Энгельса ул, дом № 11 |  |  |  |  | ООО "САХ" |
| 234 | Увинский район | 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Энгельса ул, дом № 11 |  |  |  |  | ООО "САХ" |
| 235 | Увинский район | 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Энгельса ул, дом № 29 |  |  |  |  | ООО "САХ" |
| 236 | Увинский район | 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Энгельса ул, дом № 29 |  |  |  |  | ООО "САХ" |
| 237 | Увинский район | 427260, УР, п. Ува, ул. Труда, 5 |  |  | 56,98559 | 52,19752 | ООО "САХ" |
| 238 | Увинский район | 427260,УР, п. Ува, ул. Максма Горького,19 |  |  | 56,98265 | 52,19906 | ООО "САХ" |
| 239 | Увинский район | 427261, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Азина ул, дом № 3 |  |  |  |  | ООО "САХ" |
| 240 | Увинский район | 427261, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Азина ул, дом № 3 |  |  |  |  | ООО "САХ" |
| 241 | Увинский район | 427264, пос. Ува, ул. Станционная, 15 |  |  | 56,98812 | 52,18120 | ООО "САХ" |
| 242 | Увинский район | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УВИНСКОЕ" |  |  | 56,98147 | 52,18176 | ООО "САХ" |
| 243 | Увинский район | АЗС № 18024 п. Ува, ул. Толстого, 71 |  |  | 56,98530 | 52,16452 | ООО "САХ" |
| 244 | Увинский район | АЗС № 18056 п. Ува, ул. М. Горького, 60 |  |  | 59,97010 | 52,19834 | ООО "САХ" |
| 245 | Увинский район | Елкин Виктор Валентинович, пос. Ува, ул. 8 Марта, д. 9 |  |  | 56,99096 | 52,19600 | ООО "САХ" |
| 246 | Увинский район | Елкин Виктор Валентинович, пос. Ува, ул. Калинина, д. 2В |  |  | 56,98169 | 52,18119 | ООО "САХ" |
| 247 | Увинский район | Иванов Сергей Парамонович, пос. Ува, ул. Труда, д. 7 |  |  | 56,98486 | 52,19814 | ООО "САХ" |
| 248 | Увинский район | Нуриахметов Рустам Равилевич, п. Ува, ул. Энгельса, д. 11 |  |  | 56,98466 | 52,18556 | ООО "САХ" |
| 249 | Увинский район | п. Ува , ул.Калинина,21 |  |  | 56,98202 | 52,18294 | ООО "САХ" |
| 250 | Увинский район | п. Ува , ул.Калинина,21 |  |  | 56,98202 | 52,18294 | ООО "САХ" |
| 251 | Увинский район | п. Ува, Заводская ул, 5 |  |  |  |  | ООО "САХ" |
| 252 | Увинский район | п. Ува, Новый пер., 3 А |  |  |  |  | ООО "САХ" |
| 253 | Увинский район | п. Ува, Советская ул., 5 |  |  |  |  | ООО "САХ" |
| 254 | Увинский район | п. Ува, ул. Заводская, 1 |  |  | 56,99334 | 52,17563 | ООО "САХ" |
| 255 | Увинский район | п. Ува, ул. Курчатова,16 |  |  | 56,97422 | 52,16809 | ООО "САХ" |
| 256 | Увинский район | п. Ува, улица Калинина, 23 |  |  | 56,59401 | 52,11408 | ООО "САХ" |
| 257 | Увинский район | п. Ува, улица Калинина, 23 |  |  | 56,59401 | 52,11408 | ООО "САХ" |
| 258 | Увинский район | п. Ува,пер. Новый, 8 |  |  | 56,98762 | 52,18839 | ООО "САХ" |
| 259 | Увинский район | п. Ува | пер. Новый | 8 | 56,98762 | 52,18839 | ООО "САХ" |
| 260 | Увинский район | п.Ува | Маркса | 10 | 56,36213 | 52,21979 | ООО "САХ" |
| 261 | Увинский район | п.Ува | Маркса | 10а | 56,5911 | 52,1057 | ООО "САХ" |
| 262 | Увинский район | п.Ува | Спортивная | 40 | 56,5906 | 52,11 | ООО "САХ" |
| 263 | Увинский район | п.Ува,пер.Новый,5 |  |  | 56,98725 | 52,18763 | ООО "САХ" |
| 264 | Увинский район | п.Ува,ул.8 Марта,9,промплощ.№2 |  |  | 56,98966 | 52,19470 | ООО "САХ" |
| 265 | Увинский район | п.Ува,ул.Заводская,1 б |  |  | 52,16943 | 57,00101 | ООО "САХ" |
| 266 | Увинский район | п.Ува,ул.Заводская,1 б |  |  | 52,17372 | 56,99632 | ООО "САХ" |
| 267 | Увинский район | п.Ува,ул.К.Марка,21 |  |  | 56,98384 | 52,18839 | ООО "САХ" |
| 268 | Увинский район | п.Ува,ул.К.Маркса,16,худож. отделен. |  |  | 56,98410 | 52,18628 | ООО "САХ" |
| 269 | Увинский район | п.Ува,ул.К.Маркса,22 |  |  | 56,58560 | 52,11140 | ООО "САХ" |
| 270 | Увинский район | п.Ува,ул.К.Маркса,22 |  |  | 56,58560 | 52,11140 | ООО "САХ" |
| 271 | Увинский район | п.Ува,ул.К.Маркса,22 |  |  | 56,58560 | 52,11140 | ООО "САХ" |
| 272 | Увинский район | п.Ува,ул.Калинина,13 |  |  | 56,98221 | 52,18556 | ООО "САХ" |
| 273 | Увинский район | п. Ува, ул. Калинина,2, ОСП,почтамт |  |  | 52,18294 | 56,98202 | ООО "САХ" |
| 274 | Увинский район | п. Ува, ул. Калинина,21б |  |  | 56,98262 | 53,18947 | ООО "САХ" |
| 275 | Увинский район | п. Ува, ул.Лесная,11, промплощ. №1 |  |  | 56,99316 | 52,19669 | ООО "САХ" |
| 276 | Увинский район | п. Ува, ул.Первомайская,110 |  |  | 56,97480 | 52,18614 | ООО "САХ" |
| 277 | Увинский район | п. Ува, ул.Свердлова,1 |  |  | 53,17270 | 56,97288 | ООО "САХ" |
| 278 | Увинский район | п. Ува, ул.Энгельса,15 |  |  | 56,98485 | 52,18710 | ООО "САХ" |
| 279 | Увинский район | п. Ува, ул.Энгельса,8 |  |  | 56,98415 | 52,18556 | ООО "САХ" |
| 280 | Увинский район | п. Ува, ул.Энгельса,8 |  |  | 56,98415 | 52,18556 | ООО "САХ" |
| 281 | Увинский район | п. Ува, улЭнгельса,12, муз. отделен. |  |  | 56,98410 | 52,18628 | ООО "САХ" |
| 282 | Увинский район | Пермитина Ольга Юрьевна, п. Ува, ул. Энгельса, д. 11 |  |  | 56,98466 | 52,18556 | ООО "САХ" |
| 283 | Увинский район | пос. Ува, ул.Энергетиков,2 |  |  | 56,98688 | 52,20935 | ООО "САХ" |
| 284 | Увинский район | ПРОДСЕРВИС ООО, пос Ува, ул. Труда, д. 7 |  |  | 56,98486 | 52,19814 | ООО "САХ" |
| 285 | Увинский район | ПРОФИТ-УДМУРТИЯ ООО, п. Ува, ул. Школьная, д. 1а |  |  | 56,98996 | 52,17831 | ООО "САХ" |
| 286 | Увинский район | ПС 220кВ Садовая Увинский район, 7 км тракта "Ува-Сюмси" |  |  | 56,59549 | 52,07124 | ООО "САХ" |
| 287 | Увинский район | Удмуртская Республика, Увинский район, посёлок Ува, Парковая улица, 1 |  |  | 56,97534 | 52,17527 | ООО "САХ" |
| 288 | Увинский район | Сусекова Любовь Николаевна, пос. Ува, ул. Станционная, д. 15А корпус 1 |  |  | 56,98761 | 52,17776 | ООО "САХ" |
| 289 | Увинский район | Ува | Станционная | 2 | 56.988672 | 52.180681 | ООО "Спецавтохозяйство" |
| 290 | Увинский район | Увинская школа №1 МОУ, п. Ува, ул. Школьная, д. 15 |  |  | 56,99174 | 52,18398 | ООО "САХ" |
| 291 | Увинский район | Увинский район, п. Ува, ул. Свердлова, 11 |  |  | 56,97150 | 52,16884 | ООО "САХ" |
| 292 | Увинский район | Увинский район, п. Ува, ул. Свердлова, 11 |  |  | 56,97150 | 52,16884 | ООО "САХ" |
| 293 | Увинский район | Увинский район, посёлок Ува |  |  | 56,99400 | 56,99400 | ООО "САХ" |
| 294 | Увинский район | Увинский район, ст. Подмой |  |  | 56,96859 | 52,26789 | ООО "САХ" |
| 295 | Увинский район | УДМУРТЛЕС АУ УР, п.Ува, К.Маркса,2б, |  |  | 56,97960 | 52,18868 | ООО "САХ" |
| 296 | Увинский район | УДМУРТЛЕС АУ УР, п.Ува, Свердлова,20, |  |  | 56,96825 | 52,16708 | ООО "САХ" |
| 297 | Увинский район | Удмуртская Республика, Ува, ул.Энгельса, д.11 |  |  | 56,44352 | 52,21372 | ООО "САХ" |
| 298 | Увинский район | Удмуртская Республика, Увинский район, посёлок Ува, Заводская улица, 5 |  |  | 56,99838 | 52,17870 | ООО "САХ" |
| 299 | Увинский район | Удмуртская Республика, Увинский район, посёлок Ува, Заводская улица, 5 |  |  | 56,99838 | 52,17870 | ООО "САХ" |
| 300 | Увинский район | Удмуртская Республика, Увинский район, посёлок Ува, Заводская улица, 5 |  |  | 56,99838 | 52,17870 | ООО "САХ" |
| 301 | Увинский район | Удмуртская Республика, Увинский район, посёлок Ува, Заводская улица, 5 |  |  | 56,99838 | 52,17870 | ООО "САХ" |
| 302 | Увинский район | Удмуртская Республика, Увинский район, посёлок Ува, Заводская улица, 5* |  |  | 56,99838 | 52,17870 | ООО "САХ" |
| 303 | Увинский район | Удмуртская Республика, Увинский район, посёлок Ува, Заводская улица, 5* |  |  | 56,99838 | 52,17870 | ООО "САХ" |
| 304 | Увинский район | Удмуртская Республика, Увинский район, посёлок Ува, Заводская улица, 5* |  |  | 56,99838 | 52,17870 | ООО "САХ" |
| 305 | Увинский район | Удмуртская Республика, Увинский район, посёлок Ува, Заводская улица, 5* |  |  | 56,99838 | 52,17870 | ООО "САХ" |
| 306 | Увинский район | Удмуртская Республика, Увинский район, посёлок Ува, Земляничная улица, 2 |  |  | 56,98946 | 52,14234 | ООО "САХ" |
| 307 | Увинский район | Удмуртская Республика, Увинский район, посёлок Ува, Новый переулок, 2А |  |  | 56,98746 | 52,18776 | ООО "САХ" |
| 308 | Увинский район | Удмуртская Республика, Увинский район, посёлок Ува, Новый переулок, 2А |  |  | 56,98746 | 52,18776 | ООО "САХ" |
| 309 | Увинский район | Удмуртская Республика, Увинский район, посёлок Ува, Новый переулок, 2А |  |  | 56,98746 | 52,18776 | ООО "САХ" |
| 310 | Увинский район | Удмуртская Республика, Увинский район, посёлок Ува, Новый переулок, 2А |  |  | 56,98746 | 52,18776 | ООО "САХ" |
| 311 | Увинский район | Удмуртская Республика, Увинский район, посёлок Ува, Новый переулок, 2А* |  |  | 56,98746 | 52,18776 | ООО "САХ" |
| 312 | Увинский район | Удмуртская Республика, Увинский район, посёлок Ува, Новый переулок, 2А* |  |  | 56,98746 | 52,18776 | ООО "САХ" |
| 313 | Увинский район | Удмуртская Республика, Увинский район, посёлок Ува, Новый переулок, 2А* |  |  | 56,98746 | 52,18776 | ООО "САХ" |
| 314 | Увинский район | Удмуртская Республика, Увинский район, посёлок Ува, Новый переулок, 2А* |  |  | 56,98746 | 52,18776 | ООО "САХ" |
| 315 | Увинский район | Удмуртская Республика, Увинский район, посёлок Ува, улица Чкалова, 4 |  |  | 56,98689 | 52,17851 | ООО "САХ" |
| 316 | Увинский район | Удмуртская Республика, Увинский район, посёлок Ува, улица Чкалова, 4 |  |  | 56,98689 | 52,17851 | ООО "САХ" |
| 317 | Увинский район | Удмуртская Республика, Увинский район, посёлок Ува, улица Чкалова, 4 |  |  | 56,98689 | 52,17851 | ООО "САХ" |
| 318 | Увинский район | Удмуртская Республика, Увинский район, посёлок Ува, улица Чкалова, 4 |  |  | 56,98689 | 52,17851 | ООО "САХ" |
| 319 | Увинский район | Удмуртская Республика, Увинский район, посёлок Ува, улица Чкалова, 4* |  |  | 56,98689 | 52,17851 | ООО "САХ" |
| 320 | Увинский район | Удмуртская Республика, Увинский район, посёлок Ува, улица Чкалова, 4* |  |  | 56,98689 | 52,17851 | ООО "САХ" |
| 321 | Увинский район | Удмуртская Республика, Увинский район, посёлок Ува, улица Чкалова, 4* |  |  | 56,98689 | 52,17851 | ООО "САХ" |
| 322 | Увинский район | Удмуртская Республика, Увинский район, посёлок Ува, улица Чкалова, 4* |  |  | 56,98689 | 52,17851 | ООО "САХ" |
| 323 | Увинский район | УР п. Ува ул. Станционная 15а корп. 1 |  |  | 56,98720 | 52,18098 | ООО "САХ" |
| 324 | Увинский район | УР, п. Ува ул. Шолохова д. 69 |  |  | 57,00130 | 52,18722 | ООО "САХ" |
| 325 | Увинский район | УР, п. Ува, пер. Новый,5 |  |  | 52,18722 | 56,98736 | ООО "САХ" |
| 326 | Увинский район | УР, п. Ува, пер. Новый,5 |  |  | 56,98736 | 52,18722 | ООО "САХ" |
| 327 | Увинский район | УР, п. Ува, ул. М. Горького, 55 |  |  | 56,97472 | 52,20292 | ООО "САХ" |
| 328 | Увинский район | УР, п. Ува, ул. М. Горького, 95 |  |  | 56,96779 | 52,20379 | ООО "САХ" |
| 329 | Увинский район | УР, п. Ува, ул. М. Горького,93 |  |  | 56,97124 | 52,23584 | ООО "САХ" |
| 330 | Увинский район | УР, п. Ува, ул. Энгельса, д. 16 |  |  | 59,98424 | 52,18962 | ООО "САХ" |
| 331 | Увинский район | УР, п. Ува, ул. Энгельса, д.14 |  |  | 56,98457 | 52,18878 | ООО "САХ" |
| 332 | Увинский район | УР, п. Ува, ул. Энгельса,21а |  |  | 56,98355 | 52,18955 | ООО "САХ" |
| 333 | Увинский район | УР, п.Ува, ул. Калинина,19 |  |  | 52,18294 | 56,98202 | ООО "САХ" |
| 334 | Увинский район | УР, п.Ува, ул. Свердлова, д.19а |  |  | 52,16893 | 56,96742 | ООО "САХ" |
| 335 | Увинский район | УР, п.Ува, ул. Свердлова, д.19а |  |  | 52,16893 | 56,96742 | ООО "САХ" |
| 336 | Увинский район | УР, п.Ува, ул. Свердлова, д.19а |  |  | 52,16893 | 56,96742 | ООО "САХ" |
| 337 | Увинский район | УР, п.Ува, ул. Энгельса,10 |  |  | 56,98360 | 57,30977 | ООО "САХ" |
| 338 | Увинский район | УР, п.Ува, ул.к.Маркса,д.22 |  |  | 52,18589 | 56,98342 | ООО "САХ" |
| 339 | Увинский район | УР, п.Ува, ул.к.Маркса,д.22 |  |  | 52,18589 | 56,98342 | ООО "САХ" |
| 340 | Увинский район | УР, п.Ува, ул.к.Маркса,д.22 |  |  | 52,18589 | 56,98342 | ООО "САХ" |
| 341 | Увинский район | УР, п.Ува, ул.Станционная, 19 |  |  | 56,98770 | 52,18183 | ООО "САХ" |
| 342 | Увинский район | УР, пос. Ува, ул. Станционная, 2 |  |  | 56,29026 | 52,11006 | ООО "САХ" |
| 343 | Увинский район | УР, пос. Ува, ул. Школьная, д. 1А |  |  | 56,99040 | 52,17580 | ООО "САХ" |
| 344 | Увинский район | УР, Увински район, пос. Ува, ул. Первомайская, д. 110 |  |  | 56,98492 | 52,17469 | ООО "САХ" |
| 345 | Увинский район | УР, Увинский район, п. Ува, ул. Энгельса, д. 27А |  |  | 56,98543 | 52,18986 | ООО "САХ" |
| 346 | Увинский район | УР, Увинский район, пос. Ува, ул. Механизаторов, 4 (пром. площадка № 1) |  |  | 56,99130 | 52,15170 | ООО "САХ" |
| 347 | Увинский район | УР, Увинский район, пос. Ува, ул. Совхозная, 3 (пром. площадка № 2) |  |  | 56,98620 | 52,11750 | ООО "САХ" |
| 348 | Увинский район | УР, Увинский район, пос. Ува, ул. Станционная, 2 |  |  | 56,98867 | 52,18068 | ООО "САХ" |
| 349 | Увинский район | УР, Увинский район, территория Сельхозпродукт (Бокс) |  |  | 56,46089 | 52,36287 | ООО "САХ" |
| 350 | Увинский район | УР, Увинский район, территория Сельхозпродукт (Бункер 1-ой фазы ферметации) |  |  | 56,46089 | 52,36287 | ООО "САХ" |
| 351 | Увинский район | УР, Увинский район, территория Сельхозпродукт (Котельная) |  |  | 56,46089 | 52,36287 | ООО "САХ" |
| 352 | Увинский район | УР, Увинский район, территория Сельхозпродукт (Склад) |  |  | 56,46089 | 52,36287 | ООО "САХ" |
| 353 | Увинский район | УР,3 п. Ува, ул. Калинина,23, строение 4 |  |  | 52,18294 | 56,98202 | ООО "САХ" |
| 354 | Увинский район | ФКУ ИК - 3 УФСИН России по Удмуртской Республике |  |  | 56,59621 | 52,23933 | ООО "САХ" |
| 355 | Увинский район | ФКУ ИК - 3 УФСИН России по Удмуртской Республике |  |  | 56,59621 | 52,23933 | ООО "САХ" |
| 356 | Увинский район | ФКУ ИК - 3 УФСИН России по Удмуртской Республике |  |  | 56,59621 | 52,23933 | ООО "САХ" |
| 357 | Увинский район | ФКУ ИК - 3 УФСИН России по Удмуртской Республике |  |  | 56,59621 | 52,23933 | ООО "САХ" |
| 358 | Увинский район | ЦЖКУ МИНОБОРОНЫ РОССИИ ФГБУ, п.Ува, Калинина,7, |  |  | 56,98238 | 52,17744 | ООО "САХ" |
| 359 | Увинский район | Чураков Константин Васильевич, п. Ува, ул. Станционная, д. 19/1 |  |  | 56,98770 | 52,18183 | ООО "САХ" |
| 360 | Увинский район | Яблоков Андрей Юрьевич, пос. Ува, ул. Курортная, д. 16 |  |  | 56,90000 | 52,20000 | ООО "САХ" |

| Лист № 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 1 | Всего разделов: 2 | Всего листов выписки: 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| 07.06.2024г. № КУВИ-001/2024-154737755 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095037:356 |

| Номер кадастрового квартала: | 18:21:095037 |
| --- | --- |
| Дата присвоения кадастрового номера: | 01.04.2022 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер: | данные отсутствуют |
| Местоположение: | Удмуртская Республика, Увинский район, пос. Ува, ул. Энергетиков |
| Площадь, м2: | 2266 +/- 17 |
| Кадастровая стоимость, руб: | 893506.46 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости: | данные отсутствуют |
| Категория земель: | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования: | Для производственной деятельности |
| Статус записи об объекте недвижимости: | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки: | Сведения, необходимые для заполнения разделa: 2 - Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют. |
| Получатель выписки: | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» |

| Лист № 1 раздела 3 | Всего листов раздела 3: 1 | Всего разделов: 2 | Всего листов выписки: 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| 07.06.2024г. № КУВИ-001/2024-154737755 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095037:356 |

| План (чертеж, схема) земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:800 | Условные обозначения: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |  |  |
|  |  | Серти | фикат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108 |  |  |  |  |
| полное наименование должности |  | Владе | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  |  | инициалы, фамилия |  |
|  |  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024 |  |  |  |  |  |

| Лист № 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 1 | Всего разделов: 2 | Всего листов выписки: 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| 07.06.2024г. № КУВИ-001/2024-154737755 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095037:124 |

| Номер кадастрового квартала: | 18:21:095037 |
| --- | --- |
| Дата присвоения кадастрового номера: | 17.03.2011 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер: | данные отсутствуют |
| Местоположение: | Удмуртская Республика, Увинский район, пос. Ува, ул. Энергетиков, д. 3 |
| Площадь, м2: | 852 +/- 20 |
| Кадастровая стоимость, руб: | 426238.56 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости: | 18:21:095037:233 |
| Категория земель: | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования: | Для эксплуатации и обслуживания многоквартирного жилого дома |
| Статус записи об объекте недвижимости: | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки: | Сведения, необходимые для заполнения разделa: 2 - Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют. |
| Получатель выписки: | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» |

| Лист № 1 раздела 3 | Всего листов раздела 3: 1 | Всего разделов: 2 | Всего листов выписки: 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| 07.06.2024г. № КУВИ-001/2024-154737755 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095037:124 |

| План (чертеж, схема) земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:400 | Условные обозначения: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |  |  |
|  |  | Серти | фикат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108 |  |  |  |  |
| полное наименование должности |  | Владе | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  |  | инициалы, фамилия |  |
|  |  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024 |  |  |  |  |  |

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 25.06.2024, поступившего на рассмотрение 25.06.2024, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Раздел 1 Лист 1

| Лист № 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 3 | Всего разделов: 6 | Всего листов выписки: 9 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.06.2024г. № КУВИ-001/2024-167591333 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:87 |
| Номер кадастрового квартала: | 18:21:039002 |
| Дата присвоения кадастрового номера: | 21.03.2006 |

| Ранее присвоенный государственный учетный номер: | 18:21:039002:0001; 18:21:039002:0087 |
| --- | --- |
| Местоположение: | Удмуртская Республика, Увинский район, пос. Ува, ул. Курортная, д. 19 |
| Площадь: | 4840 +/- 24 |
| Кадастровая стоимость, руб.: | 881799.6 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости: | 18:21:039002:284, 18:21:039002:291, 18:21:039002:359 |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости: | данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: | данные отсутствуют |
| Категория земель: | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования: | для производственной деятельности |
| Сведения о кадастровом инженере: | Аитова Светлана Владимировна, дата завершения кадастровых работ: 11.09.2014 |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка: | данные отсутствуют |

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Лист 2

| Лист № 2 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 3 | Всего разделов: 6 | Всего листов выписки: 9 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.06.2024г. № КУВИ-001/2024-167591333 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:87 |

| Сведения о том, что земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, публичного сервитута: | Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 18:21-6.355 от 15.10.2021, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения использования земельных участков установлены решением №7 от 18.07.2019 г. В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях: 2.1 размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства; 2.2. размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции., вид/наименование: Санитарно-защитная зона для ООО "Водолей" п. Ува, ул. Курортная,19, тип: Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов, дата решения: 18.07.2019, номер решения: 7, наименование ОГВ/ОМСУ: Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике |
| --- | --- |
| Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической зоны, территории опережающего развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны: | данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной территории, Байкальской природной территории и ее экологических зон, лесопарковом зеленом поясе, охотничьего угодья, лесничества: | данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в границах территории, в отношении которой принято решение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд: | данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора: | данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории: | данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка: | данные отсутствуют |

| Лист № 3 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 3 | Всего разделов: 6 | Всего листов выписки: 9 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.06.2024г. № КУВИ-001/2024-167591333 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:87 |

| Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным органом государственным органом власти или органом местного самоуправления, находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для строительства наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования: | данные отсутствуют |
| --- | --- |
| Сведения о том, что земельный участок или земельные участки образованы на основании решения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд: | данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный учаcток образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена: | данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков: | данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости: | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
| Особые отметки: | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 15.10.2021; реквизиты документа-основания: решение об установлении санитарно-защитной зоны для ООО "Водолей" п. Ува, ул. Курортная,19 от 18.07.2019 № 7 выдан: Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике. Сведения, необходимые для заполнения разделa: 4 - Сведения о частях земельного участка, отсутствуют. |
| Получатель выписки: | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» |

| Лист № 1 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 2 | Всего разделов: 6 | Всего листов выписки: 9 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.06.2024г. № КУВИ-001/2024-167591333 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:87 |

| 1 | Правообладатель (правообладатели): | 1.1 | Общество с ограниченной ответственностью "Лотос", ИНН: 7733289570, ОГРН: 1167746569077 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица: | 1.1.1 | данные отсутствуют |
| 2 | Вид, номер, дата и время государственной регистрации права: | 2.1 | Общая долевая собственность, 97/1000 18:21:039002:87-18/011/2018-2 09.11.2018 10:35:10 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: | 3.1 | данные отсутствуют |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не зарегистрировано |  |
| 1 | Правообладатель (правообладатели): | 1.2 | Общество с ограниченной ответственностью "Лотос", ИНН: 7733289570, ОГРН: 1167746569077 |
|  | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица: | 1.2.1 | данные отсутствуют |
| 2 | Вид, номер, дата и время государственной регистрации права: | 2.2 | Общая долевая собственность, 9/10 18-18/011-18/001/017/2016-5745/2 02.09.2016 16:25:44 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: | 3.2 | данные отсутствуют |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не зарегистрировано |  |
| 1 | Правообладатель (правообладатели): | 1.3 | Общество с ограниченной ответственностью "Исток", ИНН: 1821007720, ОГРН: 1081821000524 |
|  | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица: | 1.3.1 | данные отсутствуют |
| 2 | Вид, номер, дата и время государственной регистрации права: | 2.3 | Общая долевая собственность, 3/1000 18-18/011-18/011/004/2016-1106/1 31.05.2016 11:33:57 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: | 3.3 | данные отсутствуют |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не зарегистрировано |  |

| Лист № 2 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 2 | Всего разделов: 6 | Всего листов выписки: 9 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.06.2024г. № КУВИ-001/2024-167591333 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:87 |

| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | не зарегистрировано |
| --- | --- | --- |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования: | данные отсутствуют |
| 7 | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица | данные отсутствуют |
| 8 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: | данные отсутствуют |
| 9 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд: | данные отсутствуют |
| 10 | Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя: | данные отсутствуют |
| 11 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости: | отсутствуют |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения: | данные отсутствуют |

| Лист № 1 раздела 3 | Всего листов раздела 3: 1 | Всего разделов: 6 | Всего листов выписки: 9 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.06.2024г. № КУВИ-001/2024-167591333 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:87 |

| План (чертеж, схема) земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:800 | Условные обозначения: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |  |  |
|  |  | Серти | фикат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108 |  |  |  |  |
| полное наименование должности |  | Владе | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  |  | инициалы, фамилия |  |
|  |  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024 |  |  |  |  |  |

| Лист № 1 раздела 3.1 | Всего листов раздела 3.1: 1 | Всего разделов: 6 | Всего листов выписки: 9 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.06.2024г. № КУВИ-001/2024-167591333 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:87 |

| Описание местоположения границ земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер точки |  | Дирекционный угол | Горизонтальное проложение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков |
|  | начальн ая | конечн ая |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 96°26.1` | 10.71 | по забору | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 96°25.1` | 36.68 | по стене здания | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 78°29.2` | 36.52 | по стене здания, по забору | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 195°37.0` | 64 | по забору | 18:21:039002:84 | данные отсутствуют |
| 5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 281°49.0` | 57.04 | по краю цементного покрытия дороги | 18:21:039002:84 | данные отсутствуют |
| 6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 216°49.6` | 10.34 | по краю цементного покрытия дороги | 18:21:039002:84 | данные отсутствуют |
| 7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 204°1.1` | 26.68 | - | 18:21:039002:84 | данные отсутствуют |
| 8 | 1.1.8 | 1.1.9 | 285°40.4` | 4.92 | - | 18:21:039002:84 | данные отсутствуют |
| 9 | 1.1.9 | 1.1.10 | 13°31.3` | 40.54 | - | 18:21:039002:84 | данные отсутствуют |
| 10 | 1.1.10 | 1.1.11 | 284°42.8` | 27.28 | - | 18:21:039002:84 | данные отсутствуют |
| 11 | 1.1.11 | 1.1.12 | 191°58.1` | 46.05 | - | 18:21:039002:84 | данные отсутствуют |
| 12 | 1.1.12 | 1.1.13 | 287°13.4` | 8.38 | - | 18:21:039002:78 | данные отсутствуют |
| 13 | 1.1.13 | 1.1.14 | 11°57.7` | 48.25 | по забору | 18:21:039002:78 | данные отсутствуют |
| 14 | 1.1.14 | 1.1.15 | 100°51.7` | 24.36 | - | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 15 | 1.1.15 | 1.1.16 | 14°4.3` | 19.66 | - | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 16 | 1.1.15 | 1.1.15 |  |  | данные отсутствуют | 18:21:039002:84 | данные отсутствуют |
| 17 | 1.1.16 | 1.1.17 | 102°22.4` | 6.02 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 18 | 1.1.17 | 1.1.1 | 7°0.8` | 15.23 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |

Раздел 3.2 Лист 8

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Описание местоположения земельного участка

| Лист № 1 раздела 3.2 | Всего листов раздела 3.2: 1 | Всего разделов: 6 | Всего листов выписки: 9 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.06.2024г. № КУВИ-001/2024-167591333 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:87 |

| Сведения о характерных точках границы земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат МСК-18, зона 2 |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 405452.63 | 2169325.23 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 2 | 405451.43 | 2169335.87 | Закрепление отсутствует | 5 |
| 3 | 405447.33 | 2169372.32 | Долговременный межевой знак | 0.1 |
| 4 | 405454.62 | 2169408.11 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 5 | 405392.98 | 2169390.88 | Долговременный межевой знак | 0.1 |
| 6 | 405404.66 | 2169335.05 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 7 | 405396.38 | 2169328.85 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 8 | 405372.01 | 2169317.99 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 9 | 405373.34 | 2169313.25 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 10 | 405412.76 | 2169322.73 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 11 | 405419.69 | 2169296.34 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 12 | 405374.64 | 2169286.79 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 13 | 405377.12 | 2169278.79 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 14 | 405424.32 | 2169288.79 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 15 | 405419.73 | 2169312.71 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 16 | 405438.8 | 2169317.49 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 17 | 405437.51 | 2169323.37 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 1 | 405452.63 | 2169325.23 | Закрепление отсутствует | 0.1 |

| Лист № 1 раздела 4.1 | Всего листов раздела 4.1: 1 | Всего разделов: 6 | Всего листов выписки: 9 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.06.2024г. № КУВИ-001/2024-167591333 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:87 |

| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Весь | вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: решение об установлении санитарно-защитной зоны для ООО "Водолей" п. Ува, ул. Курортная,19 от 18.07.2019 № 7 выдан: Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике; Содержание ограничения (обременения): Ограничения использования земельных участков установлены решением №7 от 18.07.2019 г. В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях: 2.1 размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства; 2.2. размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции.; Реестровый номер границы: 18:21-6.355; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Санитарно-защитная зона для ООО "Водолей" п. Ува, ул. Курортная,19; Тип зоны: Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов |

Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Удмуртской Республике

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 25.07.2024, поступившего на рассмотрение 25.07.2024, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Раздел 1 Лист 1

| Лист № 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 19 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190926549 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2909 |
| Номер кадастрового квартала: | 18:21:000000 |
| Дата присвоения кадастрового номера: | 16.09.2022 |

| Ранее присвоенный государственный учетный номер: | данные отсутствуют |
| --- | --- |
| Местоположение: | Российская Федерация, Удмуртская Республика, муниципальный округ Увинский район, поселок Ува, улица Заводская |
| Площадь: | 49704 +/- 78 |
| Кадастровая стоимость, руб.: | 11011921.2 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости: | 18:21:000000:2194, 18:21:000000:1169 |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости: | 18:21:095080:355; 18:21:000000:2897 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: | данные отсутствуют |
| Категория земель: | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования: | Для производственной деятельности |
| Сведения о кадастровом инженере: | Соловьева Татьяна Владимировна, СНИЛС 077-254-110 62, дата завершения кадастровых работ: 13.07.2022 |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка: | данные отсутствуют |

| Лист № 2 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 19 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190926549 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2909 |

| Сведения о том, что земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, публичного сервитута: | Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 18:21-6.410 от 15.07.2022, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения использования земельных участков установлены п.2 Решения об установлении санитарно-защитной зоны для предприятий ООО "Увадрев-Холдинг", ООО "Фундер-Ува", расположенных по адресу: 427261, Россия, Удмуртская Республика, Увинский район, п. Ува, ул. Заводская, д.1, №22 от 17.03.2020. В границах санитарно- защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях: - размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства; - размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции., вид/наименование: Единая санитарно-защитная зона переменного размера отстоящей от границ промплощадок ООО "Увадрев-Холдинг" и ООО "Фундер-Ува", тип: Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов, дата решения: 17.03.2020, номер решения: 22, наименование ОГВ/ОМСУ: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике |
| --- | --- |
| Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической зоны, территории опережающего развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны: | данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной территории, Байкальской природной территории и ее экологических зон, лесопарковом зеленом поясе, охотничьего угодья, лесничества: | данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в границах территории, в отношении которой принято решение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд: | данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора: | данные отсутствуют |

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Лист 3

| Лист № 3 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 19 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190926549 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2909 |

| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории: | данные отсутствуют |
| --- | --- |
| Условный номер земельного участка: | данные отсутствуют |
| Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным органом государственным органом власти или органом местного самоуправления, находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для строительства наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования: | данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок или земельные участки образованы на основании решения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд: | данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный учаcток образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена: | данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков: | данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости: | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки: | Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): земли общего пользования. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 16.09.2022; реквизиты документа-основания: решение об установлении санитарно-защитной зоны для предприятий ООО "Увадрев-Холдинг", ООО "Фундер-Ува", расположенных по адресу: 427261, Россия, Удмуртская Республика, Увинский район, п. Ува, ул. Заводская, д.1 от 17.03.2020 № 22 выдан: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 |

| Лист № 4 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 19 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190926549 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2909 |

|  | Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 16.09.2022; реквизиты документа-основания: приказ «Об установлении зон затопления, подтопления на территориях, прилегающих к р. Ува в п. Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики» от 16.03.2021 № 53 выдан: Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума Российской Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 16.09.2022; реквизиты документа-основания: приказ «Об установлении зон затопления, подтопления на территориях, прилегающих к р. Ува в п. Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики» от 16.03.2021 № 53 выдан: Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума Российской Федерации. |
| --- | --- |
| Получатель выписки: | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» |

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 5

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 3 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 19 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190926549 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2909 |

| 1 | Правообладатель (правообладатели): |  | 1.1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УВАДРЕВ-ХОЛДИНГ", ИНН: 1831090774, ОГРН: 1031800564872 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица: |  | 1.1.1 | данные отсутствуют |
| 2 | Вид, номер, дата и время государственной регистрации права: |  | 2.1 | Собственность 18:21:000000:2909-18/123/2022-1 16.09.2022 09:12:16 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: |  | 3.1 | данные отсутствуют |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: |  |  |  |
|  | 4.1 | вид: | Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости |  |
|  |  | дата государственной регистрации: | 16.09.2022 09:12:16 |  |
|  |  | номер государственной регистрации: | 18:21:000000:2909-18/123/2022-3 |  |
|  |  | срок, на который установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Срок действия с 23.12.2013 не определен с 23.12.2013 |  |
|  |  | лицо, в пользу которого установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Не определено |  |
|  |  | сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица | данные отсутствуют |  |
|  |  | основание государственной регистрации: | Постановление главы администрации муниципального образования "Увинский район" Удмуртской Республики, № 24, выдан 15.01.2008 |  |
|  |  | сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: | данные отсутствуют |  |
|  |  | сведения об управляющем залогом и о договоре управления залогом, если такой договор заключен для управления ипотекой: | данные отсутствуют |  |

| Лист № 2 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 3 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 19 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190926549 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2909 |

|  |  | сведения о депозитарии, который осуществляет хранение обездвиженной документарной закладной или электронной закладной: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ведения о внесении изменений или дополнений в регистрационную запись об ипотеке: |  |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: |  | не зарегистрировано |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования: |  | данные отсутствуют |
| 7 | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица |  | данные отсутствуют |
| 8 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: |  | данные отсутствуют |
| 9 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд: |  | данные отсутствуют |
| 10 | Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя: |  | данные отсутствуют |
| 11 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости: |  | отсутствуют |

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Лист 7

| Лист № 3 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 3 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 19 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190926549 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2909 |

| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения: | данные отсутствуют |
| --- | --- | --- |

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Описание местоположения земельного участка

Раздел 3

Лист 8

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 3 | Всего листов раздела 3: 1 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 19 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190926549 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2909 |

| План (чертеж, схема) земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:5000 | Условные обозначения: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |  |  |
|  |  | Серти | фикат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108 |  |  |  |  |
| полное наименование должности |  | Владе | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  |  | инициалы, фамилия |  |
|  |  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024 |  |  |  |  |  |

| Лист № 1 раздела 3.1 | Всего листов раздела 3.1: 2 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 19 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190926549 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2909 |

| Описание местоположения границ земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер точки |  | Дирекционный угол | Горизонтальное проложение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков |
|  | начальн ая | конечн ая |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 93°49.2` | 78.65 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 186°3.2` | 30.53 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 183°28.3` | 119.41 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 184°8.5` | 55.11 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 165°20.0` | 24.88 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 94°3.7` | 7.06 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 179°21.4` | 5.35 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 8 | 1.1.8 | 1.1.9 | 267°34.4` | 7.09 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 9 | 1.1.9 | 1.1.10 | 171°32.0` | 31.51 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 10 | 1.1.10 | 1.1.11 | 176°41.3` | 27.35 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 11 | 1.1.11 | 1.1.12 | 93°41.3` | 17.41 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 12 | 1.1.12 | 1.1.13 | 90°23.0` | 4.49 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 13 | 1.1.13 | 1.1.14 | 184°52.9` | 151.58 | данные отсутствуют | 18:21:095080:360 | адрес отсутствует |
| 14 | 1.1.14 | 1.1.15 | 292°14.8` | 22.74 | данные отсутствуют | 18:21:095080:200(3) | данные отсутствуют |
| 15 | 1.1.15 | 1.1.16 | 278°31.9` | 19.34 | данные отсутствуют | 18:21:095080:200(3) | данные отсутствуют |
| 16 | 1.1.16 | 1.1.17 | 264°37.1` | 5.54 | данные отсутствуют | 18:21:095080:200(3) | данные отсутствуют |
| 17 | 1.1.17 | 1.1.18 | 264°43.7` | 6.1 | данные отсутствуют | 18:21:000000:2838(2) | адрес отсутствует |
| 18 | 1.1.18 | 1.1.19 | 263°39.6` | 0.63 | данные отсутствуют | 18:21:095080:359(1) | адрес отсутствует |
| 19 | 1.1.19 | 1.1.20 | 264°42.7` | 26.47 | данные отсутствуют | 18:21:095080:200(2) | данные отсутствуют |
| 20 | 1.1.20 | 1.1.21 | 264°59.7` | 6.3 | данные отсутствуют | 18:21:000000:2838(1) | адрес отсутствует |
| 21 | 1.1.21 | 1.1.22 | 265°0.7` | 82.58 | данные отсутствуют | 18:21:095080:200(1) | данные отсутствуют |
| 22 | 1.1.22 | 1.1.23 | 4°50.6` | 118.9 | данные отсутствуют | 18:21:095080:236 | адрес отсутствует |

| Лист № 2 раздела 3.1 | Всего листов раздела 3.1: 2 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 19 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190926549 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2909 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 1.1.22 | 1.1.22 |  |  | данные отсутствуют | 18:21:000000:1508(1) | данные отсутствуют |
| 24 | 1.1.23 | 1.1.24 | 4°50.5` | 44.66 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 25 | 1.1.24 | 1.1.25 | 95°27.1` | 43.68 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 26 | 1.1.25 | 1.1.1 | 4°47.8` | 292.66 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |

| Лист № 1 раздела 3.2 | Всего листов раздела 3.2: 2 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 19 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190926549 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2909 |

| Сведения о характерных точках границы земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат МСК-18, зона 2 |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 407018.49 | 2166339.19 | - | 0.1 |
| 2 | 407013.25 | 2166417.67 | - | 0.1 |
| 3 | 406982.89 | 2166414.45 | - | 0.1 |
| 4 | 406863.7 | 2166407.22 | - | 0.1 |
| 5 | 406808.73 | 2166403.24 | - | 0.1 |
| 6 | 406784.66 | 2166409.54 | - | 0.1 |
| 7 | 406784.16 | 2166416.58 | - | 0.1 |
| 8 | 406778.81 | 2166416.64 | - | 0.1 |
| 9 | 406778.51 | 2166409.56 | - | 0.1 |
| 10 | 406747.34 | 2166414.2 | - | 0.1 |
| 11 | 406720.04 | 2166415.78 | - | 0.1 |
| 12 | 406718.92 | 2166433.15 | - | 0.1 |
| 13 | 406718.89 | 2166437.64 | - | 0.1 |
| 14 | 406567.86 | 2166424.74 | - | 0.1 |
| 15 | 406576.47 | 2166403.69 | - | 0.1 |
| 16 | 406579.34 | 2166384.56 | - | 0.1 |
| 17 | 406578.82 | 2166379.04 | - | 0.1 |
| 18 | 406578.26 | 2166372.97 | - | 0.1 |
| 19 | 406578.19 | 2166372.34 | - | 0.1 |
| 20 | 406575.75 | 2166345.98 | - | 0.1 |
| 21 | 406575.2 | 2166339.7 | - | 0.1 |
| 22 | 406568.02 | 2166257.43 | - | 0.1 |

| Лист № 2 раздела 3.2 | Всего листов раздела 3.2: 2 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 19 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190926549 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2909 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 406686.5 | 2166267.47 | - | 0.1 |
| 24 | 406731 | 2166271.24 | - | 0.1 |
| 25 | 406726.85 | 2166314.72 | - | 0.1 |
| 1 | 407018.49 | 2166339.19 | - | 0.1 |

| Лист № 1 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 2 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 19 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190926549 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2909 |

| План (чертеж, схема) части земельного участка |  | Учетный номер части: 18:21:000000:2909/1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:1000 | Условные обозначения: |  |  |

| Лист № 2 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 2 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 19 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190926549 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2909 |

| План (чертеж, схема) части земельного участка |  | Учетный номер части: 18:21:000000:2909/2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:3000 | Условные обозначения: |  |  |

| Лист № 1 раздела 4.1 | Всего листов раздела 4.1: 2 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 19 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190926549 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2909 |

| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 18:21:000000:2909/1 | 5016 | вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: приказ «Об установлении зон затопления, подтопления на территориях, прилегающих к р. Ува в п. Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики» от 16.03.2021 № 53 выдан: Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума Российской Федерации; Содержание ограничения (обременения): Согласно пункту 6 статьи 67.1 Водного Кодекса РФ в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.; Реестровый номер границы: 18:21-6.339; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Зона сильного подтопления территорий, прилегающих к зонам затопления территорий, прилегающих к р.Ува в п.Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики; Тип зоны: Иная зона с особыми условиями использования территории |
| 18:21:000000:2909/2 | 20849 | вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: приказ «Об установлении зон затопления, подтопления на территориях, прилегающих к р. Ува в п. Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики» от 16.03.2021 № 53 выдан: Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума Российской Федерации; Содержание ограничения (обременения): Согласно пункту 6 статьи 67.1 Водного Кодекса РФ в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов |

| Лист № 2 раздела 4.1 | Всего листов раздела 4.1: 2 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 19 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190926549 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2909 |

|  |  | капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.; Реестровый номер границы: 18:21-6.338; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Зона затопления территорий, прилегающих к р. Ува в границах п. Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики, затапливаемых при половодьях и паводках 1 % обеспеченности; Тип зоны: Иная зона с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- |
|  | Весь | вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: решение об установлении санитарно-защитной зоны для предприятий ООО "Увадрев-Холдинг", ООО "Фундер-Ува", расположенных по адресу: 427261, Россия, Удмуртская Республика, Увинский район, п. Ува, ул. Заводская, д.1 от 17.03.2020 № 22 выдан: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике; Содержание ограничения (обременения): Ограничения использования земельных участков установлены п.2 Решения об установлении санитарно-защитной зоны для предприятий ООО "Увадрев-Холдинг", ООО "Фундер-Ува", расположенных по адресу: 427261, Россия, Удмуртская Республика, Увинский район, п. Ува, ул. Заводская, д.1, №22 от 17.03.2020. В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях: 2.1. размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства; 2.2. размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции.; Реестровый номер границы: 18:21-6.410; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Единая санитарно-защитная зона переменного размера отстоящей от границ промплощадок ООО "Увадрев-Холдинг" и ООО "Фундер-Ува"; Тип зоны: Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов |

| Лист № 1 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 3 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 19 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190926549 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2909 |

| Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер части: 18:21:000000:2909/1 |  |  |  |  |
| Система координат |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 406573.48 | 2166320 | - | - |
| 2 | 406568.02 | 2166257.43 | - | - |
| 3 | 406646.77 | 2166264.1 | - | - |
| 4 | 406663.27 | 2166279.1 | - | - |
| 5 | 406659.23 | 2166284.52 | - | - |
| 6 | 406654.45 | 2166294.24 | - | - |
| 7 | 406648.85 | 2166302.97 | - | - |
| 8 | 406644.89 | 2166307.42 | - | - |
| 9 | 406634.52 | 2166313.68 | - | - |
| 10 | 406626.12 | 2166318.29 | - | - |
| 11 | 406619.86 | 2166322.24 | - | - |
| 12 | 406612.78 | 2166325.54 | - | - |
| 13 | 406605.03 | 2166328.01 | - | - |
| 14 | 406595.47 | 2166329.33 | - | - |
| 15 | 406587.73 | 2166329.66 | - | - |
| 16 | 406582.13 | 2166328.98 | - | - |
| 17 | 406579.5 | 2166327.5 | - | - |
| 18 | 406573.9 | 2166320.42 | - | - |
| 1 | 406573.48 | 2166320 | - | - |

| Лист № 2 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 3 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 19 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190926549 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2909 |

| Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер части: 18:21:000000:2909/2 |  |  |  |  |
| Система координат |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 406573.9 | 2166320.42 | - | - |
| 2 | 406579.5 | 2166327.5 | - | - |
| 3 | 406582.13 | 2166328.98 | - | - |
| 4 | 406587.73 | 2166329.66 | - | - |
| 5 | 406595.47 | 2166329.33 | - | - |
| 6 | 406605.03 | 2166328.01 | - | - |
| 7 | 406612.78 | 2166325.54 | - | - |
| 8 | 406619.86 | 2166322.24 | - | - |
| 9 | 406626.12 | 2166318.29 | - | - |
| 10 | 406634.52 | 2166313.68 | - | - |
| 11 | 406644.89 | 2166307.42 | - | - |
| 12 | 406648.85 | 2166302.97 | - | - |
| 13 | 406654.45 | 2166294.24 | - | - |
| 14 | 406659.23 | 2166284.52 | - | - |
| 15 | 406663.27 | 2166279.1 | - | - |
| 16 | 406801.85 | 2166405.04 | - | - |
| 17 | 406784.66 | 2166409.54 | - | - |
| 18 | 406784.16 | 2166416.58 | - | - |
| 19 | 406778.81 | 2166416.64 | - | - |
| 20 | 406778.51 | 2166409.56 | - | - |
| 21 | 406747.34 | 2166414.2 | - | - |
| 22 | 406720.04 | 2166415.78 | - | - |
| 23 | 406718.92 | 2166433.15 | - | - |
| 24 | 406718.89 | 2166437.64 | - | - |

| Лист № 3 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 3 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 19 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190926549 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2909 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 406567.86 | 2166424.74 | - | - |
| 26 | 406576.47 | 2166403.69 | - | - |
| 27 | 406579.34 | 2166384.56 | - | - |
| 28 | 406578.82 | 2166379.04 | - | - |
| 29 | 406578.26 | 2166372.97 | - | - |
| 30 | 406578.19 | 2166372.34 | - | - |
| 31 | 406575.75 | 2166345.98 | - | - |
| 32 | 406575.2 | 2166339.7 | - | - |
| 33 | 406573.48 | 2166320 | - | - |
| 1 | 406573.9 | 2166320.42 | - | - |

Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Удмуртской Республике

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.07.2024, поступившего на рассмотрение 24.07.2024, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Раздел 1 Лист 1

| Лист № 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 5 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 22 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190562479 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:125 |
| Номер кадастрового квартала: | 18:21:095036 |
| Дата присвоения кадастрового номера: | 26.02.2006 |

| Ранее присвоенный государственный учетный номер: | 18:21:095036:0017 |
| --- | --- |
| Местоположение: | Удмуртская Республика, Увинский район, пос. Ува, восточнее жилого дома № 19 по ул. Подлесная |
| Площадь: | 3348 +/- 40.5 |
| Кадастровая стоимость, руб.: | 810684.72 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости: | 18:21:000000:2749, 18:21:095036:362 |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости: | данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: | данные отсутствуют |
| Категория земель: | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования: | Для эксплуатации и обслуживания артезианской скважины |
| Сведения о кадастровом инженере: | данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка: | данные отсутствуют |

| Лист № 2 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 5 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 22 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190562479 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:125 |

| Сведения о том, что земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, публичного сервитута: | Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 18:21-6.394 от 14.03.2022, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: В соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации (ч.15 ст.65 федерального закона от 03.06.2006 N 74-ФЗ "Водный кодекс Российской Федерации" в границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче- смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах")., вид/наименование: Водоохранная зона р.Ирейка в пределах н.п.Ува и на прилегающих территориях, тип: Водоохранная зона, решения: 1. дата решения: 11.04.2018, номер решения: 389, наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики 2. дата решения: 03.06.2006, номер решения: 74-ФЗ, наименование ОГВ/ОМСУ: Государственная Дума 3. дата решения: 25.03.2019, номер решения: 289, наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики |
| --- | --- |
| Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической зоны, территории опережающего развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны: | данные отсутствуют |

| Лист № 3 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 5 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 22 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190562479 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:125 |

| Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной территории, Байкальской природной территории и ее экологических зон, лесопарковом зеленом поясе, охотничьего угодья, лесничества: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о расположении земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в границах территории, в отношении которой принято решение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Условный номер земельного участка: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным органом государственным органом власти или органом местного самоуправления, находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для строительства наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о том, что земельный участок или земельные участки образованы на основании решения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о том, что земельный учаcток образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Статус записи об объекте недвижимости: |  | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |  |  |  |
| Особые отметки: |  | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид |  |  |  |
|  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |  |
|  | Серти |  | фикат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108 |  |  |
| полное наименование должности | Владе |  | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  | инициалы, фамилия |
|  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024 |  |  |  |  |

| Лист № 4 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 5 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 22 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190562479 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:125 |

ограничения (обременения): аренда; срок действия: c 26.01.2006; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): МУП ЖКХ "Увинское"; реквизиты документа-основания: постановление от 26.01.2006 № 26. вид ограничения

(обременения): аренда; срок действия не установлен; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): МУП ЖКХ "Увинское"; реквизиты документа-основания: постановление главы администрации муниципального образования "Увинский район" Удмуртской Республики от 26.01.2006 № 45. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 22.10.2015; реквизиты документа-основания: постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 №

160 выдан: Правительство Российской Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 14.04.2021; реквизиты документа-основания: приказ «Об установлении зон затопления, подтопления на территориях, прилегающих к р. Ува в п. Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики» от 16.03.2021 № 53 выдан: Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 №

74-ФЗ выдан: Государственная Дума Российской Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 21.04.2021; реквизиты документа-основания: приказ «Об установлении зон затопления, подтопления на территориях, прилегающих к р. Ува в п. Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики» от 16.03.2021 № 53 выдан: Камское

бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума Российской Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 14.03.2022; реквизиты

документа-основания: приказ "Об утверждении границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов" от 11.04.2018 № 389 выдан: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики; водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума Российской Федерации; приказ "О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 11 апреля 2018 года №389 "Об утверждении

| Лист № 5 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 5 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 22 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190562479 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:125 |

|  | границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов" от 25.03.2019 № 289 выдан: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 15.03.2022; реквизиты документа-основания: приказ "Об утверждении границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов" от 11.04.2018 № 389 выдан: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики; водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума; приказ "О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 11 апреля 2018 года №389 "Об утверждении границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов" от 25.03.2019 № 289 выдан: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики. |
| --- | --- |
| Получатель выписки: | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» |

| Лист № 1 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 2 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 22 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190562479 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:125 |

| 1 | Правообладатель (правообладатели): |  | 1.1 | данные о правообладателе отсутствуют |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица: |  | 1.1.1 | данные отсутствуют |
| 2 | Вид, номер, дата и время государственной регистрации права: |  | 2.1 | не зарегистрировано |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: |  | 3.1 | данные отсутствуют |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: |  |  |  |
|  | 4.1 | вид: | Аренда |  |
|  |  | дата государственной регистрации: | 11.06.2024 08:39:04 |  |
|  |  | номер государственной регистрации: | 18:21:095036:125-18/063/2024-1 |  |
|  |  | срок, на который установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Срок действия с 31.01.2024 по 30.01.2073 |  |
|  |  | лицо, в пользу которого установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Общество с ограниченной ответственностью "Увинская управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством", ИНН: 1821008869, ОГРН: 1091821000666 |  |
|  |  | сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица | данные отсутствуют |  |
|  |  | основание государственной регистрации: | Договор аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, № 05- юр, выдан 31.01.2024 |  |
|  |  | сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: | данные отсутствуют |  |
|  |  | сведения об управляющем залогом и о договоре управления залогом, если такой договор заключен для управления ипотекой: | данные отсутствуют |  |
|  |  | сведения о депозитарии, который осуществляет хранение обездвиженной документарной закладной или электронной закладной: |  |  |

| Лист № 2 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 2 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 22 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190562479 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:125 |

|  |  | ведения о внесении изменений или дополнений в регистрационную запись об ипотеке: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: |  | не зарегистрировано |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования: |  | данные отсутствуют |
| 7 | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица |  | данные отсутствуют |
| 8 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: |  | данные отсутствуют |
| 9 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд: |  | данные отсутствуют |
| 10 | Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя: |  | данные отсутствуют |
| 11 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости: |  | отсутствуют |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения: |  | данные отсутствуют |

| Лист № 1 раздела 3 | Всего листов раздела 3: 1 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 22 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190562479 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:125 |

| План (чертеж, схема) земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:800 | Условные обозначения: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |  |  |
|  |  | Серти | фикат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108 |  |  |  |  |
| полное наименование должности |  | Владе | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  |  | инициалы, фамилия |  |
|  |  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024 |  |  |  |  |  |

Описание местоположения земельного участка

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 3.1 | Всего листов раздела 3.1: 1 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 22 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190562479 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:125 |

| Описание местоположения границ земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер точки |  | Дирекционный угол | Горизонтальное проложение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков |
|  | начальн ая | конечн ая |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 165°36.1` | 38.28 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 166°28.0` | 27.39 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 232°34.1` | 12.45 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 279°4.9` | 22.3 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 254°53.2` | 21.29 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 300°57.1` | 7.89 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 300°59.7` | 6.37 | данные отсутствуют | 18:21:000000:2913(1) | данные отсутствуют |
| 8 | 1.1.8 | 1.1.9 | 300°56.8` | 5.56 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 9 | 1.1.9 | 1.1.10 | 329°44.8` | 18.7 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 10 | 1.1.10 | 1.1.11 | 53°15.5` | 9.8 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 11 | 1.1.11 | 1.1.12 | 53°19.2` | 5.42 | данные отсутствуют | 18:21:000000:2913(2) | данные отсутствуют |
| 12 | 1.1.12 | 1.1.1 | 53°16.6` | 63.32 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |

Раздел 3.2 Лист 10

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Описание местоположения земельного участка

| Лист № 1 раздела 3.2 | Всего листов раздела 3.2: 1 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 22 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190562479 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:125 |

| Сведения о характерных точках границы земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат МСК-18, зона 2 |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 405445.11 | 2168339.82 | - | - |
| 2 | 405408.03 | 2168349.34 | - | - |
| 3 | 405381.4 | 2168355.75 | - | - |
| 4 | 405373.83 | 2168345.86 | - | - |
| 5 | 405377.35 | 2168323.84 | - | - |
| 6 | 405371.8 | 2168303.29 | - | - |
| 7 | 405375.86 | 2168296.52 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 8 | 405379.14 | 2168291.06 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 9 | 405382 | 2168286.29 | - | - |
| 10 | 405398.15 | 2168276.87 | - | - |
| 11 | 405404.01 | 2168284.72 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 12 | 405407.25 | 2168289.07 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 1 | 405445.11 | 2168339.82 | - | - |

Сведения о частях земельного участка

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 22 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190562479 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:125 |

| План (чертеж, схема) части земельного участка |  | Учетный номер части: 18:21:095036:125/2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:700 | Условные обозначения: |  |  |

| Лист № 2 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 22 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190562479 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:125 |

| План (чертеж, схема) части земельного участка |  | Учетный номер части: 18:21:095036:125/3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:800 | Условные обозначения: |  |  |

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Лист 13

| Лист № 3 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 22 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190562479 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:125 |

| План (чертеж, схема) части земельного участка |  | Учетный номер части: 18:21:095036:125/4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:300 | Условные обозначения: |  |  |

| Лист № 4 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 22 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190562479 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:125 |

| План (чертеж, схема) части земельного участка |  | Учетный номер части: 18:21:095036:125/5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:500 | Условные обозначения: |  |  |

Раздел 4.1 Лист 15

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Сведения о частях земельного участка

| Лист № 1 раздела 4.1 | Всего листов раздела 4.1: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 22 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190562479 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:125 |

| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 18:21:095036:125/2 | 404 | вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; Содержание ограничения (обременения): Ограничения в использовании согласно "Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", утвержденным постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160; Реестровый номер границы: 18:21-6.116; Вид зоны по документу: охранная зона объекта электросетевого хозяйства - ВЛ-10 кВ фидер 13 ПС "Ува", Удмуртская Республика Увинский район; Тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций; Номер: 1 |
| 18:21:095036:125/3 | 3292 | вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: приказ «Об установлении зон затопления, подтопления на территориях, прилегающих к р. Ува в п. Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики» от 16.03.2021 № 53 выдан: Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума Российской Федерации; Содержание ограничения (обременения): Согласно пункту 6 статьи 67.1 Водного Кодекса РФ в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.; Реестровый номер границы: 18:21-6.336; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Зона умеренного подтопления территорий, прилегающих к зонам затопления территорий, прилегающих к р.Ува в п.Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики; Тип зоны: |

| Лист № 2 раздела 4.1 | Всего листов раздела 4.1: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 22 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190562479 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:125 |

|  |  | Иная зона с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- |
| 18:21:095036:125/4 | 56 | вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: приказ «Об установлении зон затопления, подтопления на территориях, прилегающих к р. Ува в п. Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики» от 16.03.2021 № 53 выдан: Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума Российской Федерации; Содержание ограничения (обременения): Согласно пункту 6 статьи 67.1 Водного Кодекса РФ в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.; Реестровый номер границы: 18:21-6.339; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Зона сильного подтопления территорий, прилегающих к зонам затопления территорий, прилегающих к р.Ува в п.Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики; Тип зоны: Иная зона с особыми условиями использования территории |
| 18:21:095036:125/5 | 2773 | вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: приказ "Об утверждении границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов" от 11.04.2018 № 389 выдан: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики; водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума Российской Федерации; приказ "О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 11 апреля 2018 года №389 "Об утверждении границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов" от 25.03.2019 № 289 выдан: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики; Содержание ограничения (обременения): В соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации (ч.15 ст.65 федерального закона от 03.06.2006 N 74-ФЗ "Водный кодекс Российской Федерации" в границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за |

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Лист 17

| Лист № 3 раздела 4.1 | Всего листов раздела 4.1: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 22 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190562479 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:125 |

|  |  | исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 статьи 65 Водного Кодекса Российской Федерации ограничениями запрещаются:1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн (ч.17 ст.65 "Водного Кодекса Российской Федерации" от 03.06.2006 №74-ФЗ).; Реестровый номер границы: 18:21-6.388; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Прибрежная защитная полоса р.Ирейка в пределах н.п.Ува и на прилегающих территориях; Тип зоны: Прибрежная защитная полоса |
| --- | --- | --- |
| 1 | данные отсутствуют | вид ограничения (обременения): аренда; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: постановление главы администрации муниципального образования "Увинский район" Удмуртской Республики от 26.01.2006 № 45; Сведения о лицах в пользу которых или в связи с которыми установлены (устанавливаются) ограничение прав и обременение объекта недвижимости: МУП ЖКХ "Увинское"; Содержание ограничения (обременения): Аренда |
|  | Весь | вид ограничения (обременения): аренда; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: постановление от 26.01.2006 № 26; Сведения о лицах в пользу которых или в связи с которыми установлены (устанавливаются) ограничение прав и обременение объекта недвижимости: МУП ЖКХ "Увинское"; Содержание ограничения (обременения): Предоставлен в аренду постановлением главы администрации МО "Увинский район" УР от 26.01.2006 № 45. Земельный участок находится в водоохранной зоне реки Ирейка и в санитарно- защитной зоне артскважины |
|  | Весь | вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: приказ "Об утверждении границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов" от 11.04.2018 № 389 выдан: Министерство природных |

| Лист № 4 раздела 4.1 | Всего листов раздела 4.1: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 22 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190562479 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:125 |

|  |  | ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики; водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума; приказ "О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 11 апреля 2018 года №389 "Об утверждении границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов" от 25.03.2019 № 289 выдан: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики; Содержание ограничения (обременения): В соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации (ч.15 ст.65 федерального закона от 03.06.2006 N 74-ФЗ "Водный кодекс Российской Федерации" в границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").; Реестровый номер границы: 18:21-6.394; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Водоохранная зона р.Ирейка в пределах н.п.Ува и на прилегающих территориях; Тип зоны: Водоохранная зона |
| --- | --- | --- |

Раздел 4.2 Лист 19

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Сведения о частях земельного участка

| Лист № 1 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 22 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190562479 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:125 |

| Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер части: 18:21:095036:125/2 |  |  |  |  |
| Система координат МСК-18, зона 2 |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 405445.11 | 2168339.82 | - | - |
| 2 | 405441.27 | 2168334.68 | - | - |
| 3 | 405377.35 | 2168350.45 | - | - |
| 4 | 405381.4 | 2168355.75 | - | - |
| 5 | 405408.03 | 2168349.34 | - | - |
| 1 | 405445.11 | 2168339.82 | - | - |

| Лист № 2 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 22 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190562479 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:125 |

| Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер части: 18:21:095036:125/3 |  |  |  |  |
| Система координат |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 405445.11 | 2168339.82 | - | - |
| 2 | 405408.03 | 2168349.34 | - | - |
| 3 | 405381.4 | 2168355.75 | - | - |
| 4 | 405374.2 | 2168346.35 | - | - |
| 5 | 405374.41 | 2168346.05 | - | - |
| 6 | 405376.31 | 2168341.17 | - | - |
| 7 | 405377.6 | 2168336.2 | - | - |
| 8 | 405378.49 | 2168329.24 | - | - |
| 9 | 405378.1 | 2168320.49 | - | - |
| 10 | 405376.4 | 2168314.42 | - | - |
| 11 | 405373.58 | 2168309.89 | - | - |
| 12 | 405371.8 | 2168303.29 | - | - |
| 13 | 405375.86 | 2168296.52 | - | - |
| 14 | 405379.14 | 2168291.06 | - | - |
| 15 | 405382 | 2168286.29 | - | - |
| 16 | 405398.15 | 2168276.87 | - | - |
| 17 | 405404.01 | 2168284.72 | - | - |
| 18 | 405407.25 | 2168289.07 | - | - |
| 19 | 405445.11 | 2168339.82 | - | - |

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Лист 21

| Лист № 3 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 22 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190562479 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:125 |

| Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер части: 18:21:095036:125/4 |  |  |  |  |
| Система координат |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 405374.2 | 2168346.35 | - | - |
| 2 | 405373.83 | 2168345.86 | - | - |
| 3 | 405377.35 | 2168323.84 | - | - |
| 4 | 405373.58 | 2168309.89 | - | - |
| 5 | 405376.4 | 2168314.42 | - | - |
| 6 | 405378.1 | 2168320.49 | - | - |
| 7 | 405378.49 | 2168329.24 | - | - |
| 8 | 405377.6 | 2168336.2 | - | - |
| 9 | 405376.31 | 2168341.17 | - | - |
| 10 | 405374.41 | 2168346.05 | - | - |
| 1 | 405374.2 | 2168346.35 | - | - |

| Лист № 4 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 22 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190562479 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:125 |

| Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер части: 18:21:095036:125/5 |  |  |  |  |
| Система координат |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 405419.76 | 2168346.33 | - | - |
| 2 | 405408.03 | 2168349.34 | - | - |
| 3 | 405381.4 | 2168355.75 | - | - |
| 4 | 405373.83 | 2168345.86 | - | - |
| 5 | 405377.35 | 2168323.84 | - | - |
| 6 | 405371.8 | 2168303.29 | - | - |
| 7 | 405382 | 2168286.29 | - | - |
| 8 | 405398.15 | 2168276.87 | - | - |
| 9 | 405420.22 | 2168306.45 | - | - |
| 10 | 405417.98 | 2168310.72 | - | - |
| 11 | 405415.68 | 2168319.89 | - | - |
| 12 | 405418.92 | 2168330.17 | - | - |
| 1 | 405419.76 | 2168346.33 | - | - |

Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Удмуртской Республике

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 10.06.2024, поступившего на рассмотрение 10.06.2024, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Раздел 1 Лист 1

| Лист № 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 3 | Всего разделов: 5 | Всего листов выписки: 8 |
| --- | --- | --- | --- |

| 10.06.2024г. № КУВИ-001/2024-156520780 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095097:465 |
| Номер кадастрового квартала: | 18:21:095097 |
| Дата присвоения кадастрового номера: | 15.04.2013 |

| Ранее присвоенный государственный учетный номер: | данные отсутствуют |
| --- | --- |
| Адрес: | Удмуртская Республика, муниципальный округ Увинский район, поселок Ува, улица Пролетарская, земельный участок 27а |
| Площадь: | 503 +/- 7.85 |
| Кадастровая стоимость, руб.: | 298701.52 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости: | 18:21:095097:529 |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости: | 18:21:095097:161 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: | данные отсутствуют |
| Категория земель: | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Сведения о кадастровом инженере: | Аитова Светлана Владимировна, дата завершения кадастровых работ: 19.03.2013 Габдрахманов Марат Замирович, СНИЛС 128-300-123 08, договор на выполнение кадастровых работ от 31.05.2023 № 12, дата завершения кадастровых работ: 26.06.2023 |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка: | данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, публичного сервитута: | данные отсутствуют |

| Лист № 2 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 3 | Всего разделов: 5 | Всего листов выписки: 8 |
| --- | --- | --- | --- |

| 10.06.2024г. № КУВИ-001/2024-156520780 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095097:465 |

| Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической зоны, территории опережающего развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны: | данные отсутствуют |
| --- | --- |
| Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной территории, Байкальской природной территории и ее экологических зон, лесопарковом зеленом поясе, охотничьего угодья, лесничества: | данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в границах территории, в отношении которой принято решение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд: | данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора: | данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории: | данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка: | данные отсутствуют |
| Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным органом государственным органом власти или органом местного самоуправления, находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для строительства наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования: | данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок или земельные участки образованы на основании решения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд: | данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный учаcток образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена: | данные отсутствуют |

| Лист № 3 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 3 | Всего разделов: 5 | Всего листов выписки: 8 |
| --- | --- | --- | --- |

| 10.06.2024г. № КУВИ-001/2024-156520780 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095097:465 |

| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков: | данные отсутствуют |
| --- | --- |
| Статус записи об объекте недвижимости: | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки: | Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): земли общего пользования. Сведения, необходимые для заполнения разделa: 4 - Сведения о частях земельного участка, отсутствуют. |
| Получатель выписки: | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» |

| Лист № 1 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 2 | Всего разделов: 5 | Всего листов выписки: 8 |
| --- | --- | --- | --- |

| 10.06.2024г. № КУВИ-001/2024-156520780 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095097:465 |

| 1 | Правообладатель (правообладатели): | 1.1 | Паушева Снежана Васильевна, 10.01.1992, с. Мушковай Увинского р-на Удмуртской АССР, Российская Федерация, СНИЛС 121-745-800 37 Паспорт гражданина Российской Федерации серия 94 17 №651394, выдан 07.08.2017, ТП УФМС России по Удмуртской Республике в пгт Ува |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица: | 1.1.1 | данные отсутствуют |
| 2 | Вид, номер, дата и время государственной регистрации права: | 2.1 | Собственность 18:21:095097:465-18/011/2020-6 10.02.2020 17:09:39 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: | 3.1 | данные отсутствуют |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не зарегистрировано |  |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | не зарегистрировано |  |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования: | данные отсутствуют |  |
| 7 | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица | данные отсутствуют |  |
| 8 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: | данные отсутствуют |  |
| 9 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд: | данные отсутствуют |  |
| 10 | Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя: | данные отсутствуют |  |
| 11 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости: | отсутствуют |  |

| Лист № 2 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 2 | Всего разделов: 5 | Всего листов выписки: 8 |
| --- | --- | --- | --- |

| 10.06.2024г. № КУВИ-001/2024-156520780 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095097:465 |

| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения: | данные отсутствуют |
| --- | --- | --- |

| Лист № 1 раздела 3 | Всего листов раздела 3: 1 | Всего разделов: 5 | Всего листов выписки: 8 |
| --- | --- | --- | --- |

| 10.06.2024г. № КУВИ-001/2024-156520780 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095097:465 |

| План (чертеж, схема) земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:300 | Условные обозначения: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |  |  |
|  |  | Серти | фикат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108 |  |  |  |  |
| полное наименование должности |  | Владе | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  |  | инициалы, фамилия |  |
|  |  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024 |  |  |  |  |  |

Раздел 3.1 Лист 7

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Описание местоположения земельного участка

| Лист № 1 раздела 3.1 | Всего листов раздела 3.1: 1 | Всего разделов: 5 | Всего листов выписки: 8 |
| --- | --- | --- | --- |

| 10.06.2024г. № КУВИ-001/2024-156520780 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095097:465 |

| Описание местоположения границ земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер точки |  | Дирекционный угол | Горизонтальное проложение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков |
|  | начальн ая | конечн ая |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 99°49.9` | 14.82 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 114°12.5` | 4.24 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 185°38.2` | 18.23 | данные отсутствуют | 18:21:095097:664 | адрес отсутствует |
| 4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 189°43.0` | 6.7 | данные отсутствуют | 18:21:095097:664 | адрес отсутствует |
| 5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 279°17.6` | 19.63 | данные отсутствуют | 18:21:095097:466 | адрес отсутствует |
| 6 | 1.1.6 | 1.1.1 | 8°24.5` | 26.12 | данные отсутствуют | 18:21:095097:237 | адрес отсутствует |

Раздел 3.2 Лист 8

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Описание местоположения земельного участка

| Лист № 1 раздела 3.2 | Всего листов раздела 3.2: 1 | Всего разделов: 5 | Всего листов выписки: 8 |
| --- | --- | --- | --- |

| 10.06.2024г. № КУВИ-001/2024-156520780 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095097:465 |

| Сведения о характерных точках границы земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат МСК-18, зона 2 |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 402708.9 | 2167232.58 | - | 0.1 |
| 2 | 402706.37 | 2167247.18 | - | 0.1 |
| 3 | 402704.63 | 2167251.05 | - | 0.1 |
| 4 | 402686.49 | 2167249.26 | - | 0.1 |
| 5 | 402679.89 | 2167248.13 | - | 0.1 |
| 6 | 402683.06 | 2167228.76 | - | 0.1 |
| 1 | 402708.9 | 2167232.58 | - | 0.1 |

Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Удмуртской Республике

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 10.06.2024, поступившего на рассмотрение 10.06.2024, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Раздел 1 Лист 1

| Лист № 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 3 | Всего разделов: 5 | Всего листов выписки: 8 |
| --- | --- | --- | --- |

| 10.06.2024г. № КУВИ-001/2024-156520780 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095097:466 |
| Номер кадастрового квартала: | 18:21:095097 |
| Дата присвоения кадастрового номера: | 15.04.2013 |

| Ранее присвоенный государственный учетный номер: | данные отсутствуют |
| --- | --- |
| Адрес: | Удмуртская Республика, муниципальный округ Увинский район, поселок Ува, улица Пролетарская, земельный участок 27 |
| Площадь: | 566 +/- 8.33 |
| Кадастровая стоимость, руб.: | 338751 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости: | 18:21:095097:360 |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости: | 18:21:095097:161 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: | данные отсутствуют |
| Категория земель: | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Сведения о кадастровом инженере: | Аитова Светлана Владимировна, дата завершения кадастровых работ: 19.03.2013 Габдрахманов Марат Замирович, СНИЛС 128-300-123 08, договор на выполнение кадастровых работ от 31.05.2023 № 12, дата завершения кадастровых работ: 26.06.2023 |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка: | данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, публичного сервитута: | данные отсутствуют |

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Лист 2

| Лист № 2 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 3 | Всего разделов: 5 | Всего листов выписки: 8 |
| --- | --- | --- | --- |

| 10.06.2024г. № КУВИ-001/2024-156520780 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095097:466 |

| Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической зоны, территории опережающего развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны: | данные отсутствуют |
| --- | --- |
| Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной территории, Байкальской природной территории и ее экологических зон, лесопарковом зеленом поясе, охотничьего угодья, лесничества: | данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в границах территории, в отношении которой принято решение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд: | данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора: | данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории: | данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка: | данные отсутствуют |
| Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным органом государственным органом власти или органом местного самоуправления, находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для строительства наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования: | данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок или земельные участки образованы на основании решения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд: | данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный учаcток образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена: | данные отсутствуют |

| Лист № 3 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 3 | Всего разделов: 5 | Всего листов выписки: 8 |
| --- | --- | --- | --- |

| 10.06.2024г. № КУВИ-001/2024-156520780 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095097:466 |

| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков: | данные отсутствуют |
| --- | --- |
| Статус записи об объекте недвижимости: | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки: | Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): земли общего пользования. Сведения, необходимые для заполнения разделa: 4 - Сведения о частях земельного участка, отсутствуют. |
| Получатель выписки: | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» |

| Лист № 1 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 2 | Всего разделов: 5 | Всего листов выписки: 8 |
| --- | --- | --- | --- |

| 10.06.2024г. № КУВИ-001/2024-156520780 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095097:466 |

| 1 | Правообладатель (правообладатели): | 1.1 | Плетнев Николай Павлович, 10.12.1949, д. Мельничата Селтинского района Удмуртской АССР, Российской Федерации, СНИЛС 064-807-582 84 Паспорт гражданина Российской Федерации серия 94 02 №947706, выдан 15.12.2002, Увинским РОВД Удмуртской Республики |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица: | 1.1.1 | данные отсутствуют |
| 2 | Вид, номер, дата и время государственной регистрации права: | 2.1 | Общая долевая собственность, 1/2 18-18-19/004/2013-059 29.04.2013 00:00:00 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: | 3.1 | данные отсутствуют |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не зарегистрировано |  |
| 1 | Правообладатель (правообладатели): | 1.2 | Плетнева Лариса Константиновна, 01.12.1955, пос.Ува Увинского района Удмуртской АССР, Российской Федерации, СНИЛС 064-806-010 49 Паспорт гражданина Российской Федерации серия 94 02 №948308, выдан 22.12.2002, Увинским РОВД Удмуртской Республики |
|  | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица: | 1.2.1 | данные отсутствуют |
| 2 | Вид, номер, дата и время государственной регистрации права: | 2.2 | Общая долевая собственность, 1/2 18-18-19/004/2013-059 29.04.2013 00:00:00 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: | 3.2 | данные отсутствуют |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не зарегистрировано |  |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | не зарегистрировано |  |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования: | данные отсутствуют |  |
| 7 | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица | данные отсутствуют |  |

| Лист № 2 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 2 | Всего разделов: 5 | Всего листов выписки: 8 |
| --- | --- | --- | --- |

| 10.06.2024г. № КУВИ-001/2024-156520780 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095097:466 |

| 8 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: | данные отсутствуют |
| --- | --- | --- |
| 9 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд: | данные отсутствуют |
| 10 | Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя: | данные отсутствуют |
| 11 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости: | отсутствуют |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения: | данные отсутствуют |

| Лист № 1 раздела 3 | Всего листов раздела 3: 1 | Всего разделов: 5 | Всего листов выписки: 8 |
| --- | --- | --- | --- |

| 10.06.2024г. № КУВИ-001/2024-156520780 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095097:466 |

| План (чертеж, схема) земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:400 | Условные обозначения: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |  |  |
|  |  | Серти | фикат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108 |  |  |  |  |
| полное наименование должности |  | Владе | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  |  | инициалы, фамилия |  |
|  |  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024 |  |  |  |  |  |

Раздел 3.1 Лист 7

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Описание местоположения земельного участка

| Лист № 1 раздела 3.1 | Всего листов раздела 3.1: 1 | Всего разделов: 5 | Всего листов выписки: 8 |
| --- | --- | --- | --- |

| 10.06.2024г. № КУВИ-001/2024-156520780 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095097:466 |

| Описание местоположения границ земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер точки |  | Дирекционный угол | Горизонтальное проложение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков |
|  | начальн ая | конечн ая |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 99°17.6` | 19.63 | данные отсутствуют | 18:21:095097:465 | адрес отсутствует |
| 2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 186°55.0` | 6.14 | данные отсутствуют | 18:21:095097:664 | адрес отсутствует |
| 3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 186°53.8` | 5.91 | данные отсутствуют | 18:21:095097:664 | адрес отсутствует |
| 4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 186°54.6` | 16.21 | данные отсутствуют | 18:21:095097:544 | адрес отсутствует; Удмуртская Республика, Увинский район, п.Ува, ул.Чкалова, д.37 |
| 5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 277°0.8` | 19.66 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 6°19.4` | 19.79 | данные отсутствуют | 18:21:095097:237 | адрес отсутствует |
| 7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 8°26.3` | 6.81 | данные отсутствуют | 18:21:095097:237 | адрес отсутствует |
| 8 | 1.1.8 | 1.1.1 | 8°27.7` | 2.45 | данные отсутствуют | 18:21:095097:237 | адрес отсутствует |

Раздел 3.2 Лист 8

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Описание местоположения земельного участка

| Лист № 1 раздела 3.2 | Всего листов раздела 3.2: 1 | Всего разделов: 5 | Всего листов выписки: 8 |
| --- | --- | --- | --- |

| 10.06.2024г. № КУВИ-001/2024-156520780 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095097:466 |

| Сведения о характерных точках границы земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат МСК-18, зона 2 |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 402683.06 | 2167228.76 | - | 0.1 |
| 2 | 402679.89 | 2167248.13 | - | 0.1 |
| 3 | 402673.79 | 2167247.39 | - | 0.1 |
| 4 | 402667.92 | 2167246.68 | - | 0.1 |
| 5 | 402651.83 | 2167244.73 | - | 0.1 |
| 6 | 402654.23 | 2167225.22 | - | 0.1 |
| 7 | 402673.9 | 2167227.4 | - | 0.1 |
| 8 | 402680.64 | 2167228.4 | - | 0.1 |
| 1 | 402683.06 | 2167228.76 | - | 0.1 |

|  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Серти | фикат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108 |  |  |
| полное наименование должности | Владе | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  | инициалы, фамилия |
|  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024 |  |  |  |

Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Удмуртской Республике

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 25.07.2024, поступившего на рассмотрение 25.07.2024, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Раздел 1 Лист 1

| Лист № 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 3 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 14 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190930919 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2421 |
| Номер кадастрового квартала: | 18:21:000000 |
| Дата присвоения кадастрового номера: | 09.10.2018 |

| Ранее присвоенный государственный учетный номер: | данные отсутствуют |
| --- | --- |
| Местоположение: | Удмуртская Республика, Увинский район, п. Ува, ул. Авангардная |
| Площадь: | 1825 +/- 8.55 |
| Кадастровая стоимость, руб.: | 120504.75 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости: | 18:21:000000:2466, 18:21:000000:2737, 18:21:000000:2859 |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости: | данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: | данные отсутствуют |
| Категория земель: | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования: | Земельные участки(территории) общего пользования 12.0 |
| Сведения о кадастровом инженере: | Самсонова Лариса Ивановна, дата завершения кадастровых работ: 15.08.2018 |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка: | данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, публичного сервитута: | данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической зоны, территории опережающего развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны: | данные отсутствуют |

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Лист 2

| Лист № 2 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 3 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 14 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190930919 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2421 |

| Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной территории, Байкальской природной территории и ее экологических зон, лесопарковом зеленом поясе, охотничьего угодья, лесничества: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о расположении земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в границах территории, в отношении которой принято решение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Условный номер земельного участка: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным органом государственным органом власти или органом местного самоуправления, находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для строительства наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о том, что земельный участок или земельные участки образованы на основании решения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о том, что земельный учаcток образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Статус записи об объекте недвижимости: |  | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |  |  |  |
| Особые отметки: |  | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид |  |  |  |
|  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |  |
|  | Серти |  | фикат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108 |  |  |
| полное наименование должности | Владе |  | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  | инициалы, фамилия |
|  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024 |  |  |  |  |

| Лист № 3 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 3 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 14 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190930919 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2421 |

|  | ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.04.2021; реквизиты документа-основания: приказ «Об установлении зон затопления, подтопления на территориях, прилегающих к р. Ува в п. Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики» от 16.03.2021 № 53 выдан: Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума Российской Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 14.04.2021; реквизиты документа-основания: приказ «Об установлении зон затопления, подтопления на территориях, прилегающих к р. Ува в п. Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики» от 16.03.2021 № 53 выдан: Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума Российской Федерации. |
| --- | --- |
| Получатель выписки: | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» |

| Лист № 1 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 2 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 14 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190930919 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2421 |

| 1 | Правообладатель (правообладатели): | 1.1 | Муниципальное образование "Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики" |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица: | 1.1.1 | данные отсутствуют |
| 2 | Вид, номер, дата и время государственной регистрации права: | 2.1 | Собственность 18:21:000000:2421-18/072/2023-3 23.06.2023 16:18:41 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: | 3.1 | данные отсутствуют |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не зарегистрировано |  |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | не зарегистрировано |  |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования: | данные отсутствуют |  |
| 7 | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица | данные отсутствуют |  |
| 8 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: | данные отсутствуют |  |
| 9 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд: | данные отсутствуют |  |
| 10 | Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя: | данные отсутствуют |  |
| 11 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости: | отсутствуют |  |

|  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Серти | фикат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108 |  |  |
| полное наименование должности | Владе | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  | инициалы, фамилия |
|  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024 |  |  |  |

| Лист № 2 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 2 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 14 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190930919 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2421 |

| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения: | данные отсутствуют |
| --- | --- | --- |

| Лист № 1 раздела 3 | Всего листов раздела 3: 1 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 14 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190930919 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2421 |

| План (чертеж, схема) земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:3000 | Условные обозначения: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |  |  |
|  |  | Серти | фикат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108 |  |  |  |  |
| полное наименование должности |  | Владе | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  |  | инициалы, фамилия |  |
|  |  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024 |  |  |  |  |  |

Описание местоположения земельного участка

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 3.1 | Всего листов раздела 3.1: 1 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 14 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190930919 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2421 |

| Описание местоположения границ земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер точки |  | Дирекционный угол | Горизонтальное проложение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков |
|  | начальн ая | конечн ая |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 137°7.7` | 308.82 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 233°26.8` | 6.16 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 317°12.9` | 310.84 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 4 | 1.1.4 | 1.1.1 | 72°38.1` | 6.27 | данные отсутствуют | 18:21:000000:2451 | данные отсутствуют |

Раздел 3.2 Лист 8

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Описание местоположения земельного участка

| Лист № 1 раздела 3.2 | Всего листов раздела 3.2: 1 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 14 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190930919 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2421 |

| Сведения о характерных точках границы земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат МСК-18, зона 2 |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 404692.72 | 2164380.86 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 2 | 404466.39 | 2164590.97 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 3 | 404462.72 | 2164586.02 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 4 | 404690.85 | 2164374.88 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 1 | 404692.72 | 2164380.86 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |

| Лист № 1 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 2 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 14 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190930919 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2421 |

| План (чертеж, схема) части земельного участка |  | Учетный номер части: 18:21:000000:2421/1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:400 | Условные обозначения: |  |  |

| Лист № 2 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 2 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 14 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190930919 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2421 |

| План (чертеж, схема) части земельного участка |  | Учетный номер части: 18:21:000000:2421/2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:300 | Условные обозначения: |  |  |

| Лист № 1 раздела 4.1 | Всего листов раздела 4.1: 2 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 14 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190930919 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2421 |

| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 18:21:000000:2421/1 | 106 | вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: приказ «Об установлении зон затопления, подтопления на территориях, прилегающих к р. Ува в п. Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики» от 16.03.2021 № 53 выдан: Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума Российской Федерации; Содержание ограничения (обременения): Согласно пункту 6 статьи 67.1 Водного Кодекса РФ в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.; Реестровый номер границы: 18:21-6.337; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Зона слабого подтопления территорий, прилегающих к зонам затопления территорий, прилегающих к р.Ува в п.Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики; Тип зоны: Иная зона с особыми условиями использования территории |
| 18:21:000000:2421/2 | 184 | вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: приказ «Об установлении зон затопления, подтопления на территориях, прилегающих к р. Ува в п. Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики» от 16.03.2021 № 53 выдан: Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума Российской Федерации; Содержание ограничения (обременения): Согласно пункту 6 статьи 67.1 Водного Кодекса РФ в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов |

| Лист № 2 раздела 4.1 | Всего листов раздела 4.1: 2 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 14 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190930919 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2421 |

|  |  | капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.; Реестровый номер границы: 18:21-6.336; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Зона умеренного подтопления территорий, прилегающих к зонам затопления территорий, прилегающих к р.Ува в п.Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики; Тип зоны: Иная зона с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- |

| Лист № 1 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 2 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 14 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190930919 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2421 |

| Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер части: 18:21:000000:2421/1 |  |  |  |  |
| Система координат |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 404525.6 | 2164536 | - | - |
| 2 | 404491.56 | 2164567.6 | - | - |
| 3 | 404489.58 | 2164566.77 | - | - |
| 4 | 404487.05 | 2164565.9 | - | - |
| 5 | 404497.73 | 2164557.87 | - | - |
| 6 | 404508.43 | 2164547.7 | - | - |
| 7 | 404511.24 | 2164546.9 | - | - |
| 8 | 404515.24 | 2164545.43 | - | - |
| 9 | 404519.65 | 2164540.18 | - | - |
| 10 | 404524.41 | 2164536.54 | - | - |
| 11 | 404525.6 | 2164536 | - | - |

| Лист № 2 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 2 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 14 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190930919 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2421 |

| Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер части: 18:21:000000:2421/2 |  |  |  |  |
| Система координат |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 404489.58 | 2164566.77 | - | - |
| 2 | 404491.56 | 2164567.6 | - | - |
| 3 | 404466.39 | 2164590.97 | - | - |
| 4 | 404462.72 | 2164586.02 | - | - |
| 5 | 404473.33 | 2164576.2 | - | - |
| 6 | 404487.05 | 2164565.9 | - | - |
| 7 | 404489.58 | 2164566.77 | - | - |

| Лист № 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 1 | Всего разделов: 2 | Всего листов выписки: 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.06.2024г. № КУВИ-001/2024-167588886 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2493 |

| Номер кадастрового квартала: | 18:21:000000 |
| --- | --- |
| Дата присвоения кадастрового номера: | 03.09.1998 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер: | данные отсутствуют |
| Местоположение: | Удмуртская Республика, Увинский район, п. Ува, ул. Березовая, № 27 |
| Площадь, м2: | 1503 +/- 14 |
| Кадастровая стоимость, руб: | 556170.12 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости: | 18:21:095036:167 |
| Категория земель: | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Статус записи об объекте недвижимости: | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
| Особые отметки: | Сведения, необходимые для заполнения разделa: 2 - Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют. |
| Получатель выписки: | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» |

Описание местоположения земельного участка

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 3 | Всего листов раздела 3: 1 | Всего разделов: 2 | Всего листов выписки: 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.06.2024г. № КУВИ-001/2024-167588886 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2493 |

| План (чертеж, схема) земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:600 | Условные обозначения: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |  |  |
|  |  | Серти | фикат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108 |  |  |  |  |
| полное наименование должности |  | Владе | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  |  | инициалы, фамилия |  |
|  |  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024 |  |  |  |  |  |

| Лист № 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 1 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 4 |
| --- | --- | --- | --- |

| 21.04.2025г. № КУВИ-001/2025-93526138 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2573 |

| Номер кадастрового квартала: | 18:21:000000 |
| --- | --- |
| Дата присвоения кадастрового номера: | 17.07.2020 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер: | данные отсутствуют |
| Местоположение: | Удмуртская Республика, Увинский район, п. Ува |
| Площадь, м2: | 49807 +/- 78 |
| Кадастровая стоимость, руб: | 3288756.21 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости: | 18:21:000000:1594, 18:21:000000:2242, 18:21:000000:2551, 18:21:000000:2739, 18:21:095038:242, 18:21:000000:2999 |
| Категория земель: | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования: | Автомобильный транспорт (код 7.2.) (автодорога Ува-санаторий «Ува») |
| Статус записи об объекте недвижимости: | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки: | данные отсутствуют |
| Получатель выписки: | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» |

Сведения о зарегистрированных правах

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 2 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 4 |
| --- | --- | --- | --- |

| 21.04.2025г. № КУВИ-001/2025-93526138 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2573 |

| 1 | Правообладатель (правообладатели): | 1.1 | Казенное учреждение Удмуртской Республики "Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики", ИНН: 1831088158, ОГРН: 1031800554235 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица: | 1.1.1 | данные отсутствуют |
| 2 | Вид, номер, дата и время государственной регистрации права: | 2.1 | Постоянное (бессрочное) пользование 18:21:000000:2573-18/123/2021-2 22.01.2021 06:05:59 |
| 4 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: | 4.1 | данные отсутствуют |
| 5 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не зарегистрировано |  |
| 1 | Правообладатель (правообладатели): | 1.2 | Удмуртская Республика |
|  | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица: | 1.2.1 | данные отсутствуют |
| 2 | Вид, номер, дата и время государственной регистрации права: | 2.2 | Собственность 18:21:000000:2573-18/001/2020-1 17.07.2020 16:44:47 |
| 4 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: | 4.2 | данные отсутствуют |
| 5 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не зарегистрировано |  |

|  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Серти | фикат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 |  |  |
| полное наименование должности | Владе | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  | инициалы, фамилия |
|  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 02.08.2024 по 26.10.2025 |  |  |  |

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Лист 3

| Лист № 2 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 2 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 4 |
| --- | --- | --- | --- |

| 21.04.2025г. № КУВИ-001/2025-93526138 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2573 |

| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования: | данные отсутствуют |
| --- | --- | --- |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: | данные отсутствуют |
| 8 | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица | данные отсутствуют |
| 9 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд: | данные отсутствуют |
| 10 | Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя: | данные отсутствуют |
| 11 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости: | отсутствуют |
| 12 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения: | данные отсутствуют |

Описание местоположения земельного участка

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 3 | Всего листов раздела 3: 1 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 4 |
| --- | --- | --- | --- |

| 21.04.2025г. № КУВИ-001/2025-93526138 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2573 |

| План (чертеж, схема) земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:9000 | Условные обозначения: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |  |  |
|  |  | Серти | фикат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 |  |  |  |  |
| полное наименование должности |  | Владе | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  |  | инициалы, фамилия |  |
|  |  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 02.08.2024 по 26.10.2025 |  |  |  |  |  |

Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Удмуртской Республике

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 21.04.2025, поступившего на рассмотрение 21.04.2025, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Раздел 1 Лист 1

| Лист № 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 1 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 4 |
| --- | --- | --- | --- |

| 21.04.2025г. № КУВИ-001/2025-93526138 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2573 |

| Номер кадастрового квартала: | 18:21:000000 |
| --- | --- |
| Дата присвоения кадастрового номера: | 17.07.2020 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер: | данные отсутствуют |
| Местоположение: | Удмуртская Республика, Увинский район, п. Ува |
| Площадь, м2: | 49807 +/- 78 |
| Кадастровая стоимость, руб: | 3288756.21 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости: | 18:21:000000:1594, 18:21:000000:2242, 18:21:000000:2551, 18:21:000000:2739, 18:21:095038:242, 18:21:000000:2999 |
| Категория земель: | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования: | Автомобильный транспорт (код 7.2.) (автодорога Ува-санаторий «Ува») |
| Статус записи об объекте недвижимости: | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки: | данные отсутствуют |
| Получатель выписки: | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» |

Сведения о зарегистрированных правах

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 2 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 4 |
| --- | --- | --- | --- |

| 21.04.2025г. № КУВИ-001/2025-93526138 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2573 |

| 1 | Правообладатель (правообладатели): | 1.1 | Казенное учреждение Удмуртской Республики "Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики", ИНН: 1831088158, ОГРН: 1031800554235 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица: | 1.1.1 | данные отсутствуют |
| 2 | Вид, номер, дата и время государственной регистрации права: | 2.1 | Постоянное (бессрочное) пользование 18:21:000000:2573-18/123/2021-2 22.01.2021 06:05:59 |
| 4 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: | 4.1 | данные отсутствуют |
| 5 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не зарегистрировано |  |
| 1 | Правообладатель (правообладатели): | 1.2 | Удмуртская Республика |
|  | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица: | 1.2.1 | данные отсутствуют |
| 2 | Вид, номер, дата и время государственной регистрации права: | 2.2 | Собственность 18:21:000000:2573-18/001/2020-1 17.07.2020 16:44:47 |
| 4 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: | 4.2 | данные отсутствуют |
| 5 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не зарегистрировано |  |

|  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Серти | фикат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 |  |  |
| полное наименование должности | Владе | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  | инициалы, фамилия |
|  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 02.08.2024 по 26.10.2025 |  |  |  |

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Лист 3

| Лист № 2 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 2 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 4 |
| --- | --- | --- | --- |

| 21.04.2025г. № КУВИ-001/2025-93526138 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2573 |

| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования: | данные отсутствуют |
| --- | --- | --- |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: | данные отсутствуют |
| 8 | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица | данные отсутствуют |
| 9 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд: | данные отсутствуют |
| 10 | Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя: | данные отсутствуют |
| 11 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости: | отсутствуют |
| 12 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения: | данные отсутствуют |

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 3 | Всего листов раздела 3: 1 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 4 |
| --- | --- | --- | --- |

| 21.04.2025г. № КУВИ-001/2025-93526138 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2573 |

| План (чертеж, схема) земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:9000 | Условные обозначения: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |  |  |
|  |  | Серти | фикат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 |  |  |  |  |
| полное наименование должности |  | Владе | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  |  | инициалы, фамилия |  |
|  |  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 02.08.2024 по 26.10.2025 |  |  |  |  |  |

Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Удмуртской Республике

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 25.07.2024, поступившего на рассмотрение 25.07.2024, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Раздел 1 Лист 1

| Лист № 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 3 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 17 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190925257 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:572(Единое землепользование) |
| Номер кадастрового квартала: | 18:21:000000 |
| Дата присвоения кадастрового номера: | 27.02.2006 |

| Ранее присвоенный государственный учетный номер: | данные отсутствуют |
| --- | --- |
| Местоположение: | Удмуртская Республика, Увинский район, пос. Ува, дом севернее жилого дома № 16 по ул. Олимпийская |
| Площадь: | 1748 +/- 29 |
| Кадастровая стоимость, руб.: | 423260.72 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости: | 18:21:000000:2749, 18:21:095080:358 |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости: | данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: | данные отсутствуют |
| Категория земель: | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования: | Для эксплуатации и обслуживания артезианской скважины |
| Сведения о кадастровом инженере: | данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка: | данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, публичного сервитута: | данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической зоны, территории опережающего развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны: | данные отсутствуют |

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Лист 2

| Лист № 2 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 3 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 17 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190925257 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:572(Единое землепользование) |

| Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной территории, Байкальской природной территории и ее экологических зон, лесопарковом зеленом поясе, охотничьего угодья, лесничества: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о расположении земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в границах территории, в отношении которой принято решение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Условный номер земельного участка: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным органом государственным органом власти или органом местного самоуправления, находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для строительства наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о том, что земельный участок или земельные участки образованы на основании решения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о том, что земельный учаcток образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Статус записи об объекте недвижимости: |  | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |  |  |  |
| Особые отметки: |  | Кадастровые номера обособленных (условных) участков, входящих в единое землепользование и их площади: 18:21:095001:50 - 874 кв.м, 18:21:095080:25 - 874 кв.м. Сведения об ограничениях |  |  |  |
|  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |  |
|  | Серти |  | фикат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108 |  |  |
| полное наименование должности | Владе |  | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  | инициалы, фамилия |
|  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024 |  |  |  |  |

| Лист № 3 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 3 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 17 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190925257 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:572(Единое землепользование) |

|  | права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 13.04.2021; реквизиты документа-основания: приказ «Об установлении зон затопления, подтопления на территориях, прилегающих к р. Ува в п. Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики» от 16.03.2021 № 53 выдан: Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума Российской Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 15.07.2022; реквизиты документа-основания: решение об установлении санитарно-защитной зоны для предприятий ООО "Увадрев-Холдинг", ООО "Фундер-Ува", расположенных по адресу: 427261, Россия, Удмуртская Республика, Увинский район, п. Ува, ул. Заводская, д.1 от 17.03.2020 № 22 выдан: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике. |
| --- | --- |
| Получатель выписки: | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» |

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 4

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 3 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 17 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190925257 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:572(Единое землепользование) |

| 1 | Правообладатель (правообладатели): |  | 1.1 | Муниципальное образование "Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица: |  | 1.1.1 | данные отсутствуют |
| 2 | Вид, номер, дата и время государственной регистрации права: |  | 2.1 | Собственность 18:21:000000:572-18/072/2023-1 17.08.2023 06:26:10 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: |  | 3.1 | данные отсутствуют |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: |  |  |  |
|  | 4.1 | вид: | Аренда |  |
|  |  | дата государственной регистрации: | 10.06.2024 15:51:50 |  |
|  |  | номер государственной регистрации: | 18:21:000000:572-18/065/2024-2 |  |
|  |  | срок, на который установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Срок действия с 31.01.2024 по 30.01.2073 |  |
|  |  | лицо, в пользу которого установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УВИНСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ", ИНН: 1821008869, ОГРН: 1091821000666 |  |
|  |  | сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица | данные отсутствуют |  |
|  |  | основание государственной регистрации: | Договор аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, № 06- юр, выдан 31.01.2024, дата государственной регистрации: 10.06.2024, номер государственной регистрации: 18:21:000000:572-18/065/2024-3 |  |
|  |  | сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: | данные отсутствуют |  |
|  |  | сведения об управляющем залогом и о договоре управления залогом, если такой договор заключен для управления ипотекой: | данные отсутствуют |  |

| Лист № 2 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 3 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 17 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190925257 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:572(Единое землепользование) |

|  |  | сведения о депозитарии, который осуществляет хранение обездвиженной документарной закладной или электронной закладной: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ведения о внесении изменений или дополнений в регистрационную запись об ипотеке: |  |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: |  | не зарегистрировано |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования: |  | данные отсутствуют |
| 7 | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица |  | данные отсутствуют |
| 8 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: |  | данные отсутствуют |
| 9 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд: |  | данные отсутствуют |
| 10 | Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя: |  | данные отсутствуют |
| 11 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости: |  | отсутствуют |

| Лист № 3 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 3 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 17 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190925257 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:572(Единое землепользование) |

| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения: | данные отсутствуют |
| --- | --- | --- |

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Описание местоположения земельного участка

Раздел 3

Лист 7

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 3 | Всего листов раздела 3: 3 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 17 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190925257 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:572(Единое землепользование) |

| План (чертеж, схема) земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:800 | Условные обозначения: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |  |  |
|  |  | Серти | фикат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108 |  |  |  |  |
| полное наименование должности |  | Владе | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  |  | инициалы, фамилия |  |
|  |  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024 |  |  |  |  |  |

| Лист № 2 раздела 3 | Всего листов раздела 3: 3 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 17 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190925257 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:572(Единое землепользование) |

| Масштаб 1:600 | Условные обозначения: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Лист 9

| Лист № 3 раздела 3 | Всего листов раздела 3: 3 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 17 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190925257 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:572(Единое землепользование) |

| Масштаб 1:700 | Условные обозначения: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Описание местоположения земельного участка

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 3.1 | Всего листов раздела 3.1: 1 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 17 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190925257 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:572(Единое землепользование) |

| Описание местоположения границ земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер точки |  | Дирекционный угол | Горизонтальное проложение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков |
|  | начальн ая | конечн ая |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 159°24.7` | 8.42 | данные отсутствуют | 18:21:095001:49 | данные отсутствуют |
| 2 | 2.1.2 | 2.1.3 | 159°23.3` | 28.32 | данные отсутствуют | 18:21:095001:54 | адрес отсутствует |
| 3 | 2.1.3 | 2.1.4 | 158°45.4` | 11.23 | данные отсутствуют | 18:21:095001:54 | адрес отсутствует |
| 4 | 2.1.4 | 2.1.5 | 158°30.5` | 1.72 | данные отсутствуют | 18:21:000000:2505(1) | данные отсутствуют |
| 5 | 2.1.5 | 2.1.6 | 239°46.9` | 19.79 | данные отсутствуют | 18:21:000000:2505(1) | данные отсутствуют |
| 6 | 2.1.6 | 2.1.7 | 345°4.3` | 55.86 | данные отсутствуют | 18:21:095080:25 | данные отсутствуют |
| 7 | 2.1.7 | 2.1.1 | 79°58.6` | 14.07 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 8 | 3.1.1 | 3.1.2 | 80°0.7` | 10.2 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 9 | 3.1.2 | 3.1.3 | 165°4.3` | 55.86 | данные отсутствуют | 18:21:095001:50 | данные отсутствуют |
| 10 | 3.1.3 | 3.1.4 | 239°49.3` | 13.63 | данные отсутствуют | 18:21:000000:2505(1) | данные отсутствуют |
| 11 | 3.1.4 | 3.1.5 | 222°29.2` | 13.06 | данные отсутствуют | 18:21:000000:2505(1) | данные отсутствуют |
| 12 | 3.1.5 | 3.1.6 | 277°59.9` | 6.18 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 13 | 3.1.6 | 3.1.7 | 339°53.8` | 9.78 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 14 | 3.1.7 | 3.1.8 | 47°57.5` | 21.92 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 15 | 3.1.8 | 3.1.9 | 14°23.7` | 8.13 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 16 | 3.1.9 | 3.1.10 | 331°22.7` | 21.57 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 17 | 3.1.10 | 3.1.1 | 352°16.1` | 17.32 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |

Раздел 3.2 Лист 11

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Описание местоположения земельного участка

| Лист № 1 раздела 3.2 | Всего листов раздела 3.2: 1 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 17 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190925257 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:572(Единое землепользование) |

| Сведения о характерных точках границы земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат МСК-18, зона 2 |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 407229.53 | 2166426.63 | - | - |
| 2 | 407221.65 | 2166429.59 | - | - |
| 3 | 407195.14 | 2166439.56 | - | - |
| 4 | 407184.67 | 2166443.63 | - | - |
| 5 | 407183.07 | 2166444.26 | - | - |
| 6 | 407173.11 | 2166427.16 | - | - |
| 7 | 407227.08 | 2166412.77 | - | - |
| 8 | 407229.53 | 2166426.63 | - | - |
| 1 | 407225.31 | 2166402.72 | - | - |
| 2 | 407227.08 | 2166412.77 | - | - |
| 3 | 407173.11 | 2166427.16 | - | - |
| 4 | 407166.26 | 2166415.38 | - | - |
| 5 | 407156.63 | 2166406.56 | - | - |
| 6 | 407157.49 | 2166400.44 | - | - |
| 7 | 407166.67 | 2166397.08 | - | - |
| 8 | 407181.35 | 2166413.36 | - | - |
| 9 | 407189.22 | 2166415.38 | - | - |
| 10 | 407208.15 | 2166405.05 | - | - |
| 11 | 407225.31 | 2166402.72 | - | - |

| Лист № 1 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 2 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 17 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190925257 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:572(Единое землепользование) |

| План (чертеж, схема) части земельного участка |  | Учетный номер части: 18:21:000000:572/1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:600 | Условные обозначения: |  |  |

| Лист № 2 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 2 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 17 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190925257 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:572(Единое землепользование) |

| План (чертеж, схема) части земельного участка |  | Учетный номер части: 18:21:000000:572/2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:700 | Условные обозначения: |  |  |

| Лист № 1 раздела 4.1 | Всего листов раздела 4.1: 2 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 17 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190925257 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:572(Единое землепользование) |

| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 18:21:000000:572/1 | 719 | вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: приказ «Об установлении зон затопления, подтопления на территориях, прилегающих к р. Ува в п. Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики» от 16.03.2021 № 53 выдан: Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума Российской Федерации; Содержание ограничения (обременения): Согласно пункту 6 статьи 67.1 Водного Кодекса РФ в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.; Реестровый номер границы: 18:21-6.338; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Зона затопления территорий, прилегающих к р. Ува в границах п. Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики, затапливаемых при половодьях и паводках 1 % обеспеченности; Тип зоны: Иная зона с особыми условиями использования территории |
| 18:21:000000:572/2 | 874 | вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: решение об установлении санитарно-защитной зоны для предприятий ООО "Увадрев-Холдинг", ООО "Фундер-Ува", расположенных по адресу: 427261, Россия, Удмуртская Республика, Увинский район, п. Ува, ул. Заводская, д.1 от 17.03.2020 № 22 выдан: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике; Содержание ограничения (обременения): Ограничения использования земельных участков установлены п.2 Решения об установлении санитарно-защитной зоны для предприятий ООО "Увадрев-Холдинг", ООО "Фундер-Ува", расположенных по адресу: 427261, Россия, Удмуртская Республика, Увинский район, п. Ува, ул. Заводская, д.1, №22 от 17.03.2020. В границах |

| Лист № 2 раздела 4.1 | Всего листов раздела 4.1: 2 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 17 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190925257 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:572(Единое землепользование) |

|  |  | санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях: 2.1. размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства; 2.2. размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции.; Реестровый номер границы: 18:21-6.410; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Единая санитарно-защитная зона переменного размера отстоящей от границ промплощадок ООО "Увадрев-Холдинг" и ООО "Фундер-Ува"; Тип зоны: Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов |
| --- | --- | --- |

| Лист № 1 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 2 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 17 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190925257 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:572(Единое землепользование) |

| Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер части: 18:21:000000:572/1 |  |  |  |  |
| Система координат |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 407226.48 | 2166409.39 | - | - |
| 2 | 407227.08 | 2166412.77 | - | - |
| 3 | 407220.09 | 2166414.63 | - | - |
| 4 | 407224.99 | 2166409.84 | - | - |
| 1 | 407226.48 | 2166409.39 | - | - |
| 1 | 407229.53 | 2166426.63 | - | - |
| 2 | 407221.65 | 2166429.59 | - | - |
| 3 | 407195.14 | 2166439.56 | - | - |
| 4 | 407184.67 | 2166443.63 | - | - |
| 5 | 407183.07 | 2166444.26 | - | - |
| 6 | 407175.03 | 2166430.45 | - | - |
| 7 | 407191.53 | 2166426.55 | - | - |
| 8 | 407215.39 | 2166419.23 | - | - |
| 9 | 407220.09 | 2166414.63 | - | - |
| 10 | 407227.08 | 2166412.77 | - | - |
| 1 | 407229.53 | 2166426.63 | - | - |

| Лист № 2 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 2 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 17 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190925257 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:572(Единое землепользование) |

| Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер части: 18:21:000000:572/2 |  |  |  |  |
| Система координат |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 407166.26 | 2166415.38 | - | - |
| 2 | 407156.63 | 2166406.56 | - | - |
| 3 | 407157.49 | 2166400.44 | - | - |
| 4 | 407166.67 | 2166397.08 | - | - |
| 5 | 407181.35 | 2166413.36 | - | - |
| 6 | 407189.22 | 2166415.38 | - | - |
| 7 | 407208.15 | 2166405.05 | - | - |
| 8 | 407225.31 | 2166402.72 | - | - |
| 9 | 407227.08 | 2166412.77 | - | - |
| 10 | 407173.11 | 2166427.16 | - | - |
| 1 | 407166.26 | 2166415.38 | - | - |
| 1 | 407227.08 | 2166412.77 | - | - |
| 2 | 407227.08 | 2166412.78 | - | - |
| 3 | 407173.11 | 2166427.16 | - | - |
| 1 | 407227.08 | 2166412.77 | - | - |

Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Удмуртской Республике

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 25.07.2024, поступившего на рассмотрение 25.07.2024, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Раздел 1 Лист 1

| Лист № 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 3 | Всего разделов: 5 | Всего листов выписки: 9 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190935921 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039005:95 |
| Номер кадастрового квартала: | 18:21:039005 |
| Дата присвоения кадастрового номера: | 18.07.2017 |

| Ранее присвоенный государственный учетный номер: | данные отсутствуют |
| --- | --- |
| Местоположение: | Удмуртская Республика, Увинский район, на расстоянии 99 метров восточнее жилого дома по адресу: Удмуртская Республика, Увинский район, пос. Ува, ул. Смирнова, д. 1а |
| Площадь: | 63218 +/- 2200 |
| Кадастровая стоимость, руб.: | 10772347.2 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости: | данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости: | 18:21:039005:92 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: | данные отсутствуют |
| Категория земель: | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования: | Склады 6.9 - Размещение сооружений по временному хранению, перевалке грузов, складов. Объектные стоянки автомобилей. |
| Сведения о кадастровом инженере: | Аитова Светлана Владимировна, дата завершения кадастровых работ: 14.07.2017 |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка: | данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, публичного сервитута: | данные отсутствуют |

| Лист № 2 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 3 | Всего разделов: 5 | Всего листов выписки: 9 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190935921 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039005:95 |

| Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической зоны, территории опережающего развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны: | данные отсутствуют |
| --- | --- |
| Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной территории, Байкальской природной территории и ее экологических зон, лесопарковом зеленом поясе, охотничьего угодья, лесничества: | данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в границах территории, в отношении которой принято решение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд: | данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора: | данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории: | данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка: | данные отсутствуют |
| Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным органом государственным органом власти или органом местного самоуправления, находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для строительства наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования: | данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок или земельные участки образованы на основании решения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд: | данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный учаcток образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена: | данные отсутствуют |

| Лист № 3 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 3 | Всего разделов: 5 | Всего листов выписки: 9 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190935921 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039005:95 |

| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков: | данные отсутствуют |
| --- | --- |
| Статус записи об объекте недвижимости: | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки: | Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 18:21:039005:90. Сведения, необходимые для заполнения разделa: 4 - Сведения о частях земельного участка, отсутствуют. |
| Получатель выписки: | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» |

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 4

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 3 | Всего разделов: 5 | Всего листов выписки: 9 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190935921 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039005:95 |

| 1 | Правообладатель (правообладатели): |  | 1.1 | данные о правообладателе отсутствуют |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица: |  | 1.1.1 | данные отсутствуют |
| 2 | Вид, номер, дата и время государственной регистрации права: |  | 2.1 | не зарегистрировано |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: |  | 3.1 | данные отсутствуют |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: |  |  |  |
|  | 4.1 | вид: | Аренда |  |
|  |  | дата государственной регистрации: | 09.10.2018 15:32:25 |  |
|  |  | номер государственной регистрации: | 18:21:039005:95-18/011/2018-4 |  |
|  |  | срок, на который установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Срок действия с 07.05.2018 по 10.06.2058 с 07.05.2018 по 10.06.2058 |  |
|  |  | лицо, в пользу которого установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Общество с ограниченной ответственностью "Увадрев-Холдинг", ИНН: 1831090774, ОГРН: 1031800564872 |  |
|  |  | сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица | данные отсутствуют |  |
|  |  | основание государственной регистрации: | Договор аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, № 18- юр, выдан 07.05.2018, дата государственной регистрации: 02.07.2018, номер государственной регистрации: 18:21:039005:95-18/011/2018-1 Договор о передаче (уступке) прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, № 10.04.А49, выдан 10.08.2018, дата государственной регистрации: 09.10.2018, номер государственной регистрации: 18:21:039005:95-18/011/2018-3 |  |
|  |  | сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: | данные отсутствуют |  |

| Лист № 2 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 3 | Всего разделов: 5 | Всего листов выписки: 9 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190935921 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039005:95 |

|  |  | сведения об управляющем залогом и о договоре управления залогом, если такой договор заключен для управления ипотекой: | данные отсутствуют |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сведения о депозитарии, который осуществляет хранение обездвиженной документарной закладной или электронной закладной: |  |
|  |  | ведения о внесении изменений или дополнений в регистрационную запись об ипотеке: |  |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: |  | не зарегистрировано |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования: |  | данные отсутствуют |
| 7 | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица |  | данные отсутствуют |
| 8 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: |  | данные отсутствуют |
| 9 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд: |  | данные отсутствуют |
| 10 | Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя: |  | данные отсутствуют |
| 11 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости: |  | отсутствуют |

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Лист 6

| Лист № 3 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 3 | Всего разделов: 5 | Всего листов выписки: 9 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190935921 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039005:95 |

| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения: | данные отсутствуют |
| --- | --- | --- |

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Описание местоположения земельного участка

Раздел 3

Лист 7

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 3 | Всего листов раздела 3: 1 | Всего разделов: 5 | Всего листов выписки: 9 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190935921 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039005:95 |

| План (чертеж, схема) земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:3000 | Условные обозначения: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |  |  |
|  |  | Серти | фикат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108 |  |  |  |  |
| полное наименование должности |  | Владе | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  |  | инициалы, фамилия |  |
|  |  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024 |  |  |  |  |  |

Раздел 3.1 Лист 8

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Описание местоположения земельного участка

| Лист № 1 раздела 3.1 | Всего листов раздела 3.1: 1 | Всего разделов: 5 | Всего листов выписки: 9 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190935921 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039005:95 |

| Описание местоположения границ земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер точки |  | Дирекционный угол | Горизонтальное проложение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков |
|  | начальн ая | конечн ая |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 91°23.2` | 138.92 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 96°57.3` | 86.39 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 168°28.1` | 253.85 | данные отсутствуют | 18:21:039005:94 | данные отсутствуют |
| 4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 261°12.2` | 223.66 | данные отсутствуют | 18:21:039005:90(2) | данные отсутствуют |
| 5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 349°30.1` | 20.2 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 6 | 1.1.5 | 1.1.5 |  |  | данные отсутствуют | 18:21:000000:1535(1) | данные отсутствуют |
| 7 | 1.1.6 | 1.1.7 | 349°30.4` | 87.04 | данные отсутствуют | 18:21:039005:92(1) | данные отсутствуют |
| 8 | 1.1.7 | 1.1.8 | 65°15.1` | 12.28 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 9 | 1.1.8 | 1.1.9 | 75°25.4` | 86.86 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 10 | 1.1.9 | 1.1.10 | 317°29.9` | 23.03 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 11 | 1.1.10 | 1.1.11 | 253°45.6` | 94.15 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 12 | 1.1.11 | 1.1.12 | 297°36.5` | 20.63 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 13 | 1.1.12 | 1.1.13 | 348°23.8` | 70.59 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 14 | 1.1.13 | 1.1.1 | 5°3.4` | 95.32 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |

Раздел 3.2 Лист 9

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Описание местоположения земельного участка

| Лист № 1 раздела 3.2 | Всего листов раздела 3.2: 1 | Всего разделов: 5 | Всего листов выписки: 9 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190935921 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039005:95 |

| Сведения о характерных точках границы земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат МСК-18, зона 2 |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 406752.45 | 2165138.27 | - | 2.5 |
| 2 | 406749.09 | 2165277.15 | - | 2.5 |
| 3 | 406738.63 | 2165362.9 | - | 2.5 |
| 4 | 406489.9 | 2165413.65 | - | 0.5 |
| 5 | 406455.7 | 2165192.62 | - | 0.5 |
| 6 | 406475.56 | 2165188.94 | - | 2.5 |
| 7 | 406561.14 | 2165173.09 | - | 2.5 |
| 8 | 406566.28 | 2165184.24 | - | 2.5 |
| 9 | 406588.14 | 2165268.3 | - | 2.5 |
| 10 | 406605.12 | 2165252.74 | - | 2.5 |
| 11 | 406578.79 | 2165162.35 | - | 2.5 |
| 12 | 406588.35 | 2165144.07 | - | 2.5 |
| 13 | 406657.5 | 2165129.87 | - | 2.5 |
| 1 | 406752.45 | 2165138.27 | - | 2.5 |

Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Удмуртской Республике

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 25.07.2024, поступившего на рассмотрение 25.07.2024, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Раздел 1 Лист 1

| Лист № 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 3 | Всего разделов: 5 | Всего листов выписки: 9 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190935921 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039005:94 |
| Номер кадастрового квартала: | 18:21:039005 |
| Дата присвоения кадастрового номера: | 18.07.2017 |

| Ранее присвоенный государственный учетный номер: | данные отсутствуют |
| --- | --- |
| Местоположение: | Удмуртская Республика, Увинский район, на расстоянии 295 метров восточнее жилого дома по адресу: Удмуртская Республика, Увинский район, пос. Ува, ул. Смирнова, д. 1а |
| Площадь: | 145259 +/- 3335 |
| Кадастровая стоимость, руб.: | 19830758.68 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости: | данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости: | 18:21:039005:92 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: | данные отсутствуют |
| Категория земель: | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования: | Склады 6.9 - Размещение сооружений по временному хранению, перевалке грузов, складов. Объектные стоянки автомобилей. |
| Сведения о кадастровом инженере: | Аитова Светлана Владимировна, дата завершения кадастровых работ: 14.07.2017 |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка: | данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, публичного сервитута: | данные отсутствуют |

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Лист 2

| Лист № 2 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 3 | Всего разделов: 5 | Всего листов выписки: 9 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190935921 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039005:94 |

| Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической зоны, территории опережающего развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны: | данные отсутствуют |
| --- | --- |
| Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной территории, Байкальской природной территории и ее экологических зон, лесопарковом зеленом поясе, охотничьего угодья, лесничества: | данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в границах территории, в отношении которой принято решение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд: | данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора: | данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории: | данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка: | данные отсутствуют |
| Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным органом государственным органом власти или органом местного самоуправления, находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для строительства наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования: | данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок или земельные участки образованы на основании решения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд: | данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный учаcток образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена: | данные отсутствуют |

| Лист № 3 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 3 | Всего разделов: 5 | Всего листов выписки: 9 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190935921 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039005:94 |

| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков: | данные отсутствуют |
| --- | --- |
| Статус записи об объекте недвижимости: | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки: | Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 18:21:039005:90. Сведения, необходимые для заполнения разделa: 4 - Сведения о частях земельного участка, отсутствуют. |
| Получатель выписки: | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» |

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 4

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 3 | Всего разделов: 5 | Всего листов выписки: 9 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190935921 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039005:94 |

| 1 | Правообладатель (правообладатели): |  | 1.1 | данные о правообладателе отсутствуют |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица: |  | 1.1.1 | данные отсутствуют |
| 2 | Вид, номер, дата и время государственной регистрации права: |  | 2.1 | не зарегистрировано |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: |  | 3.1 | данные отсутствуют |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: |  |  |  |
|  | 4.1 | вид: | Аренда |  |
|  |  | дата государственной регистрации: | 09.10.2018 15:40:16 |  |
|  |  | номер государственной регистрации: | 18:21:039005:94-18/011/2018-2 |  |
|  |  | срок, на который установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Срок действия с 07.05.2018 по 10.06.2058 с 07.05.2018 по 10.06.2058 |  |
|  |  | лицо, в пользу которого установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Общество с ограниченной ответственностью "Увадрев-Холдинг", ИНН: 1831090774, ОГРН: 1031800564872 |  |
|  |  | сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица | данные отсутствуют |  |
|  |  | основание государственной регистрации: | Договор аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, № 18- юр, выдан 07.05.2018, дата государственной регистрации: 02.07.2018, номер государственной регистрации: 18:21:039005:95-18/011/2018-1 Договор о передаче (уступке) прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, № 10.04.А49, выдан 10.08.2018, дата государственной регистрации: 09.10.2018, номер государственной регистрации: 18:21:039005:95-18/011/2018-3 |  |
|  |  | сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: | данные отсутствуют |  |

| Лист № 2 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 3 | Всего разделов: 5 | Всего листов выписки: 9 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190935921 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039005:94 |

|  |  | сведения об управляющем залогом и о договоре управления залогом, если такой договор заключен для управления ипотекой: | данные отсутствуют |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сведения о депозитарии, который осуществляет хранение обездвиженной документарной закладной или электронной закладной: |  |
|  |  | ведения о внесении изменений или дополнений в регистрационную запись об ипотеке: |  |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: |  | не зарегистрировано |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования: |  | данные отсутствуют |
| 7 | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица |  | данные отсутствуют |
| 8 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: |  | данные отсутствуют |
| 9 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд: |  | данные отсутствуют |
| 10 | Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя: |  | данные отсутствуют |
| 11 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости: |  | отсутствуют |

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Лист 6

| Лист № 3 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 3 | Всего разделов: 5 | Всего листов выписки: 9 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190935921 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039005:94 |

| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения: | данные отсутствуют |
| --- | --- | --- |

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Описание местоположения земельного участка

Раздел 3

Лист 7

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 3 | Всего листов раздела 3: 1 | Всего разделов: 5 | Всего листов выписки: 9 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190935921 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039005:94 |

| План (чертеж, схема) земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:4000 | Условные обозначения: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |  |  |
|  |  | Серти | фикат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108 |  |  |  |  |
| полное наименование должности |  | Владе | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  |  | инициалы, фамилия |  |
|  |  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024 |  |  |  |  |  |

Раздел 3.1 Лист 8

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Описание местоположения земельного участка

| Лист № 1 раздела 3.1 | Всего листов раздела 3.1: 1 | Всего разделов: 5 | Всего листов выписки: 9 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190935921 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039005:94 |

| Описание местоположения границ земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер точки |  | Дирекционный угол | Горизонтальное проложение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков |
|  | начальн ая | конечн ая |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 88°30.7` | 93.54 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 84°7.2` | 88.73 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 95°58.9` | 156.97 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 8°58.1` | 126.11 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 41°2.9` | 27.2 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 92°6.3` | 72.15 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 112°23.3` | 59.13 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 8 | 1.1.8 | 1.1.9 | 190°54.4` | 38.21 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 9 | 1.1.9 | 1.1.10 | 197°35.1` | 69.74 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 10 | 1.1.10 | 1.1.11 | 106°12.1` | 87.28 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 11 | 1.1.11 | 1.1.12 | 169°31.9` | 38.58 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 12 | 1.1.12 | 1.1.13 | 186°9.2` | 21.64 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 13 | 1.1.13 | 1.1.14 | 163°46.7` | 64.79 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 14 | 1.1.14 | 1.1.15 | 124°57.1` | 66.42 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 15 | 1.1.15 | 1.1.16 | 129°23.4` | 28.93 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 16 | 1.1.16 | 1.1.17 | 264°35.8` | 609.24 | данные отсутствуют | 18:21:039005:90(2) | данные отсутствуют |
| 17 | 1.1.16 | 1.1.16 |  |  | данные отсутствуют | 18:21:000000:1535(2) | данные отсутствуют |
| 18 | 1.1.17 | 1.1.1 | 348°28.1` | 253.85 | данные отсутствуют | 18:21:039005:95 | данные отсутствуют |

Раздел 3.2 Лист 9

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Описание местоположения земельного участка

| Лист № 1 раздела 3.2 | Всего листов раздела 3.2: 1 | Всего разделов: 5 | Всего листов выписки: 9 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190935921 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039005:94 |

| Сведения о характерных точках границы земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат МСК-18, зона 2 |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 406738.63 | 2165362.9 | - | 2.5 |
| 2 | 406741.06 | 2165456.41 | - | 2.5 |
| 3 | 406750.15 | 2165544.67 | - | 2.5 |
| 4 | 406733.79 | 2165700.79 | - | 2.5 |
| 5 | 406858.36 | 2165720.45 | - | 2.5 |
| 6 | 406878.87 | 2165738.31 | - | 2.5 |
| 7 | 406876.22 | 2165810.41 | - | 2.5 |
| 8 | 406853.7 | 2165865.08 | - | 2.5 |
| 9 | 406816.18 | 2165857.85 | - | 2.5 |
| 10 | 406749.7 | 2165836.78 | - | 2.5 |
| 11 | 406725.35 | 2165920.59 | - | 2.5 |
| 12 | 406687.41 | 2165927.6 | - | 2.5 |
| 13 | 406665.89 | 2165925.28 | - | 2.5 |
| 14 | 406603.68 | 2165943.38 | - | 2.5 |
| 15 | 406565.63 | 2165997.82 | - | 2.5 |
| 16 | 406547.27 | 2166020.18 | - | 0.5 |
| 17 | 406489.9 | 2165413.65 | - | 0.5 |
| 1 | 406738.63 | 2165362.9 | - | 2.5 |

|  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Серти | фикат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108 |  |  |
| полное наименование должности | Владе | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  | инициалы, фамилия |
|  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024 |  |  |  |

Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Удмуртской Республике

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 25.07.2024, поступившего на рассмотрение 25.07.2024, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Раздел 1 Лист 1

| Лист № 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 31 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190935921 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:1535 |
| Номер кадастрового квартала: | 18:21:000000 |
| Дата присвоения кадастрового номера: | 16.12.2013 |

| Ранее присвоенный государственный учетный номер: | данные отсутствуют |
| --- | --- |
| Местоположение: | Удмуртская Республика, Увинский район, пос. Ува |
| Площадь: | 13884 +/- 206 |
| Кадастровая стоимость, руб.: | 916760.52 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости: | 18:21:000000:2101, 18:21:000000:2367, 18:21:000000:2815, 18:21:000000:2947, 18:21:000000:2956 |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости: | данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: | данные отсутствуют |
| Категория земель: | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования: | Автомобильный транспорт. Размещение автомобильной дороги. |
| Сведения о кадастровом инженере: | Огаркова Марина Валентиновна, дата завершения кадастровых работ: 02.12.2013 |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка: | данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, публичного сервитута: | данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической зоны, территории опережающего развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны: | данные отсутствуют |

| Лист № 2 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 31 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190935921 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:1535 |

| Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной территории, Байкальской природной территории и ее экологических зон, лесопарковом зеленом поясе, охотничьего угодья, лесничества: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о расположении земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в границах территории, в отношении которой принято решение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Условный номер земельного участка: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным органом государственным органом власти или органом местного самоуправления, находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для строительства наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о том, что земельный участок или земельные участки образованы на основании решения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о том, что земельный учаcток образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Статус записи об объекте недвижимости: |  | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |  |  |  |
| Особые отметки: |  | Граница земельного участка состоит из 4 контуров. Учетные номера контуров и их площади: 1 - 8393.92 кв.м, 2 - 4427.71 кв.м, 3 - 135.45 кв.м, 4 - 929.62 кв.м. Для данного земельного |  |  |  |
|  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |  |
|  | Серти |  | фикат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108 |  |  |
| полное наименование должности | Владе |  | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  | инициалы, фамилия |
|  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024 |  |  |  |  |

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Лист 3

| Лист № 3 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 31 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190935921 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:1535 |

|  | участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): земли общего пользования. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.04.2019; реквизиты документа-основания: постановление администрации муниципального образования "Увинский район" "Об установлении зоны с особыми условиями использования территории - охранной зоны кабеля связи "Подключение больниц и поликлиник к скоростному Интернету в Республике Удмуртия п. Ува - с. Удугучин Увинского района" от 19.03.2019 № 325 выдан: Администрация муниципального образования "Увинский район". вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 15.07.2022; реквизиты документа-основания: решение об установлении санитарно-защитной зоны для предприятий ООО "Увадрев-Холдинг", ООО "Фундер-Ува", расположенных по адресу: 427261, Россия, Удмуртская Республика, Увинский район, п. Ува, ул. Заводская, д.1 от 17.03.2020 № 22 выдан: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 15.06.2023; реквизиты документа-основания: решение о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства от 29.05.2023 № 58/23 выдан: Западно-уральское управление федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 15.06.2023; реквизиты документа-основания: решение о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства от 29.05.2023 № 57/23 выдан: Западно-уральское управление федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. |
| --- | --- |

| Лист № 4 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 31 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190935921 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:1535 |

| Получатель выписки: | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» |
| --- | --- |

| Лист № 1 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 2 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 31 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190935921 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:1535 |

| 1 | Правообладатель (правообладатели): | 1.1 | Муниципальное образование "Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики" |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица: | 1.1.1 | данные отсутствуют |
| 2 | Вид, номер, дата и время государственной регистрации права: | 2.1 | Собственность 18:21:000000:1535-18/062/2023-2 19.06.2023 16:52:34 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: | 3.1 | данные отсутствуют |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не зарегистрировано |  |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | не зарегистрировано |  |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования: | данные отсутствуют |  |
| 7 | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица | данные отсутствуют |  |
| 8 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: | данные отсутствуют |  |
| 9 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд: | данные отсутствуют |  |
| 10 | Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя: | данные отсутствуют |  |
| 11 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости: | отсутствуют |  |

| Лист № 2 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 2 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 31 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190935921 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:1535 |

| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения: | данные отсутствуют |
| --- | --- | --- |

| Лист № 1 раздела 3 | Всего листов раздела 3: 5 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 31 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190935921 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:1535 |

| План (чертеж, схема) земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:10000 | Условные обозначения: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |  |  |
|  |  | Серти | фикат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108 |  |  |  |  |
| полное наименование должности |  | Владе | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  |  | инициалы, фамилия |  |
|  |  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024 |  |  |  |  |  |

| Лист № 2 раздела 3 | Всего листов раздела 3: 5 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 31 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190935921 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:1535 |

| Масштаб 1:3000 | Условные обозначения: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Лист № 3 раздела 3 | Всего листов раздела 3: 5 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 31 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190935921 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:1535 |

| Масштаб 1:900 | Условные обозначения: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Лист № 4 раздела 3 | Всего листов раздела 3: 5 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 31 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190935921 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:1535 |

| Масштаб 1:200 | Условные обозначения: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Лист № 5 раздела 3 | Всего листов раздела 3: 5 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 31 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190935921 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:1535 |

| Масштаб 1:400 | Условные обозначения: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Лист № 1 раздела 3.1 | Всего листов раздела 3.1: 2 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 31 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190935921 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:1535 |

| Описание местоположения границ земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер точки |  | Дирекционный угол | Горизонтальное проложение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков |
|  | начальн ая | конечн ая |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 79°39.4` | 111.23 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 2 | 1.1.1 | 1.1.1 |  |  | данные отсутствуют | 18:21:039005:92(1) | данные отсутствуют |
| 3 | 1.1.2 | 1.1.3 | 169°30.8` | 35.33 | данные отсутствуют | 18:21:039005:90(2) | данные отсутствуют |
| 4 | 1.1.2 | 1.1.2 |  |  | данные отсутствуют | 18:21:039005:95 | данные отсутствуют |
| 5 | 1.1.3 | 1.1.4 | 258°58.7` | 198.14 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 6 | 1.1.3 | 1.1.3 |  |  | данные отсутствуют | 18:21:039005:212(3) | данные отсутствуют |
| 7 | 1.1.4 | 1.1.5 | 256°40.3` | 169.13 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 8 | 1.1.5 | 1.1.1 | 69°21.2` | 259.9 | данные отсутствуют | 18:21:039005:90(1) | данные отсутствуют |
| 9 | 1.1.5 | 1.1.5 |  |  | данные отсутствуют | 18:21:039005:212(1), 18:21:039005:212(2) | данные отсутствуют |
| 10 | 2.1.1 | 2.1.2 | 84°59.3` | 113.66 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 11 | 2.1.2 | 2.1.3 | 189°56.5` | 18.07 | данные отсутствуют | 18:21:000000:1508(1) | данные отсутствуют |
| 12 | 2.1.3 | 2.1.4 | 182°8.5` | 18.99 | данные отсутствуют | 18:21:000000:1508(1) | данные отсутствуют |
| 13 | 2.1.4 | 2.1.5 | 264°59.9` | 100.49 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 14 | 2.1.5 | 2.1.6 | 309°22.6` | 51.89 | данные отсутствуют | 18:21:039005:90(2) | данные отсутствуют |
| 15 | 2.1.5 | 2.1.5 |  |  | данные отсутствуют | 18:21:039005:92(2) | данные отсутствуют |
| 16 | 2.1.6 | 2.1.1 | 85°0.7` | 30.94 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 17 | 2.1.6 | 2.1.6 |  |  | данные отсутствуют | 18:21:039005:94 | данные отсутствуют |
| 18 | 3.1.1 | 3.1.2 | 120°9.0` | 17.02 | данные отсутствуют | 18:21:039005:90(2) | данные отсутствуют |
| 19 | 3.1.2 | 3.1.3 | 264°37.0` | 27.39 | данные отсутствуют | 18:21:039005:90(2) | данные отсутствуют |
| 20 | 3.1.2 | 3.1.2 |  |  | данные отсутствуют | 18:21:039005:212(4) | данные отсутствуют |
| 21 | 3.1.3 | 3.1.1 | 48°27.4` | 16.77 | данные отсутствуют | 18:21:039005:90(2) | данные отсутствуют |

| Лист № 2 раздела 3.1 | Всего листов раздела 3.1: 2 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 31 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190935921 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:1535 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 3.1.3 | 3.1.3 |  |  | данные отсутствуют | 18:21:039005:212(3) | данные отсутствуют |
| 23 | 4.1.1 | 4.1.2 | 66°59.0` | 11.56 | данные отсутствуют | 18:21:039005:36 | данные отсутствуют |
| 24 | 4.1.2 | 4.1.3 | 160°56.6` | 20.09 | данные отсутствуют | 18:21:039005:90(1) | данные отсутствуют |
| 25 | 4.1.3 | 4.1.4 | 89°14.3` | 32.37 | данные отсутствуют | 18:21:039005:90(1) | данные отсутствуют |
| 26 | 4.1.4 | 4.1.5 | 167°33.2` | 6.73 | данные отсутствуют | 18:21:039005:90(1) | данные отсутствуют |
| 27 | 4.1.5 | 4.1.6 | 255°59.2` | 18.13 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 28 | 4.1.5 | 4.1.5 |  |  | данные отсутствуют | 18:21:039005:212(1) | данные отсутствуют |
| 29 | 4.1.6 | 4.1.7 | 255°56.3` | 5.35 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 30 | 4.1.7 | 4.1.8 | 256°1.1` | 10.26 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 31 | 4.1.8 | 4.1.9 | 255°54.4` | 4.8 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 32 | 4.1.9 | 4.1.10 | 255°59.8` | 17.03 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 33 | 4.1.10 | 4.1.1 | 4°51.9` | 34.19 | данные отсутствуют | 18:21:039005:36 | данные отсутствуют |

| Лист № 1 раздела 3.2 | Всего листов раздела 3.2: 2 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 31 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190935921 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:1535 |

| Сведения о характерных точках границы земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат МСК-18, зона 2 |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 406435.73 | 2165083.2 | Временный межевой знак | 0.5 |
| 2 | 406455.7 | 2165192.62 | Временный межевой знак | 0.5 |
| 3 | 406420.96 | 2165199.05 | Временный межевой знак | 0.5 |
| 4 | 406383.08 | 2165004.56 | Временный межевой знак | 0.5 |
| 5 | 406344.09 | 2164839.99 | Временный межевой знак | 0.5 |
| 1 | 406435.73 | 2165083.2 | Временный межевой знак | 0.5 |
| 1 | 406549.96 | 2166051 | Временный межевой знак | 0.5 |
| 2 | 406559.89 | 2166164.23 | Временный межевой знак | 0.5 |
| 3 | 406542.09 | 2166161.11 | Временный межевой знак | 0.5 |
| 4 | 406523.11 | 2166160.4 | Временный межевой знак | 0.5 |
| 5 | 406514.35 | 2166060.29 | Временный межевой знак | 0.5 |
| 6 | 406547.27 | 2166020.18 | Временный межевой знак | 0.5 |
| 1 | 406549.96 | 2166051 | Временный межевой знак | 0.5 |
| 1 | 406487.05 | 2165666.09 | Временный межевой знак | 0.5 |
| 2 | 406478.5 | 2165680.81 | Временный межевой знак | 0.5 |
| 3 | 406475.93 | 2165653.54 | Временный межевой знак | 0.5 |
| 1 | 406487.05 | 2165666.09 | Временный межевой знак | 0.5 |
| 1 | 406324.7 | 2164627.16 | Временный межевой знак | 0.5 |
| 2 | 406329.22 | 2164637.8 | Временный межевой знак | 0.5 |
| 3 | 406310.23 | 2164644.36 | Временный межевой знак | 0.5 |
| 4 | 406310.66 | 2164676.73 | Временный межевой знак | 0.5 |
| 5 | 406304.09 | 2164678.18 | Временный межевой знак | 0.5 |

| Лист № 2 раздела 3.2 | Всего листов раздела 3.2: 2 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 31 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190935921 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:1535 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 406299.7 | 2164660.59 | Временный межевой знак | 0.5 |
| 7 | 406298.4 | 2164655.4 | Временный межевой знак | 0.5 |
| 8 | 406295.92 | 2164645.44 | Временный межевой знак | 0.5 |
| 9 | 406294.75 | 2164640.78 | Временный межевой знак | 0.5 |
| 10 | 406290.63 | 2164624.26 | Временный межевой знак | 0.5 |
| 1 | 406324.7 | 2164627.16 | Временный межевой знак | 0.5 |

Сведения о частях земельного участка

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 31 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190935921 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:1535 |

| План (чертеж, схема) части земельного участка |  | Учетный номер части: 18:21:000000:1535/1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:400 | Условные обозначения: |  |  |

| Лист № 2 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 31 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190935921 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:1535 |

| План (чертеж, схема) части земельного участка |  | Учетный номер части: 18:21:000000:1535/2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:900 | Условные обозначения: |  |  |

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Лист 18

| Лист № 3 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 31 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190935921 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:1535 |

| План (чертеж, схема) части земельного участка |  | Учетный номер части: 18:21:000000:1535/3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:8000 | Условные обозначения: |  |  |

| Лист № 4 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 31 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190935921 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:1535 |

| План (чертеж, схема) части земельного участка |  | Учетный номер части: 18:21:000000:1535/4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:8000 | Условные обозначения: |  |  |

Раздел 4.1 Лист 20

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Сведения о частях земельного участка

| Лист № 1 раздела 4.1 | Всего листов раздела 4.1: 6 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 31 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190935921 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:1535 |

| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 18:21:000000:1535/1 | 155 | вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: постановление администрации муниципального образования "Увинский район" "Об установлении зоны с особыми условиями использования территории - охранной зоны кабеля связи "Подключение больниц и поликлиник к скоростному Интернету в Республике Удмуртия п. Ува - с. Удугучин Увинского района" от 19.03.2019 № 325 выдан: Администрация муниципального образования "Увинский район"; Содержание ограничения (обременения): Установить ограничения (обременения), предусмотренные правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации" и обеспечивающие сохранность действующих кабельных линий связи, повреждение которых нарушает нормальную работу взаимоувязанной сети связи Российской Федерации, наносит ущерб интересам граждан, производственной деятельности хозяйствующих субъектов, обороноспособности и безопасности Российской Федерации, на земельных участках, входящих в охранную зону, указанную в пункте 1 настоящего постановления: п. 48: а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих |

| Лист № 2 раздела 4.1 | Всего листов раздела 4.1: 6 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 31 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190935921 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:1535 |

|  |  | опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи. п.49: а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти лини и сооружения; б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы; в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии); г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала; д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи; е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).; Реестровый номер границы: 18:21-6.188; Вид зоны по документу: Зона с особыми условиями использования территории - охранная зона кабеля связи "Подключение больниц и поликлиник к скоростному Интернету в Республике Удмуртия п. Ува - с. Удугучин Увинского района"; Тип зоны: Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации |
| --- | --- | --- |
| 18:21:000000:1535/2 | 4424 | вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: решение об установлении санитарно-защитной зоны для предприятий ООО "Увадрев-Холдинг", ООО "Фундер-Ува", расположенных по адресу: 427261, Россия, Удмуртская Республика, Увинский район, п. Ува, ул. Заводская, д.1 от 17.03.2020 № 22 выдан: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике; Содержание ограничения (обременения): Ограничения использования земельных участков установлены п.2 Решения об установлении санитарно-защитной зоны для предприятий ООО "Увадрев-Холдинг", ООО "Фундер-Ува", расположенных по адресу: 427261, Россия, Удмуртская Республика, Увинский район, п. Ува, ул. Заводская, д.1, №22 от 17.03.2020. В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях: 2.1. размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства; 2.2. размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов |

| Лист № 3 раздела 4.1 | Всего листов раздела 4.1: 6 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 31 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190935921 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:1535 |

|  |  | продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции.; Реестровый номер границы: 18:21-6.410; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Единая санитарно-защитная зона переменного размера отстоящей от границ промплощадок ООО "Увадрев-Холдинг" и ООО "Фундер-Ува"; Тип зоны: Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов |
| --- | --- | --- |
| 18:21:000000:1535/3 | 2218 | вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: решение о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства от 29.05.2023 № 58/23 выдан: Западно-уральское управление федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; Содержание ограничения (обременения): Ограничения использования объектов недвижимости в границах ОЗ установлены п.8,9,10 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». п.8. В ОЗ запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу ОЭХ, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физ. или юр.лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: набрасывать на провода и опоры ВЛЭ посторонние предметы, а также подниматься на опоры ВЛЭ; размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к ОЭХ, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах ОЗ вводных и распределительных устройств, подстанций, ВЛЭ, а также в ОЗ КЛЭ; размещать свалки; производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в ОЗ подземных КЛЭ). п.9. В ОЗ, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных п.8 настоящих Правил, запрещается: складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, |

| Лист № 4 раздела 4.1 | Всего листов раздела 4.1: 6 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 31 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190935921 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:1535 |

|  |  | загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в ОЗ ВЛЭ); использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в ОЗ ВЛЭ); бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в ОЗ подводных КЛЭ); осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в ОЗ ВЛЭ). п.10. В пределах ОЗ без письменного решения о согласовании сетевых организаций юр. и физ. лицам запрещаются: строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; посадка и вырубка деревьев и кустарников; дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в ОЗ подводных КЛЭ); проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов ВЛЭ через водоемы менее мин. допустимого расстояния, в том числе с учетом макс. уровня подъема воды при паводке; проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в ОЗ ВЛЭ); земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в ОЗ подземных КЛЭ); полив с/х культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в ОЗ ВЛЭ); полевые с/х работы с применением с/х машин и оборудования высотой более 4 метров (в ОЗ ВЛЭ) или полевые с/х работы, связанные с вспашкой земли (в ОЗ КЛЭ). ЗОУИТ установлена бессрочно.; Реестровый номер границы: 18:21-6.429; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Охранная зона воздушная линия электропередач 10 кВ ф. № 9 от ПС Садовая до РП-10 кВ ООО «Увадрев-Холдинг», назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность 4295 м; Тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций |
| --- | --- | --- |
| 18:21:000000:1535/4 | 3428 | вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: решение о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства от 29.05.2023 № 57/23 выдан: Западно-уральское управление федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; Содержание ограничения (обременения): Ограничения использования объектов недвижимости в границах ОЗ установлены п.8,9,10 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». п.8. В ОЗ запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу ОЭХ, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) |

| Лист № 5 раздела 4.1 | Всего листов раздела 4.1: 6 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 31 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190935921 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:1535 |

повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физ. или юр.лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: набрасывать на провода и опоры ВЛЭ посторонние предметы, а также подниматься на опоры ВЛЭ; размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к ОЭХ, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах ОЗ вводных и распределительных устройств, подстанций, ВЛЭ, а также в ОЗ КЛЭ; размещать свалки; производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в ОЗ подземных КЛЭ). п.9. В ОЗ, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных п.8 настоящих Правил, запрещается: складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в ОЗ ВЛЭ); использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в ОЗ ВЛЭ); бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в ОЗ подводных КЛЭ); осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в ОЗ ВЛЭ). п.10. В пределах ОЗ без письменного решения о согласовании сетевых организаций юр. и физ. лицам запрещаются: строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; посадка и вырубка деревьев и кустарников; дноуглубительные, землечерпальные и

погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в ОЗ подводных КЛЭ); проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов ВЛЭ через водоемы менее мин. допустимого расстояния, в том числе с учетом макс. уровня подъема воды при паводке; проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в ОЗ ВЛЭ); земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в ОЗ подземных КЛЭ); полив

с/х культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в ОЗ ВЛЭ); полевые с/х работы с применением с/х машин и оборудования высотой более 4 метров (в ОЗ ВЛЭ) или полевые с/х работы, связанные с вспашкой

| Лист № 6 раздела 4.1 | Всего листов раздела 4.1: 6 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 31 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190935921 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:1535 |

|  |  | земли (в ОЗ КЛЭ). ЗОУИТ установлена бессрочно.; Реестровый номер границы: 18:21-6.428; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Охранная зона воздушная линия электропередач 10 кВ ф. №21 от ПС Садовая до РП-10 кВ ООО «Увадрев-Холдинг», назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность 4293 м; Тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций |
| --- | --- | --- |

Раздел 4.2 Лист 26

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Сведения о частях земельного участка

| Лист № 1 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 6 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 31 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190935921 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:1535 |

| Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер части: 18:21:000000:1535/1 |  |  |  |  |
| Система координат МСК-18, зона 2 |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 406297 | 2164626.53 | - | 0.1 |
| 2 | 406290.73 | 2164624.66 | - | - |
| 3 | 406291.85 | 2164629.16 | - | - |
| 4 | 406295.18 | 2164630.16 | - | 0.1 |
| 5 | 406298.83 | 2164632.85 | - | 0.1 |
| 6 | 406328.39 | 2164638.09 | - | - |
| 7 | 406329.22 | 2164637.8 | - | - |
| 8 | 406327.55 | 2164633.88 | - | - |
| 9 | 406300.45 | 2164629.08 | - | 0.1 |
| 1 | 406297 | 2164626.53 | - | 0.1 |

| Лист № 2 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 6 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 31 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190935921 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:1535 |

| Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер части: 18:21:000000:1535/2 |  |  |  |  |
| Система координат |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 406549.96 | 2166051 | - | - |
| 2 | 406559.89 | 2166164.23 | - | - |
| 3 | 406542.09 | 2166161.11 | - | - |
| 4 | 406523.11 | 2166160.4 | - | - |
| 5 | 406514.35 | 2166060.29 | - | - |
| 6 | 406519.21 | 2166054.37 | - | - |
| 7 | 406547.27 | 2166020.19 | - | - |
| 1 | 406549.96 | 2166051 | - | - |

| Лист № 3 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 6 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 31 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190935921 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:1535 |

| Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер части: 18:21:000000:1535/3 |  |  |  |  |
| Система координат |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 406478.5 | 2165680.81 | - | - |
| 2 | 406475.93 | 2165653.54 | - | - |
| 3 | 406482.76 | 2165661.25 | - | - |
| 4 | 406483.83 | 2165671.64 | - | - |
| 5 | 406478.5 | 2165680.81 | - | - |
| 1 | 406522.31 | 2166059.25 | - | - |
| 2 | 406525.47 | 2166090.82 | - | - |
| 3 | 406528.3 | 2166117.93 | - | - |
| 4 | 406531.35 | 2166147.87 | - | - |
| 5 | 406532.53 | 2166160.75 | - | - |
| 6 | 406523.11 | 2166160.4 | - | - |
| 7 | 406514.35 | 2166060.29 | - | - |
| 8 | 406521.55 | 2166051.52 | - | - |
| 9 | 406522.31 | 2166059.25 | - | - |
| 1 | 406420.96 | 2165199.05 | - | - |
| 2 | 406383.08 | 2165004.56 | - | - |
| 3 | 406344.09 | 2164839.99 | - | - |
| 4 | 406365.26 | 2164896.17 | - | - |
| 5 | 406368.22 | 2164911.91 | - | - |
| 6 | 406373.61 | 2164941.08 | - | - |
| 7 | 406379.21 | 2164970.22 | - | - |
| 8 | 406384.73 | 2164999.48 | - | - |
| 9 | 406390.14 | 2165028.28 | - | - |
| 10 | 406395.77 | 2165057.49 | - | - |

| Лист № 4 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 6 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 31 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190935921 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:1535 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 406401.5 | 2165087.86 | - | - |
| 12 | 406406.94 | 2165116.28 | - | - |
| 13 | 406412.19 | 2165144.89 | - | - |
| 14 | 406417.67 | 2165174.06 | - | - |
| 15 | 406422.4 | 2165198.78 | - | - |
| 16 | 406420.96 | 2165199.05 | - | - |

| Лист № 5 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 6 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 31 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190935921 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:1535 |

| Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер части: 18:21:000000:1535/4 |  |  |  |  |
| Система координат |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 406478.5 | 2165680.81 | - | - |
| 2 | 406475.93 | 2165653.54 | - | - |
| 3 | 406486.23 | 2165665.17 | - | - |
| 4 | 406486.44 | 2165667.14 | - | - |
| 5 | 406478.5 | 2165680.81 | - | - |
| 1 | 406525.86 | 2166059.2 | - | - |
| 2 | 406528.8 | 2166088.3 | - | - |
| 3 | 406531.74 | 2166117.53 | - | - |
| 4 | 406534.64 | 2166146.87 | - | - |
| 5 | 406536.03 | 2166160.88 | - | - |
| 6 | 406524.73 | 2166160.46 | - | - |
| 7 | 406523.49 | 2166147.98 | - | - |
| 8 | 406520.59 | 2166118.64 | - | - |
| 9 | 406517.66 | 2166089.43 | - | - |
| 10 | 406514.71 | 2166060.32 | - | - |
| 11 | 406514.67 | 2166059.9 | - | - |
| 12 | 406524.75 | 2166047.61 | - | - |
| 13 | 406525.86 | 2166059.2 | - | - |
| 1 | 406344.09 | 2164839.99 | - | - |
| 2 | 406371.25 | 2164912.08 | - | - |
| 3 | 406376.61 | 2164940.92 | - | - |
| 4 | 406382.2 | 2164970.22 | - | - |
| 5 | 406387.68 | 2164999.2 | - | - |
| 6 | 406393.24 | 2165028.54 | - | - |

| Лист № 6 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 6 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 31 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190935921 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:1535 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 406398.73 | 2165056.96 | - | - |
| 8 | 406404.46 | 2165087.16 | - | - |
| 9 | 406409.82 | 2165116.08 | - | - |
| 10 | 406415.26 | 2165144.63 | - | - |
| 11 | 406420.88 | 2165173.45 | - | - |
| 12 | 406425.56 | 2165198.2 | - | - |
| 13 | 406420.96 | 2165199.05 | - | - |
| 14 | 406383.08 | 2165004.56 | - | - |
| 15 | 406355.89 | 2164889.79 | - | - |
| 16 | 406355.13 | 2164885.55 | - | - |
| 17 | 406354.48 | 2164883.82 | - | - |
| 18 | 406344.09 | 2164839.99 | - | - |

Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Удмуртской Республике

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 08.11.2024, поступившего на рассмотрение 08.11.2024, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Раздел 1 Лист 1

| Лист № 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 1 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 4 |
| --- | --- | --- | --- |

| 08.11.2024г. № КУВИ-001/2024-273533021 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095102:65 |

| Номер кадастрового квартала: | 18:21:095102 |
| --- | --- |
| Дата присвоения кадастрового номера: | 18.02.2005 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер: | данные отсутствуют |
| Местоположение: | Удмуртская Республика, Увинский район, пос. Ува, ул. Песочная, дом 18 |
| Площадь, м2: | 1323 +/- 0 |
| Кадастровая стоимость, руб: | 616769.37 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости: | 18:21:095102:106 |
| Категория земель: | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Статус записи об объекте недвижимости: | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
| Особые отметки: | данные отсутствуют |
| Получатель выписки: | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» |

| Лист № 1 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 2 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 4 |
| --- | --- | --- | --- |

| 08.11.2024г. № КУВИ-001/2024-273533021 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095102:65 |

| 1 | Правообладатель (правообладатели): | 1.1 | Меньшикова Светлана Евгеньевна, 24.10.1949, д. Макарово Вавожского района Удмуртской АССР, Российская Федерация, СНИЛС 062-430-448 28 Паспорт гражданина Российской Федерации серия 94 03 №041673, выдан 04.02.2003, Увинским РОВД Удмуртской Республики 427263, Удмуртская Респ, р-н. Увинский, п. Ува, ул. Песочная, д. 18 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица: | 1.1.1 | данные отсутствуют |
| 2 | Вид, номер, дата и время государственной регистрации права: | 2.1 | Собственность 18:21:095102:65-18/065/2022-4 05.04.2022 10:37:58 |
| 4 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: | 4.1 | данные отсутствуют |
| 5 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не зарегистрировано |  |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования: | данные отсутствуют |  |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: | данные отсутствуют |  |
| 8 | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица | данные отсутствуют |  |
| 9 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд: | данные отсутствуют |  |
| 10 | Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя: | данные отсутствуют |  |

|  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Серти | фикат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 |  |  |
| полное наименование должности | Владе | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  | инициалы, фамилия |
|  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 02.08.2024 по 26.10.2025 |  |  |  |

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Лист 3

| Лист № 2 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 2 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 4 |
| --- | --- | --- | --- |

| 08.11.2024г. № КУВИ-001/2024-273533021 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095102:65 |

| 11 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости: | отсутствуют |
| --- | --- | --- |
| 12 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения: | данные отсутствуют |

| Лист № 1 раздела 3 | Всего листов раздела 3: 1 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 4 |
| --- | --- | --- | --- |

| 08.11.2024г. № КУВИ-001/2024-273533021 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095102:65 |

| План (чертеж, схема) земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:500 | Условные обозначения: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |  |  |
|  |  | Серти | фикат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 |  |  |  |  |
| полное наименование должности |  | Владе | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  |  | инициалы, фамилия |  |
|  |  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 02.08.2024 по 26.10.2025 |  |  |  |  |  |

Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Удмуртской Республике

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.07.2024, поступившего на рассмотрение 24.07.2024, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Раздел 1 Лист 1

| Лист № 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 34 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2916 |
| Номер кадастрового квартала: | 18:21:000000 |
| Дата присвоения кадастрового номера: | 23.09.2022 |

| Ранее присвоенный государственный учетный номер: | данные отсутствуют |
| --- | --- |
| Адрес: | Российская Федерация, Удмуртская Республика, муниципальный округ Увинский район, пос. Ува, ул. Лесная |
| Площадь: | 6100 +/- 55 |
| Кадастровая стоимость, руб.: | 402783 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости: | 18:21:000000:2749, 18:21:000000:1595, 18:21:000000:2924, 18:21:000000:2930 |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости: | данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: | данные отсутствуют |
| Категория земель: | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования: | Земельные участки (территории) общего пользования. Размещение объектов улично-дорожной сети (код 12.0) |
| Сведения о кадастровом инженере: | Ураков Александр Петрович, СНИЛС 060-526-115 21, дата завершения кадастровых работ: 22.09.2022 |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка: | данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, публичного сервитута: | данные отсутствуют |

| Лист № 2 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 34 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2916 |

| Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической зоны, территории опережающего развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны: | данные отсутствуют |
| --- | --- |
| Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной территории, Байкальской природной территории и ее экологических зон, лесопарковом зеленом поясе, охотничьего угодья, лесничества: | данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в границах территории, в отношении которой принято решение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд: | данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора: | данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории: | данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка: | данные отсутствуют |
| Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным органом государственным органом власти или органом местного самоуправления, находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для строительства наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования: | данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок или земельные участки образованы на основании решения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд: | данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный учаcток образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена: | данные отсутствуют |

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Лист 3

| Лист № 3 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 34 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2916 |

| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков: | данные отсутствуют |
| --- | --- |
| Статус записи об объекте недвижимости: | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки: | Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): Земли общего пользования. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 23.09.2022; реквизиты документа-основания: постановление "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" от 20.11.2000 № 878 выдан: Правительство Российской Федерации; свидетельство о государственной регистрации права от 06.06.2007 № 446649 выдан: Управление Федеральной регистрационной службы по Удмуртской Республике; заявление о внесении сведений о границах охранной зоны в ГКН от 01.02.2016 № вх. 475 выдан: АО "Газпром газораспределение Ижевск". вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 23.09.2022; реквизиты документа-основания: постановление «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» от 03.03.2018 № 222 выдан: Правительство РФ; решение Об установлении санитарно-защитной зоны для ООО ТПК "Восток-ресурс" производственная площадка №1 по адресу: Увинский район, п. Ува, ул. Лесная, д.11 от 31.03.2021 № 36 выдан: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике; санитарно-эпидемиологическое заключение от 30.04.2019 № 18.УЦ.04.000.Т.000265.04.19 выдан: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 23.09.2022; реквизиты документа-основания: приказ «Об установлении зон затопления, подтопления на территориях, прилегающих к р. Ува в п. Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики» от 16.03.2021 № 53 выдан: Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума Российской Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 |

| Лист № 4 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 34 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2916 |

|  | Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 23.09.2022; реквизиты документа-основания: приказ «Об установлении зон затопления, подтопления на территориях, прилегающих к р. Ува в п. Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики» от 16.03.2021 № 53 выдан: Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума Российской Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 23.09.2022; реквизиты документа-основания: свидетельство о государственной регистрации права от 12.09.2005 № 108342 выдан: Управление Федеральной регистрационной службы по Удмуртской Республике; постановление «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. |
| --- | --- |
| Получатель выписки: | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» |

| Лист № 1 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 2 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 34 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2916 |

| 1 | Правообладатель (правообладатели): | 1.1 | Муниципальное образование "Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики" |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица: | 1.1.1 | данные отсутствуют |
| 2 | Вид, номер, дата и время государственной регистрации права: | 2.1 | Собственность 18:21:000000:2916-18/058/2023-1 13.03.2023 05:00:11 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: | 3.1 | данные отсутствуют |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не зарегистрировано |  |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | не зарегистрировано |  |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования: | данные отсутствуют |  |
| 7 | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица | данные отсутствуют |  |
| 8 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: | данные отсутствуют |  |
| 9 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд: | данные отсутствуют |  |
| 10 | Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя: | данные отсутствуют |  |
| 11 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости: | отсутствуют |  |

| Лист № 2 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 2 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 34 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2916 |

| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения: | данные отсутствуют |
| --- | --- | --- |

| Лист № 1 раздела 3 | Всего листов раздела 3: 1 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 34 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2916 |

| План (чертеж, схема) земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:5000 | Условные обозначения: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |  |  |
|  |  | Серти | фикат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108 |  |  |  |  |
| полное наименование должности |  | Владе | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  |  | инициалы, фамилия |  |
|  |  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024 |  |  |  |  |  |

Раздел 3.1 Лист 8

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Описание местоположения земельного участка

| Лист № 1 раздела 3.1 | Всего листов раздела 3.1: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 34 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2916 |

| Описание местоположения границ земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер точки |  | Дирекционный угол | Горизонтальное проложение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков |
|  | начальн ая | конечн ая |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 113°9.7` | 2.03 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 91°4.1` | 29.49 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 87°36.8` | 83.78 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 91°56.9` | 34.71 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 92°19.0` | 5.19 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 88°12.9` | 3.53 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 66°57.4` | 4.37 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 8 | 1.1.8 | 1.1.9 | 60°51.3` | 7.35 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 9 | 1.1.9 | 1.1.10 | 92°49.1` | 13.02 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 10 | 1.1.10 | 1.1.11 | 89°36.0` | 95.93 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 11 | 1.1.11 | 1.1.12 | 86°54.3` | 90.74 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 12 | 1.1.12 | 1.1.13 | 85°57.0` | 20.39 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 13 | 1.1.13 | 1.1.14 | 87°21.2` | 26.2 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 14 | 1.1.14 | 1.1.15 | 98°4.5` | 13.17 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 15 | 1.1.15 | 1.1.16 | 40°45.8` | 0.77 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 16 | 1.1.16 | 1.1.17 | 14°27.8` | 12.05 | данные отсутствуют | 18:21:095035:457 | данные отсутствуют |
| 17 | 1.1.17 | 1.1.18 | 348°24.9` | 11.45 | данные отсутствуют | 18:21:095035:457 | данные отсутствуют |
| 18 | 1.1.18 | 1.1.19 | 319°34.3` | 14.02 | данные отсутствуют | 18:21:095035:457 | данные отсутствуют |
| 19 | 1.1.19 | 1.1.20 | 6°55.1` | 38.03 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 20 | 1.1.20 | 1.1.21 | 118°41.3` | 5.92 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 21 | 1.1.21 | 1.1.22 | 186°56.8` | 31.83 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 22 | 1.1.22 | 1.1.23 | 146°13.5` | 14.97 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |

| Лист № 2 раздела 3.1 | Всего листов раздела 3.1: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 34 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2916 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 1.1.23 | 1.1.24 | 171°5.6` | 13.24 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 24 | 1.1.24 | 1.1.25 | 183°52.7` | 10.64 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 25 | 1.1.25 | 1.1.26 | 156°25.3` | 2.57 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 26 | 1.1.26 | 1.1.27 | 97°8.6` | 89.11 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 27 | 1.1.27 | 1.1.28 | 98°46.1` | 156.45 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 28 | 1.1.28 | 1.1.29 | 100°23.6` | 4.66 | данные отсутствуют | 18:21:000000:2913(1) | данные отсутствуют |
| 29 | 1.1.29 | 1.1.30 | 104°2.2` | 3.75 | данные отсутствуют | 18:21:000000:2913(1) | данные отсутствуют |
| 30 | 1.1.30 | 1.1.31 | 121°21.4` | 2.25 | данные отсутствуют | 18:21:000000:2913(1) | данные отсутствуют |
| 31 | 1.1.31 | 1.1.32 | 138°39.5` | 2.44 | данные отсутствуют | 18:21:000000:2913(1) | данные отсутствуют |
| 32 | 1.1.32 | 1.1.33 | 148°20.5` | 5.09 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 33 | 1.1.33 | 1.1.34 | 152°59.8` | 7 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 34 | 1.1.34 | 1.1.35 | 165°28.4` | 11.64 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 35 | 1.1.35 | 1.1.36 | 173°19.7` | 31.85 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 36 | 1.1.36 | 1.1.37 | 178°4.0` | 58.67 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 37 | 1.1.37 | 1.1.38 | 175°48.3` | 11.89 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 38 | 1.1.38 | 1.1.39 | 167°6.2` | 2.2 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 39 | 1.1.39 | 1.1.40 | 154°31.1` | 2.6 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 40 | 1.1.40 | 1.1.41 | 146°38.4` | 3.86 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 41 | 1.1.41 | 1.1.42 | 291°38.8` | 9.6 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 42 | 1.1.42 | 1.1.43 | 346°9.2` | 3.68 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 43 | 1.1.43 | 1.1.44 | 356°17.0` | 12.19 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 44 | 1.1.44 | 1.1.45 | 358°3.9` | 58.65 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 45 | 1.1.45 | 1.1.46 | 355°53.3` | 18.69 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 46 | 1.1.46 | 1.1.47 | 349°28.9` | 12.22 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 47 | 1.1.47 | 1.1.48 | 345°29.2` | 10.77 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 48 | 1.1.48 | 1.1.49 | 332°55.9` | 6.11 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 49 | 1.1.49 | 1.1.50 | 328°24.1` | 4.33 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 50 | 1.1.50 | 1.1.51 | 318°36.1` | 1.01 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 51 | 1.1.51 | 1.1.52 | 301°25.8` | 0.42 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Лист 10

| Лист № 3 раздела 3.1 | Всего листов раздела 3.1: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 34 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2916 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 1.1.52 | 1.1.53 | 283°59.0` | 2.65 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 53 | 1.1.53 | 1.1.54 | 280°23.2` | 4.38 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 54 | 1.1.54 | 1.1.55 | 281°3.1` | 22.22 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 55 | 1.1.55 | 1.1.56 | 269°2.4` | 1.79 | данные отсутствуют | 18:21:095040:81 | данные отсутствуют |
| 56 | 1.1.56 | 1.1.57 | 278°28.7` | 50.73 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 57 | 1.1.57 | 1.1.58 | 269°21.8` | 1.8 | данные отсутствуют | 18:21:095040:82 | данные отсутствуют |
| 58 | 1.1.58 | 1.1.59 | 278°45.1` | 79.8 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 59 | 1.1.59 | 1.1.60 | 277°22.9` | 67.95 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 60 | 1.1.60 | 1.1.61 | 268°43.2` | 1.79 | данные отсутствуют | 18:21:095040:85 | данные отсутствуют |
| 61 | 1.1.61 | 1.1.62 | 277°0.2` | 28.13 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 62 | 1.1.62 | 1.1.63 | 278°6.2` | 12.63 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 63 | 1.1.63 | 1.1.64 | 265°7.4` | 7.18 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 64 | 1.1.64 | 1.1.65 | 0°0.0` | 1.69 | данные отсутствуют | 18:21:095040:86 | данные отсутствуют |
| 65 | 1.1.65 | 1.1.66 | 269°40.8` | 1.79 | данные отсутствуют | 18:21:095040:86 | данные отсутствуют |
| 66 | 1.1.66 | 1.1.67 | 179°0.1` | 1.72 | данные отсутствуют | 18:21:095040:86 | данные отсутствуют |
| 67 | 1.1.67 | 1.1.68 | 268°9.2` | 16.76 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 68 | 1.1.68 | 1.1.69 | 265°57.4` | 20.28 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 69 | 1.1.69 | 1.1.70 | 266°54.3` | 90.93 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 70 | 1.1.70 | 1.1.71 | 269°36.1` | 96.24 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 71 | 1.1.71 | 1.1.72 | 272°48.0` | 11.46 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 72 | 1.1.72 | 1.1.73 | 240°51.1` | 5.95 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 73 | 1.1.73 | 1.1.74 | 247°0.5` | 5.81 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 74 | 1.1.74 | 1.1.75 | 236°41.6` | 6.63 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 75 | 1.1.75 | 1.1.76 | 227°27.8` | 10.69 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 76 | 1.1.76 | 1.1.77 | 223°10.6` | 8.45 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 77 | 1.1.77 | 1.1.78 | 215°6.9` | 22.53 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 78 | 1.1.78 | 1.1.79 | 211°45.1` | 12.22 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 79 | 1.1.79 | 1.1.80 | 212°29.8` | 7.18 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 80 | 1.1.80 | 1.1.81 | 202°33.8` | 10.89 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |

| Лист № 4 раздела 3.1 | Всего листов раздела 3.1: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 34 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2916 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | 1.1.81 | 1.1.82 | 198°24.1` | 5.42 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 82 | 1.1.82 | 1.1.83 | 190°2.6` | 8.6 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 83 | 1.1.83 | 1.1.84 | 183°4.8` | 24.94 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 84 | 1.1.84 | 1.1.85 | 174°47.9` | 6.51 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 85 | 1.1.85 | 1.1.86 | 161°19.4` | 3 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 86 | 1.1.86 | 1.1.87 | 148°36.6` | 3.46 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 87 | 1.1.87 | 1.1.88 | 265°10.6` | 11.77 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 88 | 1.1.88 | 1.1.89 | 34°33.5` | 2.93 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 89 | 1.1.89 | 1.1.90 | 17°25.5` | 2.87 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 90 | 1.1.90 | 1.1.91 | 358°55.6` | 8 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 91 | 1.1.91 | 1.1.92 | 3°4.4` | 25.74 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 92 | 1.1.92 | 1.1.93 | 10°2.6` | 9.4 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 93 | 1.1.93 | 1.1.94 | 18°26.1` | 6.07 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 94 | 1.1.94 | 1.1.95 | 22°33.1` | 11.63 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 95 | 1.1.95 | 1.1.96 | 32°29.3` | 7.67 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 96 | 1.1.96 | 1.1.97 | 32°8.4` | 12.61 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 97 | 1.1.97 | 1.1.98 | 34°56.5` | 22.87 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 98 | 1.1.98 | 1.1.99 | 43°10.4` | 9.09 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 99 | 1.1.99 | 1.1.100 | 46°7.6` | 6.12 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 100 | 1.1.100 | 1.1.101 | 339°14.9` | 2.74 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 101 | 1.1.101 | 1.1.102 | 271°57.2` | 30.52 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 102 | 1.1.102 | 1.1.103 | 267°36.7` | 83.73 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 103 | 1.1.103 | 1.1.104 | 271°8.8` | 30.98 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 104 | 1.1.104 | 1.1.1 | 356°10.5` | 6.75 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |

Раздел 3.2 Лист 12

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Описание местоположения земельного участка

| Лист № 1 раздела 3.2 | Всего листов раздела 3.2: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 34 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2916 |

| Сведения о характерных точках границы земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат МСК-18 |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 405254.82 | 2167590.95 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 2 | 405254.02 | 2167592.82 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 3 | 405253.47 | 2167622.3 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 4 | 405256.96 | 2167706.01 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 5 | 405255.78 | 2167740.7 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 6 | 405255.57 | 2167745.89 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 7 | 405255.68 | 2167749.42 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 8 | 405257.39 | 2167753.44 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 9 | 405260.97 | 2167759.86 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 10 | 405260.33 | 2167772.86 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 11 | 405261 | 2167868.79 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 12 | 405265.9 | 2167959.4 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 13 | 405267.34 | 2167979.74 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 14 | 405268.55 | 2168005.91 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 15 | 405266.7 | 2168018.95 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 16 | 405267.28 | 2168019.45 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 17 | 405278.95 | 2168022.46 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 18 | 405290.17 | 2168020.16 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 19 | 405300.84 | 2168011.07 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 20 | 405338.59 | 2168015.65 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 21 | 405335.75 | 2168020.84 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 22 | 405304.15 | 2168016.99 | Закрепление отсутствует | 0.1 |

| Лист № 2 раздела 3.2 | Всего листов раздела 3.2: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 34 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2916 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 405291.71 | 2168025.31 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 24 | 405278.63 | 2168027.36 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 25 | 405268.01 | 2168026.64 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 26 | 405265.65 | 2168027.67 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 27 | 405254.57 | 2168116.09 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 28 | 405230.72 | 2168270.71 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 29 | 405229.88 | 2168275.29 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 30 | 405228.97 | 2168278.93 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 31 | 405227.8 | 2168280.85 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 32 | 405225.97 | 2168282.46 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 33 | 405221.64 | 2168285.13 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 34 | 405215.4 | 2168288.31 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 35 | 405204.13 | 2168291.23 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 36 | 405172.5 | 2168294.93 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 37 | 405113.86 | 2168296.91 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 38 | 405102 | 2168297.78 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 39 | 405099.86 | 2168298.27 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 40 | 405097.51 | 2168299.39 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 41 | 405094.29 | 2168301.51 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 42 | 405097.83 | 2168292.59 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 43 | 405101.4 | 2168291.71 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 44 | 405113.56 | 2168290.92 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 45 | 405172.18 | 2168288.94 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 46 | 405190.82 | 2168287.6 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 47 | 405202.83 | 2168285.37 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 48 | 405213.26 | 2168282.67 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 49 | 405218.7 | 2168279.89 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 50 | 405222.39 | 2168277.62 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 51 | 405223.15 | 2168276.95 | Закрепление отсутствует | 0.1 |

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Лист 14

| Лист № 3 раздела 3.2 | Всего листов раздела 3.2: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 34 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2916 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 405223.37 | 2168276.59 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 53 | 405224.01 | 2168274.02 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 54 | 405224.8 | 2168269.71 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 55 | 405229.06 | 2168247.9 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 56 | 405229.03 | 2168246.11 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 57 | 405236.51 | 2168195.93 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 58 | 405236.49 | 2168194.13 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 59 | 405248.63 | 2168115.26 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 60 | 405257.36 | 2168047.87 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 61 | 405257.32 | 2168046.08 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 62 | 405260.75 | 2168018.16 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 63 | 405262.53 | 2168005.66 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 64 | 405261.92 | 2167998.51 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 65 | 405263.61 | 2167998.51 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 66 | 405263.6 | 2167996.72 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 67 | 405261.88 | 2167996.75 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 68 | 405261.34 | 2167980 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 69 | 405259.91 | 2167959.77 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 70 | 405255 | 2167868.97 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 71 | 405254.33 | 2167772.73 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 72 | 405254.89 | 2167761.28 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 73 | 405251.99 | 2167756.08 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 74 | 405249.72 | 2167750.73 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 75 | 405246.08 | 2167745.19 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 76 | 405238.85 | 2167737.31 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 77 | 405232.69 | 2167731.53 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 78 | 405214.26 | 2167718.57 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 79 | 405203.87 | 2167712.14 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 80 | 405197.81 | 2167708.28 | Закрепление отсутствует | 0.1 |

| Лист № 4 раздела 3.2 | Всего листов раздела 3.2: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 34 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2916 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | 405187.75 | 2167704.1 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 82 | 405182.61 | 2167702.39 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 83 | 405174.14 | 2167700.89 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 84 | 405149.24 | 2167699.55 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 85 | 405142.76 | 2167700.14 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 86 | 405139.92 | 2167701.1 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 87 | 405136.97 | 2167702.9 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 88 | 405135.98 | 2167691.17 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 89 | 405138.39 | 2167692.83 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 90 | 405141.13 | 2167693.69 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 91 | 405149.13 | 2167693.54 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 92 | 405174.83 | 2167694.92 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 93 | 405184.09 | 2167696.56 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 94 | 405189.85 | 2167698.48 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 95 | 405200.59 | 2167702.94 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 96 | 405207.06 | 2167707.06 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 97 | 405217.74 | 2167713.77 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 98 | 405236.49 | 2167726.87 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 99 | 405243.12 | 2167733.09 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 100 | 405247.36 | 2167737.5 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 101 | 405249.92 | 2167736.53 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 102 | 405250.96 | 2167706.03 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 103 | 405247.47 | 2167622.37 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 104 | 405248.09 | 2167591.4 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 1 | 405254.82 | 2167590.95 | Закрепление отсутствует | 0.1 |

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Сведения о частях земельного участка

Раздел 4

Лист 16

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 5 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 34 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2916 |

| План (чертеж, схема) части земельного участка |  | Учетный номер части: 18:21:000000:2916/1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:800 | Условные обозначения: |  |  |

| Лист № 2 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 5 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 34 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2916 |

| План (чертеж, схема) части земельного участка |  | Учетный номер части: 18:21:000000:2916/2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:3000 | Условные обозначения: |  |  |

| Лист № 3 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 5 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 34 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2916 |

| План (чертеж, схема) части земельного участка |  | Учетный номер части: 18:21:000000:2916/3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:4000 | Условные обозначения: |  |  |

| Лист № 4 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 5 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 34 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2916 |

| План (чертеж, схема) части земельного участка |  | Учетный номер части: 18:21:000000:2916/4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:3000 | Условные обозначения: |  |  |

| Лист № 5 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 5 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 34 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2916 |

| План (чертеж, схема) части земельного участка |  | Учетный номер части: 18:21:000000:2916/5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:4000 | Условные обозначения: |  |  |

Раздел 4.1 Лист 21

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Сведения о частях земельного участка

| Лист № 1 раздела 4.1 | Всего листов раздела 4.1: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 34 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2916 |

| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 18:21:000000:2916/1 | 584 | вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: постановление "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" от 20.11.2000 № 878 выдан: Правительство Российской Федерации; свидетельство о государственной регистрации права от 06.06.2007 № 446649 выдан: Управление Федеральной регистрационной службы по Удмуртской Республике; заявление о внесении сведений о границах охранной зоны в ГКН от 01.02.2016 № вх. 475 выдан: АО "Газпром газораспределение Ижевск"; Содержание ограничения (обременения): Постановлением от 20 ноября 2000г. N878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" п.14 На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; самовольно подключаться к газораспределительным сетям.; Реестровый номер границы: 18:21-6.44; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: охранная зона "газоснабжение |

| Лист № 2 раздела 4.1 | Всего листов раздела 4.1: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 34 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2916 |

|  |  | микрорайона Лесокомбината, назначение: нефтяные и газовые сооружения, протяженность 11381,3 м. инв. № 10128"; Тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций; Номер: 1 |
| --- | --- | --- |
| 18:21:000000:2916/2 | 3127 | вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: постановление «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» от 03.03.2018 № 222 выдан: Правительство РФ; решение Об установлении санитарно-защитной зоны для ООО ТПК "Восток-ресурс" производственная площадка №1 по адресу: Увинский район, п. Ува, ул. Лесная, д.11 от 31.03.2021 № 36 выдан: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике; санитарно-эпидемиологическое заключение от 30.04.2019 № 18.УЦ.04.000.Т.000265.04.19 выдан: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике; Содержание ограничения (обременения): Согласно РЕШЕНИЯ №36 от 31.03.2021г. п.2.1-п.2.2 Главного Государственного санитарного врача по УР Матюшиной Н.С. В границах санитарно-защитной зоны не допускается использование земельных участков в целях: п.2.1. размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства; п.2.2. размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции.; Реестровый номер границы: 18:21-6.340; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Санитарно-защитная зона для предприятия ООО ТПК "Восток-ресурс" производственная площадка №1 по адресу: Увинский район, п. Ува, ул. Лесная, д.11; Тип зоны: Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов |
| 18:21:000000:2916/3 | 4196 | вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: приказ «Об установлении зон затопления, подтопления на территориях, прилегающих к р. Ува в п. Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики» от 16.03.2021 № 53 выдан: Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума Российской Федерации; Содержание ограничения (обременения): Согласно пункту 6 статьи 67.1 Водного Кодекса РФ в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов |

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Лист 23

| Лист № 3 раздела 4.1 | Всего листов раздела 4.1: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 34 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2916 |

|  |  | капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.; Реестровый номер границы: 18:21-6.336; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Зона умеренного подтопления территорий, прилегающих к зонам затопления территорий, прилегающих к р.Ува в п.Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики; Тип зоны: Иная зона с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- |
| 18:21:000000:2916/4 | 1429 | вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: приказ «Об установлении зон затопления, подтопления на территориях, прилегающих к р. Ува в п. Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики» от 16.03.2021 № 53 выдан: Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума Российской Федерации; Содержание ограничения (обременения): Согласно пункту 6 статьи 67.1 Водного Кодекса РФ в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.; Реестровый номер границы: 18:21-6.339; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Зона сильного подтопления территорий, прилегающих к зонам затопления территорий, прилегающих к р.Ува в п.Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики; Тип зоны: Иная зона с особыми условиями использования территории |
| 18:21:000000:2916/5 | 308 | вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: свидетельство о государственной регистрации права от 12.09.2005 № 108342 выдан: Управление Федеральной регистрационной службы по Удмуртской Республике; постановление «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; Содержание ограничения (обременения): Содержание ограничений режима использования объектов |

| Лист № 4 раздела 4.1 | Всего листов раздела 4.1: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 34 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2916 |

|  |  | недвижимости в охранных зонах установлено п.8, п.9, п.10 ч. III «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г.; Реестровый номер границы: 18:21-6.154; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Охранной зоны воздушной линии 10 кВ, фидер 12 ( назначение: коммуникационное; протяженность - 7,313 км.; инвентарный номер: 9492); Тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций |
| --- | --- | --- |

Раздел 4.2 Лист 25

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Сведения о частях земельного участка

| Лист № 1 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 10 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 34 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2916 |

| Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер части: 18:21:000000:2916/1 |  |  |  |  |
| Система координат |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 405253.81 | 2167604.33 | - | - |
| 2 | 405253.47 | 2167622.3 | - | - |
| 3 | 405254.35 | 2167643.39 | - | - |
| 4 | 405255.34 | 2167714.52 | - | - |
| 5 | 405250.67 | 2167714.52 | - | - |
| 6 | 405250.96 | 2167706.03 | - | - |
| 7 | 405250.07 | 2167684.79 | - | - |
| 8 | 405248.64 | 2167591.36 | - | - |
| 9 | 405253.62 | 2167591.03 | - | - |
| 1 | 405253.81 | 2167604.33 | - | - |

| Лист № 2 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 10 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 34 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2916 |

| Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер части: 18:21:000000:2916/2 |  |  |  |  |
| Система координат |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 405254.82 | 2167590.95 | - | - |
| 2 | 405254.02 | 2167592.82 | - | - |
| 3 | 405253.47 | 2167622.3 | - | - |
| 4 | 405256.96 | 2167706.01 | - | - |
| 5 | 405255.78 | 2167740.7 | - | - |
| 6 | 405255.57 | 2167745.89 | - | - |
| 7 | 405255.68 | 2167749.42 | - | - |
| 8 | 405257.39 | 2167753.44 | - | - |
| 9 | 405260.97 | 2167759.86 | - | - |
| 10 | 405260.33 | 2167772.86 | - | - |
| 11 | 405261 | 2167868.79 | - | - |
| 12 | 405265.9 | 2167959.4 | - | - |
| 13 | 405267.34 | 2167979.74 | - | - |
| 14 | 405268.55 | 2168005.91 | - | - |
| 15 | 405266.7 | 2168018.95 | - | - |
| 16 | 405267.28 | 2168019.45 | - | - |
| 17 | 405278.95 | 2168022.46 | - | - |
| 18 | 405290.17 | 2168020.16 | - | - |
| 19 | 405300.84 | 2168011.07 | - | - |
| 20 | 405338.59 | 2168015.65 | - | - |
| 21 | 405335.75 | 2168020.84 | - | - |
| 22 | 405304.15 | 2168016.99 | - | - |
| 23 | 405291.71 | 2168025.31 | - | - |
| 24 | 405278.63 | 2168027.36 | - | - |

| Лист № 3 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 10 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 34 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2916 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 405268.01 | 2168026.64 | - | - |
| 26 | 405265.65 | 2168027.67 | - | - |
| 27 | 405264.94 | 2168033.33 | - | - |
| 28 | 405258.96 | 2168032.74 | - | - |
| 29 | 405260.75 | 2168018.16 | - | - |
| 30 | 405262.53 | 2168005.66 | - | - |
| 31 | 405261.92 | 2167998.51 | - | - |
| 32 | 405263.61 | 2167998.51 | - | - |
| 33 | 405263.6 | 2167996.72 | - | - |
| 34 | 405261.88 | 2167996.75 | - | - |
| 35 | 405261.34 | 2167980 | - | - |
| 36 | 405259.91 | 2167959.77 | - | - |
| 37 | 405255 | 2167868.97 | - | - |
| 38 | 405254.33 | 2167772.73 | - | - |
| 39 | 405254.89 | 2167761.28 | - | - |
| 40 | 405251.99 | 2167756.08 | - | - |
| 41 | 405249.72 | 2167750.73 | - | - |
| 42 | 405246.08 | 2167745.19 | - | - |
| 43 | 405245.57 | 2167744.63 | - | - |
| 44 | 405245.1 | 2167735.15 | - | - |
| 45 | 405247.36 | 2167737.5 | - | - |
| 46 | 405249.92 | 2167736.53 | - | - |
| 47 | 405250.96 | 2167706.03 | - | - |
| 48 | 405247.47 | 2167622.37 | - | - |
| 49 | 405248.09 | 2167591.4 | - | - |
| 1 | 405254.82 | 2167590.95 | - | - |

| Лист № 4 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 10 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 34 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2916 |

| Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер части: 18:21:000000:2916/3 |  |  |  |  |
| Система координат |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 405255.95 | 2167735.8 | - | - |
| 2 | 405255.78 | 2167740.7 | - | - |
| 3 | 405255.57 | 2167745.89 | - | - |
| 4 | 405255.68 | 2167749.42 | - | - |
| 5 | 405257.39 | 2167753.44 | - | - |
| 6 | 405260.97 | 2167759.86 | - | - |
| 7 | 405260.33 | 2167772.86 | - | - |
| 8 | 405261 | 2167868.79 | - | - |
| 9 | 405265.9 | 2167959.4 | - | - |
| 10 | 405267.34 | 2167979.74 | - | - |
| 11 | 405268.01 | 2167994.18 | - | - |
| 12 | 405267.44 | 2167994.93 | - | - |
| 13 | 405268.41 | 2168006.93 | - | - |
| 14 | 405266.7 | 2168018.95 | - | - |
| 15 | 405267.28 | 2168019.45 | - | - |
| 16 | 405278.95 | 2168022.46 | - | - |
| 17 | 405290.17 | 2168020.16 | - | - |
| 18 | 405300.84 | 2168011.07 | - | - |
| 19 | 405306.6 | 2168011.77 | - | - |
| 20 | 405304.47 | 2168013.39 | - | - |
| 21 | 405291.22 | 2168025.39 | - | - |
| 22 | 405278.63 | 2168027.36 | - | - |
| 23 | 405268.01 | 2168026.64 | - | - |
| 24 | 405265.65 | 2168027.67 | - | - |

| Лист № 5 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 10 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 34 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2916 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 405261.23 | 2168062.97 | - | - |
| 26 | 405260.56 | 2168064.16 | - | - |
| 27 | 405259.36 | 2168073.37 | - | - |
| 28 | 405259.97 | 2168073.02 | - | - |
| 29 | 405254.57 | 2168116.09 | - | - |
| 30 | 405230.72 | 2168270.71 | - | - |
| 31 | 405229.88 | 2168275.29 | - | - |
| 32 | 405228.97 | 2168278.93 | - | - |
| 33 | 405227.8 | 2168280.85 | - | - |
| 34 | 405225.97 | 2168282.46 | - | - |
| 35 | 405221.64 | 2168285.13 | - | - |
| 36 | 405215.4 | 2168288.31 | - | - |
| 37 | 405204.13 | 2168291.23 | - | - |
| 38 | 405186.21 | 2168293.33 | - | - |
| 39 | 405166.05 | 2168290.11 | - | - |
| 40 | 405161.07 | 2168289.32 | - | - |
| 41 | 405172.18 | 2168288.94 | - | - |
| 42 | 405190.82 | 2168287.6 | - | - |
| 43 | 405202.83 | 2168285.37 | - | - |
| 44 | 405213.26 | 2168282.67 | - | - |
| 45 | 405218.7 | 2168279.89 | - | - |
| 46 | 405222.39 | 2168277.62 | - | - |
| 47 | 405223.15 | 2168276.95 | - | - |
| 48 | 405223.37 | 2168276.59 | - | - |
| 49 | 405224.01 | 2168274.02 | - | - |
| 50 | 405224.8 | 2168269.71 | - | - |
| 51 | 405229.06 | 2168247.9 | - | - |
| 52 | 405229.03 | 2168246.11 | - | - |
| 53 | 405236.51 | 2168195.93 | - | - |

| Лист № 6 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 10 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 34 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2916 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 405236.49 | 2168194.13 | - | - |
| 55 | 405248.63 | 2168115.26 | - | - |
| 56 | 405257.36 | 2168047.87 | - | - |
| 57 | 405257.32 | 2168046.08 | - | - |
| 58 | 405260.75 | 2168018.16 | - | - |
| 59 | 405262.53 | 2168005.66 | - | - |
| 60 | 405261.92 | 2167998.51 | - | - |
| 61 | 405263.61 | 2167998.51 | - | - |
| 62 | 405263.6 | 2167996.72 | - | - |
| 63 | 405261.88 | 2167996.75 | - | - |
| 64 | 405261.34 | 2167980 | - | - |
| 65 | 405259.91 | 2167959.77 | - | - |
| 66 | 405255 | 2167868.97 | - | - |
| 67 | 405254.33 | 2167772.73 | - | - |
| 68 | 405254.89 | 2167761.28 | - | - |
| 69 | 405251.99 | 2167756.08 | - | - |
| 70 | 405249.72 | 2167750.73 | - | - |
| 71 | 405246.08 | 2167745.19 | - | - |
| 72 | 405238.85 | 2167737.31 | - | - |
| 73 | 405232.69 | 2167731.53 | - | - |
| 74 | 405214.26 | 2167718.57 | - | - |
| 75 | 405203.87 | 2167712.14 | - | - |
| 76 | 405198.94 | 2167709 | - | - |
| 77 | 405202.48 | 2167704.14 | - | - |
| 78 | 405207.06 | 2167707.06 | - | - |
| 79 | 405217.74 | 2167713.77 | - | - |
| 80 | 405236.49 | 2167726.87 | - | - |
| 81 | 405243.12 | 2167733.09 | - | - |
| 82 | 405247.36 | 2167737.5 | - | - |

| Лист № 7 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 10 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 34 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2916 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | 405249.92 | 2167736.53 | - | - |
| 84 | 405250.38 | 2167722.92 | - | - |
| 85 | 405250.62 | 2167724.4 | - | - |
| 86 | 405255.95 | 2167735.8 | - | - |
| 1 | 405333.11 | 2168014.99 | - | - |
| 2 | 405338.59 | 2168015.65 | - | - |
| 3 | 405335.75 | 2168020.84 | - | - |
| 4 | 405331.11 | 2168020.27 | - | - |
| 5 | 405332.56 | 2168017.08 | - | - |
| 6 | 405333.11 | 2168014.99 | - | - |

| Лист № 8 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 10 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 34 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2916 |

| Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер части: 18:21:000000:2916/4 |  |  |  |  |
| Система координат |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 405198.94 | 2167709 | - | - |
| 2 | 405197.81 | 2167708.28 | - | - |
| 3 | 405187.75 | 2167704.1 | - | - |
| 4 | 405182.61 | 2167702.39 | - | - |
| 5 | 405174.14 | 2167700.89 | - | - |
| 6 | 405149.24 | 2167699.55 | - | - |
| 7 | 405142.76 | 2167700.14 | - | - |
| 8 | 405139.92 | 2167701.1 | - | - |
| 9 | 405136.97 | 2167702.9 | - | - |
| 10 | 405135.98 | 2167691.17 | - | - |
| 11 | 405138.39 | 2167692.83 | - | - |
| 12 | 405141.13 | 2167693.69 | - | - |
| 13 | 405149.13 | 2167693.54 | - | - |
| 14 | 405174.83 | 2167694.92 | - | - |
| 15 | 405184.09 | 2167696.56 | - | - |
| 16 | 405189.85 | 2167698.48 | - | - |
| 17 | 405200.59 | 2167702.94 | - | - |
| 18 | 405202.48 | 2167704.14 | - | - |
| 1 | 405198.94 | 2167709 | - | - |
| 1 | 405254.82 | 2167590.95 | - | - |
| 2 | 405254.02 | 2167592.82 | - | - |
| 3 | 405253.47 | 2167622.3 | - | - |
| 4 | 405256.96 | 2167706.01 | - | - |
| 5 | 405255.95 | 2167735.8 | - | - |

| Лист № 9 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 10 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 34 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2916 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 405250.62 | 2167724.4 | - | - |
| 7 | 405250.38 | 2167722.92 | - | - |
| 8 | 405250.96 | 2167706.03 | - | - |
| 9 | 405247.47 | 2167622.37 | - | - |
| 10 | 405248.09 | 2167591.4 | - | - |
| 1 | 405254.82 | 2167590.95 | - | - |
| 1 | 405261.23 | 2168062.97 | - | - |
| 2 | 405259.97 | 2168073.02 | - | - |
| 3 | 405259.36 | 2168073.37 | - | - |
| 4 | 405260.56 | 2168064.16 | - | - |
| 1 | 405261.23 | 2168062.97 | - | - |
| 1 | 405268.01 | 2167994.18 | - | - |
| 2 | 405268.55 | 2168005.91 | - | - |
| 3 | 405268.41 | 2168006.93 | - | - |
| 4 | 405267.44 | 2167994.93 | - | - |
| 1 | 405268.01 | 2167994.18 | - | - |
| 1 | 405306.6 | 2168011.77 | - | - |
| 2 | 405333.11 | 2168014.99 | - | - |
| 3 | 405332.56 | 2168017.08 | - | - |
| 4 | 405331.11 | 2168020.27 | - | - |
| 5 | 405304.15 | 2168016.99 | - | - |
| 6 | 405291.71 | 2168025.31 | - | - |
| 7 | 405291.22 | 2168025.39 | - | - |
| 8 | 405304.47 | 2168013.39 | - | - |
| 1 | 405306.6 | 2168011.77 | - | - |

| Лист № 10 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 10 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 34 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2916 |

| Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер части: 18:21:000000:2916/5 |  |  |  |  |
| Система координат |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 405144.19 | 2167700.01 | - | - |
| 2 | 405142.76 | 2167700.14 | - | - |
| 3 | 405139.92 | 2167701.1 | - | - |
| 4 | 405136.97 | 2167702.9 | - | - |
| 5 | 405135.98 | 2167691.17 | - | - |
| 6 | 405138.39 | 2167692.83 | - | - |
| 7 | 405141.13 | 2167693.69 | - | - |
| 8 | 405143.67 | 2167693.64 | - | - |
| 1 | 405144.19 | 2167700.01 | - | - |
| 1 | 405149.91 | 2168295.69 | - | - |
| 2 | 405128.76 | 2168296.41 | - | - |
| 3 | 405130.63 | 2168290.34 | - | - |
| 4 | 405151.77 | 2168289.63 | - | - |
| 1 | 405149.91 | 2168295.69 | - | - |
| 1 | 405260.61 | 2167767.1 | - | - |
| 2 | 405260.33 | 2167772.86 | - | - |
| 3 | 405260.43 | 2167787.15 | - | - |
| 4 | 405254.43 | 2167787.4 | - | - |
| 5 | 405254.33 | 2167772.73 | - | - |
| 6 | 405254.59 | 2167767.35 | - | - |
| 1 | 405260.61 | 2167767.1 | - | - |

Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Удмуртской Республике

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.07.2024, поступившего на рассмотрение 24.07.2024, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Раздел 1 Лист 1

| Лист № 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 4 | Всего разделов: 7 | Всего листов выписки: 41 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2111 |
| Номер кадастрового квартала: | 18:21:000000 |
| Дата присвоения кадастрового номера: | 05.11.2014 |

| Ранее присвоенный государственный учетный номер: | данные отсутствуют |
| --- | --- |
| Местоположение: | Удмуртская Республика, Увинский район, пос. Ува, ул. Шолохова, ул. 8 Марта |
| Площадь: | 5303 +/- 25 |
| Кадастровая стоимость, руб.: | 350157.09 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости: | 18:21:000000:2261, 18:21:000000:2546, 18:21:095040:157, 18:21:095041:367, 18:21:000000:2786, 18:21:000000:2815, 18:21:000000:2873, 18:21:000000:2924 |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости: | данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: | данные отсутствуют |
| Категория земель: | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования: | для прохождения трассы газопровода |
| Сведения о кадастровом инженере: | Красноперова Анастасия Сергеевна, СНИЛС 000-000-000 00, дата завершения кадастровых работ: 22.09.2014 |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка: | данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, публичного сервитута: | данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической зоны, территории опережающего развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны: | данные отсутствуют |

| Лист № 2 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 4 | Всего разделов: 7 | Всего листов выписки: 41 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2111 |

| Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной территории, Байкальской природной территории и ее экологических зон, лесопарковом зеленом поясе, охотничьего угодья, лесничества: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о расположении земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в границах территории, в отношении которой принято решение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Условный номер земельного участка: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным органом государственным органом власти или органом местного самоуправления, находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для строительства наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о том, что земельный участок или земельные участки образованы на основании решения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о том, что земельный учаcток образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Статус записи об объекте недвижимости: |  | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |  |  |  |
| Особые отметки: |  | Граница земельного участка состоит из 2 контуров. Учетные номера контуров и их площади: 1 - 2557.61 кв.м, 2 - 2745.13 кв.м. Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством |  |  |  |
|  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |  |
|  | Серти |  | фикат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108 |  |  |
| полное наименование должности | Владе |  | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  | инициалы, фамилия |
|  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024 |  |  |  |  |

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Лист 3

| Лист № 3 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 4 | Всего разделов: 7 | Всего листов выписки: 41 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2111 |

земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): земли общего пользования. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 14.05.2018; реквизиты документа-основания: свидетельство о государственной регистрации права от 12.09.2005 № 108342 выдан: Управление Федеральной регистрационной службы по Удмуртской Республике. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 22.04.2020; реквизиты документа-основания: постановление "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" от 20.11.2000 № 878 выдан: Правительство Российской Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 13.04.2021; реквизиты

документа-основания: постановление «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» от 03.03.2018 № 222 выдан: Правительство РФ; решение Об установлении санитарно-защитной зоны для ООО ТПК "Восток-ресурс" производственная площадка №1 по адресу: Увинский район, п. Ува, ул.

Лесная, д.11 от 31.03.2021 № 36 выдан: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике;

санитарно-эпидемиологическое заключение от 30.04.2019 № 18.УЦ.04.000.Т.000265.04.19 выдан: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 14.04.2021; реквизиты документа-основания: приказ «Об установлении зон затопления, подтопления на территориях, прилегающих к р. Ува в п. Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики» от 16.03.2021 № 53 выдан: Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума Российской Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 15.04.2021; реквизиты документа-основания: приказ «Об установлении зон затопления, подтопления на территориях, прилегающих к р. Ува в п. Ува

| Лист № 4 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 4 | Всего разделов: 7 | Всего листов выписки: 41 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2111 |

|  | Увинского муниципального района Удмуртской Республики» от 16.03.2021 № 53 выдан: Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума Российской Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 18.07.2023; реквизиты документа-основания: постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; рЕШЕНИЕ о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства от 20.06.2023 № 75/23 выдан: Западно-уральское управление федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 26.04.2021 № б/н выдан: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республики. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 13.12.2023; реквизиты документа-основания: постановление "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" от 20.11.2000 № 878 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ "Об утверждении границ охранной зоны газораспределительной сети и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки, расположенные на территории муниципального образования "Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики"" от 01.12.2023 № 182-ог выдан: Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики. Сведения, необходимые для заполнения разделa: 2 - Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют. |
| --- | --- |
| Получатель выписки: | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» |

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Описание местоположения земельного участка

Раздел 3

Лист 5

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 3 | Всего листов раздела 3: 3 | Всего разделов: 7 | Всего листов выписки: 41 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2111 |

| План (чертеж, схема) земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:5000 | Условные обозначения: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |  |  |
|  |  | Серти | фикат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108 |  |  |  |  |
| полное наименование должности |  | Владе | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  |  | инициалы, фамилия |  |
|  |  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024 |  |  |  |  |  |

| Лист № 2 раздела 3 | Всего листов раздела 3: 3 | Всего разделов: 7 | Всего листов выписки: 41 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2111 |

| Масштаб 1:4000 | Условные обозначения: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Лист № 3 раздела 3 | Всего листов раздела 3: 3 | Всего разделов: 7 | Всего листов выписки: 41 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2111 |

| Масштаб 1:4000 | Условные обозначения: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Раздел 3.1 Лист 8

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Описание местоположения земельного участка

| Лист № 1 раздела 3.1 | Всего листов раздела 3.1: 4 | Всего разделов: 7 | Всего листов выписки: 41 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2111 |

| Описание местоположения границ земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер точки |  | Дирекционный угол | Горизонтальное проложение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков |
|  | начальн ая | конечн ая |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 84°39.6` | 44.05 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 82°31.5` | 41.43 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 89°27.5` | 12.71 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 84°49.0` | 58.56 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 354°58.1` | 3.19 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 87°44.8` | 32.04 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 98°20.4` | 6.96 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 8 | 1.1.8 | 1.1.9 | 85°10.9` | 75.25 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 9 | 1.1.9 | 1.1.10 | 84°58.3` | 14.14 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 10 | 1.1.10 | 1.1.11 | 87°48.8` | 30.94 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 11 | 1.1.11 | 1.1.12 | 92°3.6` | 15.3 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 12 | 1.1.12 | 1.1.13 | 80°34.1` | 27.1 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 13 | 1.1.13 | 1.1.14 | 84°0.1` | 57.31 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 14 | 1.1.14 | 1.1.15 | 84°12.2` | 41.48 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 15 | 1.1.15 | 1.1.16 | 122°2.5` | 4.92 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 16 | 1.1.16 | 1.1.17 | 90°16.3` | 44.44 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 17 | 1.1.17 | 1.1.18 | 73°23.0` | 9.37 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 18 | 1.1.18 | 1.1.19 | 94°50.8` | 62.38 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 19 | 1.1.19 | 1.1.20 | 171°10.7` | 10.43 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 20 | 1.1.20 | 1.1.21 | 281°49.0` | 4.44 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 21 | 1.1.21 | 1.1.22 | 347°7.3` | 5.88 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 22 | 1.1.22 | 1.1.23 | 274°50.8` | 57.89 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |

| Лист № 2 раздела 3.1 | Всего листов раздела 3.1: 4 | Всего разделов: 7 | Всего листов выписки: 41 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2111 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 1.1.23 | 1.1.24 | 253°24.8` | 9.21 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 24 | 1.1.24 | 1.1.25 | 270°13.5` | 45.8 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 25 | 1.1.25 | 1.1.26 | 300°17.3` | 5.1 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 26 | 1.1.26 | 1.1.27 | 264°7.0` | 40.09 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 27 | 1.1.27 | 1.1.28 | 263°53.3` | 53.16 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 28 | 1.1.28 | 1.1.29 | 261°12.7` | 31.35 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 29 | 1.1.29 | 1.1.30 | 272°3.7` | 15.56 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 30 | 1.1.30 | 1.1.31 | 269°24.7` | 30.2 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 31 | 1.1.31 | 1.1.32 | 264°43.0` | 13.47 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 32 | 1.1.32 | 1.1.33 | 265°0.9` | 77.21 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 33 | 1.1.33 | 1.1.34 | 273°52.4` | 6.96 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 34 | 1.1.34 | 1.1.35 | 265°43.3` | 1.47 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 35 | 1.1.35 | 1.1.36 | 265°43.3` | 4.02 | данные отсутствуют | 18:21:000000:2907 | данные отсутствуют |
| 36 | 1.1.36 | 1.1.37 | 180°7.6` | 94.7 | данные отсутствуют | 18:21:000000:2907 | данные отсутствуют |
| 37 | 1.1.37 | 1.1.38 | 191°43.4` | 14.12 | данные отсутствуют | 18:21:000000:2907 | данные отсутствуют |
| 38 | 1.1.38 | 1.1.39 | 285°45.8` | 2.17 | данные отсутствуют | 18:21:000000:2907 | данные отсутствуют |
| 39 | 1.1.39 | 1.1.40 | 285°37.4` | 3.68 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 40 | 1.1.40 | 1.1.41 | 2°30.9` | 3.87 | данные отсутствуют | 18:21:095041:38 | Удмуртская Республика, Увинский район, пос.Ува, ул.8 Марта, д.8. |
| 41 | 1.1.41 | 1.1.42 | 103°17.5` | 2.61 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 42 | 1.1.42 | 1.1.43 | 13°58.7` | 9.6 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 43 | 1.1.43 | 1.1.44 | 359°48.3` | 94.05 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 44 | 1.1.44 | 1.1.45 | 269°39.4` | 16.71 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 45 | 1.1.45 | 1.1.46 | 177°17.9` | 4.45 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 46 | 1.1.46 | 1.1.47 | 266°1.6` | 63.65 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 47 | 1.1.47 | 1.1.48 | 269°24.5` | 12.59 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 48 | 1.1.48 | 1.1.49 | 262°32.0` | 41.1 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 49 | 1.1.49 | 1.1.50 | 264°39.2` | 44.1 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 50 | 1.1.50 | 1.1.1 | 354°24.2` | 4 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 51 | 2.1.1 | 2.1.2 | 160°42.6` | 0.85 | данные отсутствуют | 18:21:095040:67 | адрес отсутствует |

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Лист 10

| Лист № 3 раздела 3.1 | Всего листов раздела 3.1: 4 | Всего разделов: 7 | Всего листов выписки: 41 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2111 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 2.1.2 | 2.1.3 | 88°33.4` | 43.65 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 53 | 2.1.3 | 2.1.4 | 172°16.4` | 2.01 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 54 | 2.1.4 | 2.1.5 | 86°30.9` | 135.22 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 55 | 2.1.5 | 2.1.6 | 84°35.0` | 94.7 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 56 | 2.1.6 | 2.1.7 | 358°41.5` | 101.62 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 57 | 2.1.7 | 2.1.8 | 89°56.8` | 10.58 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 58 | 2.1.8 | 2.1.9 | 180°0.0` | 4.07 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 59 | 2.1.9 | 2.1.10 | 270°37.3` | 6.46 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 60 | 2.1.10 | 2.1.11 | 178°13.9` | 12.97 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 61 | 2.1.11 | 2.1.12 | 181°8.4` | 32.18 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 62 | 2.1.12 | 2.1.13 | 179°40.3` | 48.95 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 63 | 2.1.13 | 2.1.14 | 87°16.4` | 2.1 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 64 | 2.1.14 | 2.1.15 | 88°35.5` | 119.97 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 65 | 2.1.15 | 2.1.16 | 91°6.5` | 25.31 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 66 | 2.1.16 | 2.1.17 | 97°1.5` | 79.88 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 67 | 2.1.17 | 2.1.18 | 104°37.1` | 38 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 68 | 2.1.18 | 2.1.19 | 26°33.9` | 0.83 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 69 | 2.1.19 | 2.1.20 | 111°27.7` | 4.07 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 70 | 2.1.20 | 2.1.21 | 197°23.2` | 4.32 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 71 | 2.1.21 | 2.1.22 | 284°36.2` | 41.69 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 72 | 2.1.22 | 2.1.23 | 277°2.3` | 79.41 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 73 | 2.1.23 | 2.1.24 | 271°5.8` | 25.06 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 74 | 2.1.24 | 2.1.25 | 268°35.4` | 119.93 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 75 | 2.1.25 | 2.1.26 | 178°56.9` | 3.27 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 76 | 2.1.26 | 2.1.27 | 264°50.1` | 19.33 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 77 | 2.1.27 | 2.1.28 | 264°31.7` | 79.19 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 78 | 2.1.28 | 2.1.29 | 266°29.4` | 139.17 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 79 | 2.1.29 | 2.1.30 | 351°15.2` | 1.58 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 80 | 2.1.30 | 2.1.31 | 269°13.3` | 42.65 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |

| Лист № 4 раздела 3.1 | Всего листов раздела 3.1: 4 | Всего разделов: 7 | Всего листов выписки: 41 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2111 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | 2.1.31 | 2.1.32 | 339°27.4` | 4.99 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 82 | 2.1.32 | 2.1.1 | 85°17.6` | 4.14 | данные отсутствуют | 18:21:095040:67 | адрес отсутствует |

Раздел 3.2 Лист 12

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Описание местоположения земельного участка

| Лист № 1 раздела 3.2 | Всего листов раздела 3.2: 4 | Всего разделов: 7 | Всего листов выписки: 41 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2111 |

| Сведения о характерных точках границы земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат МСК-18, зона 2 |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 405142.29 | 2167729.39 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 2 | 405141.49 | 2167729.67 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 3 | 405142.59 | 2167773.31 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 4 | 405140.6 | 2167773.58 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 5 | 405148.82 | 2167908.55 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 6 | 405157.76 | 2168002.83 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 7 | 405259.35 | 2168000.51 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 8 | 405259.36 | 2168011.09 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 9 | 405255.29 | 2168011.09 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 10 | 405255.36 | 2168004.63 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 11 | 405242.4 | 2168005.03 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 12 | 405210.23 | 2168004.39 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 13 | 405161.28 | 2168004.67 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 14 | 405161.38 | 2168006.77 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 15 | 405164.33 | 2168126.7 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 16 | 405163.84 | 2168152.01 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 17 | 405154.07 | 2168231.29 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 18 | 405144.48 | 2168268.06 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 19 | 405145.22 | 2168268.43 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 20 | 405143.73 | 2168272.22 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 21 | 405139.61 | 2168270.93 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 22 | 405150.12 | 2168230.59 | Закрепление отсутствует | 0.1 |

| Лист № 2 раздела 3.2 | Всего листов раздела 3.2: 4 | Всего разделов: 7 | Всего листов выписки: 41 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2111 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 405159.85 | 2168151.78 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 24 | 405160.33 | 2168126.72 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 25 | 405157.38 | 2168006.83 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 26 | 405154.11 | 2168006.89 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 27 | 405152.37 | 2167987.64 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 28 | 405144.82 | 2167908.81 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 29 | 405136.3 | 2167769.9 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 30 | 405137.86 | 2167769.66 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 31 | 405137.28 | 2167727.01 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 32 | 405141.95 | 2167725.26 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 1 | 405142.29 | 2167729.39 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 1 | 405114.89 | 2167606.34 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 2 | 405118.99 | 2167650.2 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 3 | 405124.38 | 2167691.28 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 4 | 405124.5 | 2167703.99 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 5 | 405129.79 | 2167762.31 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 6 | 405132.97 | 2167762.03 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 7 | 405134.23 | 2167794.05 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 8 | 405133.22 | 2167800.94 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 9 | 405139.54 | 2167875.92 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 10 | 405140.78 | 2167890.01 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 11 | 405141.96 | 2167920.93 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 12 | 405141.41 | 2167936.22 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 13 | 405145.85 | 2167962.95 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 14 | 405151.84 | 2168019.95 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 15 | 405156.03 | 2168061.22 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 16 | 405153.42 | 2168065.39 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 17 | 405153.21 | 2168109.83 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 18 | 405155.89 | 2168118.81 | Закрепление отсутствует | 0.1 |

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Лист 14

| Лист № 3 раздела 3.2 | Всего листов раздела 3.2: 4 | Всего разделов: 7 | Всего листов выписки: 41 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2111 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 405150.62 | 2168180.97 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 20 | 405140.31 | 2168182.57 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 21 | 405141.22 | 2168178.22 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 22 | 405146.95 | 2168176.91 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 23 | 405151.84 | 2168119.23 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 24 | 405149.21 | 2168110.4 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 25 | 405149.39 | 2168064.6 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 26 | 405151.96 | 2168060.2 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 27 | 405147.85 | 2168020.32 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 28 | 405142.19 | 2167967.46 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 29 | 405137.4 | 2167936.48 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 30 | 405137.96 | 2167920.93 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 31 | 405137.65 | 2167890.73 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 32 | 405136.41 | 2167877.32 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 33 | 405129.7 | 2167800.4 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 34 | 405130.17 | 2167793.46 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 35 | 405130.06 | 2167791.99 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 36 | 405129.76 | 2167787.98 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 37 | 405035.06 | 2167787.77 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 38 | 405021.23 | 2167784.9 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 39 | 405021.82 | 2167782.81 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 40 | 405022.81 | 2167779.27 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 41 | 405026.68 | 2167779.44 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 42 | 405026.08 | 2167781.98 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 43 | 405035.4 | 2167784.3 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 44 | 405129.45 | 2167783.98 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 45 | 405129.35 | 2167767.27 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 46 | 405124.9 | 2167767.48 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 47 | 405120.49 | 2167703.98 | Закрепление отсутствует | 0.1 |

| Лист № 4 раздела 3.2 | Всего листов раздела 3.2: 4 | Всего разделов: 7 | Всего листов выписки: 41 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2111 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 405120.36 | 2167691.39 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 49 | 405115.02 | 2167650.64 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 50 | 405110.91 | 2167606.73 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 1 | 405114.89 | 2167606.34 | Закрепление отсутствует | 0.1 |

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Сведения о частях земельного участка

Раздел 4

Лист 16

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 7 | Всего разделов: 7 | Всего листов выписки: 41 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2111 |

| План (чертеж, схема) части земельного участка |  | Учетный номер части: 18:21:000000:2111/1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:4000 | Условные обозначения: |  |  |

| Лист № 2 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 7 | Всего разделов: 7 | Всего листов выписки: 41 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2111 |

| План (чертеж, схема) части земельного участка |  | Учетный номер части: 18:21:000000:2111/2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:300 | Условные обозначения: |  |  |

| Лист № 3 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 7 | Всего разделов: 7 | Всего листов выписки: 41 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2111 |

| План (чертеж, схема) части земельного участка |  | Учетный номер части: 18:21:000000:2111/3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:70 | Условные обозначения: |  |  |

| Лист № 4 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 7 | Всего разделов: 7 | Всего листов выписки: 41 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2111 |

| План (чертеж, схема) части земельного участка |  | Учетный номер части: 18:21:000000:2111/4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:3000 | Условные обозначения: |  |  |

| Лист № 5 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 7 | Всего разделов: 7 | Всего листов выписки: 41 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2111 |

| План (чертеж, схема) части земельного участка |  | Учетный номер части: 18:21:000000:2111/5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:3000 | Условные обозначения: |  |  |

| Лист № 6 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 7 | Всего разделов: 7 | Всего листов выписки: 41 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2111 |

| План (чертеж, схема) части земельного участка |  | Учетный номер части: 18:21:000000:2111/6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:2000 | Условные обозначения: |  |  |

| Лист № 7 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 7 | Всего разделов: 7 | Всего листов выписки: 41 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2111 |

| План (чертеж, схема) части земельного участка |  | Учетный номер части: 18:21:000000:2111/7 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:600 | Условные обозначения: |  |  |

Раздел 4.1 Лист 23

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Сведения о частях земельного участка

| Лист № 1 раздела 4.1 | Всего листов раздела 4.1: 6 | Всего разделов: 7 | Всего листов выписки: 41 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2111 |

| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 18:21:000000:2111/1 | 2752 | вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: свидетельство о государственной регистрации права от 12.09.2005 № 108342 выдан: Управление Федеральной регистрационной службы по Удмуртской Республике; Содержание ограничения (обременения): Содержание ограничений режима использования объектов недвижимости в охранных зонах установлено п.8, п.9, п.10 ч. III «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г.; Реестровый номер границы: 18.21.2.175 |
| 18:21:000000:2111/2 | 17 | вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: постановление "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" от 20.11.2000 № 878 выдан: Правительство Российской Федерации; Содержание ограничения (обременения): Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 (ред. от 17.05.2016)"Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" п.14: На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и |

| Лист № 2 раздела 4.1 | Всего листов раздела 4.1: 6 | Всего разделов: 7 | Всего листов выписки: 41 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2111 |

|  |  | двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. п.15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. п.16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.; Реестровый номер границы: 18.21.2.205 |
| --- | --- | --- |
| 18:21:000000:2111/3 | 44 | вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: постановление «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» от 03.03.2018 № 222 выдан: Правительство РФ; решение Об установлении санитарно-защитной зоны для ООО ТПК "Восток-ресурс" производственная площадка №1 по адресу: Увинский район, п. Ува, ул. Лесная, д.11 от 31.03.2021 № 36 выдан: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике; санитарно-эпидемиологическое заключение от 30.04.2019 № 18.УЦ.04.000.Т.000265.04.19 выдан: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике; Содержание ограничения (обременения): Согласно РЕШЕНИЯ №36 от 31.03.2021г. п.2.1-п.2.2 Главного Государственного санитарного врача по УР Матюшиной Н.С. В границах санитарно-защитной зоны не допускается использование земельных участков в целях: п.2.1. размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства; п.2.2. размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции.; Реестровый номер границы: 18:21-6.340; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Санитарно-защитная зона для предприятия ООО ТПК "Восток-ресурс" производственная площадка №1 по адресу: Увинский район, п. Ува, ул. Лесная, д.11; Тип зоны: |

| Лист № 3 раздела 4.1 | Всего листов раздела 4.1: 6 | Всего разделов: 7 | Всего листов выписки: 41 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2111 |

|  |  | Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов |
| --- | --- | --- |
| 18:21:000000:2111/4 | 3277 | вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: приказ «Об установлении зон затопления, подтопления на территориях, прилегающих к р. Ува в п. Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики» от 16.03.2021 № 53 выдан: Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума Российской Федерации; Содержание ограничения (обременения): Согласно пункту 6 статьи 67.1 Водного Кодекса РФ в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.; Реестровый номер границы: 18:21-6.336; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Зона умеренного подтопления территорий, прилегающих к зонам затопления территорий, прилегающих к р.Ува в п.Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики; Тип зоны: Иная зона с особыми условиями использования территории |
| 18:21:000000:2111/5 | 2026 | вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: приказ «Об установлении зон затопления, подтопления на территориях, прилегающих к р. Ува в п. Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики» от 16.03.2021 № 53 выдан: Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума Российской Федерации; Содержание ограничения (обременения): Согласно пункту 6 статьи 67.1 Водного Кодекса РФ в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.; Реестровый номер границы: 18:21-6.339; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми |

| Лист № 4 раздела 4.1 | Всего листов раздела 4.1: 6 | Всего разделов: 7 | Всего листов выписки: 41 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2111 |

|  |  | условиями использования территории; Вид зоны по документу: Зона сильного подтопления территорий, прилегающих к зонам затопления территорий, прилегающих к р.Ува в п.Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики; Тип зоны: Иная зона с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- |
| 18:21:000000:2111/6 | 479 | вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; рЕШЕНИЕ о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства от 20.06.2023 № 75/23 выдан: Западно-уральское управление федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 26.04.2021 № б/н выдан: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республики; Содержание ограничения (обременения): Ограничения на использование объектов недвижимости в границах охранной зоны устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 г. № 160: п.8. В охранных зонах (далее – ОЗ) запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства,в т.ч. привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физ.или юр. лиц, а также повлечь нанесение эколог.ущерба и возникновение пожаров, в т.ч:а)набрасывать на провода и опоры ВЛЭ посторонние предметы,а также подниматься на опоры ВЛЭ; б)размещать любые объекты и предметы(материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства,а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства,без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в)находиться в пределах огороженной территории и помещениях распред-х устройств и подстанций,открывать двери и люки распред-х устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах ОЗ вводных и распред-х устройств, подстанций, ВЛЭ, а также в ОЗ КЛЭ; г)размещать свалки; д)производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в ОЗ подземных КЛЭ). п.9.В ОЗ, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных п.8 настоящих Правил, запрещается: а)складировать или размещать хранилища любых, в т.ч. горюче-смазочных, материалов; б)размещать детские и спорт. площадки, стадионы, рынки, торговые точки, |

| Лист № 5 раздела 4.1 | Всего листов раздела 4.1: 6 | Всего разделов: 7 | Всего листов выписки: 41 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2111 |

|  |  | полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в ОЗ ВЛЭ); в)использовать (запускать) любые летательные аппараты, в т.ч. воздушных змеев, спорт.модели летательных аппаратов (в ОЗ ВЛЭ); г)бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в ОЗ подводных КЛЭ); д)осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и др.механизмов (в ОЗ ВЛЭ). п.10.В пределах ОЗ без письменного решения о согласовании сетевых организаций юр.и физ.лицам запрещаются: а)строительство, кап. ремонт,реконструкция или снос зданий и сооружений;б)горные,взрывные,мелиоративные работы,в том числе связанные с временным затоплением земель;в)посадка и вырубка деревьев и кустарников;г)дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, др. водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в ОЗ подводных КЛЭ);д)проход судов,у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов ВЛЭ через водоемы менее минимально допустимого расстояния,в т.ч.с учетом максимального уровня подъема воды при паводке; е)проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5м.(в ОЗ ВЛЭ); ж)земляные работы на глубине более 0,3м.(на вспахиваемых землях на глубине более 0,45м.), а также планировка грунта(в ОЗ подземных КЛЭ); з)полив с/х культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3м. (в ОЗ ВЛЭ); и)полевые с/х работы с применением с/х машин и оборудования высотой более 4м. (в ОЗ ВЛЭ) или полевые с/х работы, связанные с вспашкой земли (в ОЗ КЛЭ). ЗОУИТ установлена бессрочно; Реестровый номер границы: 18:21-6.433; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Охранная зона ВЛ-10 кВ ф. 12 ПС "Ува" отп. на СТП-424, в т.ч. СТП-424; Тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций |
| --- | --- | --- |
| 18:21:000000:2111/7 | 178 | вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: постановление "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" от 20.11.2000 № 878 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ "Об утверждении границ охранной зоны газораспределительной сети и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки, расположенные на территории муниципального образования "Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики"" от 01.12.2023 № 182-ог выдан: Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики; Содержание ограничения (обременения): Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 (ред. от 17.05.2016)"Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" п. 14: На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, |

| Лист № 6 раздела 4.1 | Всего листов раздела 4.1: 6 | Всего разделов: 7 | Всего листов выписки: 41 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2111 |

|  |  | автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. Охранная зона газораспределительной сети с кадастровым номером 18:21:095041:367 установлена бессрочно.; Реестровый номер границы: 18:21-6.445; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Охранная зона газораспределительной сети с кадастровым номером 18:21:095041:367; Тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций |
| --- | --- | --- |

Раздел 4.2 Лист 29

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Сведения о частях земельного участка

| Лист № 1 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 13 | Всего разделов: 7 | Всего листов выписки: 41 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2111 |

| Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер части: 18:21:000000:2111/1 |  |  |  |  |
| Система координат МСК-18, зона 2 |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 405124.38 | 2167691.28 | - | - |
| 2 | 405121.98 | 2167672.96 | - | - |
| 3 | 405124.92 | 2167709.71 | - | 0.1 |
| 4 | 405125.33 | 2167713.16 | - | - |
| 5 | 405124.5 | 2167703.99 | - | - |
| 1 | 405124.38 | 2167691.28 | - | - |
| 1 | 405141.95 | 2167725.26 | - | - |
| 2 | 405137.28 | 2167727.01 | - | - |
| 3 | 405137.86 | 2167769.66 | - | - |
| 4 | 405136.3 | 2167769.9 | - | - |
| 5 | 405144.82 | 2167908.81 | - | - |
| 6 | 405152.37 | 2167987.64 | - | - |
| 7 | 405154.11 | 2168006.89 | - | - |
| 8 | 405157.38 | 2168006.83 | - | - |
| 9 | 405160.33 | 2168126.72 | - | - |
| 10 | 405159.85 | 2168151.78 | - | - |
| 11 | 405150.12 | 2168230.59 | - | - |
| 12 | 405139.61 | 2168270.93 | - | - |
| 13 | 405143.73 | 2168272.22 | - | - |
| 14 | 405145.22 | 2168268.43 | - | - |
| 15 | 405144.48 | 2168268.06 | - | - |

| Лист № 2 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 13 | Всего разделов: 7 | Всего листов выписки: 41 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2111 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 405154.07 | 2168231.29 | - | - |
| 17 | 405163.84 | 2168152.01 | - | - |
| 18 | 405164.33 | 2168126.7 | - | - |
| 19 | 405161.38 | 2168006.77 | - | - |
| 20 | 405161.28 | 2168004.67 | - | - |
| 21 | 405166.98 | 2168004.64 | - | - |
| 22 | 405166.83 | 2168002.62 | - | - |
| 23 | 405157.76 | 2168002.83 | - | - |
| 24 | 405148.82 | 2167908.55 | - | - |
| 25 | 405140.6 | 2167773.58 | - | - |
| 26 | 405142.59 | 2167773.31 | - | - |
| 27 | 405141.49 | 2167729.67 | - | - |
| 28 | 405142.29 | 2167729.39 | - | - |
| 1 | 405141.95 | 2167725.26 | - | - |
| 1 | 405132.97 | 2167762.03 | - | - |
| 2 | 405131.18 | 2167762.19 | - | - |
| 3 | 405133.63 | 2167782.68 | - | 0.1 |
| 4 | 405134.18 | 2167794.39 | - | - |
| 5 | 405134.23 | 2167794.05 | - | - |
| 1 | 405132.97 | 2167762.03 | - | - |
| 1 | 405139.54 | 2167875.92 | - | - |
| 2 | 405136.34 | 2167837.9 | - | - |
| 3 | 405141.57 | 2167931.74 | - | - |
| 4 | 405141.96 | 2167920.93 | - | - |
| 5 | 405140.78 | 2167890.01 | - | - |
| 1 | 405139.54 | 2167875.92 | - | - |
| 1 | 405145.85 | 2167962.95 | - | - |
| 2 | 405142.14 | 2167940.64 | - | - |
| 3 | 405148.73 | 2168028.88 | - | - |

| Лист № 3 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 13 | Всего разделов: 7 | Всего листов выписки: 41 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2111 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 405151.96 | 2168060.2 | - | - |
| 5 | 405151.92 | 2168060.26 | - | - |
| 6 | 405152.92 | 2168069.94 | - | 0.1 |
| 7 | 405153.33 | 2168083.75 | - | - |
| 8 | 405153.42 | 2168065.39 | - | - |
| 9 | 405156.03 | 2168061.22 | - | - |
| 10 | 405151.84 | 2168019.95 | - | - |
| 1 | 405145.85 | 2167962.95 | - | - |
| 1 | 405155.89 | 2168118.81 | - | - |
| 2 | 405154.21 | 2168113.2 | - | - |
| 3 | 405154.78 | 2168131.95 | - | - |
| 1 | 405155.89 | 2168118.81 | - | - |

| Лист № 4 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 13 | Всего разделов: 7 | Всего листов выписки: 41 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2111 |

| Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер части: 18:21:000000:2111/2 |  |  |  |  |
| Система координат МСК-18, зона 2 |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 405123.33 | 2167742.63 | - | 0.5 |
| 2 | 405123.18 | 2167742.66 | - | - |
| 3 | 405123.46 | 2167746.74 | - | - |
| 4 | 405124.06 | 2167746.61 | - | 0.5 |
| 1 | 405123.33 | 2167742.63 | - | 0.5 |
| 1 | 405109.55 | 2167787.94 | - | - |
| 2 | 405109.45 | 2167784.05 | - | - |
| 3 | 405105.43 | 2167784.06 | - | - |
| 4 | 405105.53 | 2167787.93 | - | - |
| 1 | 405109.55 | 2167787.94 | - | - |

| Лист № 5 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 13 | Всего разделов: 7 | Всего листов выписки: 41 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2111 |

| Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер части: 18:21:000000:2111/3 |  |  |  |  |
| Система координат |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 405254.81 | 2168000.61 | - | - |
| 2 | 405259.35 | 2168000.51 | - | - |
| 3 | 405259.36 | 2168011.09 | - | - |
| 4 | 405255.29 | 2168011.09 | - | - |
| 5 | 405255.36 | 2168004.63 | - | - |
| 6 | 405254.89 | 2168004.64 | - | - |
| 1 | 405254.81 | 2168000.61 | - | - |

| Лист № 6 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 13 | Всего разделов: 7 | Всего листов выписки: 41 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2111 |

| Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер части: 18:21:000000:2111/4 |  |  |  |  |
| Система координат |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 405136.84 | 2167843.94 | - | - |
| 2 | 405139.54 | 2167875.92 | - | - |
| 3 | 405140.78 | 2167890.01 | - | - |
| 4 | 405141.96 | 2167920.93 | - | - |
| 5 | 405141.41 | 2167936.22 | - | - |
| 6 | 405145.85 | 2167962.95 | - | - |
| 7 | 405151.84 | 2168019.95 | - | - |
| 8 | 405156.03 | 2168061.22 | - | - |
| 9 | 405153.42 | 2168065.39 | - | - |
| 10 | 405153.21 | 2168109.83 | - | - |
| 11 | 405155.89 | 2168118.81 | - | - |
| 12 | 405150.62 | 2168180.97 | - | - |
| 13 | 405140.31 | 2168182.57 | - | - |
| 14 | 405141.22 | 2168178.22 | - | - |
| 15 | 405146.95 | 2168176.91 | - | - |
| 16 | 405151.84 | 2168119.23 | - | - |
| 17 | 405149.21 | 2168110.4 | - | - |
| 18 | 405149.37 | 2168068.66 | - | - |
| 19 | 405149.55 | 2168068.72 | - | - |
| 20 | 405149.39 | 2168065.1 | - | - |
| 21 | 405149.39 | 2168064.6 | - | - |
| 22 | 405151.96 | 2168060.2 | - | - |
| 23 | 405147.85 | 2168020.32 | - | - |
| 24 | 405142.19 | 2167967.46 | - | - |

| Лист № 7 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 13 | Всего разделов: 7 | Всего листов выписки: 41 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2111 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 405137.4 | 2167936.48 | - | - |
| 26 | 405137.96 | 2167920.93 | - | - |
| 27 | 405137.65 | 2167890.73 | - | - |
| 28 | 405136.41 | 2167877.32 | - | - |
| 29 | 405133.86 | 2167848.05 | - | - |
| 30 | 405136.84 | 2167843.94 | - | - |
| 1 | 405148.82 | 2167908.55 | - | - |
| 2 | 405157.76 | 2168002.83 | - | - |
| 3 | 405259.35 | 2168000.51 | - | - |
| 4 | 405259.36 | 2168011.09 | - | - |
| 5 | 405259.12 | 2168011.09 | - | - |
| 6 | 405259.34 | 2168007.08 | - | - |
| 7 | 405255.34 | 2168006.27 | - | - |
| 8 | 405255.36 | 2168004.63 | - | - |
| 9 | 405248.38 | 2168004.85 | - | - |
| 10 | 405243.59 | 2168003.87 | - | - |
| 11 | 405219.58 | 2168004.58 | - | - |
| 12 | 405210.23 | 2168004.39 | - | - |
| 13 | 405161.28 | 2168004.67 | - | - |
| 14 | 405161.38 | 2168006.77 | - | - |
| 15 | 405162.21 | 2168040.5 | - | - |
| 16 | 405158.26 | 2168042.44 | - | - |
| 17 | 405157.38 | 2168006.83 | - | - |
| 18 | 405154.11 | 2168006.89 | - | - |
| 19 | 405152.37 | 2167987.64 | - | - |
| 20 | 405144.82 | 2167908.81 | - | - |
| 21 | 405140.63 | 2167840.43 | - | - |
| 22 | 405144.55 | 2167838.47 | - | - |
| 23 | 405148.82 | 2167908.55 | - | - |

| Лист № 8 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 13 | Всего разделов: 7 | Всего листов выписки: 41 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2111 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 405161.52 | 2168068.05 | - | - |
| 2 | 405162.93 | 2168069.6 | - | - |
| 3 | 405164.33 | 2168126.7 | - | - |
| 4 | 405163.84 | 2168152.01 | - | - |
| 5 | 405154.07 | 2168231.29 | - | - |
| 6 | 405144.48 | 2168268.06 | - | - |
| 7 | 405145.22 | 2168268.43 | - | - |
| 8 | 405143.73 | 2168272.22 | - | - |
| 9 | 405139.61 | 2168270.93 | - | - |
| 10 | 405150.12 | 2168230.59 | - | - |
| 11 | 405159.85 | 2168151.78 | - | - |
| 12 | 405160.33 | 2168126.72 | - | - |
| 13 | 405158.36 | 2168046.55 | - | - |
| 14 | 405159.38 | 2168066.58 | - | - |
| 15 | 405161.52 | 2168068.05 | - | - |

| Лист № 9 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 13 | Всего разделов: 7 | Всего листов выписки: 41 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2111 |

| Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер части: 18:21:000000:2111/5 |  |  |  |  |
| Система координат |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 405114.89 | 2167606.34 | - | - |
| 2 | 405118.99 | 2167650.2 | - | - |
| 3 | 405124.38 | 2167691.28 | - | - |
| 4 | 405124.5 | 2167703.99 | - | - |
| 5 | 405129.79 | 2167762.31 | - | - |
| 6 | 405132.97 | 2167762.03 | - | - |
| 7 | 405134.23 | 2167794.05 | - | - |
| 8 | 405133.22 | 2167800.94 | - | - |
| 9 | 405136.84 | 2167843.94 | - | - |
| 10 | 405133.86 | 2167848.05 | - | - |
| 11 | 405129.7 | 2167800.4 | - | - |
| 12 | 405130.17 | 2167793.46 | - | - |
| 13 | 405129.76 | 2167787.98 | - | - |
| 14 | 405035.06 | 2167787.77 | - | - |
| 15 | 405021.23 | 2167784.9 | - | - |
| 16 | 405022.81 | 2167779.27 | - | - |
| 17 | 405026.68 | 2167779.44 | - | - |
| 18 | 405026.08 | 2167781.98 | - | - |
| 19 | 405035.4 | 2167784.3 | - | - |
| 20 | 405129.45 | 2167783.98 | - | - |
| 21 | 405129.35 | 2167767.27 | - | - |
| 22 | 405124.9 | 2167767.48 | - | - |
| 23 | 405120.49 | 2167703.98 | - | - |
| 24 | 405120.36 | 2167691.39 | - | - |

| Лист № 10 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 13 | Всего разделов: 7 | Всего листов выписки: 41 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2111 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 405115.02 | 2167650.64 | - | - |
| 26 | 405110.91 | 2167606.73 | - | - |
| 1 | 405114.89 | 2167606.34 | - | - |
| 1 | 405149.37 | 2168068.66 | - | - |
| 2 | 405149.39 | 2168065.1 | - | - |
| 3 | 405149.55 | 2168068.72 | - | - |
| 1 | 405149.37 | 2168068.66 | - | - |
| 1 | 405142.29 | 2167729.39 | - | - |
| 2 | 405141.49 | 2167729.67 | - | - |
| 3 | 405142.59 | 2167773.31 | - | - |
| 4 | 405140.6 | 2167773.58 | - | - |
| 5 | 405144.55 | 2167838.47 | - | - |
| 6 | 405140.63 | 2167840.43 | - | - |
| 7 | 405136.3 | 2167769.9 | - | - |
| 8 | 405137.86 | 2167769.66 | - | - |
| 9 | 405137.28 | 2167727.01 | - | - |
| 10 | 405141.95 | 2167725.26 | - | - |
| 1 | 405142.29 | 2167729.39 | - | - |
| 1 | 405162.21 | 2168040.5 | - | - |
| 2 | 405162.93 | 2168069.6 | - | - |
| 3 | 405161.52 | 2168068.05 | - | - |
| 4 | 405159.38 | 2168066.58 | - | - |
| 5 | 405158.36 | 2168046.55 | - | - |
| 6 | 405158.26 | 2168042.44 | - | - |
| 1 | 405162.21 | 2168040.5 | - | - |
| 1 | 405248.38 | 2168004.85 | - | - |
| 2 | 405242.4 | 2168005.03 | - | - |
| 3 | 405219.58 | 2168004.58 | - | - |
| 4 | 405243.59 | 2168003.87 | - | - |

| Лист № 11 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 13 | Всего разделов: 7 | Всего листов выписки: 41 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2111 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 405248.38 | 2168004.85 | - | - |
| 1 | 405259.12 | 2168011.09 | - | - |
| 2 | 405255.29 | 2168011.09 | - | - |
| 3 | 405255.34 | 2168006.27 | - | - |
| 4 | 405259.34 | 2168007.08 | - | - |
| 1 | 405259.12 | 2168011.09 | - | - |

| Лист № 12 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 13 | Всего разделов: 7 | Всего листов выписки: 41 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2111 |

| Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер части: 18:21:000000:2111/6 |  |  |  |  |
| Система координат |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 405133.56 | 2167777.12 | - | - |
| 2 | 405133.96 | 2167787.11 | - | - |
| 3 | 405101.47 | 2167787.71 | - | - |
| 4 | 405081.39 | 2167787.87 | - | - |
| 5 | 405039.11 | 2167787.78 | - | - |
| 6 | 405033.82 | 2167787.51 | - | - |
| 7 | 405021.23 | 2167784.9 | - | - |
| 8 | 405021.82 | 2167782.81 | - | - |
| 9 | 405022.81 | 2167779.27 | - | - |
| 10 | 405026.68 | 2167779.44 | - | - |
| 11 | 405026.08 | 2167781.98 | - | - |
| 12 | 405035.4 | 2167784.3 | - | - |
| 13 | 405129.45 | 2167783.98 | - | - |
| 14 | 405129.41 | 2167777.19 | - | - |
| 15 | 405133.56 | 2167777.12 | - | - |
| 1 | 405140.8 | 2167776.94 | - | - |
| 2 | 405141.41 | 2167786.92 | - | - |
| 3 | 405141.07 | 2167786.98 | - | - |
| 4 | 405137.35 | 2167787.05 | - | - |
| 5 | 405136.74 | 2167777.06 | - | - |
| 6 | 405140.51 | 2167776.99 | - | - |
| 7 | 405140.8 | 2167776.94 | - | - |

| Лист № 13 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 13 | Всего разделов: 7 | Всего листов выписки: 41 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190559851 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2111 |

| Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер части: 18:21:000000:2111/7 |  |  |  |  |
| Система координат |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 405023.5 | 2167780.01 | - | - |
| 2 | 405026.35 | 2167780.82 | - | - |
| 3 | 405026.08 | 2167781.98 | - | - |
| 4 | 405035.4 | 2167784.3 | - | - |
| 5 | 405038.52 | 2167784.29 | - | - |
| 6 | 405040.98 | 2167784.99 | - | - |
| 7 | 405070.66 | 2167785.06 | - | - |
| 8 | 405070.61 | 2167784.18 | - | - |
| 9 | 405074.62 | 2167784.17 | - | - |
| 10 | 405074.67 | 2167785.04 | - | - |
| 11 | 405080.58 | 2167784.97 | - | - |
| 12 | 405080.62 | 2167787.87 | - | - |
| 13 | 405036.14 | 2167787.77 | - | - |
| 14 | 405022.08 | 2167783.77 | - | - |
| 15 | 405021.61 | 2167783.55 | - | - |
| 16 | 405021.82 | 2167782.81 | - | - |
| 17 | 405022.71 | 2167779.63 | - | - |
| 18 | 405023.5 | 2167780.01 | - | - |

Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Удмуртской Республике

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 29.07.2024, поступившего на рассмотрение 29.07.2024, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Раздел 1 Лист 1

| Лист № 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 3 | Всего разделов: 5 | Всего листов выписки: 8 |
| --- | --- | --- | --- |

| 29.07.2024г. № КУВИ-001/2024-193452171 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095073:213 |
| Номер кадастрового квартала: | 18:21:095073 |
| Дата присвоения кадастрового номера: | 07.11.2005 |

| Ранее присвоенный государственный учетный номер: | данные отсутствуют |
| --- | --- |
| Местоположение: | Удмуртская Республика, Увинский район, пос. Ува, ул. Увинская, д. 35 |
| Площадь: | 996 +/- 22 |
| Кадастровая стоимость, руб.: | 400332.24 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости: | 18:21:095001:189 |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости: | данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: | данные отсутствуют |
| Категория земель: | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования: | Личное подсобное хозяйство |
| Сведения о кадастровом инженере: | дата завершения кадастровых работ: 20.12.2010 |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка: | данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, публичного сервитута: | данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической зоны, территории опережающего развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны: | данные отсутствуют |

| Лист № 2 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 3 | Всего разделов: 5 | Всего листов выписки: 8 |
| --- | --- | --- | --- |

| 29.07.2024г. № КУВИ-001/2024-193452171 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095073:213 |

| Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной территории, Байкальской природной территории и ее экологических зон, лесопарковом зеленом поясе, охотничьего угодья, лесничества: | данные отсутствуют |
| --- | --- |
| Сведения о расположении земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в границах территории, в отношении которой принято решение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд: | данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора: | данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории: | данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка: | данные отсутствуют |
| Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным органом государственным органом власти или органом местного самоуправления, находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для строительства наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования: | данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок или земельные участки образованы на основании решения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд: | данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный учаcток образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена: | данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков: | данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости: | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
| Особые отметки: | Сведения, необходимые для заполнения разделa: 4 - Сведения о частях земельного участка, отсутствуют. |

| Лист № 3 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 3 | Всего разделов: 5 | Всего листов выписки: 8 |
| --- | --- | --- | --- |

| 29.07.2024г. № КУВИ-001/2024-193452171 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095073:213 |

| Получатель выписки: | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» |
| --- | --- |

| Лист № 1 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 2 | Всего разделов: 5 | Всего листов выписки: 8 |
| --- | --- | --- | --- |

| 29.07.2024г. № КУВИ-001/2024-193452171 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095073:213 |

| 1 | Правообладатель (правообладатели): | 1.1 | Грязев Виталий Александрович, 14.11.1958, дер ст Чумой Увинского р-на Удмуртской АССР, Российская Федерация, СНИЛС 062-052-335 14 Паспорт гражданина Российской Федерации серия 94 06 №748598, выдан 06.02.2007, Отделом внутренних дел Увинского района Удмуртской Республики |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица: | 1.1.1 | данные отсутствуют |
| 2 | Вид, номер, дата и время государственной регистрации права: | 2.1 | Общая долевая собственность, 1/2 18:21:095073:213-18/011/2020-2 23.07.2020 15:28:27 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: | 3.1 | данные отсутствуют |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не зарегистрировано |  |
| 1 | Правообладатель (правообладатели): | 1.2 | Грязева Валентина Григорьевна, 23.11.1958, с Красногорское Красногорского р-на Удмуртской АССР, Российская Федерация, СНИЛС 061-520-195 20 Паспорт гражданина Российской Федерации серия 94 06 №748532, выдан 31.01.2007, Отделом внутренних дел Увинского района Удмуртской Республики |
|  | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица: | 1.2.1 | данные отсутствуют |
| 2 | Вид, номер, дата и время государственной регистрации права: | 2.2 | Общая долевая собственность, 1/2 18:21:095073:213-18/011/2020-1 23.07.2020 15:28:27 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: | 3.2 | данные отсутствуют |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не зарегистрировано |  |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | не зарегистрировано |  |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования: | данные отсутствуют |  |
| 7 | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица | данные отсутствуют |  |

| Лист № 2 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 2 | Всего разделов: 5 | Всего листов выписки: 8 |
| --- | --- | --- | --- |

| 29.07.2024г. № КУВИ-001/2024-193452171 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095073:213 |

| 8 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: | данные отсутствуют |
| --- | --- | --- |
| 9 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд: | данные отсутствуют |
| 10 | Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя: | данные отсутствуют |
| 11 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости: | отсутствуют |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения: | данные отсутствуют |

| Лист № 1 раздела 3 | Всего листов раздела 3: 1 | Всего разделов: 5 | Всего листов выписки: 8 |
| --- | --- | --- | --- |

| 29.07.2024г. № КУВИ-001/2024-193452171 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095073:213 |

| План (чертеж, схема) земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:400 | Условные обозначения: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |  |  |
|  |  | Серти | фикат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108 |  |  |  |  |
| полное наименование должности |  | Владе | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  |  | инициалы, фамилия |  |
|  |  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024 |  |  |  |  |  |

Раздел 3.1 Лист 7

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Описание местоположения земельного участка

| Лист № 1 раздела 3.1 | Всего листов раздела 3.1: 1 | Всего разделов: 5 | Всего листов выписки: 8 |
| --- | --- | --- | --- |

| 29.07.2024г. № КУВИ-001/2024-193452171 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095073:213 |

| Описание местоположения границ земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер точки |  | Дирекционный угол | Горизонтальное проложение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков |
|  | начальн ая | конечн ая |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 92°8.0` | 35.99 | данные отсутствуют | 18:21:095073:42 | данные отсутствуют |
| 2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 186°14.9` | 30.05 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 279°25.0` | 27.14 | по забору | 18:21:095073:217 | данные отсутствуют |
| 4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 276°48.5` | 8.77 | по внутренней стене постройки | 18:21:095073:217 | данные отсутствуют |
| 5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 6°9.8` | 22.63 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 95°33.8` | 1.55 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 5°42.7` | 1 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 8 | 1.1.8 | 1.1.9 | 275°35.9` | 1.54 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 9 | 1.1.9 | 1.1.1 | 6°8.6` | 2.24 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |

Раздел 3.2 Лист 8

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Описание местоположения земельного участка

| Лист № 1 раздела 3.2 | Всего листов раздела 3.2: 1 | Всего разделов: 5 | Всего листов выписки: 8 |
| --- | --- | --- | --- |

| 29.07.2024г. № КУВИ-001/2024-193452171 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095073:213 |

| Сведения о характерных точках границы земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат МСК-18, зона 2 |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 402689.6 | 2168485.05 | Временный межевой знак | 0.2 |
| 2 | 402688.26 | 2168521.02 | Временный межевой знак | 0.2 |
| 3 | 402658.39 | 2168517.75 | Временный межевой знак | 0.2 |
| 4 | 402662.83 | 2168490.98 | Временный межевой знак | 0.2 |
| 5 | 402663.87 | 2168482.27 | Временный межевой знак | 0.2 |
| 6 | 402686.37 | 2168484.7 | Временный межевой знак | 0.2 |
| 7 | 402686.22 | 2168486.24 | Временный межевой знак | 0.2 |
| 8 | 402687.22 | 2168486.34 | Временный межевой знак | 0.2 |
| 9 | 402687.37 | 2168484.81 | Временный межевой знак | 0.2 |
| 1 | 402689.6 | 2168485.05 | Временный межевой знак | 0.2 |

|  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Серти | фикат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108 |  |  |
| полное наименование должности | Владе | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  | инициалы, фамилия |
|  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024 |  |  |  |

Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Удмуртской Республике

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.07.2024, поступившего на рассмотрение 24.07.2024, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Раздел 1 Лист 1

| Лист № 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 14 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190565533 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:243 |
| Номер кадастрового квартала: | 18:21:095036 |
| Дата присвоения кадастрового номера: | 01.11.2017 |

| Ранее присвоенный государственный учетный номер: | данные отсутствуют |
| --- | --- |
| Адрес: | Удмуртская Республика, Увинский район, пос. Ува, ул. Победы, д. 22 |
| Площадь: | 1016 +/- 11 |
| Кадастровая стоимость, руб.: | 453511.92 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости: | 18:21:095036:217, 18:21:095036:238 |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости: | 18:21:095036:2 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: | данные отсутствуют |
| Категория земель: | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Сведения о кадастровом инженере: | Караваев Андрей Леонидович, СНИЛС 128-787-767 29, дата завершения кадастровых работ: 21.09.2017 |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка: | данные отсутствуют |

| Лист № 2 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 14 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190565533 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:243 |

| Сведения о том, что земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, публичного сервитута: |  |  | Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 18:21-6.336 от 12.04.2021, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Согласно пункту 6 статьи 67.1 Водного Кодекса РФ в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами., вид/наименование: Зона умеренного подтопления территорий, прилегающих к зонам затопления территорий, прилегающих к р.Ува в п.Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики, тип: Иная зона с особыми условиями использования территории, решения: - дата решения: 16.03.2021, номер решения: 53, наименование ОГВ/ОМСУ: Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов - дата решения: 03.06.2006, номер решения: 74-ФЗ, наименование ОГВ/ОМСУ: Государственная Дума Российской Федерации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической зоны, территории опережающего развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны: |  |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной территории, Байкальской природной территории и ее экологических зон, лесопарковом зеленом поясе, охотничьего угодья, лесничества: |  |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о расположении земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в границах территории, в отношении которой принято решение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд: |  |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора: |  |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории: |  |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Условный номер земельного участка: |  |  | данные отсутствуют |  |  |  |
|  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |  |  |
|  | Серти |  | фикат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108 |  |  |  |
| полное наименование должности | Владе |  | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  | инициалы, фамилия |  |
|  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024 |  |  |  |  |  |

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Лист 3

| Лист № 3 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 14 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190565533 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:243 |

| Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным органом государственным органом власти или органом местного самоуправления, находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для строительства наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования: | данные отсутствуют |
| --- | --- |
| Сведения о том, что земельный участок или земельные участки образованы на основании решения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд: | данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный учаcток образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена: | данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков: | данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости: | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки: | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 19.10.2017; реквизиты документа-основания: постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 14.04.2021; реквизиты документа-основания: приказ «Об установлении зон затопления, подтопления на территориях, прилегающих к р. Ува в п. Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики» от 16.03.2021 № 53 выдан: Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума Российской Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c |

| Лист № 4 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 14 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190565533 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:243 |

|  | 15.03.2022; реквизиты документа-основания: приказ "Об утверждении границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов" от 11.04.2018 № 389 выдан: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики; водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума; приказ "О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 11 апреля 2018 года №389 "Об утверждении границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов" от 25.03.2019 № 289 выдан: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики. |
| --- | --- |
| Получатель выписки: | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» |

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 5

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 3 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 14 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190565533 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:243 |

| 1 | Правообладатель (правообладатели): |  | 1.1 | Сунцов Константин Геннадьевич, 21.10.1981, г. Глазов Удмуртской Республики, Российская Федерация, СНИЛС 070-157-055 29 Паспорт гражданина Российской Федерации серия 94 03 №201902, выдан 03.06.2003, Юкаменским РОВД Удмуртской Республики 427260, Удмуртская Респ, р-н. Увинский, п. Ува, ул. Советская, д. 9, кв. 28 Сунцова Ирина Олеговна, 13.09.1984, дер. Новая Монья Селтинского р-на Удмуртской АССР, Российская Федерация, СНИЛС 113-636-193 36 Паспорт гражданина Российской Федерации серия 94 08 №946031, выдан 24.02.2009, ТП в с.Селты МО УФМС России по Удмуртской Республике в пгт Ува 427260, Удмуртская Респ, р-н. Увинский, п. Ува, ул. Советская, д. 9, кв. 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица: |  | 1.1.1 | данные отсутствуют |
| 2 | Вид, номер, дата и время государственной регистрации права: |  | 2.1 | Общая совместная собственность 18:21:095036:243-18/065/2021-5 22.01.2021 16:46:33 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: |  | 3.1 | данные отсутствуют |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: |  |  |  |
|  | 4.1 | вид: | Ипотека в силу закона |  |
|  |  | дата государственной регистрации: | 22.01.2021 16:46:33 |  |
|  |  | номер государственной регистрации: | 18:21:095036:243-18/065/2021-6 |  |
|  |  | срок, на который установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Срок действия с 22.01.2021 на 240 месяцев |  |
|  |  | лицо, в пользу которого установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893, ОГРН: 1027700132195 |  |
|  |  | сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица | данные отсутствуют |  |
|  |  | основание государственной регистрации: | Кредитный договор (индивидуальные условия кредитования), № 16459, выдан 13.01.2021 |  |

| Лист № 2 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 3 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 14 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190565533 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:243 |

|  |  |  | Договор купли-продажи, выдан 13.01.2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: | данные отсутствуют |
|  |  | сведения об управляющем залогом и о договоре управления залогом, если такой договор заключен для управления ипотекой: | данные отсутствуют |
|  |  | сведения о депозитарии, который осуществляет хранение обездвиженной документарной закладной или электронной закладной: |  |
|  |  | ведения о внесении изменений или дополнений в регистрационную запись об ипотеке: |  |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: |  | не зарегистрировано |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования: |  | данные отсутствуют |
| 7 | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица |  | данные отсутствуют |
| 8 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: |  | данные отсутствуют |
| 9 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд: |  | данные отсутствуют |
| 10 | Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя: |  | данные отсутствуют |
| 11 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости: |  | отсутствуют |

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Лист 7

| Лист № 3 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 3 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 14 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190565533 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:243 |

| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения: | данные отсутствуют |
| --- | --- | --- |

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Описание местоположения земельного участка

Раздел 3

Лист 8

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 3 | Всего листов раздела 3: 1 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 14 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190565533 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:243 |

| План (чертеж, схема) земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:400 | Условные обозначения: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |  |  |
|  |  | Серти | фикат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108 |  |  |  |  |
| полное наименование должности |  | Владе | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  |  | инициалы, фамилия |  |
|  |  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024 |  |  |  |  |  |

Описание местоположения земельного участка

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 3.1 | Всего листов раздела 3.1: 1 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 14 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190565533 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:243 |

| Описание местоположения границ земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер точки |  | Дирекционный угол | Горизонтальное проложение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков |
|  | начальн ая | конечн ая |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 256°15.8` | 14.4 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 287°23.5` | 8.33 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 198°56.4` | 3.94 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 286°29.2` | 15.54 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 23°57.7` | 7.39 | данные отсутствуют | 18:21:095036:114 | 427263, Респ. Удмуртская, р-н. Увинский, д. Пачегурт, ул. Садовая, д. 1 |
| 6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 23°56.2` | 6.83 | данные отсутствуют | 18:21:095036:114 | 427263, Респ. Удмуртская, р-н. Увинский, д. Пачегурт, ул. Садовая, д. 1 |
| 7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 295°10.1` | 4.59 | данные отсутствуют | 18:21:095036:114 | 427263, Респ. Удмуртская, р-н. Увинский, д. Пачегурт, ул. Садовая, д. 1 |
| 8 | 1.1.8 | 1.1.9 | 26°22.4` | 12.04 | данные отсутствуют | 18:21:095036:139 | адрес отсутствует |
| 9 | 1.1.9 | 1.1.10 | 24°16.0` | 7.47 | данные отсутствуют | 18:21:095036:139 | адрес отсутствует |
| 10 | 1.1.10 | 1.1.11 | 107°7.9` | 27.09 | данные отсутствуют | 18:21:095036:242 | 427265, Респ. Удмуртская, р-н. Увинский, п. Ува, ул. Березовая, д. 16, кв. 2 |
| 11 | 1.1.11 | 1.1.1 | 174°51.1` | 24.41 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |

| Лист № 1 раздела 3.2 | Всего листов раздела 3.2: 1 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 14 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190565533 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:243 |

| Сведения о характерных точках границы земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат МСК-18, зона 2 |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 405441.3 | 2168331.31 | - | 0.1 |
| 2 | 405437.88 | 2168317.32 | - | 0.1 |
| 3 | 405440.37 | 2168309.37 | - | 0.1 |
| 4 | 405436.64 | 2168308.09 | - | 0.1 |
| 5 | 405441.05 | 2168293.19 | - | 0.1 |
| 6 | 405447.8 | 2168296.19 | - | 0.1 |
| 7 | 405454.04 | 2168298.96 | - | 0.1 |
| 8 | 405455.99 | 2168294.81 | - | 0.1 |
| 9 | 405466.78 | 2168300.16 | - | 0.1 |
| 10 | 405473.59 | 2168303.23 | - | 0.1 |
| 11 | 405465.61 | 2168329.12 | - | 0.1 |
| 1 | 405441.3 | 2168331.31 | - | 0.1 |

Сведения о частях земельного участка

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 1 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 14 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190565533 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:243 |

| План (чертеж, схема) части земельного участка |  | Учетный номер части: 18:21:095036:243/1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:30 | Условные обозначения: |  |  |

| Лист № 1 раздела 4.1 | Всего листов раздела 4.1: 2 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 14 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190565533 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:243 |

| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 18:21:095036:243/1 | 1 | вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; Содержание ограничения (обременения): Ограничения в использовании согласно "Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", утвержденным постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160; Реестровый номер границы: 18:21-6.116; Вид зоны по документу: охранная зона объекта электросетевого хозяйства - ВЛ-10 кВ фидер 13 ПС "Ува", Удмуртская Республика Увинский район; Тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций; Номер: 1 |
|  | Весь | вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: приказ «Об установлении зон затопления, подтопления на территориях, прилегающих к р. Ува в п. Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики» от 16.03.2021 № 53 выдан: Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума Российской Федерации; Содержание ограничения (обременения): Согласно пункту 6 статьи 67.1 Водного Кодекса РФ в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.; Реестровый номер границы: 18:21-6.336; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Зона умеренного подтопления территорий, прилегающих к зонам затопления территорий, прилегающих к р.Ува в п.Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики; Тип зоны: |

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Лист 13

| Лист № 2 раздела 4.1 | Всего листов раздела 4.1: 2 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 14 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190565533 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:243 |

|  |  | Иная зона с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- |
|  | Весь | вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: приказ "Об утверждении границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов" от 11.04.2018 № 389 выдан: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики; водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума; приказ "О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 11 апреля 2018 года №389 "Об утверждении границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов" от 25.03.2019 № 289 выдан: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики; Содержание ограничения (обременения): В соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации (ч.15 ст.65 федерального закона от 03.06.2006 N 74-ФЗ "Водный кодекс Российской Федерации" в границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").; Реестровый номер границы: 18:21-6.394; Вид зоны по документу: Водоохранная зона р.Ирейка в пределах н.п.Ува и на прилегающих территориях; Тип зоны: Водоохранная зона |

| Лист № 1 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 1 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 14 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190565533 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:243 |

| Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер части: 18:21:095036:243/1 |  |  |  |  |
| Система координат МСК-18, зона 2 |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 405465.61 | 2168329.12 | - | 0.1 |
| 2 | 405465.76 | 2168328.63 | - | - |
| 3 | 405462.71 | 2168329.38 | - | - |
| 1 | 405465.61 | 2168329.12 | - | 0.1 |

Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Удмуртской Республике

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.07.2024, поступившего на рассмотрение 24.07.2024, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Раздел 1 Лист 1

| Лист № 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 13 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190565533 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:242 |
| Номер кадастрового квартала: | 18:21:095036 |
| Дата присвоения кадастрового номера: | 01.11.2017 |

| Ранее присвоенный государственный учетный номер: | данные отсутствуют |
| --- | --- |
| Адрес: | Удмуртская Республика, Увинский район, пос. Ува, ул. Победы, д. 24 |
| Площадь: | 562 +/- 8 |
| Кадастровая стоимость, руб.: | 199841.58 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости: | 18:21:095036:364 |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости: | 18:21:095036:2 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: | данные отсутствуют |
| Категория земель: | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Сведения о кадастровом инженере: | Караваев Андрей Леонидович, дата завершения кадастровых работ: 21.09.2017 |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка: | данные отсутствуют |

| Лист № 2 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 13 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190565533 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:242 |

| Сведения о том, что земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, публичного сервитута: |  |  | Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 18:21-6.336 от 12.04.2021, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Согласно пункту 6 статьи 67.1 Водного Кодекса РФ в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами., вид/наименование: Зона умеренного подтопления территорий, прилегающих к зонам затопления территорий, прилегающих к р.Ува в п.Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики, тип: Иная зона с особыми условиями использования территории, решения: - дата решения: 16.03.2021, номер решения: 53, наименование ОГВ/ОМСУ: Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов - дата решения: 03.06.2006, номер решения: 74-ФЗ, наименование ОГВ/ОМСУ: Государственная Дума Российской Федерации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической зоны, территории опережающего развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны: |  |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной территории, Байкальской природной территории и ее экологических зон, лесопарковом зеленом поясе, охотничьего угодья, лесничества: |  |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о расположении земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в границах территории, в отношении которой принято решение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд: |  |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора: |  |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории: |  |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Условный номер земельного участка: |  |  | данные отсутствуют |  |  |  |
|  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |  |  |
|  | Серти |  | фикат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108 |  |  |  |
| полное наименование должности | Владе |  | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  | инициалы, фамилия |  |
|  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024 |  |  |  |  |  |

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Лист 3

| Лист № 3 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 13 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190565533 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:242 |

| Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным органом государственным органом власти или органом местного самоуправления, находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для строительства наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования: | данные отсутствуют |
| --- | --- |
| Сведения о том, что земельный участок или земельные участки образованы на основании решения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд: | данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный учаcток образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена: | данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков: | данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости: | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки: | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 19.10.2017; реквизиты документа-основания: постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 14.04.2021; реквизиты документа-основания: приказ «Об установлении зон затопления, подтопления на территориях, прилегающих к р. Ува в п. Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики» от 16.03.2021 № 53 выдан: Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума Российской Федерации. |

| Лист № 4 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 13 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190565533 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:242 |

| Получатель выписки: | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» |
| --- | --- |

| Лист № 1 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 2 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 13 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190565533 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:242 |

| 1 | Правообладатель (правообладатели): | 1.1 | Батуев Сергей Владимирович, 04.12.1968, с. Селты Селтинского р-на Удмуртской АССР, Российская Федерация, СНИЛС 061-519-974 70 Паспорт гражданина Российской Федерации серия 94 13 №375668, выдан 03.01.2014, МО УФМС России по Удмуртской Республике в пгт Ува 427265, Респ. Удмуртская, р-н. Увинский, п. Ува, ул. Березовая, д. 16, кв. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица: | 1.1.1 | данные отсутствуют |
| 2 | Вид, номер, дата и время государственной регистрации права: | 2.1 | Собственность 18:21:095036:242-18/116/2022-5 27.10.2022 09:41:41 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: | 3.1 | данные отсутствуют |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не зарегистрировано |  |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | не зарегистрировано |  |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования: | данные отсутствуют |  |
| 7 | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица | данные отсутствуют |  |
| 8 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: | данные отсутствуют |  |
| 9 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд: | данные отсутствуют |  |
| 10 | Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя: | данные отсутствуют |  |

| Лист № 2 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 2 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 13 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190565533 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:242 |

| 11 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости: | отсутствуют |
| --- | --- | --- |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения: | данные отсутствуют |

| Лист № 1 раздела 3 | Всего листов раздела 3: 1 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 13 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190565533 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:242 |

| План (чертеж, схема) земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:400 | Условные обозначения: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |  |  |
|  |  | Серти | фикат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108 |  |  |  |  |
| полное наименование должности |  | Владе | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  |  | инициалы, фамилия |  |
|  |  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024 |  |  |  |  |  |

Описание местоположения земельного участка

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 3.1 | Всего листов раздела 3.1: 1 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 13 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190565533 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:242 |

| Описание местоположения границ земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер точки |  | Дирекционный угол | Горизонтальное проложение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков |
|  | начальн ая | конечн ая |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 31°16.4` | 11.11 | данные отсутствуют | 18:21:095036:139 | адрес отсутствует |
| 2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 22°17.3` | 18.59 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 111°16.0` | 13.12 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 178°23.5` | 29.93 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 5 | 1.1.5 | 1.1.1 | 287°7.9` | 27.09 | данные отсутствуют | 18:21:095036:243 | 427260, Удмуртская Респ, р-н. Увинский, п. Ува, ул. Советская, д. 9, кв. 28; 427260, Удмуртская Респ, р-н. Увинский, п. Ува, ул. Советская, д. 9, кв. 28 |

| Лист № 1 раздела 3.2 | Всего листов раздела 3.2: 1 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 13 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190565533 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:242 |

| Сведения о характерных точках границы земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат МСК-18, зона 2 |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 405473.59 | 2168303.23 | - | 0.1 |
| 2 | 405483.09 | 2168309 | - | 0.1 |
| 3 | 405500.29 | 2168316.05 | - | 0.1 |
| 4 | 405495.53 | 2168328.28 | - | 0.1 |
| 5 | 405465.61 | 2168329.12 | - | 0.1 |
| 1 | 405473.59 | 2168303.23 | - | 0.1 |

Сведения о частях земельного участка

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 1 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 13 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190565533 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:242 |

| План (чертеж, схема) части земельного участка |  | Учетный номер части: 18:21:095036:242/1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:400 | Условные обозначения: |  |  |

| Лист № 1 раздела 4.1 | Всего листов раздела 4.1: 2 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 13 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190565533 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:242 |

| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 18:21:095036:242/1 | 123 | вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; Содержание ограничения (обременения): Ограничения в использовании согласно "Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", утвержденным постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160; Реестровый номер границы: 18:21-6.116; Вид зоны по документу: охранная зона объекта электросетевого хозяйства - ВЛ-10 кВ фидер 13 ПС "Ува", Удмуртская Республика Увинский район; Тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций; Номер: 1 |
|  | Весь | вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: приказ «Об установлении зон затопления, подтопления на территориях, прилегающих к р. Ува в п. Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики» от 16.03.2021 № 53 выдан: Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума Российской Федерации; Содержание ограничения (обременения): Согласно пункту 6 статьи 67.1 Водного Кодекса РФ в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.; Реестровый номер границы: 18:21-6.336; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Зона умеренного подтопления территорий, прилегающих к зонам затопления территорий, прилегающих к р.Ува в п.Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики; Тип зоны: |

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Лист 12

| Лист № 2 раздела 4.1 | Всего листов раздела 4.1: 2 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 13 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190565533 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:242 |

|  |  | Иная зона с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- |

| Лист № 1 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 1 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 13 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190565533 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:242 |

| Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер части: 18:21:095036:242/1 |  |  |  |  |
| Система координат МСК-18, зона 2 |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 405498.61 | 2168320.36 | - | - |
| 2 | 405480.1 | 2168325.09 | - | 0.1 |
| 3 | 405465.76 | 2168328.63 | - | - |
| 4 | 405465.61 | 2168329.12 | - | 0.1 |
| 5 | 405495.53 | 2168328.28 | - | 0.1 |
| 1 | 405498.61 | 2168320.36 | - | - |

Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Удмуртской Республике

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.07.2024, поступившего на рассмотрение 24.07.2024, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Раздел 1 Лист 1

| Лист № 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 14 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190565533 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:139 |
| Номер кадастрового квартала: | 18:21:095036 |
| Дата присвоения кадастрового номера: | 28.11.1991 |

| Ранее присвоенный государственный учетный номер: | данные отсутствуют |
| --- | --- |
| Местоположение: | Удмуртская Республика, Увинский район, пос. Ува, ул. Победы, дом 20 |
| Площадь: | 1100 +/- 12 |
| Кадастровая стоимость, руб.: | 486123 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости: | 18:21:095036:145, 18:21:095036:238 |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости: | данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: | данные отсутствуют |
| Категория земель: | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования: | "Для индивидуального жилищного стрительства. Размещение индивидуального жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение подсобных сооружений (код 2.1.)" |
| Сведения о кадастровом инженере: | Аитова Светлана Владимировна, дата завершения кадастровых работ: 16.10.2017 |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка: | данные отсутствуют |

| Лист № 2 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 14 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190565533 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:139 |

| Сведения о том, что земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, публичного сервитута: |  |  | Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 18:21-6.336 от 12.04.2021, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Согласно пункту 6 статьи 67.1 Водного Кодекса РФ в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами., вид/наименование: Зона умеренного подтопления территорий, прилегающих к зонам затопления территорий, прилегающих к р.Ува в п.Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики, тип: Иная зона с особыми условиями использования территории, решения: - дата решения: 16.03.2021, номер решения: 53, наименование ОГВ/ОМСУ: Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов - дата решения: 03.06.2006, номер решения: 74-ФЗ, наименование ОГВ/ОМСУ: Государственная Дума Российской Федерации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической зоны, территории опережающего развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны: |  |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной территории, Байкальской природной территории и ее экологических зон, лесопарковом зеленом поясе, охотничьего угодья, лесничества: |  |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о расположении земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в границах территории, в отношении которой принято решение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд: |  |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора: |  |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории: |  |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Условный номер земельного участка: |  |  | данные отсутствуют |  |  |  |
|  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |  |  |
|  | Серти |  | фикат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108 |  |  |  |
| полное наименование должности | Владе |  | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  | инициалы, фамилия |  |
|  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024 |  |  |  |  |  |

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Лист 3

| Лист № 3 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 14 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190565533 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:139 |

| Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным органом государственным органом власти или органом местного самоуправления, находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для строительства наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования: | данные отсутствуют |
| --- | --- |
| Сведения о том, что земельный участок или земельные участки образованы на основании решения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд: | данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный учаcток образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена: | данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков: | данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости: | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
| Особые отметки: | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 14.04.2021; реквизиты документа-основания: приказ «Об установлении зон затопления, подтопления на территориях, прилегающих к р. Ува в п. Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики» от 16.03.2021 № 53 выдан: Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума Российской Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 15.03.2022; реквизиты документа-основания: приказ "Об утверждении границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов" от 11.04.2018 № 389 выдан: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики; водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума; приказ "О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 11 апреля 2018 года №389 "Об |

| Лист № 4 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 14 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190565533 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:139 |

|  | утверждении границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов" от 25.03.2019 № 289 выдан: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики. |
| --- | --- |
| Получатель выписки: | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» |

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 5

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 3 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 14 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190565533 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:139 |

| 1 | Правообладатель (правообладатели): |  | 1.1 | Акопян Самвел Сашаевич, 10.07.1963, село Хандо Ахалкалакского района Грузинской ССР, Российской Федерации, СНИЛС 116-960-944 81 Паспорт гражданина Российской Федерации серия 94 08 №913424, выдан 07.08.2008, МО УФМС России по Удмуртской Республике в ПГТ Ува |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица: |  | 1.1.1 | данные отсутствуют |
| 2 | Вид, номер, дата и время государственной регистрации права: |  | 2.1 | Собственность 18:21:095036:139-18/011/2017-1 25.11.2017 11:38:21 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: |  | 3.1 | данные отсутствуют |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: |  |  |  |
|  | 4.1 | вид: | Запрещение регистрации |  |
|  |  | дата государственной регистрации: | 10.06.2024 14:13:19 |  |
|  |  | номер государственной регистрации: | 18:21:095036:139-18/072/2024-26 |  |
|  |  | срок, на который установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не установлен |  |
|  |  | лицо, в пользу которого установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено |  |
|  |  | сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица | данные отсутствуют |  |
|  |  | основание государственной регистрации: | Постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Увинскому и Сюмсинскому районам, № 448980533/1842 (14656/24/18042-ИП), выдан 07.06.2024, Отдел судебных приставов по Увинскому и Сюмсинскому районам |  |
|  |  | сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: | данные отсутствуют |  |

| Лист № 2 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 3 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 14 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190565533 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:139 |

|  |  | сведения об управляющем залогом и о договоре управления залогом, если такой договор заключен для управления ипотекой: | данные отсутствуют |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сведения о депозитарии, который осуществляет хранение обездвиженной документарной закладной или электронной закладной: |  |
|  |  | ведения о внесении изменений или дополнений в регистрационную запись об ипотеке: |  |
|  | 4.2 | вид: | Запрещение регистрации |
|  |  | дата государственной регистрации: | 10.06.2024 14:09:37 |
|  |  | номер государственной регистрации: | 18:21:095036:139-18/072/2024-25 |
|  |  | срок, на который установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не установлен |
|  |  | лицо, в пользу которого установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено |
|  |  | сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица | данные отсутствуют |
|  |  | основание государственной регистрации: | Постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Увинскому и Сюмсинскому районам, № 448980561/1842 (14655/24/18042-ИП), выдан 07.06.2024, Отдел судебных приставов по Увинскому и Сюмсинскому районам |
|  |  | сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: | данные отсутствуют |
|  |  | сведения об управляющем залогом и о договоре управления залогом, если такой договор заключен для управления ипотекой: | данные отсутствуют |
|  |  | сведения о депозитарии, который осуществляет хранение обездвиженной документарной закладной или электронной закладной: |  |
|  |  | ведения о внесении изменений или дополнений в регистрационную запись об ипотеке: |  |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: |  | не зарегистрировано |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования: |  | данные отсутствуют |

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Лист 7

| Лист № 3 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 3 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 14 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190565533 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:139 |

| 7 | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица | данные отсутствуют |
| --- | --- | --- |
| 8 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: | данные отсутствуют |
| 9 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд: | данные отсутствуют |
| 10 | Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя: | данные отсутствуют |
| 11 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости: | отсутствуют |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения: | данные отсутствуют |

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Описание местоположения земельного участка

Раздел 3

Лист 8

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 3 | Всего листов раздела 3: 1 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 14 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190565533 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:139 |

| План (чертеж, схема) земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:600 | Условные обозначения: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |  |  |
|  |  | Серти | фикат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108 |  |  |  |  |
| полное наименование должности |  | Владе | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  |  | инициалы, фамилия |  |
|  |  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024 |  |  |  |  |  |

Описание местоположения земельного участка

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 3.1 | Всего листов раздела 3.1: 1 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 14 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190565533 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:139 |

| Описание местоположения границ земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер точки |  | Дирекционный угол | Горизонтальное проложение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков |
|  | начальн ая | конечн ая |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 111°41.3` | 9.42 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 113°28.1` | 13.33 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 202°16.6` | 18.18 | данные отсутствуют | 18:21:095036:242 | 427265, Респ. Удмуртская, р-н. Увинский, п. Ува, ул. Березовая, д. 16, кв. 2 |
| 4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 211°16.4` | 11.11 | данные отсутствуют | 18:21:095036:242 | 427265, Респ. Удмуртская, р-н. Увинский, п. Ува, ул. Березовая, д. 16, кв. 2 |
| 5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 204°16.0` | 7.47 | данные отсутствуют | 18:21:095036:243 | 427260, Удмуртская Респ, р-н. Увинский, п. Ува, ул. Советская, д. 9, кв. 28; 427260, Удмуртская Респ, р-н. Увинский, п. Ува, ул. Советская, д. 9, кв. 28 |
| 6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 206°22.4` | 12.04 | данные отсутствуют | 18:21:095036:243 | 427260, Удмуртская Респ, р-н. Увинский, п. Ува, ул. Советская, д. 9, кв. 28; 427260, Удмуртская Респ, р-н. Увинский, п. Ува, ул. Советская, д. 9, кв. 28 |
| 7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 291°12.4` | 18.44 | данные отсутствуют | 18:21:095036:114 | 427263, Респ. Удмуртская, р-н. Увинский, д. Пачегурт, ул. Садовая, д. 1 |
| 8 | 1.1.8 | 1.1.9 | 295°34.4` | 3.1 | данные отсутствуют | 18:21:095036:114 | 427263, Респ. Удмуртская, р-н. Увинский, д. Пачегурт, ул. Садовая, д. 1 |
| 9 | 1.1.9 | 1.1.10 | 24°17.0` | 48.19 | данные отсутствуют | 18:21:095036:111 | olga-uizo@mail.ru |
| 10 | 1.1.10 | 1.1.1 | 19°19.4` | 0.82 | данные отсутствуют | 18:21:095036:111 | olga-uizo@mail.ru |

| Лист № 1 раздела 3.2 | Всего листов раздела 3.2: 1 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 14 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190565533 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:139 |

| Сведения о характерных точках границы земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат МСК-18, зона 2 |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 405508.7 | 2168294.91 | столб забора | 0.1 |
| 2 | 405505.22 | 2168303.66 | угол постройки | 0.1 |
| 3 | 405499.91 | 2168315.89 | столб забора | 0.1 |
| 4 | 405483.09 | 2168309 | столб забора | 0.1 |
| 5 | 405473.59 | 2168303.23 | столб забора | 0.1 |
| 6 | 405466.78 | 2168300.16 | столб забора | 0.1 |
| 7 | 405455.99 | 2168294.81 | столб забора | 0.1 |
| 8 | 405462.66 | 2168277.62 | столб забора | 0.1 |
| 9 | 405464 | 2168274.82 | столб забора | 0.1 |
| 10 | 405507.93 | 2168294.64 | столб забора | 0.1 |
| 1 | 405508.7 | 2168294.91 | столб забора | 0.1 |

Сведения о частях земельного участка

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 1 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 14 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190565533 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:139 |

| План (чертеж, схема) части земельного участка |  | Учетный номер части: 18:21:095036:139/1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:400 | Условные обозначения: |  |  |

| Лист № 1 раздела 4.1 | Всего листов раздела 4.1: 2 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 14 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190565533 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:139 |

| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 18:21:095036:139/1 | 554 | вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: приказ "Об утверждении границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов" от 11.04.2018 № 389 выдан: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики; водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума; приказ "О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 11 апреля 2018 года №389 "Об утверждении границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов" от 25.03.2019 № 289 выдан: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики; Содержание ограничения (обременения): В соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации (ч.15 ст.65 федерального закона от 03.06.2006 N 74-ФЗ "Водный кодекс Российской Федерации" в границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) |

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Лист 13

| Лист № 2 раздела 4.1 | Всего листов раздела 4.1: 2 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 14 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190565533 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:139 |

|  |  | геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").; Реестровый номер границы: 18:21-6.394; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Водоохранная зона р.Ирейка в пределах н.п.Ува и на прилегающих территориях; Тип зоны: Водоохранная зона |
| --- | --- | --- |
|  | Весь | вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: приказ «Об установлении зон затопления, подтопления на территориях, прилегающих к р. Ува в п. Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики» от 16.03.2021 № 53 выдан: Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума Российской Федерации; Содержание ограничения (обременения): Согласно пункту 6 статьи 67.1 Водного Кодекса РФ в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.; Реестровый номер границы: 18:21-6.336; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Зона умеренного подтопления территорий, прилегающих к зонам затопления территорий, прилегающих к р.Ува в п.Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики; Тип зоны: Иная зона с особыми условиями использования территории |

| Лист № 1 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 1 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 14 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190565533 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:139 |

| Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер части: 18:21:095036:139/1 |  |  |  |  |
| Система координат |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 405477.45 | 2168305.58 | - | - |
| 2 | 405473.59 | 2168303.23 | - | - |
| 3 | 405466.78 | 2168300.16 | - | - |
| 4 | 405455.99 | 2168294.81 | - | - |
| 5 | 405462.66 | 2168277.62 | - | - |
| 6 | 405464 | 2168274.82 | - | - |
| 7 | 405488.09 | 2168285.69 | - | - |
| 1 | 405477.45 | 2168305.58 | - | - |

Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Удмуртской Республике

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.07.2024, поступившего на рассмотрение 24.07.2024, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Раздел 1 Лист 1

| Лист № 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 14 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190565533 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:139 |
| Номер кадастрового квартала: | 18:21:095036 |
| Дата присвоения кадастрового номера: | 28.11.1991 |

| Ранее присвоенный государственный учетный номер: | данные отсутствуют |
| --- | --- |
| Местоположение: | Удмуртская Республика, Увинский район, пос. Ува, ул. Победы, дом 20 |
| Площадь: | 1100 +/- 12 |
| Кадастровая стоимость, руб.: | 486123 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости: | 18:21:095036:145, 18:21:095036:238 |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости: | данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: | данные отсутствуют |
| Категория земель: | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования: | "Для индивидуального жилищного стрительства. Размещение индивидуального жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение подсобных сооружений (код 2.1.)" |
| Сведения о кадастровом инженере: | Аитова Светлана Владимировна, дата завершения кадастровых работ: 16.10.2017 |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка: | данные отсутствуют |

| Лист № 2 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 14 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190565533 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:139 |

| Сведения о том, что земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, публичного сервитута: |  |  | Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 18:21-6.336 от 12.04.2021, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Согласно пункту 6 статьи 67.1 Водного Кодекса РФ в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами., вид/наименование: Зона умеренного подтопления территорий, прилегающих к зонам затопления территорий, прилегающих к р.Ува в п.Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики, тип: Иная зона с особыми условиями использования территории, решения: - дата решения: 16.03.2021, номер решения: 53, наименование ОГВ/ОМСУ: Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов - дата решения: 03.06.2006, номер решения: 74-ФЗ, наименование ОГВ/ОМСУ: Государственная Дума Российской Федерации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической зоны, территории опережающего развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны: |  |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной территории, Байкальской природной территории и ее экологических зон, лесопарковом зеленом поясе, охотничьего угодья, лесничества: |  |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о расположении земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в границах территории, в отношении которой принято решение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд: |  |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора: |  |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории: |  |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Условный номер земельного участка: |  |  | данные отсутствуют |  |  |  |
|  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |  |  |
|  | Серти |  | фикат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108 |  |  |  |
| полное наименование должности | Владе |  | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  | инициалы, фамилия |  |
|  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024 |  |  |  |  |  |

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Лист 3

| Лист № 3 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 14 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190565533 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:139 |

| Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным органом государственным органом власти или органом местного самоуправления, находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для строительства наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования: | данные отсутствуют |
| --- | --- |
| Сведения о том, что земельный участок или земельные участки образованы на основании решения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд: | данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный учаcток образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена: | данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков: | данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости: | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
| Особые отметки: | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 14.04.2021; реквизиты документа-основания: приказ «Об установлении зон затопления, подтопления на территориях, прилегающих к р. Ува в п. Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики» от 16.03.2021 № 53 выдан: Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума Российской Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 15.03.2022; реквизиты документа-основания: приказ "Об утверждении границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов" от 11.04.2018 № 389 выдан: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики; водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума; приказ "О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 11 апреля 2018 года №389 "Об |

| Лист № 4 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 14 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190565533 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:139 |

|  | утверждении границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов" от 25.03.2019 № 289 выдан: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики. |
| --- | --- |
| Получатель выписки: | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» |

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 5

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 3 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 14 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190565533 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:139 |

| 1 | Правообладатель (правообладатели): |  | 1.1 | Акопян Самвел Сашаевич, 10.07.1963, село Хандо Ахалкалакского района Грузинской ССР, Российской Федерации, СНИЛС 116-960-944 81 Паспорт гражданина Российской Федерации серия 94 08 №913424, выдан 07.08.2008, МО УФМС России по Удмуртской Республике в ПГТ Ува |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица: |  | 1.1.1 | данные отсутствуют |
| 2 | Вид, номер, дата и время государственной регистрации права: |  | 2.1 | Собственность 18:21:095036:139-18/011/2017-1 25.11.2017 11:38:21 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: |  | 3.1 | данные отсутствуют |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: |  |  |  |
|  | 4.1 | вид: | Запрещение регистрации |  |
|  |  | дата государственной регистрации: | 10.06.2024 14:13:19 |  |
|  |  | номер государственной регистрации: | 18:21:095036:139-18/072/2024-26 |  |
|  |  | срок, на который установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не установлен |  |
|  |  | лицо, в пользу которого установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено |  |
|  |  | сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица | данные отсутствуют |  |
|  |  | основание государственной регистрации: | Постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Увинскому и Сюмсинскому районам, № 448980533/1842 (14656/24/18042-ИП), выдан 07.06.2024, Отдел судебных приставов по Увинскому и Сюмсинскому районам |  |
|  |  | сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: | данные отсутствуют |  |

| Лист № 2 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 3 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 14 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190565533 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:139 |

|  |  | сведения об управляющем залогом и о договоре управления залогом, если такой договор заключен для управления ипотекой: | данные отсутствуют |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сведения о депозитарии, который осуществляет хранение обездвиженной документарной закладной или электронной закладной: |  |
|  |  | ведения о внесении изменений или дополнений в регистрационную запись об ипотеке: |  |
|  | 4.2 | вид: | Запрещение регистрации |
|  |  | дата государственной регистрации: | 10.06.2024 14:09:37 |
|  |  | номер государственной регистрации: | 18:21:095036:139-18/072/2024-25 |
|  |  | срок, на который установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не установлен |
|  |  | лицо, в пользу которого установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено |
|  |  | сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица | данные отсутствуют |
|  |  | основание государственной регистрации: | Постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Увинскому и Сюмсинскому районам, № 448980561/1842 (14655/24/18042-ИП), выдан 07.06.2024, Отдел судебных приставов по Увинскому и Сюмсинскому районам |
|  |  | сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: | данные отсутствуют |
|  |  | сведения об управляющем залогом и о договоре управления залогом, если такой договор заключен для управления ипотекой: | данные отсутствуют |
|  |  | сведения о депозитарии, который осуществляет хранение обездвиженной документарной закладной или электронной закладной: |  |
|  |  | ведения о внесении изменений или дополнений в регистрационную запись об ипотеке: |  |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: |  | не зарегистрировано |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования: |  | данные отсутствуют |

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Лист 7

| Лист № 3 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 3 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 14 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190565533 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:139 |

| 7 | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица | данные отсутствуют |
| --- | --- | --- |
| 8 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: | данные отсутствуют |
| 9 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд: | данные отсутствуют |
| 10 | Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя: | данные отсутствуют |
| 11 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости: | отсутствуют |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения: | данные отсутствуют |

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Описание местоположения земельного участка

Раздел 3

Лист 8

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 3 | Всего листов раздела 3: 1 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 14 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190565533 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:139 |

| План (чертеж, схема) земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:600 | Условные обозначения: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |  |  |
|  |  | Серти | фикат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108 |  |  |  |  |
| полное наименование должности |  | Владе | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  |  | инициалы, фамилия |  |
|  |  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024 |  |  |  |  |  |

Описание местоположения земельного участка

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 3.1 | Всего листов раздела 3.1: 1 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 14 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190565533 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:139 |

| Описание местоположения границ земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер точки |  | Дирекционный угол | Горизонтальное проложение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков |
|  | начальн ая | конечн ая |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 111°41.3` | 9.42 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 113°28.1` | 13.33 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 202°16.6` | 18.18 | данные отсутствуют | 18:21:095036:242 | 427265, Респ. Удмуртская, р-н. Увинский, п. Ува, ул. Березовая, д. 16, кв. 2 |
| 4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 211°16.4` | 11.11 | данные отсутствуют | 18:21:095036:242 | 427265, Респ. Удмуртская, р-н. Увинский, п. Ува, ул. Березовая, д. 16, кв. 2 |
| 5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 204°16.0` | 7.47 | данные отсутствуют | 18:21:095036:243 | 427260, Удмуртская Респ, р-н. Увинский, п. Ува, ул. Советская, д. 9, кв. 28; 427260, Удмуртская Респ, р-н. Увинский, п. Ува, ул. Советская, д. 9, кв. 28 |
| 6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 206°22.4` | 12.04 | данные отсутствуют | 18:21:095036:243 | 427260, Удмуртская Респ, р-н. Увинский, п. Ува, ул. Советская, д. 9, кв. 28; 427260, Удмуртская Респ, р-н. Увинский, п. Ува, ул. Советская, д. 9, кв. 28 |
| 7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 291°12.4` | 18.44 | данные отсутствуют | 18:21:095036:114 | 427263, Респ. Удмуртская, р-н. Увинский, д. Пачегурт, ул. Садовая, д. 1 |
| 8 | 1.1.8 | 1.1.9 | 295°34.4` | 3.1 | данные отсутствуют | 18:21:095036:114 | 427263, Респ. Удмуртская, р-н. Увинский, д. Пачегурт, ул. Садовая, д. 1 |
| 9 | 1.1.9 | 1.1.10 | 24°17.0` | 48.19 | данные отсутствуют | 18:21:095036:111 | olga-uizo@mail.ru |
| 10 | 1.1.10 | 1.1.1 | 19°19.4` | 0.82 | данные отсутствуют | 18:21:095036:111 | olga-uizo@mail.ru |

| Лист № 1 раздела 3.2 | Всего листов раздела 3.2: 1 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 14 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190565533 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:139 |

| Сведения о характерных точках границы земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат МСК-18, зона 2 |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 405508.7 | 2168294.91 | столб забора | 0.1 |
| 2 | 405505.22 | 2168303.66 | угол постройки | 0.1 |
| 3 | 405499.91 | 2168315.89 | столб забора | 0.1 |
| 4 | 405483.09 | 2168309 | столб забора | 0.1 |
| 5 | 405473.59 | 2168303.23 | столб забора | 0.1 |
| 6 | 405466.78 | 2168300.16 | столб забора | 0.1 |
| 7 | 405455.99 | 2168294.81 | столб забора | 0.1 |
| 8 | 405462.66 | 2168277.62 | столб забора | 0.1 |
| 9 | 405464 | 2168274.82 | столб забора | 0.1 |
| 10 | 405507.93 | 2168294.64 | столб забора | 0.1 |
| 1 | 405508.7 | 2168294.91 | столб забора | 0.1 |

Сведения о частях земельного участка

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 1 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 14 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190565533 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:139 |

| План (чертеж, схема) части земельного участка |  | Учетный номер части: 18:21:095036:139/1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:400 | Условные обозначения: |  |  |

| Лист № 1 раздела 4.1 | Всего листов раздела 4.1: 2 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 14 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190565533 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:139 |

| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 18:21:095036:139/1 | 554 | вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: приказ "Об утверждении границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов" от 11.04.2018 № 389 выдан: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики; водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума; приказ "О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 11 апреля 2018 года №389 "Об утверждении границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов" от 25.03.2019 № 289 выдан: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики; Содержание ограничения (обременения): В соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации (ч.15 ст.65 федерального закона от 03.06.2006 N 74-ФЗ "Водный кодекс Российской Федерации" в границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) |

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Лист 13

| Лист № 2 раздела 4.1 | Всего листов раздела 4.1: 2 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 14 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190565533 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:139 |

|  |  | геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").; Реестровый номер границы: 18:21-6.394; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Водоохранная зона р.Ирейка в пределах н.п.Ува и на прилегающих территориях; Тип зоны: Водоохранная зона |
| --- | --- | --- |
|  | Весь | вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: приказ «Об установлении зон затопления, подтопления на территориях, прилегающих к р. Ува в п. Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики» от 16.03.2021 № 53 выдан: Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума Российской Федерации; Содержание ограничения (обременения): Согласно пункту 6 статьи 67.1 Водного Кодекса РФ в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.; Реестровый номер границы: 18:21-6.336; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Зона умеренного подтопления территорий, прилегающих к зонам затопления территорий, прилегающих к р.Ува в п.Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики; Тип зоны: Иная зона с особыми условиями использования территории |

| Лист № 1 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 1 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 14 |
| --- | --- | --- | --- |

| 24.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190565533 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095036:139 |

| Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер части: 18:21:095036:139/1 |  |  |  |  |
| Система координат |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 405477.45 | 2168305.58 | - | - |
| 2 | 405473.59 | 2168303.23 | - | - |
| 3 | 405466.78 | 2168300.16 | - | - |
| 4 | 405455.99 | 2168294.81 | - | - |
| 5 | 405462.66 | 2168277.62 | - | - |
| 6 | 405464 | 2168274.82 | - | - |
| 7 | 405488.09 | 2168285.69 | - | - |
| 1 | 405477.45 | 2168305.58 | - | - |

Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Удмуртской Республике

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 21.04.2025, поступившего на рассмотрение 21.04.2025, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Раздел 1 Лист 1

| Лист № 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 1 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 4 |
| --- | --- | --- | --- |

| 21.04.2025г. № КУВИ-001/2025-93580269 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:384 |

| Номер кадастрового квартала: | 18:21:000000 |
| --- | --- |
| Дата присвоения кадастрового номера: | 03.10.2005 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер: | данные отсутствуют |
| Адрес: | Удмуртская Республика, Увинский район |
| Площадь, м2: | 70710 |
| Кадастровая стоимость, руб: | 4668981.3 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости: | 18:08:000000:4844, 18:21:000000:1600, 18:21:000000:2069, 18:21:000000:2429, 18:21:000000:808, 18:21:095103:785, 18:21:000000:2882, 18:21:000000:2889 |
| Категория земель: | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования: | размещение автомобильной дороги Ижевск-Ува |
| Статус записи об объекте недвижимости: | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
| Особые отметки: | данные отсутствуют |
| Получатель выписки: | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» |

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 2 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 4 |
| --- | --- | --- | --- |

| 21.04.2025г. № КУВИ-001/2025-93580269 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:384 |

| 1 | Правообладатель (правообладатели): | 1.1 | Удмуртская Республика |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица: | 1.1.1 | данные отсутствуют |
| 2 | Вид, номер, дата и время государственной регистрации права: | 2.1 | Собственность 18:21:000000:384-18/011/2020-3 06.07.2020 11:23:12 |
| 4 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: | 4.1 | данные отсутствуют |
| 5 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не зарегистрировано |  |
| 1 | Правообладатель (правообладатели): | 1.2 | Казённое учреждение Удмуртской Республики "Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики", ИНН: 1831088158, ОГРН: 1031800554235 |
|  | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица: | 1.2.1 | данные отсутствуют |
| 2 | Вид, номер, дата и время государственной регистрации права: | 2.2 | Постоянное (бессрочное) пользование 18:21:000000:384-18/011/2020-2 27.02.2020 13:13:02 |
| 4 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: | 4.2 | данные отсутствуют |
| 5 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не зарегистрировано |  |

|  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Серти | фикат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 |  |  |
| полное наименование должности | Владе | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  | инициалы, фамилия |
|  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 02.08.2024 по 26.10.2025 |  |  |  |

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Лист 3

| Лист № 2 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 2 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 4 |
| --- | --- | --- | --- |

| 21.04.2025г. № КУВИ-001/2025-93580269 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:384 |

| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования: | данные отсутствуют |
| --- | --- | --- |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: | данные отсутствуют |
| 8 | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица | данные отсутствуют |
| 9 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд: | данные отсутствуют |
| 10 | Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя: | данные отсутствуют |
| 11 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости: | отсутствуют |
| 12 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения: | данные отсутствуют |

Описание местоположения земельного участка

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 3 | Всего листов раздела 3: 1 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 4 |
| --- | --- | --- | --- |

| 21.04.2025г. № КУВИ-001/2025-93580269 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:384 |

| План (чертеж, схема) земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:30000 | Условные обозначения: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |  |  |
|  |  | Серти | фикат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 |  |  |  |  |
| полное наименование должности |  | Владе | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  |  | инициалы, фамилия |  |
|  |  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 02.08.2024 по 26.10.2025 |  |  |  |  |  |

Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Удмуртской Республике

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 21.04.2025, поступившего на рассмотрение 21.04.2025, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Раздел 1 Лист 1

| Лист № 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 1 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 4 |
| --- | --- | --- | --- |

| 21.04.2025г. № КУВИ-001/2025-93580269 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:384 |

| Номер кадастрового квартала: | 18:21:000000 |
| --- | --- |
| Дата присвоения кадастрового номера: | 03.10.2005 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер: | данные отсутствуют |
| Адрес: | Удмуртская Республика, Увинский район |
| Площадь, м2: | 70710 |
| Кадастровая стоимость, руб: | 4668981.3 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости: | 18:08:000000:4844, 18:21:000000:1600, 18:21:000000:2069, 18:21:000000:2429, 18:21:000000:808, 18:21:095103:785, 18:21:000000:2882, 18:21:000000:2889 |
| Категория земель: | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования: | размещение автомобильной дороги Ижевск-Ува |
| Статус записи об объекте недвижимости: | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
| Особые отметки: | данные отсутствуют |
| Получатель выписки: | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» |

Сведения о зарегистрированных правах

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 2 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 4 |
| --- | --- | --- | --- |

| 21.04.2025г. № КУВИ-001/2025-93580269 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:384 |

| 1 | Правообладатель (правообладатели): | 1.1 | Удмуртская Республика |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица: | 1.1.1 | данные отсутствуют |
| 2 | Вид, номер, дата и время государственной регистрации права: | 2.1 | Собственность 18:21:000000:384-18/011/2020-3 06.07.2020 11:23:12 |
| 4 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: | 4.1 | данные отсутствуют |
| 5 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не зарегистрировано |  |
| 1 | Правообладатель (правообладатели): | 1.2 | Казённое учреждение Удмуртской Республики "Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики", ИНН: 1831088158, ОГРН: 1031800554235 |
|  | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица: | 1.2.1 | данные отсутствуют |
| 2 | Вид, номер, дата и время государственной регистрации права: | 2.2 | Постоянное (бессрочное) пользование 18:21:000000:384-18/011/2020-2 27.02.2020 13:13:02 |
| 4 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: | 4.2 | данные отсутствуют |
| 5 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не зарегистрировано |  |

|  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Серти | фикат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 |  |  |
| полное наименование должности | Владе | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  | инициалы, фамилия |
|  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 02.08.2024 по 26.10.2025 |  |  |  |

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Лист 3

| Лист № 2 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 2 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 4 |
| --- | --- | --- | --- |

| 21.04.2025г. № КУВИ-001/2025-93580269 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:384 |

| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования: | данные отсутствуют |
| --- | --- | --- |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: | данные отсутствуют |
| 8 | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица | данные отсутствуют |
| 9 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд: | данные отсутствуют |
| 10 | Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя: | данные отсутствуют |
| 11 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости: | отсутствуют |
| 12 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения: | данные отсутствуют |

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 3 | Всего листов раздела 3: 1 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 4 |
| --- | --- | --- | --- |

| 21.04.2025г. № КУВИ-001/2025-93580269 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:384 |

| План (чертеж, схема) земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:30000 | Условные обозначения: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |  |  |
|  |  | Серти | фикат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 |  |  |  |  |
| полное наименование должности |  | Владе | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  |  | инициалы, фамилия |  |
|  |  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 02.08.2024 по 26.10.2025 |  |  |  |  |  |

Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Удмуртской Республике

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 25.07.2024, поступившего на рассмотрение 25.07.2024, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Раздел 1 Лист 1

| Лист № 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 39 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190923958 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2505 |
| Номер кадастрового квартала: | 18:21:000000 |
| Дата присвоения кадастрового номера: | 24.04.2019 |

| Ранее присвоенный государственный учетный номер: | данные отсутствуют |
| --- | --- |
| Местоположение: | Удмуртская Республика, Увинский район, пос. Ува, ул. Олимпийская |
| Площадь: | 20180 +/- 28.56 |
| Кадастровая стоимость, руб.: | 1332485.4 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости: | 18:21:000000:2239, 18:21:000000:2243, 18:21:000000:2260, 18:21:000000:2510, 18:21:000000:2547, 18:21:000000:2749, 18:21:000000:3059 |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости: | данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: | данные отсутствуют |
| Категория земель: | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования: | Земельные участки (территории) общего пользования: размещение объектов улично-дорожной сети (код 12.0) |
| Сведения о кадастровом инженере: | данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка: | данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, публичного сервитута: | данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической зоны, территории опережающего развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны: | данные отсутствуют |

| Лист № 2 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 39 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190923958 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2505 |

| Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной территории, Байкальской природной территории и ее экологических зон, лесопарковом зеленом поясе, охотничьего угодья, лесничества: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о расположении земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в границах территории, в отношении которой принято решение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Условный номер земельного участка: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным органом государственным органом власти или органом местного самоуправления, находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для строительства наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о том, что земельный участок или земельные участки образованы на основании решения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о том, что земельный учаcток образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Статус записи об объекте недвижимости: |  | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |  |  |  |
| Особые отметки: |  | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид |  |  |  |
|  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |  |
|  | Серти |  | фикат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108 |  |  |
| полное наименование должности | Владе |  | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  | инициалы, фамилия |
|  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024 |  |  |  |  |

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Лист 3

| Лист № 3 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 39 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190923958 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2505 |

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 22.04.2019; реквизиты документа-основания: постановление "О порядке установления охранных зон объектов

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 08.04.2020; реквизиты

документа-основания: постановление "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" от 20.11.2000 № 878 выдан: Правительство Российской Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса

Российской Федерации; срок действия: c 12.04.2021; реквизиты документа-основания: приказ «Об установлении зон затопления, подтопления на территориях, прилегающих к р. Ува в п. Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики» от 16.03.2021 № 53 выдан: Камское

бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума Российской Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 13.04.2021; реквизиты

документа-основания: приказ «Об установлении зон затопления, подтопления на территориях, прилегающих к р. Ува в п. Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики» от 16.03.2021 № 53 выдан: Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума Российской Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c

14.04.2021; реквизиты документа-основания: приказ «Об установлении зон затопления, подтопления на территориях, прилегающих к р. Ува в п. Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики» от 16.03.2021 № 53 выдан: Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума Российской Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 21.04.2021; реквизиты документа-основания: приказ «Об установлении зон затопления, подтопления на территориях, прилегающих к р. Ува в п. Ува Увинского муниципального района

| Лист № 4 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 39 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190923958 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2505 |

|  | Удмуртской Республики» от 16.03.2021 № 53 выдан: Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума Российской Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 15.07.2022; реквизиты документа-основания: решение об установлении санитарно-защитной зоны для предприятий ООО "Увадрев-Холдинг", ООО "Фундер-Ува", расположенных по адресу: 427261, Россия, Удмуртская Республика, Увинский район, п. Ува, ул. Заводская, д.1 от 17.03.2020 № 22 выдан: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 21.05.2024; реквизиты документа-основания: постановление "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" от 20.11.2000 № 878 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ "Об утверждении границ охранной зоны газораспределительной сети и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки, расположенные на территории муниципального образования "Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики" от 22.04.2024 № 208-ог выдан: Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики. |
| --- | --- |
| Получатель выписки: | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» |

| Лист № 1 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 2 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 39 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190923958 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2505 |

| 1 | Правообладатель (правообладатели): | 1.1 | Муниципальное образование "Увинский район" |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица: | 1.1.1 | данные отсутствуют |
| 2 | Вид, номер, дата и время государственной регистрации права: | 2.1 | Собственность 18:21:000000:2505-18/011/2019-1 06.06.2019 13:55:43 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: | 3.1 | данные отсутствуют |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не зарегистрировано |  |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | не зарегистрировано |  |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования: | данные отсутствуют |  |
| 7 | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица | данные отсутствуют |  |
| 8 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: | данные отсутствуют |  |
| 9 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд: | данные отсутствуют |  |
| 10 | Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя: | данные отсутствуют |  |
| 11 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости: | отсутствуют |  |

| Лист № 2 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 2 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 39 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190923958 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2505 |

| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения: | данные отсутствуют |
| --- | --- | --- |

| Лист № 1 раздела 3 | Всего листов раздела 3: 1 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 39 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190923958 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2505 |

| План (чертеж, схема) земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:6000 | Условные обозначения: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |  |  |
|  |  | Серти | фикат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108 |  |  |  |  |
| полное наименование должности |  | Владе | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  |  | инициалы, фамилия |  |
|  |  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024 |  |  |  |  |  |

Раздел 3.1 Лист 8

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Описание местоположения земельного участка

| Лист № 1 раздела 3.1 | Всего листов раздела 3.1: 3 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 39 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190923958 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2505 |

| Описание местоположения границ земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер точки |  | Дирекционный угол | Горизонтальное проложение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков |
|  | начальн ая | конечн ая |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 23°3.4` | 10.09 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 114°13.5` | 76.57 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 118°5.2` | 24.6 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 120°19.6` | 19.57 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 106°14.2` | 34.8 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 109°44.0` | 53.34 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 113°59.9` | 172.53 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 8 | 1.1.8 | 1.1.9 | 127°38.2` | 4.63 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 9 | 1.1.9 | 1.1.10 | 145°24.7` | 45.24 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 10 | 1.1.10 | 1.1.11 | 146°13.9` | 65.6 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 11 | 1.1.11 | 1.1.12 | 149°35.0` | 142.49 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 12 | 1.1.12 | 1.1.13 | 164°19.5` | 70.21 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 13 | 1.1.13 | 1.1.14 | 264°7.9` | 24.94 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 14 | 1.1.14 | 1.1.15 | 260°42.8` | 39.16 | данные отсутствуют | 18:21:095004:42 | адрес отсутствует |
| 15 | 1.1.15 | 1.1.16 | 263°44.7` | 38.64 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 16 | 1.1.16 | 1.1.17 | 238°32.3` | 11.27 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 17 | 1.1.17 | 1.1.18 | 265°19.9` | 101.12 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 18 | 1.1.18 | 1.1.19 | 174°34.5` | 123.01 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 19 | 1.1.19 | 1.1.20 | 263°4.7` | 7.3 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 20 | 1.1.20 | 1.1.21 | 355°3.7` | 124.19 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 21 | 1.1.21 | 1.1.22 | 265°22.0` | 57.06 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 22 | 1.1.22 | 1.1.23 | 219°9.7` | 3.75 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Лист 9

| Лист № 2 раздела 3.1 | Всего листов раздела 3.1: 3 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 39 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190923958 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2505 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 1.1.23 | 1.1.24 | 175°30.5` | 87.98 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 24 | 1.1.24 | 1.1.25 | 265°12.4` | 7.78 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 25 | 1.1.25 | 1.1.26 | 355°24.6` | 92.98 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 26 | 1.1.26 | 1.1.27 | 41°36.8` | 9.82 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 27 | 1.1.27 | 1.1.28 | 80°11.0` | 8.8 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 28 | 1.1.28 | 1.1.29 | 349°23.8` | 94.51 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 29 | 1.1.29 | 1.1.30 | 346°18.3` | 76.96 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 30 | 1.1.30 | 1.1.31 | 42°29.2` | 13.06 | данные отсутствуют | 18:21:095080:25 | данные отсутствуют |
| 31 | 1.1.31 | 1.1.32 | 59°49.3` | 13.63 | данные отсутствуют | 18:21:095080:25 | данные отсутствуют |
| 32 | 1.1.32 | 1.1.33 | 59°46.9` | 19.79 | данные отсутствуют | 18:21:095001:50 | данные отсутствуют |
| 33 | 1.1.33 | 1.1.34 | 338°30.5` | 1.72 | данные отсутствуют | 18:21:095001:50 | данные отсутствуют |
| 34 | 1.1.34 | 1.1.35 | 61°14.2` | 36.72 | данные отсутствуют | 18:21:095001:54 | адрес отсутствует |
| 35 | 1.1.35 | 1.1.36 | 60°38.0` | 13.72 | данные отсутствуют | 18:21:095001:44 | данные отсутствуют |
| 36 | 1.1.36 | 1.1.37 | 61°7.9` | 96.17 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 37 | 1.1.37 | 1.1.38 | 334°25.2` | 4.42 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 38 | 1.1.38 | 1.1.39 | 317°56.8` | 31.9 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 39 | 1.1.39 | 1.1.40 | 295°7.7` | 91.04 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 40 | 1.1.40 | 1.1.41 | 293°26.0` | 62.54 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 41 | 1.1.41 | 1.1.42 | 292°47.0` | 126.4 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 42 | 1.1.42 | 1.1.1 | 294°33.7` | 98.76 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 43 | 1.2.43 | 1.2.44 | 149°2.5` | 103.2 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 44 | 1.2.44 | 1.2.45 | 108°49.3` | 4.22 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 45 | 1.2.45 | 1.2.46 | 84°15.5` | 62.97 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 46 | 1.2.46 | 1.2.47 | 42°54.8` | 1.75 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 47 | 1.2.47 | 1.2.48 | 358°46.2` | 3.26 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 48 | 1.2.48 | 1.2.49 | 330°20.1` | 122.4 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 49 | 1.2.49 | 1.2.50 | 308°53.3` | 4.32 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 50 | 1.2.50 | 1.2.51 | 270°0.0` | 3.58 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 51 | 1.2.51 | 1.2.43 | 240°36.0` | 61.21 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |

| Лист № 3 раздела 3.1 | Всего листов раздела 3.1: 3 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 39 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190923958 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2505 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 1.3.52 | 1.3.53 | 164°33.5` | 72.11 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 53 | 1.3.53 | 1.3.54 | 168°2.9` | 98.61 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 54 | 1.3.54 | 1.3.55 | 107°41.6` | 3.42 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 55 | 1.3.55 | 1.3.56 | 84°23.4` | 237.33 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 56 | 1.3.56 | 1.3.57 | 42°53.8` | 3.28 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 57 | 1.3.57 | 1.3.58 | 3°7.2` | 4.23 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 58 | 1.3.58 | 1.3.59 | 344°4.9` | 48.82 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 59 | 1.3.59 | 1.3.60 | 305°34.1` | 4.4 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 60 | 1.3.60 | 1.3.61 | 264°31.0` | 161.76 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 61 | 1.3.61 | 1.3.62 | 345°3.9` | 86.3 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 62 | 1.3.62 | 1.3.63 | 60°13.5` | 124.69 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 63 | 1.3.63 | 1.3.64 | 359°23.2` | 5.61 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 64 | 1.3.64 | 1.3.65 | 324°25.4` | 41.37 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 65 | 1.3.65 | 1.3.66 | 302°42.2` | 5.31 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 66 | 1.3.66 | 1.3.67 | 270°0.0` | 4.62 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 67 | 1.3.67 | 1.3.52 | 241°40.0` | 177.58 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 68 | 1.4.68 | 1.4.69 | 164°24.4` | 71.76 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 69 | 1.4.69 | 1.4.70 | 84°7.6` | 77.88 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 70 | 1.4.70 | 1.4.71 | 329°39.3` | 99.86 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 71 | 1.4.71 | 1.4.68 | 241°36.5` | 52.64 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |

Раздел 3.2 Лист 11

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Описание местоположения земельного участка

| Лист № 1 раздела 3.2 | Всего листов раздела 3.2: 3 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 39 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190923958 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2505 |

| Сведения о характерных точках границы земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат МСК-18, зона 2 |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 407436.71 | 2166202.56 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 2 | 407445.99 | 2166206.51 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 3 | 407414.57 | 2166276.34 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 4 | 407402.99 | 2166298.04 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 5 | 407393.11 | 2166314.93 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 6 | 407383.38 | 2166348.34 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 7 | 407365.37 | 2166398.55 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 8 | 407295.2 | 2166556.17 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 9 | 407292.37 | 2166559.84 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 10 | 407255.13 | 2166585.52 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 11 | 407200.6 | 2166621.98 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 12 | 407077.72 | 2166694.12 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 13 | 407010.12 | 2166713.09 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 14 | 407007.57 | 2166688.28 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 15 | 407001.25 | 2166649.63 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 16 | 406997.04 | 2166611.22 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 17 | 406991.16 | 2166601.61 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 18 | 406982.93 | 2166500.83 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 19 | 406860.47 | 2166512.46 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 20 | 406859.59 | 2166505.21 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 21 | 406983.32 | 2166494.52 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 22 | 406978.71 | 2166437.65 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |

| Лист № 2 раздела 3.2 | Всего листов раздела 3.2: 3 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 39 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190923958 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2505 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 406975.8 | 2166435.28 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 24 | 406888.09 | 2166442.17 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 25 | 406887.44 | 2166434.42 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 26 | 406980.12 | 2166426.98 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 27 | 406987.46 | 2166433.5 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 28 | 406988.96 | 2166442.17 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 29 | 407081.86 | 2166424.78 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 30 | 407156.63 | 2166406.56 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 31 | 407166.26 | 2166415.38 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 32 | 407173.11 | 2166427.16 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 33 | 407183.07 | 2166444.26 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 34 | 407184.67 | 2166443.63 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 35 | 407202.34 | 2166475.82 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 36 | 407209.07 | 2166487.78 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 37 | 407255.5 | 2166572 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 38 | 407259.49 | 2166570.09 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 39 | 407283.18 | 2166548.72 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 40 | 407321.84 | 2166466.3 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 41 | 407346.71 | 2166408.92 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 42 | 407395.66 | 2166292.38 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 1 | 407436.71 | 2166202.56 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 1 | 407161.04 | 2166557.33 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 2 | 407191.09 | 2166610.66 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 3 | 407191.09 | 2166614.24 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 4 | 407188.38 | 2166617.6 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 5 | 407082.02 | 2166678.18 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 6 | 407078.76 | 2166678.25 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 7 | 407077.48 | 2166677.06 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 8 | 407071.18 | 2166614.41 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |

| Лист № 3 раздела 3.2 | Всего листов раздела 3.2: 3 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 39 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190923958 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2505 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 407072.54 | 2166610.42 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 1 | 407161.04 | 2166557.33 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 1 | 407157.28 | 2166416.41 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 2 | 407241.56 | 2166572.72 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 3 | 407241.56 | 2166577.34 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 4 | 407238.69 | 2166581.81 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 5 | 407205.04 | 2166605.88 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 6 | 407199.43 | 2166605.94 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 7 | 407137.51 | 2166497.71 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 8 | 407054.13 | 2166519.95 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 9 | 407069.59 | 2166680.97 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 10 | 407067.03 | 2166684.55 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 11 | 407020.08 | 2166697.94 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 12 | 407015.86 | 2166697.71 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 13 | 407013.46 | 2166695.48 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 14 | 406990.26 | 2166459.29 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 15 | 406991.3 | 2166456.03 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 16 | 407087.77 | 2166435.61 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 1 | 407157.28 | 2166416.41 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 1 | 407132.25 | 2166504.41 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 2 | 407157.28 | 2166550.72 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 3 | 407071.1 | 2166601.17 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 4 | 407063.13 | 2166523.7 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 1 | 407132.25 | 2166504.41 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Сведения о частях земельного участка

Раздел 4

Лист 14

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 8 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 39 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190923958 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2505 |

| План (чертеж, схема) части земельного участка |  | Учетный номер части: 18:21:000000:2505/1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:300 | Условные обозначения: |  |  |

| Лист № 2 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 8 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 39 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190923958 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2505 |

| План (чертеж, схема) части земельного участка |  | Учетный номер части: 18:21:000000:2505/2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:2000 | Условные обозначения: |  |  |

| Лист № 3 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 8 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 39 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190923958 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2505 |

| План (чертеж, схема) части земельного участка |  | Учетный номер части: 18:21:000000:2505/3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:200 | Условные обозначения: |  |  |

| Лист № 4 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 8 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 39 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190923958 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2505 |

| План (чертеж, схема) части земельного участка |  | Учетный номер части: 18:21:000000:2505/4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:5000 | Условные обозначения: |  |  |

| Лист № 5 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 8 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 39 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190923958 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2505 |

| План (чертеж, схема) части земельного участка |  | Учетный номер части: 18:21:000000:2505/5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:800 | Условные обозначения: |  |  |

| Лист № 6 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 8 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 39 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190923958 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2505 |

| План (чертеж, схема) части земельного участка |  | Учетный номер части: 18:21:000000:2505/6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:2000 | Условные обозначения: |  |  |

| Лист № 7 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 8 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 39 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190923958 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2505 |

| План (чертеж, схема) части земельного участка |  | Учетный номер части: 18:21:000000:2505/7 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:3000 | Условные обозначения: |  |  |

| Лист № 8 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 8 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 39 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190923958 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2505 |

| План (чертеж, схема) части земельного участка |  | Учетный номер части: 18:21:000000:2505/8 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:700 | Условные обозначения: |  |  |

Раздел 4.1 Лист 22

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Сведения о частях земельного участка

| Лист № 1 раздела 4.1 | Всего листов раздела 4.1: 6 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 39 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190923958 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2505 |

| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 18:21:000000:2505/1 | 160 | вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; Содержание ограничения (обременения): Ограничение согласно Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160; Реестровый номер границы: 18:21-6.66; Вид зоны по документу: охранная зона объекта электросетевого хозяйства-воздушной линии электропередачи ВЛ-110 кВ «Ува-Садовая» (от ПС «Ува» до ПС «Садовая»); Тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 18:21:000000:2505/2 | 103 | вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: постановление "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" от 20.11.2000 № 878 выдан: Правительство Российской Федерации; Содержание ограничения (обременения): Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 (ред. от 17.05.2016)"Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" п.14: На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений |

| Лист № 2 раздела 4.1 | Всего листов раздела 4.1: 6 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 39 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190923958 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2505 |

|  |  | газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. п.15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. п.16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.; Реестровый номер границы: 18:21-6.182; Вид зоны по документу: Охранная зона газораспределительной сети с кадастровым номером 18:21:000000:2547; Тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций |
| --- | --- | --- |
| 18:21:000000:2505/3 | 197 | вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: приказ «Об установлении зон затопления, подтопления на территориях, прилегающих к р. Ува в п. Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики» от 16.03.2021 № 53 выдан: Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума Российской Федерации; Содержание ограничения (обременения): Согласно пункту 6 статьи 67.1 Водного Кодекса РФ в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.; Реестровый номер границы: 18:21-6.337; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Зона слабого подтопления территорий, прилегающих к зонам затопления территорий, прилегающих к р.Ува в п.Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики; Тип зоны: |

| Лист № 3 раздела 4.1 | Всего листов раздела 4.1: 6 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 39 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190923958 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2505 |

|  |  | Иная зона с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- |
| 18:21:000000:2505/4 | 15382 | вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: приказ «Об установлении зон затопления, подтопления на территориях, прилегающих к р. Ува в п. Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики» от 16.03.2021 № 53 выдан: Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума Российской Федерации; Содержание ограничения (обременения): Согласно пункту 6 статьи 67.1 Водного Кодекса РФ в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.; Реестровый номер границы: 18:21-6.338; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Зона затопления территорий, прилегающих к р. Ува в границах п. Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики, затапливаемых при половодьях и паводках 1 % обеспеченности; Тип зоны: Иная зона с особыми условиями использования территории |
| 18:21:000000:2505/5 | 1127 | вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: приказ «Об установлении зон затопления, подтопления на территориях, прилегающих к р. Ува в п. Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики» от 16.03.2021 № 53 выдан: Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума Российской Федерации; Содержание ограничения (обременения): Согласно пункту 6 статьи 67.1 Водного Кодекса РФ в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.; Реестровый номер границы: 18:21-6.336; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми |

| Лист № 4 раздела 4.1 | Всего листов раздела 4.1: 6 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 39 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190923958 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2505 |

|  |  | условиями использования территории; Вид зоны по документу: Зона умеренного подтопления территорий, прилегающих к зонам затопления территорий, прилегающих к р.Ува в п.Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики; Тип зоны: Иная зона с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- |
| 18:21:000000:2505/6 | 2740 | вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: приказ «Об установлении зон затопления, подтопления на территориях, прилегающих к р. Ува в п. Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики» от 16.03.2021 № 53 выдан: Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума Российской Федерации; Содержание ограничения (обременения): Согласно пункту 6 статьи 67.1 Водного Кодекса РФ в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.; Реестровый номер границы: 18:21-6.339; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Зона сильного подтопления территорий, прилегающих к зонам затопления территорий, прилегающих к р.Ува в п.Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики; Тип зоны: Иная зона с особыми условиями использования территории |
| 18:21:000000:2505/7 | 3211 | вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: решение об установлении санитарно-защитной зоны для предприятий ООО "Увадрев-Холдинг", ООО "Фундер-Ува", расположенных по адресу: 427261, Россия, Удмуртская Республика, Увинский район, п. Ува, ул. Заводская, д.1 от 17.03.2020 № 22 выдан: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике; Содержание ограничения (обременения): Ограничения использования земельных участков установлены п.2 Решения об установлении санитарно-защитной зоны для предприятий ООО "Увадрев-Холдинг", ООО "Фундер-Ува", расположенных по адресу: 427261, Россия, Удмуртская Республика, Увинский район, п. Ува, ул. Заводская, д.1, №22 от 17.03.2020. В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях: 2.1. размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства; 2.2. размещения объектов |

| Лист № 5 раздела 4.1 | Всего листов раздела 4.1: 6 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 39 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190923958 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2505 |

|  |  | для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции.; Реестровый номер границы: 18:21-6.410; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Единая санитарно-защитная зона переменного размера отстоящей от границ промплощадок ООО "Увадрев-Холдинг" и ООО "Фундер-Ува"; Тип зоны: Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов |
| --- | --- | --- |
| 18:21:000000:2505/8 | 444 | вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: постановление "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" от 20.11.2000 № 878 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ "Об утверждении границ охранной зоны газораспределительной сети и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки, расположенные на территории муниципального образования "Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики" от 22.04.2024 № 208-ог выдан: Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики; Содержание ограничения (обременения): На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целяхпредупрежденияихповрежденияилинарушенияусловийихнормальнойэксплуатацииналагаютсяограничения (обременения) согласно п.14,15,16 Правил охраны газораспределительны хсетей" (утв. Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878), а именно: 14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или Нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенныминанихгазораспределительнымисетямибезпредварительноговыносаэтихгазопроводовпосогласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств |

| Лист № 6 раздела 4.1 | Всего листов раздела 4.1: 6 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 39 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190923958 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2505 |

|  |  | связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охраннойзонегазораспределительнойсетиприусловиипредварительногописьменногоуведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. ЗОУИТ устанавливается бессрочно.; Реестровый номер границы: 18:21-6.490; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Охранная зона газораспределительной сети с кадастровым номером 18:21:000000:3059; Тип зоны: Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) |
| --- | --- | --- |

Раздел 4.2 Лист 28

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Сведения о частях земельного участка

| Лист № 1 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 12 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 39 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190923958 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2505 |

| Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер части: 18:21:000000:2505/1 |  |  |  |  |
| Система координат МСК-18, зона 2 |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 407295.2 | 2166556.17 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 2 | 407312.78 | 2166516.68 | - | - |
| 3 | 407283.88 | 2166564.82 | - | 0.05 |
| 4 | 407282.92 | 2166566.35 | - | - |
| 5 | 407292.37 | 2166559.84 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |
| 1 | 407295.2 | 2166556.17 | Иные способы закрепления границ | 0.1 |

| Лист № 2 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 12 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 39 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190923958 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2505 |

| Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер части: 18:21:000000:2505/2 |  |  |  |  |
| Система координат МСК-18, зона 2 |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 407352.21 | 2166395.82 | - | - |
| 2 | 407350.64 | 2166399.56 | - | - |
| 3 | 407362.65 | 2166404.66 | - | - |
| 4 | 407364.29 | 2166400.99 | - | - |
| 1 | 407352.21 | 2166395.82 | - | - |
| 1 | 407282.09 | 2166566.93 | - | - |
| 2 | 407273.45 | 2166557.5 | - | - |
| 3 | 407270.51 | 2166560.15 | - | - |
| 4 | 407278.77 | 2166569.22 | - | - |
| 1 | 407282.09 | 2166566.93 | - | - |

| Лист № 3 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 12 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 39 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190923958 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2505 |

| Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер части: 18:21:000000:2505/3 |  |  |  |  |
| Система координат |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 407441.38 | 2166216.75 | - | - |
| 2 | 407431.99 | 2166237.61 | - | - |
| 3 | 407431.84 | 2166237.31 | - | - |
| 4 | 407430.77 | 2166233.07 | - | - |
| 5 | 407427.01 | 2166227.74 | - | - |
| 6 | 407425.46 | 2166227.18 | - | - |
| 7 | 407432.94 | 2166210.82 | - | - |
| 8 | 407441.38 | 2166216.75 | - | - |

| Лист № 4 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 12 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 39 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190923958 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2505 |

| Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер части: 18:21:000000:2505/4 |  |  |  |  |
| Система координат |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 407122.99 | 2166421.17 | - | - |
| 2 | 407144.81 | 2166413.78 | - | - |
| 3 | 407150.61 | 2166418.25 | - | - |
| 4 | 407087.77 | 2166435.61 | - | - |
| 5 | 406991.3 | 2166456.03 | - | - |
| 6 | 406990.26 | 2166459.29 | - | - |
| 7 | 407013.46 | 2166695.48 | - | - |
| 8 | 407015.86 | 2166697.71 | - | - |
| 9 | 407020.08 | 2166697.94 | - | - |
| 10 | 407067.03 | 2166684.55 | - | - |
| 11 | 407069.59 | 2166680.97 | - | - |
| 12 | 407054.13 | 2166519.95 | - | - |
| 13 | 407137.51 | 2166497.71 | - | - |
| 14 | 407199.43 | 2166605.94 | - | - |
| 15 | 407205.04 | 2166605.88 | - | - |
| 16 | 407238.69 | 2166581.81 | - | - |
| 17 | 407241.56 | 2166577.34 | - | - |
| 18 | 407241.56 | 2166572.72 | - | - |
| 19 | 407162.76 | 2166426.58 | - | - |
| 20 | 407171.87 | 2166431.2 | - | - |
| 21 | 407175.03 | 2166430.45 | - | - |
| 22 | 407183.07 | 2166444.26 | - | - |
| 23 | 407184.67 | 2166443.63 | - | - |
| 24 | 407202.34 | 2166475.82 | - | - |

| Лист № 5 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 12 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 39 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190923958 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2505 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 407209.07 | 2166487.78 | - | - |
| 26 | 407255.5 | 2166572 | - | - |
| 27 | 407259.49 | 2166570.09 | - | - |
| 28 | 407277.59 | 2166553.76 | - | - |
| 29 | 407276.92 | 2166554.88 | - | - |
| 30 | 407270.83 | 2166563.11 | - | - |
| 31 | 407260.03 | 2166573.95 | - | - |
| 32 | 407260.9 | 2166577.94 | - | - |
| 33 | 407262.41 | 2166580.5 | - | - |
| 34 | 407255.13 | 2166585.52 | - | - |
| 35 | 407200.6 | 2166621.98 | - | - |
| 36 | 407077.72 | 2166694.12 | - | - |
| 37 | 407010.12 | 2166713.09 | - | - |
| 38 | 407007.57 | 2166688.28 | - | - |
| 39 | 407001.25 | 2166649.63 | - | - |
| 40 | 406997.04 | 2166611.22 | - | - |
| 41 | 406991.16 | 2166601.61 | - | - |
| 42 | 406982.93 | 2166500.83 | - | - |
| 43 | 406860.47 | 2166512.46 | - | - |
| 44 | 406859.59 | 2166505.21 | - | - |
| 45 | 406983.32 | 2166494.52 | - | - |
| 46 | 406978.71 | 2166437.65 | - | - |
| 47 | 406975.8 | 2166435.28 | - | - |
| 48 | 406888.09 | 2166442.17 | - | - |
| 49 | 406887.44 | 2166434.42 | - | - |
| 50 | 406980.12 | 2166426.98 | - | - |
| 51 | 406987.46 | 2166433.5 | - | - |
| 52 | 406988.96 | 2166442.17 | - | - |
| 53 | 407071.12 | 2166426.79 | - | - |

| Лист № 6 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 12 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 39 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190923958 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2505 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 407090.92 | 2166428.17 | - | - |
| 1 | 407122.99 | 2166421.17 | - | - |
| 1 | 407071.1 | 2166601.17 | - | - |
| 2 | 407157.28 | 2166550.72 | - | - |
| 3 | 407132.25 | 2166504.41 | - | - |
| 4 | 407063.13 | 2166523.7 | - | - |
| 1 | 407071.1 | 2166601.17 | - | - |
| 1 | 407071.18 | 2166614.41 | - | - |
| 2 | 407077.48 | 2166677.06 | - | - |
| 3 | 407078.76 | 2166678.25 | - | - |
| 4 | 407082.02 | 2166678.18 | - | - |
| 5 | 407188.38 | 2166617.6 | - | - |
| 6 | 407191.09 | 2166614.24 | - | - |
| 7 | 407191.09 | 2166610.66 | - | - |
| 8 | 407161.04 | 2166557.33 | - | - |
| 9 | 407072.54 | 2166610.42 | - | - |
| 1 | 407071.18 | 2166614.41 | - | - |
| 1 | 407307.39 | 2166521.23 | - | - |
| 2 | 407311.85 | 2166508.02 | - | - |
| 3 | 407314.74 | 2166500.76 | - | - |
| 4 | 407319.18 | 2166491.38 | - | - |
| 5 | 407327.01 | 2166476.38 | - | - |
| 6 | 407333.1 | 2166463.7 | - | - |
| 7 | 407338.53 | 2166451.09 | - | - |
| 8 | 407345.45 | 2166428.89 | - | - |
| 9 | 407348.91 | 2166420.99 | - | - |
| 10 | 407352.7 | 2166415.63 | - | - |
| 11 | 407360.53 | 2166407.8 | - | - |
| 12 | 407361.7 | 2166406.8 | - | - |

| Лист № 7 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 12 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 39 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190923958 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2505 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 407302.03 | 2166540.82 | - | - |
| 14 | 407303.61 | 2166534.17 | - | - |
| 1 | 407307.39 | 2166521.23 | - | - |

| Лист № 8 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 12 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 39 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190923958 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2505 |

| Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер части: 18:21:000000:2505/5 |  |  |  |  |
| Система координат |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 407431.99 | 2166237.61 | - | - |
| 2 | 407414.57 | 2166276.34 | - | - |
| 3 | 407402.99 | 2166298.04 | - | - |
| 4 | 407393.11 | 2166314.93 | - | - |
| 5 | 407383.85 | 2166346.73 | - | - |
| 6 | 407381.96 | 2166345.19 | - | - |
| 7 | 407379.82 | 2166342.88 | - | - |
| 8 | 407376.63 | 2166337.69 | - | - |
| 9 | 407395.66 | 2166292.38 | - | - |
| 10 | 407425.46 | 2166227.18 | - | - |
| 11 | 407427.01 | 2166227.74 | - | - |
| 12 | 407430.77 | 2166233.07 | - | - |
| 13 | 407431.84 | 2166237.31 | - | - |
| 14 | 407431.99 | 2166237.61 | - | - |

| Лист № 9 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 12 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 39 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190923958 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2505 |

| Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер части: 18:21:000000:2505/6 |  |  |  |  |
| Система координат |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 407383.85 | 2166346.73 | - | - |
| 2 | 407383.38 | 2166348.34 | - | - |
| 3 | 407365.37 | 2166398.55 | - | - |
| 4 | 407361.7 | 2166406.8 | - | - |
| 5 | 407360.53 | 2166407.8 | - | - |
| 6 | 407352.7 | 2166415.63 | - | - |
| 7 | 407348.91 | 2166420.99 | - | - |
| 8 | 407345.45 | 2166428.89 | - | - |
| 9 | 407338.53 | 2166451.09 | - | - |
| 10 | 407333.1 | 2166463.7 | - | - |
| 11 | 407327.01 | 2166476.38 | - | - |
| 12 | 407319.18 | 2166491.38 | - | - |
| 13 | 407314.74 | 2166500.76 | - | - |
| 14 | 407311.85 | 2166508.02 | - | - |
| 15 | 407307.39 | 2166521.23 | - | - |
| 16 | 407303.61 | 2166534.17 | - | - |
| 17 | 407302.03 | 2166540.82 | - | - |
| 18 | 407295.2 | 2166556.17 | - | - |
| 19 | 407292.37 | 2166559.84 | - | - |
| 20 | 407262.41 | 2166580.5 | - | - |
| 21 | 407260.9 | 2166577.94 | - | - |
| 22 | 407260.03 | 2166573.95 | - | - |
| 23 | 407270.83 | 2166563.11 | - | - |
| 24 | 407276.92 | 2166554.88 | - | - |

| Лист № 10 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 12 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 39 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190923958 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2505 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 407277.59 | 2166553.76 | - | - |
| 26 | 407283.18 | 2166548.72 | - | - |
| 27 | 407321.84 | 2166466.3 | - | - |
| 28 | 407346.71 | 2166408.92 | - | - |
| 29 | 407376.63 | 2166337.69 | - | - |
| 30 | 407379.82 | 2166342.88 | - | - |
| 31 | 407381.96 | 2166345.19 | - | - |
| 1 | 407383.85 | 2166346.73 | - | - |

| Лист № 11 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 12 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 39 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190923958 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2505 |

| Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер части: 18:21:000000:2505/7 |  |  |  |  |
| Система координат |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 406980.89 | 2166464.54 | - | - |
| 2 | 406978.71 | 2166437.65 | - | - |
| 3 | 406975.8 | 2166435.28 | - | - |
| 4 | 406888.09 | 2166442.17 | - | - |
| 5 | 406887.44 | 2166434.42 | - | - |
| 6 | 406980.12 | 2166426.98 | - | - |
| 7 | 406987.46 | 2166433.5 | - | - |
| 8 | 406988.96 | 2166442.17 | - | - |
| 9 | 407081.86 | 2166424.78 | - | - |
| 10 | 407156.63 | 2166406.56 | - | - |
| 11 | 407166.26 | 2166415.38 | - | - |
| 12 | 407173.11 | 2166427.16 | - | - |
| 13 | 407158.63 | 2166418.92 | - | - |
| 14 | 407157.28 | 2166416.41 | - | - |
| 15 | 407087.77 | 2166435.61 | - | - |
| 16 | 406991.3 | 2166456.03 | - | - |
| 17 | 406990.26 | 2166459.29 | - | - |
| 18 | 406990.32 | 2166459.89 | - | - |
| 1 | 406980.89 | 2166464.54 | - | - |

| Лист № 12 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 12 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 39 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190923958 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:000000:2505 |

| Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер части: 18:21:000000:2505/8 |  |  |  |  |
| Система координат |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 406999.93 | 2166603.52 | - | - |
| 2 | 407003.05 | 2166626.12 | - | - |
| 3 | 407005.4 | 2166646.69 | - | - |
| 4 | 407008 | 2166665.17 | - | - |
| 5 | 407011.24 | 2166689.03 | - | - |
| 6 | 407016.09 | 2166708.42 | - | - |
| 7 | 407017.47 | 2166711.03 | - | - |
| 8 | 407013.54 | 2166712.13 | - | - |
| 9 | 407012.35 | 2166709.86 | - | - |
| 10 | 407008.02 | 2166692.62 | - | - |
| 11 | 407007.57 | 2166688.28 | - | - |
| 12 | 407004.82 | 2166671.48 | - | - |
| 13 | 407004.04 | 2166665.73 | - | - |
| 14 | 407001.43 | 2166647.17 | - | - |
| 15 | 406999.08 | 2166626.65 | - | - |
| 16 | 406997.4 | 2166614.49 | - | - |
| 17 | 406997.04 | 2166611.22 | - | - |
| 18 | 406996.92 | 2166611.02 | - | - |
| 19 | 406996.44 | 2166607.56 | - | - |
| 20 | 406994.8 | 2166607.56 | - | - |
| 21 | 406992.35 | 2166603.56 | - | - |
| 22 | 406999.93 | 2166603.52 | - | - |

Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Удмуртской Республике

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 06.08.2024, поступившего на рассмотрение 06.08.2024, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Раздел 1 Лист 1

| Лист № 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 1 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 4 |
| --- | --- | --- | --- |

| 06.08.2024г. № КУВИ-001/2024-200133706 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095087:15 |

| Номер кадастрового квартала: | 18:21:095087 |
| --- | --- |
| Дата присвоения кадастрового номера: | 19.02.2004 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер: | Кадастровый номер 18:21:095087:0015 |
| Местоположение: | Удмуртская Республика, Увинский район, п. Ува, ул. М. Жукова, дом 18 |
| Площадь, м2: | 1500 |
| Кадастровая стоимость, руб: | 601965 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости: | 18:21:095087:209 |
| Категория земель: | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования: | Для индивидуального жилищного строительства |
| Статус записи об объекте недвижимости: | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
| Особые отметки: | Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства. |
| Получатель выписки: | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» |

| Лист № 1 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 2 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 4 |
| --- | --- | --- | --- |

| 06.08.2024г. № КУВИ-001/2024-200133706 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095087:15 |

| 1 | Правообладатель (правообладатели): |  | 1.1 | данные о правообладателе отсутствуют |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица: |  | 1.1.1 | данные отсутствуют |
| 2 | Вид, номер, дата и время государственной регистрации права: |  | 2.1 | не зарегистрировано |
| 4 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: |  | 4.1 | данные отсутствуют |
| 5 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: |  |  |  |
|  | 5.1 | вид: | Аренда |  |
|  |  | дата государственной регистрации: | 23.06.2004 00:00:00 |  |
|  |  | номер государственной регистрации: | 18-01/21-4/2004-258 |  |
|  |  | срок, на который установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Срок действия с 21.05.2004 по 20.05.2053 49 лет |  |
|  |  | лицо, в пользу которого установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Шумихин Николай Алексеевич, 03.11.1963, гор. Можга Удмуртской АССР, Российская Федерация, СНИЛС 059-482-784 14 Паспорт гражданина Российской Федерации серия 94 08 №944743, выдан 11.11.2008, МО УФМС России по Удмуртской Республике в ПГТ Ува Удмуртская Республика, Увинский район, п.Ува, ул.Маршала Жукова, д.18 |  |
|  |  | сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица | данные отсутствуют |  |
|  |  | основание государственной регистрации: | договор о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды (договор аренды земли),, № 151ф, выдан 21.05.2004, дата государственной регистрации: 23.06.2004, номер государственной регистрации: 18-01/21-4/2004-258 |  |
|  |  | сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: | данные отсутствуют |  |

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Лист 3

| Лист № 2 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 2 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 4 |
| --- | --- | --- | --- |

| 06.08.2024г. № КУВИ-001/2024-200133706 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095087:15 |

|  |  | сведения об управляющем залогом и о договоре управления залогом, если такой договор заключен для управления ипотекой: | данные отсутствуют |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сведения о депозитарии, который осуществляет хранение обездвиженной документарной закладной или электронной закладной: |  |
|  |  | ведения о внесении изменений или дополнений в регистрационную запись об ипотеке: |  |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования: |  | данные отсутствуют |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: |  | данные отсутствуют |
| 8 | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица |  | данные отсутствуют |
| 9 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд: |  | данные отсутствуют |
| 10 | Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя: |  | данные отсутствуют |
| 11 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости: |  | отсутствуют |
| 12 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения: |  | данные отсутствуют |

Описание местоположения земельного участка

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 3 | Всего листов раздела 3: 1 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 4 |
| --- | --- | --- | --- |

| 06.08.2024г. № КУВИ-001/2024-200133706 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095087:15 |

| План (чертеж, схема) земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:500 | Условные обозначения: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |  |  |
|  |  | Серти | фикат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108 |  |  |  |  |
| полное наименование должности |  | Владе | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  |  | инициалы, фамилия |  |
|  |  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024 |  |  |  |  |  |

Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Удмуртской Республике

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 06.08.2024, поступившего на рассмотрение 06.08.2024, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Раздел 1 Лист 1

| Лист № 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 1 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 4 |
| --- | --- | --- | --- |

| 06.08.2024г. № КУВИ-001/2024-200133706 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095087:24 |

| Номер кадастрового квартала: | 18:21:095087 |
| --- | --- |
| Дата присвоения кадастрового номера: | 20.05.2003 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер: | Кадастровый номер 18:21:095087:0024 |
| Местоположение: | Удмуртская Республика, Увинский район, п. Ува, ул. М. Жукова, дом 16 |
| Площадь, м2: | 1258 +/- 24.83 |
| Кадастровая стоимость, руб: | 517780.22 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости: | 18:21:095087:149 |
| Категория земель: | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Статус записи об объекте недвижимости: | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
| Особые отметки: | данные отсутствуют |
| Получатель выписки: | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» |

Сведения о зарегистрированных правах

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 2 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 4 |
| --- | --- | --- | --- |

| 06.08.2024г. № КУВИ-001/2024-200133706 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095087:24 |

| 1 | Правообладатель (правообладатели): | 1.1 | Беляева Светлана Семеновна, 20.06.1967, д.Гамберово Селтинского р-на Удмуртской АССР, Российская Федерация, СНИЛС 069-024-369 66 Паспорт гражданина Российской Федерации серия 94 12 №278108, выдан 24.07.2012, МО УФМС России по Удмуртской Республике в ПГТ Ува |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица: | 1.1.1 | данные отсутствуют |
| 2 | Вид, номер, дата и время государственной регистрации права: | 2.1 | Общая долевая собственность, 1/2 18-18-19/002/2014-467 17.09.2014 00:00:00 |
| 4 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: | 4.1 | данные отсутствуют |
| 5 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не зарегистрировано |  |
| 1 | Правообладатель (правообладатели): | 1.2 | Беляев Геннадий Аркадьевич, 10.03.1966, дер.Костино Сарапульского р-на Удмуртской АССР, Российская Федерация, СНИЛС 069-023-940 67 Паспорт гражданина Российской Федерации серия 94 10 №166153, выдан 11.05.2011, МО УФМС России по Удмуртской Республике в ПГТ Ува |
|  | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица: | 1.2.1 | данные отсутствуют |
| 2 | Вид, номер, дата и время государственной регистрации права: | 2.2 | Общая долевая собственность, 1/2 18-18-19/002/2014-467 17.09.2014 00:00:00 |
| 4 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: | 4.2 | данные отсутствуют |
| 5 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не зарегистрировано |  |

|  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Серти | фикат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108 |  |  |
| полное наименование должности | Владе | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  | инициалы, фамилия |
|  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024 |  |  |  |

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Лист 3

| Лист № 2 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 2 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 4 |
| --- | --- | --- | --- |

| 06.08.2024г. № КУВИ-001/2024-200133706 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095087:24 |

| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования: | данные отсутствуют |
| --- | --- | --- |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: | данные отсутствуют |
| 8 | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица | данные отсутствуют |
| 9 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд: | данные отсутствуют |
| 10 | Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя: | данные отсутствуют |
| 11 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости: | отсутствуют |
| 12 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения: | данные отсутствуют |

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 3 | Всего листов раздела 3: 1 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 4 |
| --- | --- | --- | --- |

| 06.08.2024г. № КУВИ-001/2024-200133706 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095087:24 |

| План (чертеж, схема) земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:500 | Условные обозначения: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |  |  |
|  |  | Серти | фикат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108 |  |  |  |  |
| полное наименование должности |  | Владе | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  |  | инициалы, фамилия |  |
|  |  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024 |  |  |  |  |  |

Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Удмуртской Республике

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 25.07.2024, поступившего на рассмотрение 25.07.2024, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Раздел 1 Лист 1

| Лист № 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 3 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 16 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190934356 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:010007:220 |
| Номер кадастрового квартала: | 18:21:010007 |
| Дата присвоения кадастрового номера: | 19.09.2006 |

| Ранее присвоенный государственный учетный номер: | данные отсутствуют |
| --- | --- |
| Местоположение: | Удмуртская Республика, Увинский район, п. Ува, ул. Каменская, д. 65 |
| Площадь: | 1000 +/- 11 |
| Кадастровая стоимость, руб.: | 485320 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости: | 18:21:010007:570, 18:21:010007:696 |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости: | 18:21:010007:110 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: | данные отсутствуют |
| Категория земель: | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования: | Для индивидуального жилищного строительства |
| Сведения о кадастровом инженере: | Караваев Андрей Леонидович, дата завершения кадастровых работ: 22.11.2017 |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка: | данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, публичного сервитута: | данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической зоны, территории опережающего развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны: | данные отсутствуют |

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Лист 2

| Лист № 2 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 3 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 16 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190934356 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:010007:220 |

| Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной территории, Байкальской природной территории и ее экологических зон, лесопарковом зеленом поясе, охотничьего угодья, лесничества: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о расположении земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в границах территории, в отношении которой принято решение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Условный номер земельного участка: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным органом государственным органом власти или органом местного самоуправления, находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для строительства наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о том, что земельный участок или земельные участки образованы на основании решения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о том, что земельный учаcток образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Статус записи об объекте недвижимости: |  | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |  |  |  |
| Особые отметки: |  | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид |  |  |  |
|  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |  |
|  | Серти |  | фикат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108 |  |  |
| полное наименование должности | Владе |  | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  | инициалы, фамилия |
|  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024 |  |  |  |  |

| Лист № 3 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 3 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 16 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190934356 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:010007:220 |

|  | ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 08.04.2020; реквизиты документа-основания: постановление "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" от 20.11.2000 № 878 выдан: Правительство Российской Федерации. |
| --- | --- |
| Получатель выписки: | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» |

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 4

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 16 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190934356 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:010007:220 |

| 1 | Правообладатель (правообладатели): |  | 1.1 |  | Зиновьев Егор Николаевич, 19.05.2003, пос. Ува Увинского р-на Удмуртской Респ., Российская Федерация, СНИЛС 137-673-681 99 Паспорт гражданина Российской Федерации серия 94 17 №636536, выдан 05.06.2017, ТП УФМС России по Удмуртской Республике в ПГТ Ува Удмуртская Республика, Увинский район, п.Ува, ул.Увинская, д.8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица: |  | 1.1.1 |  | данные отсутствуют |  |  |
| 2 | Вид, номер, дата и время государственной регистрации права: |  | 2.1 |  | Общая долевая собственность, 1/6 18:21:010007:220-18/011/2018-10 13.06.2018 14:12:09 |  |  |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: |  | 3.1 |  | данные отсутствуют |  |  |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: |  | не зарегистрировано |  |  |  |  |
| 1 | Правообладатель (правообладатели): |  | 1.2 |  | Бушков Никита Сергеевич, 10.07.2016, поселок Ува Увинский район Удмуртская Республика Россия, Российская Федерация, СНИЛС 194-780-756 26 Свидетельство о рождении серия II-НИ №643269, выдан 19.07.2016, Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования "Увинский район" Удмуртской Республики Удмуртская Республика, Увинский район, п.Ува, ул.Увинская, д.8 |  |  |
|  | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица: |  | 1.2.1 |  | данные отсутствуют |  |  |
| 2 | Вид, номер, дата и время государственной регистрации права: |  | 2.2 |  | Общая долевая собственность, 1/6 18:21:010007:220-18/011/2018-9 13.06.2018 14:11:35 |  |  |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: |  | 3.2 |  | данные отсутствуют |  |  |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: |  | не зарегистрировано |  |  |  |  |
| 1 | Правообладатель (правообладатели): |  | 1.3 |  | Бушков Максим Сергеевич, 27.03.2008, поселок Ува Увинский район Удмуртская Республика Россия, Российская Федерация, СНИЛС 149-983-676 46 Свидетельство о рождении серия I-НИ №738846, выдан 02.04.2008, Отделом ЗАГС Администрации муниципального образования "Селтинский район" Удмуртской Республики Российской Федерации |  |  |
|  |  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |  |  |
|  |  | Серти |  | фикат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108 |  |  |  |
| полное наименование должности |  | Владе |  | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  |  | инициалы, фамилия |
|  |  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024 |  |  |  |  |  |

| Лист № 2 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 16 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190934356 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:010007:220 |

|  |  |  | Удмуртская Республика, Увинский район, п.Ува, ул.Увинская, д.8 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица: | 1.3.1 | данные отсутствуют |
| 2 | Вид, номер, дата и время государственной регистрации права: | 2.3 | Общая долевая собственность, 1/6 18:21:010007:220-18/011/2018-8 13.06.2018 14:11:05 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: | 3.3 | данные отсутствуют |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не зарегистрировано |  |
| 1 | Правообладатель (правообладатели): | 1.4 | Бушкова Ирина Алексеевна, 14.04.1981, пос.Ува Увинского р-на Удмуртской АССР, Российская Федерация, СНИЛС 072-021-252 01 Паспорт гражданина Российской Федерации серия 94 07 №838839, выдан 15.01.2008, ТП в с.Селты МО УФМС России по Удмуртской Республике в ПГТ Ува |
|  | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица: | 1.4.1 | данные отсутствуют |
| 2 | Вид, номер, дата и время государственной регистрации права: | 2.4 | Общая долевая собственность, 1/4 18:21:010007:220-18/011/2018-7 13.06.2018 14:10:37 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: | 3.4 | данные отсутствуют |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не зарегистрировано |  |
| 1 | Правообладатель (правообладатели): | 1.5 | Бушков Сергей Владимирович, 01.07.1983, с. Селты Селтинского района Удмуртской АССР, Российской Федерации, СНИЛС 104-542-655 27 Паспорт гражданина Российской Федерации серия 94 03 №313637, выдан 24.11.2003, Отделом внутренних дел Селинского района Удмуртской Республики |
|  | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица: | 1.5.1 | данные отсутствуют |
| 2 | Вид, номер, дата и время государственной регистрации права: | 2.5 | Общая долевая собственность, 1/4 18:21:010007:220-18/011/2018-6 13.06.2018 14:10:10 |

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Лист 6

| Лист № 3 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 16 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190934356 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:010007:220 |

| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: | 3.5 | данные отсутствуют |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не зарегистрировано |  |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | не зарегистрировано |  |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования: | данные отсутствуют |  |
| 7 | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица | данные отсутствуют |  |
| 8 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: | данные отсутствуют |  |
| 9 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд: | данные отсутствуют |  |
| 10 | Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя: | данные отсутствуют |  |
| 11 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости: | отсутствуют |  |

|  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Серти | фикат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108 |  |  |
| полное наименование должности | Владе | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  | инициалы, фамилия |
|  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024 |  |  |  |

| Лист № 4 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 16 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190934356 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:010007:220 |

| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения: | данные отсутствуют |
| --- | --- | --- |

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Описание местоположения земельного участка

Раздел 3

Лист 8

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 3 | Всего листов раздела 3: 1 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 16 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190934356 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:010007:220 |

| План (чертеж, схема) земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:1000 | Условные обозначения: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |  |  |
|  |  | Серти | фикат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108 |  |  |  |  |
| полное наименование должности |  | Владе | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  |  | инициалы, фамилия |  |
|  |  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024 |  |  |  |  |  |

Описание местоположения земельного участка

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 3.1 | Всего листов раздела 3.1: 1 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 16 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190934356 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:010007:220 |

| Описание местоположения границ земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер точки |  | Дирекционный угол | Горизонтальное проложение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков |
|  | начальн ая | конечн ая |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 247°52.7` | 39.78 | данные отсутствуют | 18:21:010007:203 | 427260, Удмуртская Респ, р-н. Увинский, п. Ува, ул. К.Маркса, д. 35, кв. 45 |
| 2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 337°11.9` | 25 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 3 | 1.1.2 | 1.1.2 |  |  | данные отсутствуют | 18:21:010007:344 | данные отсутствуют |
| 4 | 1.1.3 | 1.1.4 | 67°46.0` | 40.09 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 5 | 1.1.4 | 1.1.1 | 157°54.8` | 25.08 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |

Раздел 3.2 Лист 10

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Описание местоположения земельного участка

| Лист № 1 раздела 3.2 | Всего листов раздела 3.2: 1 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 16 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190934356 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:010007:220 |

| Сведения о характерных точках границы земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат МСК-18, зона 2 |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 406270.15 | 2163642.42 | - | 0.1 |
| 2 | 406255.17 | 2163605.57 | - | 0.1 |
| 3 | 406278.22 | 2163595.88 | - | 0.1 |
| 4 | 406293.39 | 2163632.99 | - | 0.1 |
| 1 | 406270.15 | 2163642.42 | - | 0.1 |

| Лист № 1 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 2 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 16 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190934356 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:010007:220 |

| План (чертеж, схема) части земельного участка |  | Учетный номер части: 18:21:010007:220/1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:400 | Условные обозначения: |  |  |

| Лист № 2 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 2 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 16 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190934356 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:010007:220 |

| План (чертеж, схема) части земельного участка |  | Учетный номер части: 18:21:010007:220/2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:50 | Условные обозначения: |  |  |

| Лист № 1 раздела 4.1 | Всего листов раздела 4.1: 2 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 16 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190934356 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:010007:220 |

| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 18:21:010007:220/1 | 1000 | данные отсутствуют |
| 18:21:010007:220/2 | 7 | вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: постановление "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" от 20.11.2000 № 878 выдан: Правительство Российской Федерации; Содержание ограничения (обременения): Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 (ред. от 17.05.2016)"Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" п.14: На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. п.15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями |

| Лист № 2 раздела 4.1 | Всего листов раздела 4.1: 2 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 16 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190934356 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:010007:220 |

|  |  | земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. п.16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.; Реестровый номер границы: 18:21-6.182; Вид зоны по документу: Охранная зона газораспределительной сети с кадастровым номером 18:21:000000:2547; Тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций |
| --- | --- | --- |

| Лист № 1 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 2 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 16 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190934356 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:010007:220 |

| Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер части: 18:21:010007:220/1 |  |  |  |  |
| Система координат МСК-18, зона 2 |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 406319.81 | 2163479.57 | - | - |
| 2 | 406339.04 | 2163514.65 | - | - |
| 3 | 406320.7 | 2163532.83 | - | - |
| 4 | 406302.26 | 2163497.34 | - | - |
| 1 | 406319.81 | 2163479.57 | - | - |

| Лист № 2 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 2 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 16 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.07.2024г. № КУВИ-001/2024-190934356 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:010007:220 |

| Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер части: 18:21:010007:220/2 |  |  |  |  |
| Система координат МСК-18, зона 2 |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 406280.07 | 2163638.39 | - | - |
| 2 | 406276.61 | 2163637.08 | - | 0.5 |
| 3 | 406275.19 | 2163640.38 | - | - |
| 1 | 406280.07 | 2163638.39 | - | - |

Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Удмуртской Республике

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 17.04.2025, поступившего на рассмотрение 17.04.2025, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Раздел 1 Лист 1

| Лист № 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |
| Номер кадастрового квартала: | 18:21:039002 |
| Дата присвоения кадастрового номера: | 03.02.2006 |

| Ранее присвоенный государственный учетный номер: | данные отсутствуют |
| --- | --- |
| Адрес: | Удмуртская Республика, муниципальный округ Увинский район, поселок Ува, улица Курортная, земельный участок 13 |
| Площадь: | 178560 |
| Кадастровая стоимость, руб.: | 21189715.2 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости: | 18:21:039002:286, 18:21:039002:293, 18:21:039002:295, 18:21:039002:296, 18:21:039002:337, 18:21:039002:341, 18:21:039002:351, 18:21:039002:479 |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости: | 18:21:039002:1 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: | 18:21:039002:334 |
| Категория земель: | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования: | для использования в лечебно-оздоровительных целях и хозяйственной деятельности |
| Сведения о кадастровом инженере: | Чернова Елена Анатольевна, дата завершения кадастровых работ: 06.03.2018 |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка: | данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, публичного сервитута: | данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической зоны, территории опережающего развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны: | данные отсутствуют |

| Лист № 2 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной территории, Байкальской природной территории и ее экологических зон, лесопарковом зеленом поясе, охотничьего угодья, лесничества: |  | Земельный участок расположен в границах: 18:21-6.196 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о расположении земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в границах территории, в отношении которой принято решение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Условный номер земельного участка: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным органом государственным органом власти или органом местного самоуправления, находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для строительства наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о том, что земельный участок или земельные участки образованы на основании решения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о том, что земельный учаcток образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков: |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Статус записи об объекте недвижимости: |  | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |  |  |  |
| Особые отметки: |  | Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства. Кадастровые номера обособленных (условных) участков, входящих в единое |  |  |  |
|  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |  |
|  | Серти |  | фикат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 |  |  |
| полное наименование должности | Владе |  | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  | инициалы, фамилия |
|  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 02.08.2024 по 26.10.2025 |  |  |  |  |

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Лист 3

| Лист № 3 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

землепользование и их площади: 18:21:039002:78 - 7754 кв.м, 18:21:039002:79 - 1045 кв.м,

18:21:039002:80 - 9 кв.м, 18:21:039002:81 - 10 кв.м, 18:21:039002:82 - 38923 кв.м,

18:21:039002:83 - 20817 кв.м, 18:21:039002:84 - 105267 кв.м, 18:21:039002:85 - 4 кв.м,

18:21:039002:86 - 2 кв.м. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид ограничения (обременения): аренда; срок действия: c 21.11.2008; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): ООО "Сфераград"; реквизиты документа-основания: постановление от 21.11.2008 №

115. вид ограничения (обременения): аренда; срок действия: c 15.06.2009; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): ООО "Санаторий Ува"; реквизиты документа-основания: распоряжение от 15.06.2009 № 54. вид ограничения (обременения): прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. вид ограничения (обременения): прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. вид ограничения (обременения): аренда; срок действия не установлен. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.12.2016; реквизиты документа-основания: свидетельство о государственной регистрации права от 03.05.2011 № 258251 выдан: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике. вид ограничения (обременения): ограничения

прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 27.02.2020; реквизиты документа-основания: свидетельство о государственной регистрации права от 03.05.2011 № 258251 выдан: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 14.03.2022; реквизиты документа-основания: приказ "Об утверждении границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов" от

11.04.2018 № 389 выдан: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики; водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума Российской Федерации; приказ "О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 11 апреля 2018 года №389 "Об утверждении границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов" от 25.03.2019 № 289 выдан: Министерство природных

| Лист № 4 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 4 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

|  | ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 15.03.2022; реквизиты документа-основания: приказ "Об утверждении границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов" от 11.04.2018 № 389 выдан: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики; водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума; приказ "О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 11 апреля 2018 года №389 "Об утверждении границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов" от 25.03.2019 № 289 выдан: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики. |
| --- | --- |
| Получатель выписки: | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» |

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 5

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 3 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| 1 | Правообладатель (правообладатели): |  | 1.1 | данные о правообладателе отсутствуют |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица: |  | 1.1.1 | данные отсутствуют |
| 2 | Вид, номер, дата и время государственной регистрации права: |  | 2.1 | не зарегистрировано |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: |  | 3.1 | данные отсутствуют |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: |  |  |  |
|  | 4.1 | вид: | Аренда |  |
|  |  | дата государственной регистрации: | 12.05.2006 00:00:00 |  |
|  |  | номер государственной регистрации: | 18-18-19/003/2006-63 |  |
|  |  | срок, на который установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Срок действия с 01.04.2006 по 30.03.2055 49 лет с 01.04.2006 по 30.03.2055 |  |
|  |  | лицо, в пользу которого установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий Ува", ИНН: 1821000122, ОГРН: 1021800915080 |  |
|  |  | сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица | данные отсутствуют |  |
|  |  | основание государственной регистрации: | Договор аренды земельного участка, расположенного на территории Удмуртской Республики и находящегося в государственной собственности, до разграничения государственной собственности на землю (договор аренды земли),, № 20-юр, выдан 26.02.2006, дата государственной регистрации: 12.05.2006, номер государственной регистрации: 18-18-19/003/2006-63 |  |
|  |  | сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: | данные отсутствуют |  |
|  |  | сведения об управляющем залогом и о договоре управления залогом, если такой договор заключен для управления ипотекой: | данные отсутствуют |  |

| Лист № 2 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 3 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

|  |  | сведения о депозитарии, который осуществляет хранение обездвиженной документарной закладной или электронной закладной: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ведения о внесении изменений или дополнений в регистрационную запись об ипотеке: |  |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: |  | не зарегистрировано |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования: |  | данные отсутствуют |
| 7 | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица |  | данные отсутствуют |
| 8 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: |  | данные отсутствуют |
| 9 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд: |  | данные отсутствуют |
| 10 | Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя: |  | данные отсутствуют |
| 11 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости: |  | отсутствуют |

| Лист № 3 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 3 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения: | данные отсутствуют |
| --- | --- | --- |

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Описание местоположения земельного участка

Раздел 3

Лист 8

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 3 | Всего листов раздела 3: 10 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| План (чертеж, схема) земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:7000 | Условные обозначения: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |  |  |
|  |  | Серти | фикат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 |  |  |  |  |
| полное наименование должности |  | Владе | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  |  | инициалы, фамилия |  |
|  |  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 02.08.2024 по 26.10.2025 |  |  |  |  |  |

| Лист № 2 раздела 3 | Всего листов раздела 3: 10 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| Масштаб 1:2000 | Условные обозначения: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Лист № 3 раздела 3 | Всего листов раздела 3: 10 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| Масштаб 1:2000 | Условные обозначения: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Лист № 4 раздела 3 | Всего листов раздела 3: 10 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| Масштаб 1:50 | Условные обозначения: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Лист № 5 раздела 3 | Всего листов раздела 3: 10 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| Масштаб 1:40 | Условные обозначения: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Лист № 6 раздела 3 | Всего листов раздела 3: 10 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| Масштаб 1:3000 | Условные обозначения: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Лист № 7 раздела 3 | Всего листов раздела 3: 10 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| Масштаб 1:3000 | Условные обозначения: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Лист № 8 раздела 3 | Всего листов раздела 3: 10 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| Масштаб 1:4000 | Условные обозначения: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Лист № 9 раздела 3 | Всего листов раздела 3: 10 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| Масштаб 1:30 | Условные обозначения: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Лист № 10 раздела 3 | Всего листов раздела 3: 10 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| Масштаб 1:30 | Условные обозначения: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Раздел 3.1 Лист 18

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Описание местоположения земельного участка

| Лист № 1 раздела 3.1 | Всего листов раздела 3.1: 7 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| Описание местоположения границ земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер точки |  | Дирекционный угол | Горизонтальное проложение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков |
|  | начальн ая | конечн ая |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 9°4.1` | 80.52 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 2 | 2.1.2 | 2.1.3 | 10°10.3` | 4.25 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 3 | 2.1.3 | 2.1.4 | 10°10.0` | 5.21 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 4 | 2.1.4 | 2.1.5 | 5°37.9` | 3.57 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 5 | 2.1.5 | 2.1.6 | 10°0.9` | 9.37 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 6 | 2.1.6 | 2.1.7 | 94°48.9` | 35.38 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 7 | 2.1.7 | 2.1.8 | 95°2.3` | 3.99 | данные отсутствуют | 18:21:039002:79 | данные отсутствуют |
| 8 | 2.1.8 | 2.1.9 | 91°16.1` | 35.23 | данные отсутствуют | 18:21:039002:79 | данные отсутствуют |
| 9 | 2.1.9 | 2.1.10 | 100°11.4` | 4.01 | данные отсутствуют | 18:21:039002:79 | данные отсутствуют |
| 10 | 2.1.10 | 2.1.11 | 99°46.5` | 7.83 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 11 | 2.1.11 | 2.1.12 | 131°35.2` | 6.18 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 12 | 2.1.12 | 2.1.13 | 275°29.6` | 32.69 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 13 | 2.1.13 | 2.1.14 | 99°41.8` | 27.37 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 14 | 2.1.14 | 2.1.15 | 189°55.7` | 6.26 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 15 | 2.1.15 | 2.1.16 | 100°49.3` | 75.74 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 16 | 2.1.16 | 2.1.17 | 100°47.0` | 1.5 | данные отсутствуют | 18:21:039002:84 | данные отсутствуют |
| 17 | 2.1.17 | 2.1.18 | 190°0.5` | 3.45 | данные отсутствуют | 18:21:039002:84 | данные отсутствуют |
| 18 | 2.1.18 | 2.1.19 | 281°7.3` | 1.19 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 19 | 2.1.19 | 2.1.20 | 279°39.5` | 19.19 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 20 | 2.1.20 | 2.1.21 | 280°41.4` | 48.74 | данные отсутствуют | 18:21:039002:276 | данные отсутствуют |
| 21 | 2.1.21 | 2.1.22 | 280°41.3` | 8.14 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 22 | 2.1.22 | 2.1.23 | 190°38.9` | 16.29 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |

| Лист № 2 раздела 3.1 | Всего листов раздела 3.1: 7 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 2.1.23 | 2.1.24 | 101°4.3` | 56.65 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 24 | 2.1.24 | 2.1.25 | 99°43.9` | 13.61 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 25 | 2.1.25 | 2.1.26 | 103°25.4` | 7.71 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 26 | 2.1.26 | 2.1.27 | 181°8.4` | 12.06 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 27 | 2.1.27 | 2.1.28 | 271°53.9` | 45.87 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 28 | 2.1.28 | 2.1.29 | 257°37.7` | 52 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 29 | 2.1.29 | 2.1.30 | 6°49.4` | 1.18 | данные отсутствуют | 18:21:039002:88 | Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Спортивная, 77 |
| 30 | 2.1.30 | 2.1.31 | 248°0.9` | 9.3 | данные отсутствуют | 18:21:039002:88 | Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Спортивная, 77 |
| 31 | 2.1.31 | 2.1.32 | 242°13.9` | 50.25 | данные отсутствуют | 18:21:039002:88 | Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Спортивная, 77 |
| 32 | 2.1.32 | 2.1.33 | 185°5.2` | 25.04 | данные отсутствуют | 18:21:039002:88 | Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Спортивная, 77 |
| 33 | 2.1.33 | 2.1.34 | 94°37.1` | 49.17 | данные отсутствуют | 18:21:039002:88 | Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Спортивная, 77 |
| 34 | 2.1.34 | 2.1.35 | 189°36.3` | 93.49 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 35 | 2.1.35 | 2.1.36 | 277°23.9` | 104.31 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 36 | 2.1.36 | 2.1.37 | 348°42.0` | 66.14 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 37 | 2.1.37 | 2.1.38 | 333°31.5` | 8.5 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 38 | 2.1.38 | 2.1.39 | 64°24.7` | 35.15 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 39 | 2.1.39 | 2.1.1 | 61°16.7` | 38.64 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 40 | 2.1.39 | 2.1.39 |  |  | данные отсутствуют | 18:21:039002:92 | адрес отсутствует |
| 41 | 3.1.1 | 3.1.2 | 98°56.5` | 58.61 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 42 | 3.1.2 | 3.1.3 | 184°18.4` | 39.68 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 43 | 3.1.3 | 3.1.4 | 102°1.7` | 25.19 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 44 | 3.1.4 | 3.1.5 | 26°2.5` | 58.27 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 45 | 3.1.5 | 3.1.6 | 108°58.9` | 55.03 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 46 | 3.1.6 | 3.1.7 | 171°52.1` | 79.82 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 47 | 3.1.7 | 3.1.8 | 101°48.7` | 163.85 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |

| Лист № 3 раздела 3.1 | Всего листов раздела 3.1: 7 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 3.1.8 | 3.1.9 | 194°21.5` | 34.16 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 49 | 3.1.9 | 3.1.10 | 106°32.0` | 85.36 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 50 | 3.1.10 | 3.1.11 | 208°45.0` | 56.78 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 51 | 3.1.11 | 3.1.12 | 258°52.6` | 17.99 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 52 | 3.1.12 | 3.1.13 | 198°30.5` | 64.8 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 53 | 3.1.13 | 3.1.14 | 198°29.8` | 5.8 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 54 | 3.1.14 | 3.1.15 | 110°4.6` | 18.99 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 55 | 3.1.15 | 3.1.16 | 198°24.8` | 24.92 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 56 | 3.1.16 | 3.1.17 | 123°57.5` | 31.87 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 57 | 3.1.17 | 3.1.18 | 202°28.3` | 10.33 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 58 | 3.1.18 | 3.1.19 | 291°10.6` | 33.05 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 59 | 3.1.19 | 3.1.20 | 291°6.2` | 8.83 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 60 | 3.1.20 | 3.1.21 | 229°50.6` | 14.41 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 61 | 3.1.21 | 3.1.22 | 279°55.0` | 18.23 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 62 | 3.1.22 | 3.1.23 | 294°1.8` | 39.73 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 63 | 3.1.23 | 3.1.24 | 300°9.2` | 76.39 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 64 | 3.1.24 | 3.1.25 | 253°8.8` | 12.73 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 65 | 3.1.25 | 3.1.26 | 299°51.7` | 27.29 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 66 | 3.1.26 | 3.1.27 | 275°33.4` | 24.16 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 67 | 3.1.27 | 3.1.28 | 300°35.8` | 39.51 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 68 | 3.1.28 | 3.1.29 | 316°4.1` | 9.48 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 69 | 3.1.29 | 3.1.30 | 286°46.5` | 100.79 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 70 | 3.1.30 | 3.1.31 | 249°25.0` | 17.55 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 71 | 3.1.31 | 3.1.32 | 282°52.1` | 14.64 | данные отсутствуют | 18:21:000000:2573 | адрес отсутствует |
| 72 | 3.1.32 | 3.1.33 | 329°46.4` | 2.8 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 73 | 3.1.33 | 3.1.34 | 329°43.6` | 14.38 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 74 | 3.1.34 | 3.1.35 | 275°56.2` | 19.14 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 75 | 3.1.35 | 3.1.36 | 275°48.9` | 16.38 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 76 | 3.1.36 | 3.1.37 | 8°15.7` | 5.57 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |

| Лист № 4 раздела 3.1 | Всего листов раздела 3.1: 7 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | 3.1.37 | 3.1.38 | 10°0.5` | 3.45 | данные отсутствуют | 18:21:039002:83 | данные отсутствуют |
| 78 | 3.1.38 | 3.1.39 | 280°47.0` | 1.5 | данные отсутствуют | 18:21:039002:83 | данные отсутствуют |
| 79 | 3.1.39 | 3.1.40 | 13°11.2` | 14.73 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 80 | 3.1.40 | 3.1.41 | 281°54.3` | 71.02 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 81 | 3.1.41 | 3.1.42 | 327°7.6` | 9.73 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 82 | 3.1.42 | 3.1.43 | 13°9.8` | 70.04 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 83 | 3.1.43 | 3.1.44 | 11°30.2` | 4.06 | данные отсутствуют | 18:21:039002:79 | данные отсутствуют |
| 84 | 3.1.44 | 3.1.45 | 11°59.6` | 8.71 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 85 | 3.1.45 | 3.1.46 | 287°12.4` | 22.72 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 86 | 3.1.46 | 3.1.47 | 11°58.1` | 46.05 | данные отсутствуют | 18:21:039002:87 | адрес отсутствует |
| 87 | 3.1.47 | 3.1.48 | 104°42.8` | 27.28 | данные отсутствуют | 18:21:039002:87 | адрес отсутствует |
| 88 | 3.1.48 | 3.1.49 | 193°31.3` | 40.54 | данные отсутствуют | 18:21:039002:87 | адрес отсутствует |
| 89 | 3.1.49 | 3.1.50 | 105°40.4` | 4.92 | данные отсутствуют | 18:21:039002:87 | адрес отсутствует |
| 90 | 3.1.50 | 3.1.51 | 24°1.1` | 26.68 | данные отсутствуют | 18:21:039002:87 | адрес отсутствует |
| 91 | 3.1.51 | 3.1.52 | 36°49.6` | 10.34 | данные отсутствуют | 18:21:039002:87 | адрес отсутствует |
| 92 | 3.1.52 | 3.1.53 | 101°49.0` | 57.04 | данные отсутствуют | 18:21:039002:87 | адрес отсутствует |
| 93 | 3.1.53 | 3.1.54 | 15°37.0` | 64 | данные отсутствуют | 18:21:039002:87 | адрес отсутствует |
| 94 | 3.1.54 | 3.1.1 | 77°53.5` | 28.7 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 95 | 4.1.1 | 4.1.2 | 72°50.0` | 2 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 96 | 4.1.2 | 4.1.3 | 162°50.0` | 2 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 97 | 4.1.3 | 4.1.4 | 252°55.1` | 2.01 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 98 | 4.1.4 | 4.1.1 | 343°6.5` | 2 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 99 | 5.1.1 | 5.1.2 | 136°3.0` | 5.01 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 100 | 5.1.2 | 5.1.3 | 226°1.1` | 1.99 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 101 | 5.1.3 | 5.1.4 | 315°56.3` | 3.88 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 102 | 5.1.4 | 5.1.5 | 12°28.1` | 2.04 | данные отсутствуют | 18:21:039002:79 | данные отсутствуют |
| 103 | 5.1.5 | 5.1.1 | 45°0.0` | 0.3 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 104 | 6.1.1 | 6.1.2 | 74°45.2` | 5.4 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 105 | 6.1.2 | 6.1.3 | 164°55.3` | 2 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |

| Лист № 5 раздела 3.1 | Всего листов раздела 3.1: 7 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106 | 6.1.3 | 6.1.4 | 254°45.2` | 5.4 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 107 | 6.1.4 | 6.1.1 | 344°55.3` | 2 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 108 | 7.1.1 | 7.1.2 | 84°21.2` | 39.33 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 109 | 7.1.2 | 7.1.3 | 95°36.4` | 82.2 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 110 | 7.1.3 | 7.1.4 | 89°26.0` | 106.04 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 111 | 7.1.4 | 7.1.5 | 87°43.8` | 38.12 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 112 | 7.1.5 | 7.1.6 | 77°56.8` | 195.96 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 113 | 7.1.6 | 7.1.7 | 80°54.1` | 17.83 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 114 | 7.1.7 | 7.1.8 | 190°0.5` | 2.93 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 115 | 7.1.8 | 7.1.9 | 258°3.0` | 85.2 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 116 | 7.1.9 | 7.1.10 | 167°54.3` | 3.29 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 117 | 7.1.10 | 7.1.11 | 36°15.2` | 0.19 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 118 | 7.1.11 | 7.1.12 | 81°14.1` | 81.97 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 119 | 7.1.12 | 7.1.13 | 187°43.6` | 4.61 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 120 | 7.1.13 | 7.1.14 | 261°13.5` | 81.41 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 121 | 7.1.14 | 7.1.15 | 202°28.7` | 1.88 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 122 | 7.1.15 | 7.1.16 | 202°39.1` | 9.76 | данные отсутствуют | 18:21:039002:94 | Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.карла маркса, д.440, кв.40 |
| 123 | 7.1.16 | 7.1.17 | 196°28.7` | 3.24 | данные отсутствуют | 18:21:039002:94 | Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.карла маркса, д.440, кв.40 |
| 124 | 7.1.17 | 7.1.18 | 106°24.4` | 1.88 | данные отсутствуют | 18:21:039002:94 | Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.карла маркса, д.440, кв.40 |
| 125 | 7.1.18 | 7.1.19 | 214°41.2` | 34.79 | данные отсутствуют | 18:21:039002:94 | Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.карла маркса, д.440, кв.40 |
| 126 | 7.1.19 | 7.1.20 | 147°38.8` | 4.88 | данные отсутствуют | 18:21:039002:94 | Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.карла маркса, д.440, кв.40 |
| 127 | 7.1.20 | 7.1.21 | 175°24.0` | 1.75 | данные отсутствуют | 18:21:039002:93 | адрес отсутствует |
| 128 | 7.1.21 | 7.1.22 | 175°19.0` | 23.76 | данные отсутствуют | 18:21:039002:93 | адрес отсутствует |
| 129 | 7.1.22 | 7.1.23 | 182°56.8` | 36.76 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 130 | 7.1.23 | 7.1.24 | 254°45.1` | 44.14 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |

| Лист № 6 раздела 3.1 | Всего листов раздела 3.1: 7 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131 | 7.1.24 | 7.1.25 | 258°6.0` | 40.74 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 132 | 7.1.25 | 7.1.26 | 274°10.3` | 43.99 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 133 | 7.1.26 | 7.1.27 | 275°18.4` | 68.02 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 134 | 7.1.27 | 7.1.28 | 274°18.6` | 6.92 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 135 | 7.1.28 | 7.1.29 | 278°45.8` | 17.13 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 136 | 7.1.29 | 7.1.30 | 279°39.3` | 74.77 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 137 | 7.1.30 | 7.1.31 | 280°41.6` | 16.97 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 138 | 7.1.31 | 7.1.32 | 296°49.1` | 3.04 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 139 | 7.1.32 | 7.1.33 | 308°50.5` | 2.97 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 140 | 7.1.33 | 7.1.34 | 280°2.9` | 51.24 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 141 | 7.1.34 | 7.1.35 | 305°22.3` | 3.21 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 142 | 7.1.35 | 7.1.36 | 330°9.7` | 3.05 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 143 | 7.1.36 | 7.1.37 | 356°38.3` | 23.19 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 144 | 7.1.37 | 7.1.1 | 358°21.5` | 47.1 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 145 | 8.1.1 | 8.1.2 | 101°58.8` | 4.53 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 146 | 8.1.2 | 8.1.3 | 170°10.3` | 6.68 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 147 | 8.1.3 | 8.1.4 | 112°43.7` | 35.43 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 148 | 8.1.4 | 8.1.5 | 91°38.3` | 32.54 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 149 | 8.1.5 | 8.1.6 | 12°55.1` | 6.84 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 150 | 8.1.6 | 8.1.7 | 101°59.1` | 4 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 151 | 8.1.7 | 8.1.8 | 192°53.3` | 6.05 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 152 | 8.1.8 | 8.1.9 | 91°10.0` | 7.37 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 153 | 8.1.9 | 8.1.10 | 191°30.2` | 4.06 | данные отсутствуют | 18:21:039002:84 | данные отсутствуют |
| 154 | 8.1.10 | 8.1.11 | 271°5.3` | 7.37 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 155 | 8.1.11 | 8.1.12 | 192°30.7` | 72.05 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 156 | 8.1.12 | 8.1.13 | 192°28.1` | 2.04 | данные отсутствуют | 18:21:039002:80 | данные отсутствуют |
| 157 | 8.1.13 | 8.1.14 | 191°38.8` | 5.99 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 158 | 8.1.14 | 8.1.15 | 280°11.4` | 4.01 | данные отсутствуют | 18:21:039002:83 | данные отсутствуют |
| 159 | 8.1.15 | 8.1.16 | 12°24.3` | 79.41 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |

| Лист № 7 раздела 3.1 | Всего листов раздела 3.1: 7 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 160 | 8.1.16 | 8.1.17 | 271°16.4` | 30.16 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 161 | 8.1.17 | 8.1.18 | 195°56.8` | 80.55 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 162 | 8.1.18 | 8.1.19 | 275°2.3` | 3.99 | данные отсутствуют | 18:21:039002:83 | данные отсутствуют |
| 163 | 8.1.19 | 8.1.20 | 15°38.3` | 80.87 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 164 | 8.1.20 | 8.1.21 | 293°1.0` | 36.14 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 165 | 8.1.21 | 8.1.1 | 348°12.6` | 10.77 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 166 | 9.1.1 | 9.1.2 | 106°16.0` | 26.92 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 167 | 9.1.2 | 9.1.3 | 106°17.0` | 9.52 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 168 | 9.1.3 | 9.1.4 | 193°3.4` | 48.56 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 169 | 9.1.4 | 9.1.5 | 91°1.8` | 35.62 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 170 | 9.1.5 | 9.1.6 | 106°46.3` | 80.09 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 171 | 9.1.6 | 9.1.7 | 191°57.7` | 48.25 | данные отсутствуют | 18:21:039002:87 | адрес отсутствует |
| 172 | 9.1.7 | 9.1.8 | 284°13.5` | 61.04 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 173 | 9.1.8 | 9.1.9 | 284°14.0` | 36.69 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 174 | 9.1.9 | 9.1.10 | 282°10.0` | 34.49 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 175 | 9.1.10 | 9.1.11 | 13°13.7` | 68.38 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 176 | 9.1.11 | 9.1.12 | 285°35.3` | 21.66 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 177 | 9.1.12 | 9.1.1 | 16°32.5` | 25.85 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 178 | 10.1.1 | 10.1.2 | 72°50.0` | 2 | данные отсутствуют | 18:21:039002:94 | Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.карла маркса, д.440, кв.40 |
| 179 | 10.1.2 | 10.1.3 | 192°6.9` | 1.95 | данные отсутствуют | 18:21:039002:94 | Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.карла маркса, д.440, кв.40 |
| 180 | 10.1.3 | 10.1.4 | 237°2.6` | 1.08 | данные отсутствуют | 18:21:039002:94 | Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.карла маркса, д.440, кв.40 |
| 181 | 10.1.4 | 10.1.1 | 342°50.0` | 2 | данные отсутствуют | 18:21:039002:94 | Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.карла маркса, д.440, кв.40 |

Раздел 3.2 Лист 25

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Описание местоположения земельного участка

| Лист № 1 раздела 3.2 | Всего листов раздела 3.2: 7 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| Сведения о характерных точках границы земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат МСК-18, зона 2 |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 405505.58 | 2169152.49 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 2 | 405498.04 | 2169178.33 | Закрепление отсутствует | 5 |
| 3 | 405495.37 | 2169187.47 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 4 | 405448.07 | 2169176.5 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 5 | 405447.43 | 2169212.11 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 6 | 405424.32 | 2169288.79 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 7 | 405377.12 | 2169278.79 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 8 | 405392.12 | 2169219.62 | Долговременный межевой знак | 0.1 |
| 9 | 405401.14 | 2169184.06 | Долговременный межевой знак | 0.1 |
| 10 | 405408.41 | 2169150.34 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 11 | 405474.98 | 2169165.99 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 12 | 405480.8 | 2169145.13 | Долговременный межевой знак | 0.1 |
| 13 | 405505.58 | 2169152.49 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 1 | 405381.75 | 2169224.44 | - | - |
| 2 | 405380.81 | 2169228.87 | - | - |
| 3 | 405374.23 | 2169230.01 | - | - |
| 4 | 405360.54 | 2169262.69 | - | - |
| 5 | 405359.61 | 2169295.22 | - | - |
| 6 | 405366.28 | 2169296.75 | - | - |
| 7 | 405365.45 | 2169300.66 | - | - |
| 8 | 405359.55 | 2169299.31 | - | - |
| 9 | 405359.4 | 2169306.68 | - | - |

| Лист № 2 раздела 3.2 | Всего листов раздела 3.2: 7 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 405355.42 | 2169305.87 | - | - |
| 11 | 405355.56 | 2169298.5 | - | - |
| 12 | 405285.22 | 2169282.89 | - | - |
| 13 | 405283.23 | 2169282.45 | - | - |
| 14 | 405277.36 | 2169281.24 | - | - |
| 15 | 405278.07 | 2169277.29 | - | - |
| 16 | 405355.63 | 2169294.35 | - | - |
| 17 | 405356.3 | 2169264.2 | - | - |
| 18 | 405278.85 | 2169242.07 | - | - |
| 19 | 405279.2 | 2169238.1 | - | - |
| 20 | 405357.08 | 2169259.9 | - | - |
| 21 | 405371.21 | 2169226.64 | - | - |
| 22 | 405381.75 | 2169224.44 | - | - |
| 1 | 405285.43 | 2169283.1 | - | - |
| 2 | 405281.82 | 2169286.58 | - | - |
| 3 | 405280.44 | 2169285.15 | - | - |
| 4 | 405283.23 | 2169282.45 | - | - |
| 5 | 405285.22 | 2169282.89 | - | - |
| 6 | 405285.43 | 2169283.1 | - | - |
| 1 | 405282.56 | 2169255.69 | - | - |
| 2 | 405283.98 | 2169260.9 | - | - |
| 3 | 405282.05 | 2169261.42 | - | - |
| 4 | 405280.63 | 2169256.21 | - | - |
| 5 | 405282.56 | 2169255.69 | - | - |
| 1 | 405243.92 | 2168728.19 | Каменный столб | 0.1 |
| 2 | 405247.79 | 2168767.33 | Каменный столб | 0.1 |
| 3 | 405239.76 | 2168849.14 | Каменный столб | 0.1 |
| 4 | 405240.81 | 2168955.17 | Каменный столб | 0.1 |
| 5 | 405242.32 | 2168993.26 | Закрепление отсутствует | 0.1 |

| Лист № 3 раздела 3.2 | Всего листов раздела 3.2: 7 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 405283.24 | 2169184.9 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 7 | 405286.06 | 2169202.51 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 8 | 405283.17 | 2169202 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 9 | 405265.53 | 2169118.65 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 10 | 405262.31 | 2169119.34 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 11 | 405262.46 | 2169119.45 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 12 | 405274.95 | 2169200.46 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 13 | 405270.38 | 2169199.84 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 14 | 405257.96 | 2169119.38 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 15 | 405256.22 | 2169118.66 | Каменный столб | 0.1 |
| 16 | 405247.21 | 2169114.9 | Угол постройки | 0.1 |
| 17 | 405244.1 | 2169113.98 | Угол постройки | 0.1 |
| 18 | 405243.57 | 2169115.78 | Угол постройки | 0.1 |
| 19 | 405214.96 | 2169095.98 | Металлический столб | 0.1 |
| 20 | 405210.84 | 2169098.59 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 21 | 405209.1 | 2169098.73 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 22 | 405185.42 | 2169100.67 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 23 | 405148.71 | 2169098.78 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 24 | 405137.1 | 2169056.19 | Металлический столб | 0.1 |
| 25 | 405128.7 | 2169016.33 | Металлический столб | 0.1 |
| 26 | 405131.9 | 2168972.46 | Металлический столб | 0.1 |
| 27 | 405138.19 | 2168904.73 | Металлический столб | 0.1 |
| 28 | 405138.71 | 2168897.83 | Металлический столб | 0.1 |
| 29 | 405141.32 | 2168880.9 | Металлический столб | 0.1 |
| 30 | 405153.86 | 2168807.19 | Металлический столб | 0.1 |
| 31 | 405157.01 | 2168790.51 | Металлический столб | 0.1 |
| 32 | 405158.38 | 2168787.8 | Металлический столб | 0.1 |
| 33 | 405160.24 | 2168785.49 | Металлический столб | 0.1 |
| 34 | 405169.18 | 2168735.04 | Каменный столб | 0.1 |

| Лист № 4 раздела 3.2 | Всего листов раздела 3.2: 7 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 405171.04 | 2168732.42 | Каменный столб | 0.1 |
| 36 | 405173.69 | 2168730.9 | Металлический столб | 0.1 |
| 37 | 405196.84 | 2168729.54 | Каменный столб | 0.1 |
| 38 | 405243.92 | 2168728.19 | Каменный столб | 0.1 |
| 1 | 405180.57 | 2169186.5 | - | - |
| 2 | 405260.08 | 2169199.19 | - | - |
| 3 | 405264.26 | 2169199.94 | - | - |
| 4 | 405269.39 | 2169200.86 | - | - |
| 5 | 405272.94 | 2169201.21 | - | - |
| 6 | 405282.17 | 2169202.84 | - | - |
| 7 | 405279.2 | 2169238.1 | - | - |
| 8 | 405278.85 | 2169242.07 | - | - |
| 9 | 405278.07 | 2169277.29 | - | - |
| 10 | 405277.36 | 2169281.24 | - | - |
| 11 | 405276.03 | 2169288.96 | - | - |
| 12 | 405271.93 | 2169293.58 | - | - |
| 13 | 405275.06 | 2169261.04 | - | - |
| 14 | 405270.45 | 2169288.02 | - | - |
| 15 | 405264.28 | 2169286.94 | - | - |
| 16 | 405250.06 | 2169361.33 | - | 1 |
| 17 | 405249.78 | 2169362.8 | - | - |
| 18 | 405246.38 | 2169362.2 | - | - |
| 19 | 405246.61 | 2169361.03 | - | - |
| 20 | 405249.83 | 2169342.11 | - | - |
| 21 | 405258.87 | 2169294.22 | - | - |
| 22 | 405260.38 | 2169286.22 | - | - |
| 23 | 405244.37 | 2169283.21 | - | - |
| 24 | 405233.49 | 2169338.81 | - | - |
| 25 | 405231.19 | 2169352.22 | - | - |

| Лист № 5 раздела 3.2 | Всего листов раздела 3.2: 7 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 405229.4 | 2169359.72 | - | - |
| 27 | 405217.34 | 2169359.48 | - | - |
| 28 | 405218.86 | 2169313.64 | - | - |
| 29 | 405207.72 | 2169262.85 | - | - |
| 30 | 405208.89 | 2169262.99 | - | - |
| 31 | 405205.41 | 2169254.37 | - | - |
| 32 | 405182 | 2169209.91 | - | - |
| 33 | 405157.06 | 2169207.69 | - | - |
| 34 | 405153.1 | 2169256.7 | - | - |
| 35 | 405060.92 | 2169241.1 | - | - |
| 36 | 405074.35 | 2169137.66 | - | - |
| 37 | 405139.21 | 2169124.7 | - | - |
| 38 | 405146.82 | 2169120.91 | - | - |
| 39 | 405162 | 2169152.61 | - | - |
| 1 | 405180.57 | 2169186.5 | - | - |
| 1 | 405460.64 | 2169436.17 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 2 | 405451.53 | 2169494.07 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 3 | 405411.96 | 2169491.09 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 4 | 405406.71 | 2169515.73 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 5 | 405459.06 | 2169541.31 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 6 | 405441.16 | 2169593.35 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 7 | 405362.14 | 2169604.64 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 8 | 405328.6 | 2169765.02 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 9 | 405295.51 | 2169756.55 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 10 | 405271.22 | 2169838.38 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 11 | 405221.44 | 2169811.07 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 12 | 405217.97 | 2169793.42 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 13 | 405156.52 | 2169772.85 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 14 | 405151.02 | 2169771.01 | Закрепление отсутствует | 0.1 |

| Лист № 6 раздела 3.2 | Всего листов раздела 3.2: 7 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 405144.5 | 2169788.85 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 16 | 405120.86 | 2169780.98 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 17 | 405103.06 | 2169807.41 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 18 | 405093.51 | 2169803.46 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 19 | 405105.45 | 2169772.64 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 20 | 405108.63 | 2169764.4 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 21 | 405099.34 | 2169753.39 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 22 | 405102.48 | 2169735.43 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 23 | 405118.66 | 2169699.14 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 24 | 405157.03 | 2169633.09 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 25 | 405153.34 | 2169620.91 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 26 | 405166.93 | 2169597.24 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 27 | 405169.27 | 2169573.19 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 28 | 405189.38 | 2169539.18 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 29 | 405196.21 | 2169532.6 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 30 | 405225.3 | 2169436.1 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 31 | 405219.13 | 2169419.67 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 32 | 405222.39 | 2169405.4 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 33 | 405224.81 | 2169403.99 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 34 | 405237.23 | 2169396.74 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 35 | 405239.21 | 2169377.7 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 36 | 405240.87 | 2169361.4 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 37 | 405246.38 | 2169362.2 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 38 | 405249.78 | 2169362.8 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 39 | 405250.06 | 2169361.33 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 40 | 405264.4 | 2169364.69 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 41 | 405279.05 | 2169295.2 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 42 | 405287.22 | 2169289.92 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 43 | 405355.42 | 2169305.87 | Закрепление отсутствует | 0.1 |

| Лист № 7 раздела 3.2 | Всего листов раздела 3.2: 7 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 405359.4 | 2169306.68 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 45 | 405367.92 | 2169308.49 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 46 | 405374.64 | 2169286.79 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 47 | 405419.69 | 2169296.34 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 48 | 405412.76 | 2169322.73 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 49 | 405373.34 | 2169313.25 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 50 | 405372.01 | 2169317.99 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 51 | 405396.38 | 2169328.85 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 52 | 405404.66 | 2169335.05 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 53 | 405392.98 | 2169390.88 | Долговременный межевой знак | 0.1 |
| 54 | 405454.62 | 2169408.11 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 55 | 405460.64 | 2169436.17 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 1 | 405255.99 | 2169175.61 | - | - |
| 2 | 405256.58 | 2169177.52 | - | - |
| 3 | 405254.67 | 2169178.11 | - | - |
| 4 | 405254.08 | 2169176.19 | - | - |
| 5 | 405255.99 | 2169175.61 | - | - |
| 1 | 405238.66 | 2169119.03 | - | - |
| 2 | 405239.25 | 2169120.94 | - | - |
| 3 | 405237.34 | 2169120.53 | - | - |
| 4 | 405236.75 | 2169119.62 | - | - |
| 5 | 405238.66 | 2169119.03 | - | - |

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Сведения о частях земельного участка

Раздел 4

Лист 32

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 10 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| План (чертеж, схема) части земельного участка |  | Учетный номер части: 18:21:039002:89/2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:2000 | Условные обозначения: |  |  |

| Лист № 2 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 10 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| План (чертеж, схема) части земельного участка |  | Учетный номер части: 18:21:039002:89/3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:500 | Условные обозначения: |  |  |

| Лист № 3 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 10 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| План (чертеж, схема) части земельного участка |  | Учетный номер части: 18:21:039002:89/4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:600 | Условные обозначения: |  |  |

| Лист № 4 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 10 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| План (чертеж, схема) части земельного участка |  | Учетный номер части: 18:21:039002:89/5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:3000 | Условные обозначения: |  |  |

| Лист № 5 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 10 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| План (чертеж, схема) части земельного участка |  | Учетный номер части: 18:21:039002:89/6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:3000 | Условные обозначения: |  |  |

| Лист № 6 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 10 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| План (чертеж, схема) части земельного участка |  | Учетный номер части: 18:21:039002:89/7 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:50 | Условные обозначения: |  |  |

| Лист № 7 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 10 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| План (чертеж, схема) части земельного участка |  | Учетный номер части: 18:21:039002:89/8 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:800 | Условные обозначения: |  |  |

| Лист № 8 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 10 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| План (чертеж, схема) части земельного участка |  | Учетный номер части: 18:21:039002:89/10 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:1000 | Условные обозначения: |  |  |

| Лист № 9 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 10 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| План (чертеж, схема) части земельного участка |  | Учетный номер части: 18:21:039002:89/11 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:5000 | Условные обозначения: |  |  |

| Лист № 10 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 10 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| План (чертеж, схема) части земельного участка |  | Учетный номер части: 18:21:039002:89/12 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:7000 | Условные обозначения: |  |  |

Раздел 4.1 Лист 42

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Сведения о частях земельного участка

| Лист № 1 раздела 4.1 | Всего листов раздела 4.1: 6 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 18:21:039002:89/2 | 8691 | данные отсутствуют |
| 18:21:039002:89/3 | 2113 | вид ограничения (обременения): аренда; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: постановление от 21.11.2008 № 115; Сведения о лицах в пользу которых или в связи с которыми установлены (устанавливаются) ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ООО "Сфераград"; Содержание ограничения (обременения): 18:21:039002:84 предоставлена в субаренду, Распоряжение начальника Управления имущественных и земельных отношений Администрации МО "Увинский район" от 21.11.2009 №115 |
| 18:21:039002:89/4 | 1848 | вид ограничения (обременения): аренда; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: распоряжение от 15.06.2009 № 54; Сведения о лицах в пользу которых или в связи с которыми установлены (устанавливаются) ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ООО "Санаторий Ува"; Содержание ограничения (обременения): 18:21:039002:84 предоставлена в субаренду, без изменения разрешенного использования, Распоряжение начальника управления имущественных и земельных отношений Администрации МО "Увинский район" от 15.06.2009г. №54 |
| 18:21:039002:89/5 | 8634 | вид ограничения (обременения): прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; Срок действия: не установлен; Содержание ограничения (обременения): Береговая полоса пруда. В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ запрещается: 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и |

| Лист № 2 раздела 4.1 | Всего листов раздела 4.1: 6 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

|  |  | добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). В соответствии со статьей 65 частью 17 Водного кодекса РФ в границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 ограничениями запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |
| --- | --- | --- |
| 18:21:039002:89/6 | 21221 | вид ограничения (обременения): прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; Срок действия: не установлен; Содержание ограничения (обременения): Прибрежная защитная полоса пруда, водоохранная зона пруда. В соответствии со статьей 65 частью 15 Водного кодекса РФ запрещается: 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). В соответствии со статьей 65 частью 17 Водного кодекса РФ в границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 ограничениями запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |
| 18:21:039002:89/7 | 10 | вид ограничения (обременения): аренда; Срок действия: не установлен; Содержание ограничения (обременения): субаренда |

| Лист № 3 раздела 4.1 | Всего листов раздела 4.1: 6 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| 18:21:039002:89/8 | 274 | вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: свидетельство о государственной регистрации права от 03.05.2011 № 258251 выдан: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике; Содержание ограничения (обременения): Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные Минтопэнерго России от 29.04.1992 и постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 № 9 4.3. В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению: а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно- измерительные пункты; б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции; д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы; е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня. 4.4. В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: а) возводить любые постройки и сооружения; б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта. Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах; е) производить геологосъемочные, геолого - разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов). Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут ответственность за повреждение последних.; Реестровый номер границы: 18:00-6.114; Вид зоны по документу: Охранная зона газопровода-отвода к с. Селты; Тип зоны: Охранная |
| --- | --- | --- |

| Лист № 4 раздела 4.1 | Всего листов раздела 4.1: 6 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

|  |  | зона инженерных коммуникаций |
| --- | --- | --- |
| 18:21:039002:89/10 | 6976 | вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: свидетельство о государственной регистрации права от 03.05.2011 № 258251 выдан: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике; Содержание ограничения (обременения): Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации» от 31.03.1999 № 69-ФЗ. Границы охранных зон объектов системы газоснабжения определяются на основании строительных норм и правил, правил охраны магистральных трубопроводов. В зоне минимальных расстояний объектов системы газоснабжения, без согласования с организацией - собственником системы газоснабжения или уполномоченной ею организацией запрещено строить какие бы то ни было здания, строения, сооружения. Владельцы земельных участков не имеют права препятствовать организации - собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф (статья 28 № 69-ФЗ от 31.03.1999). Здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, подлежат сносу за счет средств юридических и физических лиц, допустивших нарушения. Вмешательство в работу объектов систем газоснабжения не уполномоченных на то юридических и физических лиц запрещается (статья 32 № 69-ФЗ от 31.03.1999).; Реестровый номер границы: 18:00-6.289; Вид зоны по документу: Зона минимальных расстояний газопровода-отвода к с. Селты; Тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций; Номер: - |
| 18:21:039002:89/11 | 32114 | вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: приказ "Об утверждении границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов" от 11.04.2018 № 389 выдан: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики; водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума Российской Федерации; приказ "О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 11 апреля 2018 года №389 "Об утверждении границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов" от 25.03.2019 № 289 выдан: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики; Содержание ограничения (обременения): В соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации (ч.15 ст.65 федерального закона от 03.06.2006 N 74-ФЗ "Водный кодекс Российской Федерации" в границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за |

| Лист № 5 раздела 4.1 | Всего листов раздела 4.1: 6 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

|  |  | исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 статьи 65 Водного Кодекса Российской Федерации ограничениями запрещаются:1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн (ч.17 ст.65 "Водного Кодекса Российской Федерации" от 03.06.2006 №74-ФЗ).; Реестровый номер границы: 18:21-6.388; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Прибрежная защитная полоса р.Ирейка в пределах н.п.Ува и на прилегающих территориях; Тип зоны: Прибрежная защитная полоса |
| --- | --- | --- |
| 18:21:039002:89/12 | 74564 | вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: приказ "Об утверждении границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов" от 11.04.2018 № 389 выдан: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики; водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума; приказ "О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 11 апреля 2018 года №389 "Об утверждении границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов" от 25.03.2019 № 289 выдан: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики; Содержание ограничения (обременения): В соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации (ч.15 ст.65 федерального закона от 03.06.2006 N 74-ФЗ "Водный кодекс Российской Федерации" в границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе |

| Лист № 6 раздела 4.1 | Всего листов раздела 4.1: 6 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

|  |  | с вредными организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").; Реестровый номер границы: 18:21-6.394; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Водоохранная зона р.Ирейка в пределах н.п.Ува и на прилегающих территориях; Тип зоны: Водоохранная зона |
| --- | --- | --- |

Раздел 4.2 Лист 48

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Сведения о частях земельного участка

| Лист № 1 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 22 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер части: 18:21:039002:89/2 |  |  |  |  |
| Система координат МСК-18, зона 2 |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 405098.34 | 2169814.42 | - | - |
| 2 | 405120.86 | 2169780.98 | - | - |
| 3 | 405144.5 | 2169788.85 | - | - |
| 4 | 405151.02 | 2169771.01 | - | - |
| 5 | 405217.97 | 2169793.42 | - | - |
| 6 | 405221.44 | 2169811.07 | - | - |
| 7 | 405271.22 | 2169838.38 | - | - |
| 8 | 405276.59 | 2169844.21 | - | - |
| 9 | 405277.98 | 2169845.84 | - | - |
| 10 | 405269.75 | 2169878.59 | - | - |
| 1 | 405098.34 | 2169814.42 | - | - |

| Лист № 2 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 22 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер части: 18:21:039002:89/3 |  |  |  |  |
| Система координат МСК-18, зона 2 |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 405335.48 | 2169461.7 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 2 | 405316.25 | 2169523.73 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 3 | 405285.22 | 2169515.61 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 4 | 405298.57 | 2169462.36 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 5 | 405307.53 | 2169464.39 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 6 | 405311.98 | 2169454.32 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 1 | 405335.48 | 2169461.7 | Закрепление отсутствует | 0.1 |

| Лист № 3 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 22 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер части: 18:21:039002:89/4 |  |  |  |  |
| Система координат МСК-18, зона 2 |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 405367.09 | 2169549.29 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 2 | 405354.54 | 2169589.37 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 3 | 405312.56 | 2169576.24 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 4 | 405325.1 | 2169536.15 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 1 | 405367.09 | 2169549.29 | Закрепление отсутствует | 0.1 |

| Лист № 4 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 22 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер части: 18:21:039002:89/5 |  |  |  |  |
| Система координат МСК-18, зона 2 |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 405224.81 | 2169403.99 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 2 | 405236.55 | 2169410.4 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 3 | 405245.73 | 2169434.35 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 4 | 405213.36 | 2169543.56 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 5 | 405204.69 | 2169552.86 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 6 | 405186.22 | 2169586.98 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 7 | 405186.73 | 2169603.06 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 8 | 405174.99 | 2169622.9 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 9 | 405176.66 | 2169638.74 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 10 | 405119.68 | 2169747.59 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 11 | 405127.99 | 2169758.26 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 12 | 405127.86 | 2169771.9 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 13 | 405120.86 | 2169780.98 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 14 | 405103.06 | 2169807.41 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 15 | 405093.51 | 2169803.46 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 16 | 405105.45 | 2169772.64 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 17 | 405108.63 | 2169764.4 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 18 | 405099.34 | 2169753.39 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 19 | 405102.48 | 2169735.43 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 20 | 405118.66 | 2169699.14 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 21 | 405157.03 | 2169633.09 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 22 | 405153.34 | 2169620.91 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 23 | 405166.93 | 2169597.24 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 24 | 405169.27 | 2169573.19 | Закрепление отсутствует | 0.1 |

| Лист № 5 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 22 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 405189.38 | 2169539.18 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 26 | 405196.21 | 2169532.6 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 27 | 405225.3 | 2169436.1 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 28 | 405219.13 | 2169419.67 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 29 | 405222.39 | 2169405.4 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 1 | 405224.81 | 2169403.99 | Закрепление отсутствует | 0.1 |

| Лист № 6 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 22 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер части: 18:21:039002:89/6 |  |  |  |  |
| Система координат МСК-18, зона 2 |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 405257.94 | 2169389.93 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 2 | 405269.14 | 2169409.53 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 3 | 405276.04 | 2169437.46 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 4 | 405240.87 | 2169555.84 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 5 | 405216.55 | 2169591.48 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 6 | 405213.25 | 2169614.46 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 7 | 405206.39 | 2169629.08 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 8 | 405204.17 | 2169648.43 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 9 | 405153.63 | 2169741.92 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 10 | 405158.68 | 2169758.95 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 11 | 405156.52 | 2169772.85 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 12 | 405151.02 | 2169771.01 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 13 | 405144.5 | 2169788.85 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 14 | 405120.86 | 2169780.98 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 15 | 405103.06 | 2169807.41 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 16 | 405093.51 | 2169803.46 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 17 | 405105.45 | 2169772.64 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 18 | 405108.63 | 2169764.4 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 19 | 405099.34 | 2169753.39 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 20 | 405102.48 | 2169735.43 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 21 | 405118.66 | 2169699.14 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 22 | 405157.03 | 2169633.09 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 23 | 405153.34 | 2169620.91 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 24 | 405166.93 | 2169597.24 | Закрепление отсутствует | 0.1 |

| Лист № 7 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 22 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 405169.27 | 2169573.19 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 26 | 405189.38 | 2169539.18 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 27 | 405196.21 | 2169532.6 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 28 | 405225.3 | 2169436.1 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 29 | 405219.13 | 2169419.67 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 30 | 405222.39 | 2169405.4 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 31 | 405224.81 | 2169403.99 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 32 | 405237.23 | 2169396.74 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 33 | 405239.21 | 2169377.7 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 1 | 405257.94 | 2169389.93 | Закрепление отсутствует | 0.1 |

| Лист № 8 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 22 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер части: 18:21:039002:89/7 |  |  |  |  |
| Система координат МСК-18, зона 2 |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 405375.35 | 2169390.41 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 2 | 405374.45 | 2169392.75 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 3 | 405370.72 | 2169391.32 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 4 | 405371.61 | 2169388.99 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 1 | 405375.35 | 2169390.41 | Закрепление отсутствует | 0.1 |

| Лист № 9 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 22 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер части: 18:21:039002:89/8 |  |  |  |  |
| Система координат МСК-18, зона 2 |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 405243.92 | 2168728.19 | - | - |
| 2 | 405208.54 | 2168729.2 | - | - |
| 3 | 405244.59 | 2168734.94 | - | - |
| 1 | 405243.92 | 2168728.19 | - | - |
| 1 | 405168.16 | 2168740.81 | - | - |
| 2 | 405202.6 | 2168729.37 | - | - |
| 3 | 405196.84 | 2168729.54 | - | - |
| 4 | 405173.69 | 2168730.9 | - | - |
| 5 | 405171.04 | 2168732.42 | - | - |
| 6 | 405169.18 | 2168735.04 | - | - |
| 1 | 405168.16 | 2168740.81 | - | - |

| Лист № 10 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 22 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер части: 18:21:039002:89/10 |  |  |  |  |
| Система координат МСК-18, зона 2 |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 405243.92 | 2168728.19 | - | - |
| 2 | 405196.84 | 2168729.54 | - | - |
| 3 | 405173.69 | 2168730.9 | - | - |
| 4 | 405171.04 | 2168732.42 | - | - |
| 5 | 405169.18 | 2168735.04 | - | - |
| 6 | 405160.24 | 2168785.49 | - | - |
| 7 | 405158.38 | 2168787.8 | - | - |
| 8 | 405157.01 | 2168790.51 | - | - |
| 9 | 405153.86 | 2168807.19 | - | - |
| 10 | 405150.73 | 2168825.6 | - | - |
| 11 | 405211.12 | 2168805.56 | - | 0.5 |
| 12 | 405243.53 | 2168810.72 | - | - |
| 13 | 405247.79 | 2168767.33 | - | - |
| 1 | 405243.92 | 2168728.19 | - | - |

| Лист № 11 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 22 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер части: 18:21:039002:89/11 |  |  |  |  |
| Система координат |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 405249.95 | 2169384.34 | - | - |
| 2 | 405263.77 | 2169398.19 | - | - |
| 3 | 405270.5 | 2169413.08 | - | - |
| 4 | 405272.1 | 2169429.29 | - | - |
| 5 | 405272.39 | 2169444.13 | - | - |
| 6 | 405267.94 | 2169467.28 | - | - |
| 7 | 405254.04 | 2169515.57 | - | - |
| 8 | 405246.6 | 2169531.31 | - | - |
| 9 | 405243.05 | 2169545.68 | - | - |
| 10 | 405230.41 | 2169569.78 | - | - |
| 11 | 405217.25 | 2169589.23 | - | - |
| 12 | 405210.71 | 2169615.66 | - | - |
| 13 | 405206.48 | 2169625.75 | - | - |
| 14 | 405205.52 | 2169641.35 | - | - |
| 15 | 405199.82 | 2169661.8 | - | - |
| 16 | 405186.71 | 2169686.11 | - | - |
| 17 | 405157.02 | 2169728.25 | - | - |
| 18 | 405151.44 | 2169746.03 | - | - |
| 19 | 405155.15 | 2169762.43 | - | - |
| 20 | 405154.19 | 2169772.07 | - | - |
| 21 | 405151.02 | 2169771.01 | - | - |
| 22 | 405144.5 | 2169788.85 | - | - |
| 23 | 405120.86 | 2169780.98 | - | - |
| 24 | 405103.06 | 2169807.41 | - | - |

| Лист № 12 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 22 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 405093.51 | 2169803.46 | - | - |
| 26 | 405105.45 | 2169772.64 | - | - |
| 27 | 405108.63 | 2169764.4 | - | - |
| 28 | 405099.48 | 2169753.56 | - | - |
| 29 | 405099.48 | 2169753.55 | - | - |
| 30 | 405099.42 | 2169752.94 | - | - |
| 31 | 405102.43 | 2169735.71 | - | - |
| 32 | 405102.52 | 2169735.34 | - | - |
| 33 | 405118.66 | 2169699.14 | - | - |
| 34 | 405135.02 | 2169670.97 | - | - |
| 35 | 405135.2 | 2169670.7 | - | - |
| 36 | 405143.34 | 2169661.02 | - | - |
| 37 | 405147.85 | 2169652.25 | - | - |
| 38 | 405150.47 | 2169647.24 | - | - |
| 39 | 405153.55 | 2169642.59 | - | - |
| 40 | 405155.25 | 2169637.31 | - | - |
| 41 | 405155.6 | 2169635.55 | - | - |
| 42 | 405157.03 | 2169633.09 | - | - |
| 43 | 405156.4 | 2169631.01 | - | - |
| 44 | 405156.38 | 2169622.61 | - | - |
| 45 | 405156.68 | 2169617.75 | - | - |
| 46 | 405157.54 | 2169613.59 | - | - |
| 47 | 405166.93 | 2169597.24 | - | - |
| 48 | 405169.04 | 2169575.53 | - | - |
| 49 | 405169.76 | 2169572.49 | - | - |
| 50 | 405169.95 | 2169572.04 | - | - |
| 51 | 405183.27 | 2169549.51 | - | - |
| 52 | 405187.04 | 2169544.69 | - | - |
| 53 | 405190.93 | 2169537.69 | - | - |

| Лист № 13 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 22 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 405196.21 | 2169532.6 | - | - |
| 55 | 405205.13 | 2169503.01 | - | - |
| 56 | 405206.62 | 2169499.44 | - | - |
| 57 | 405207.73 | 2169494.39 | - | - |
| 58 | 405209.9 | 2169487.19 | - | - |
| 59 | 405210.89 | 2169484.5 | - | - |
| 60 | 405213.8 | 2169474.98 | - | - |
| 61 | 405214.83 | 2169470.83 | - | - |
| 62 | 405225.3 | 2169436.1 | - | - |
| 63 | 405221.93 | 2169427.12 | - | - |
| 64 | 405222.13 | 2169426.07 | - | - |
| 65 | 405221.44 | 2169425.83 | - | - |
| 66 | 405219.13 | 2169419.67 | - | - |
| 67 | 405222.39 | 2169405.4 | - | - |
| 68 | 405224.81 | 2169403.99 | - | - |
| 69 | 405237.23 | 2169396.74 | - | - |
| 70 | 405239.04 | 2169379.38 | - | - |
| 1 | 405249.95 | 2169384.34 | - | - |
| 1 | 405139.21 | 2169124.7 | - | - |
| 2 | 405146.82 | 2169120.91 | - | - |
| 3 | 405148.62 | 2169124.67 | - | - |
| 4 | 405145.58 | 2169132.1 | - | - |
| 5 | 405151.3 | 2169145.38 | - | - |
| 6 | 405155.41 | 2169163.91 | - | - |
| 7 | 405154.2 | 2169181.9 | - | - |
| 8 | 405162.1 | 2169195.44 | - | - |
| 9 | 405166.17 | 2169208.5 | - | - |
| 10 | 405157.06 | 2169207.69 | - | - |
| 11 | 405153.1 | 2169256.7 | - | - |

| Лист № 14 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 22 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 405107.89 | 2169249.05 | - | - |
| 13 | 405106.29 | 2169241.23 | - | - |
| 14 | 405106.7 | 2169236.24 | - | - |
| 15 | 405112.51 | 2169233.01 | - | - |
| 16 | 405118.03 | 2169227.67 | - | - |
| 17 | 405118.12 | 2169221.73 | - | - |
| 18 | 405115.83 | 2169214.65 | - | - |
| 19 | 405108.63 | 2169208.01 | - | - |
| 20 | 405103.54 | 2169194.53 | - | - |
| 21 | 405102.8 | 2169186.3 | - | - |
| 22 | 405104.55 | 2169175.35 | - | - |
| 23 | 405105.44 | 2169167.2 | - | - |
| 24 | 405102.93 | 2169158.36 | - | - |
| 25 | 405097.09 | 2169152.62 | - | - |
| 26 | 405092.5 | 2169141.09 | - | - |
| 27 | 405091.81 | 2169134.17 | - | - |
| 1 | 405139.21 | 2169124.7 | - | - |
| 1 | 405078.18 | 2169148.33 | - | - |
| 2 | 405084.62 | 2169152.06 | - | - |
| 3 | 405094.79 | 2169154.86 | - | - |
| 4 | 405099.98 | 2169159.65 | - | - |
| 5 | 405102.22 | 2169167.36 | - | - |
| 6 | 405101.43 | 2169174.7 | - | - |
| 7 | 405099.64 | 2169185.84 | - | - |
| 8 | 405100.37 | 2169194.89 | - | - |
| 9 | 405105.73 | 2169209.37 | - | - |
| 10 | 405112.83 | 2169215.92 | - | - |
| 11 | 405115.14 | 2169226.01 | - | - |
| 12 | 405110.73 | 2169230.32 | - | - |

| Лист № 15 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 22 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 405104.38 | 2169233.86 | - | - |
| 14 | 405102.96 | 2169237.85 | - | - |
| 15 | 405103.08 | 2169241.34 | - | - |
| 16 | 405104.51 | 2169248.48 | - | - |
| 17 | 405060.92 | 2169241.1 | - | - |
| 18 | 405073.73 | 2169142.46 | - | - |
| 1 | 405078.18 | 2169148.33 | - | - |
| 1 | 405074.35 | 2169137.66 | - | - |
| 2 | 405088.79 | 2169134.77 | - | - |
| 3 | 405089.33 | 2169141.46 | - | - |
| 4 | 405093.14 | 2169151.31 | - | - |
| 5 | 405085.99 | 2169149.38 | - | - |
| 6 | 405080.28 | 2169146.14 | - | - |
| 7 | 405074.26 | 2169138.37 | - | - |
| 1 | 405074.35 | 2169137.66 | - | - |
| 1 | 405141.1 | 2169027.29 | - | - |
| 2 | 405151.45 | 2169039.93 | - | - |
| 3 | 405160.52 | 2169063.27 | - | - |
| 4 | 405162.12 | 2169079.54 | - | - |
| 5 | 405158.5 | 2169099.28 | - | - |
| 6 | 405148.71 | 2169098.78 | - | - |
| 7 | 405137.1 | 2169056.19 | - | - |
| 8 | 405128.94 | 2169017.49 | - | - |
| 1 | 405141.1 | 2169027.29 | - | - |

| Лист № 16 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 22 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер части: 18:21:039002:89/12 |  |  |  |  |
| Система координат |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 405202.48 | 2169788.23 | - | - |
| 2 | 405156.52 | 2169772.85 | - | - |
| 3 | 405151.02 | 2169771.01 | - | - |
| 4 | 405144.5 | 2169788.85 | - | - |
| 5 | 405120.86 | 2169780.98 | - | - |
| 6 | 405103.06 | 2169807.41 | - | - |
| 7 | 405093.51 | 2169803.46 | - | - |
| 8 | 405105.45 | 2169772.64 | - | - |
| 9 | 405108.63 | 2169764.4 | - | - |
| 10 | 405099.48 | 2169753.56 | - | - |
| 11 | 405099.48 | 2169753.55 | - | - |
| 12 | 405099.42 | 2169752.94 | - | - |
| 13 | 405102.43 | 2169735.71 | - | - |
| 14 | 405102.52 | 2169735.34 | - | - |
| 15 | 405118.66 | 2169699.14 | - | - |
| 16 | 405135.02 | 2169670.97 | - | - |
| 17 | 405135.2 | 2169670.7 | - | - |
| 18 | 405143.34 | 2169661.02 | - | - |
| 19 | 405147.85 | 2169652.25 | - | - |
| 20 | 405150.47 | 2169647.24 | - | - |
| 21 | 405153.55 | 2169642.59 | - | - |
| 22 | 405155.25 | 2169637.31 | - | - |
| 23 | 405155.6 | 2169635.55 | - | - |
| 24 | 405157.03 | 2169633.09 | - | - |

| Лист № 17 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 22 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 405156.4 | 2169631.01 | - | - |
| 26 | 405156.38 | 2169622.61 | - | - |
| 27 | 405156.68 | 2169617.75 | - | - |
| 28 | 405157.54 | 2169613.59 | - | - |
| 29 | 405166.93 | 2169597.24 | - | - |
| 30 | 405169.04 | 2169575.53 | - | - |
| 31 | 405169.76 | 2169572.49 | - | - |
| 32 | 405169.95 | 2169572.04 | - | - |
| 33 | 405183.27 | 2169549.51 | - | - |
| 34 | 405187.04 | 2169544.69 | - | - |
| 35 | 405190.93 | 2169537.69 | - | - |
| 36 | 405196.21 | 2169532.6 | - | - |
| 37 | 405205.13 | 2169503.01 | - | - |
| 38 | 405206.62 | 2169499.44 | - | - |
| 39 | 405207.73 | 2169494.39 | - | - |
| 40 | 405209.9 | 2169487.19 | - | - |
| 41 | 405210.89 | 2169484.5 | - | - |
| 42 | 405213.8 | 2169474.98 | - | - |
| 43 | 405214.83 | 2169470.83 | - | - |
| 44 | 405225.3 | 2169436.1 | - | - |
| 45 | 405221.93 | 2169427.12 | - | - |
| 46 | 405222.13 | 2169426.07 | - | - |
| 47 | 405221.44 | 2169425.83 | - | - |
| 48 | 405219.13 | 2169419.67 | - | - |
| 49 | 405222.39 | 2169405.4 | - | - |
| 50 | 405224.81 | 2169403.99 | - | - |
| 51 | 405237.23 | 2169396.74 | - | - |
| 52 | 405239.21 | 2169377.7 | - | - |
| 53 | 405240.87 | 2169361.4 | - | - |

| Лист № 18 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 22 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 405246.38 | 2169362.2 | - | - |
| 55 | 405249.78 | 2169362.8 | - | - |
| 56 | 405250.06 | 2169361.33 | - | - |
| 57 | 405264.4 | 2169364.69 | - | - |
| 58 | 405269.86 | 2169338.81 | - | - |
| 59 | 405277.77 | 2169342.62 | - | - |
| 60 | 405297.43 | 2169359.9 | - | - |
| 61 | 405311.96 | 2169381.68 | - | - |
| 62 | 405320.36 | 2169406.49 | - | - |
| 63 | 405322.78 | 2169441.07 | - | - |
| 64 | 405316.31 | 2169480.27 | - | - |
| 65 | 405303.36 | 2169525.42 | - | - |
| 66 | 405283.72 | 2169576.8 | - | - |
| 67 | 405263.59 | 2169609.51 | - | - |
| 68 | 405248.39 | 2169674.86 | - | - |
| 69 | 405233.17 | 2169705.41 | - | - |
| 70 | 405203.88 | 2169748.94 | - | - |
| 71 | 405204.48 | 2169778.81 | - | - |
| 1 | 405202.48 | 2169788.23 | - | - |
| 1 | 405180.57 | 2169186.5 | - | - |
| 2 | 405212.81 | 2169191.65 | - | - |
| 3 | 405216.35 | 2169202.16 | - | - |
| 4 | 405218.28 | 2169221.73 | - | - |
| 5 | 405215.66 | 2169250.83 | - | - |
| 6 | 405235.94 | 2169275.71 | - | - |
| 7 | 405242.72 | 2169291.64 | - | - |
| 8 | 405233.49 | 2169338.81 | - | - |
| 9 | 405231.19 | 2169352.22 | - | - |
| 10 | 405229.4 | 2169359.72 | - | - |

| Лист № 19 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 22 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 405217.34 | 2169359.48 | - | - |
| 12 | 405218.86 | 2169313.64 | - | - |
| 13 | 405207.72 | 2169262.85 | - | - |
| 14 | 405208.89 | 2169262.99 | - | - |
| 15 | 405205.41 | 2169254.37 | - | - |
| 16 | 405182 | 2169209.91 | - | - |
| 17 | 405157.06 | 2169207.69 | - | - |
| 18 | 405153.1 | 2169256.7 | - | - |
| 19 | 405107.89 | 2169249.05 | - | - |
| 20 | 405106.29 | 2169241.23 | - | - |
| 21 | 405106.7 | 2169236.24 | - | - |
| 22 | 405112.51 | 2169233.01 | - | - |
| 23 | 405118.03 | 2169227.67 | - | - |
| 24 | 405118.12 | 2169221.73 | - | - |
| 25 | 405115.83 | 2169214.65 | - | - |
| 26 | 405108.63 | 2169208.01 | - | - |
| 27 | 405103.54 | 2169194.53 | - | - |
| 28 | 405102.8 | 2169186.3 | - | - |
| 29 | 405104.55 | 2169175.35 | - | - |
| 30 | 405105.44 | 2169167.2 | - | - |
| 31 | 405102.93 | 2169158.36 | - | - |
| 32 | 405097.09 | 2169152.62 | - | - |
| 33 | 405092.5 | 2169141.09 | - | - |
| 34 | 405091.81 | 2169134.17 | - | - |
| 35 | 405139.21 | 2169124.7 | - | - |
| 36 | 405146.82 | 2169120.91 | - | - |
| 37 | 405162 | 2169152.61 | - | - |
| 1 | 405180.57 | 2169186.5 | - | - |
| 1 | 405255.67 | 2169331.99 | - | - |

| Лист № 20 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 22 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 405249.78 | 2169362.8 | - | - |
| 3 | 405246.38 | 2169362.2 | - | - |
| 4 | 405246.61 | 2169361.03 | - | - |
| 5 | 405249.83 | 2169342.11 | - | - |
| 6 | 405252.07 | 2169330.26 | - | - |
| 1 | 405255.67 | 2169331.99 | - | - |
| 1 | 405104.51 | 2169248.48 | - | - |
| 2 | 405060.92 | 2169241.1 | - | - |
| 3 | 405073.73 | 2169142.46 | - | - |
| 4 | 405078.18 | 2169148.33 | - | - |
| 5 | 405084.62 | 2169152.06 | - | - |
| 6 | 405094.79 | 2169154.86 | - | - |
| 7 | 405099.98 | 2169159.65 | - | - |
| 8 | 405102.22 | 2169167.36 | - | - |
| 9 | 405101.43 | 2169174.7 | - | - |
| 10 | 405099.64 | 2169185.84 | - | - |
| 11 | 405100.37 | 2169194.89 | - | - |
| 12 | 405105.73 | 2169209.37 | - | - |
| 13 | 405112.83 | 2169215.92 | - | - |
| 14 | 405115.14 | 2169226.01 | - | - |
| 15 | 405110.73 | 2169230.32 | - | - |
| 16 | 405104.38 | 2169233.86 | - | - |
| 17 | 405102.96 | 2169237.85 | - | - |
| 18 | 405103.08 | 2169241.34 | - | - |
| 1 | 405104.51 | 2169248.48 | - | - |
| 1 | 405074.26 | 2169138.37 | - | - |
| 2 | 405074.35 | 2169137.66 | - | - |
| 3 | 405088.79 | 2169134.77 | - | - |
| 4 | 405089.33 | 2169141.46 | - | - |

| Лист № 21 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 22 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 405093.14 | 2169151.31 | - | - |
| 6 | 405085.99 | 2169149.38 | - | - |
| 7 | 405080.28 | 2169146.14 | - | - |
| 1 | 405074.26 | 2169138.37 | - | - |
| 1 | 405209.93 | 2169098.66 | - | - |
| 2 | 405209.1 | 2169098.73 | - | - |
| 3 | 405185.42 | 2169100.67 | - | - |
| 4 | 405148.71 | 2169098.78 | - | - |
| 5 | 405137.1 | 2169056.19 | - | - |
| 6 | 405128.7 | 2169016.33 | - | - |
| 7 | 405131.9 | 2168972.46 | - | - |
| 8 | 405138.19 | 2168904.73 | - | - |
| 9 | 405138.71 | 2168897.83 | - | - |
| 10 | 405141.32 | 2168880.9 | - | - |
| 11 | 405153.86 | 2168807.19 | - | - |
| 12 | 405157.01 | 2168790.51 | - | - |
| 13 | 405158.38 | 2168787.8 | - | - |
| 14 | 405160.24 | 2168785.49 | - | - |
| 15 | 405169.18 | 2168735.04 | - | - |
| 16 | 405171.04 | 2168732.42 | - | - |
| 17 | 405173.69 | 2168730.9 | - | - |
| 18 | 405196.84 | 2168729.54 | - | - |
| 19 | 405212.54 | 2168729.09 | - | - |
| 20 | 405208.43 | 2168743.41 | - | - |
| 21 | 405194.4 | 2168775.25 | - | - |
| 22 | 405183.52 | 2168790.56 | - | - |
| 23 | 405180.11 | 2168816.68 | - | - |
| 24 | 405173.72 | 2168843.79 | - | - |
| 25 | 405176.29 | 2168867.6 | - | - |

| Лист № 22 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 22 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 69 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.04.2025г. № КУВИ-001/2025-91490611 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:039002:89(Единое землепользование) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 405173.2 | 2168898.2 | - | - |
| 27 | 405163.32 | 2168927.71 | - | - |
| 28 | 405164.67 | 2168946.79 | - | - |
| 29 | 405162.67 | 2168966.79 | - | - |
| 30 | 405166.79 | 2168981.5 | - | - |
| 31 | 405183.39 | 2168998.84 | - | - |
| 32 | 405197.91 | 2169020.62 | - | - |
| 33 | 405208.89 | 2169050.28 | - | - |
| 34 | 405212.31 | 2169076.26 | - | - |
| 35 | 405209.99 | 2169098.46 | - | - |
| 1 | 405209.93 | 2169098.66 | - | - |

На основании запроса от 08.11.2024, поступившего на рассмотрение 08.11.2024, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Раздел 1 Лист 1

| Лист № 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 1 | Всего разделов: 2 | Всего листов выписки: 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| 08.11.2024г. № КУВИ-001/2024-273670640 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095037:27 |

| Номер кадастрового квартала: | 18:21:095037 |
| --- | --- |
| Дата присвоения кадастрового номера: | 17.02.2004 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер: | данные отсутствуют |
| Адрес: | Удмуртская Республика, Увинский район, пос. Ува, ул. Кржижановского, д. 12, кв. 1 |
| Площадь, м2: | 591 +/- 0.01 |
| Кадастровая стоимость, руб: | 268668.6 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости: | данные отсутствуют |
| Категория земель: | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования: | Жилая застройка (код 2.0) |
| Статус записи об объекте недвижимости: | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
| Особые отметки: | Сведения, необходимые для заполнения разделa: 2 - Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют. |
| Получатель выписки: | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» |

Описание местоположения земельного участка

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 3 | Всего листов раздела 3: 1 | Всего разделов: 2 | Всего листов выписки: 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| 08.11.2024г. № КУВИ-001/2024-273670640 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095037:27 |

| План (чертеж, схема) земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:300 | Условные обозначения: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |  |  |
|  |  | Серти | фикат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 |  |  |  |  |
| полное наименование должности |  | Владе | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  |  | инициалы, фамилия |  |
|  |  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 02.08.2024 по 26.10.2025 |  |  |  |  |  |

На основании запроса от 05.06.2024, поступившего на рассмотрение 05.06.2024, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Раздел 1 Лист 1

| Лист № 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 1 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 4 |
| --- | --- | --- | --- |

| 05.06.2024г. № КУВИ-001/2024-152386268 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095097:666 |

| Номер кадастрового квартала: | 18:21:095097 |
| --- | --- |
| Дата присвоения кадастрового номера: | 02.12.2022 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер: | данные отсутствуют |
| Адрес: | Российская Федерация, Удмуртская Республика, муниципальный округ Увинский район, поселок Ува, улица Песочная, земельный участок 6б |
| Площадь, м2: | 800 +/- 10 |
| Кадастровая стоимость, руб: | 437528 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости: | данные отсутствуют |
| Категория земель: | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Статус записи об объекте недвижимости: | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки: | данные отсутствуют |
| Получатель выписки: | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» |

Сведения о зарегистрированных правах

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 2 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 4 |
| --- | --- | --- | --- |

| 05.06.2024г. № КУВИ-001/2024-152386268 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095097:666 |

| 1 | Правообладатель (правообладатели): | 1.1 | Попов Григорий Николаевич, 03.05.1956, гор. Ижевск Удмуртской АССР, Российская Федерация, СНИЛС 064-615-694 76 Паспорт гражданина Российской Федерации серия 94 05 №618572, выдан 26.08.2005, Отделом внутренних дел Увинского района Удмуртской Республики 427263, Респ. Удмуртская, р-н. Увинский, п. Ува, ул. Песочная, д. 8, кв. 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица: | 1.1.1 | данные отсутствуют |
| 2 | Вид, номер, дата и время государственной регистрации права: | 2.1 | Собственность 18:21:095097:666-18/059/2022-1 02.12.2022 16:36:20 |
| 4 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: | 4.1 | данные отсутствуют |
| 5 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не зарегистрировано |  |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования: | данные отсутствуют |  |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: | данные отсутствуют |  |
| 8 | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица | данные отсутствуют |  |
| 9 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд: | данные отсутствуют |  |
| 10 | Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя: | данные отсутствуют |  |

|  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Серти | фикат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108 |  |  |
| полное наименование должности | Владе | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  | инициалы, фамилия |
|  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024 |  |  |  |

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Лист 3

| Лист № 2 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 2 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 4 |
| --- | --- | --- | --- |

| 05.06.2024г. № КУВИ-001/2024-152386268 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095097:666 |

| 11 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости: | отсутствуют |
| --- | --- | --- |
| 12 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения: | данные отсутствуют |

Описание местоположения земельного участка

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 3 | Всего листов раздела 3: 1 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 4 |
| --- | --- | --- | --- |

| 05.06.2024г. № КУВИ-001/2024-152386268 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095097:666 |

| План (чертеж, схема) земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:300 | Условные обозначения: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |  |  |
|  |  | Серти | фикат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108 |  |  |  |  |
| полное наименование должности |  | Владе | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  |  | инициалы, фамилия |  |
|  |  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024 |  |  |  |  |  |

Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Удмуртской Республике

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 05.06.2024, поступившего на рассмотрение 05.06.2024, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Раздел 1 Лист 1

| Лист № 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 1 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 4 |
| --- | --- | --- | --- |

| 05.06.2024г. № КУВИ-001/2024-152386268 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095097:667 |

| Номер кадастрового квартала: | 18:21:095097 |
| --- | --- |
| Дата присвоения кадастрового номера: | 02.12.2022 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер: | данные отсутствуют |
| Адрес: | Российская Федерация, Удмуртская Республика, муниципальный округ Увинский район, поселок Ува, улица Песочная, земельный участок 8/1 |
| Площадь, м2: | 820 +/- 10 |
| Кадастровая стоимость, руб: | 445776.6 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости: | 18:21:095063:71 |
| Категория земель: | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Статус записи об объекте недвижимости: | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки: | данные отсутствуют |
| Получатель выписки: | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» |

Сведения о зарегистрированных правах

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 2 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 4 |
| --- | --- | --- | --- |

| 05.06.2024г. № КУВИ-001/2024-152386268 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095097:667 |

| 1 | Правообладатель (правообладатели): | 1.1 | Попов Григорий Николаевич, 03.05.1956, гор. Ижевск Удмуртской АССР, Российская Федерация, СНИЛС 064-615-694 76 Паспорт гражданина Российской Федерации серия 94 05 №618572, выдан 26.08.2005, Отделом внутренних дел Увинского района Удмуртской Республики 427263, Респ. Удмуртская, р-н. Увинский, п. Ува, ул. Песочная, д. 8, кв. 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица: | 1.1.1 | данные отсутствуют |
| 2 | Вид, номер, дата и время государственной регистрации права: | 2.1 | Собственность 18:21:095097:667-18/059/2022-1 02.12.2022 16:36:20 |
| 4 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: | 4.1 | данные отсутствуют |
| 5 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не зарегистрировано |  |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования: | данные отсутствуют |  |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: | данные отсутствуют |  |
| 8 | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица | данные отсутствуют |  |
| 9 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд: | данные отсутствуют |  |
| 10 | Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя: | данные отсутствуют |  |

|  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Серти | фикат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108 |  |  |
| полное наименование должности | Владе | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  | инициалы, фамилия |
|  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024 |  |  |  |

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Лист 3

| Лист № 2 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 2 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 4 |
| --- | --- | --- | --- |

| 05.06.2024г. № КУВИ-001/2024-152386268 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095097:667 |

| 11 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости: | отсутствуют |
| --- | --- | --- |
| 12 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения: | данные отсутствуют |

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 3 | Всего листов раздела 3: 1 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 4 |
| --- | --- | --- | --- |

| 05.06.2024г. № КУВИ-001/2024-152386268 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095097:667 |

| План (чертеж, схема) земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:300 | Условные обозначения: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |  |  |
|  |  | Серти | фикат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108 |  |  |  |  |
| полное наименование должности |  | Владе | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  |  | инициалы, фамилия |  |
|  |  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024 |  |  |  |  |  |

Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Удмуртской Республике

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 25.06.2024, поступившего на рассмотрение 25.06.2024, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Раздел 1 Лист 1

| Лист № 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 3 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 12 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.06.2024г. № КУВИ-001/2024-167556251 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095001:26 |
| Номер кадастрового квартала: | 18:21:095001 |
| Дата присвоения кадастрового номера: | 03.03.2005 |

| Ранее присвоенный государственный учетный номер: | Кадастровый номер 18:21:095001:0026 |
| --- | --- |
| Местоположение: | Удмуртская Республика, Увинский район, п. Ува, ул. Олимпийская, дом 61б |
| Площадь: | 838 +/- 10 |
| Кадастровая стоимость, руб.: | 422226.3 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости: | 18:21:095001:1531 |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости: | данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: | данные отсутствуют |
| Категория земель: | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Сведения о кадастровом инженере: | Аитова Светлана Владимировна, СНИЛС 000-000-000 00, дата завершения кадастровых работ: 03.07.2013 |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка: | данные отсутствуют |

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Лист 2

| Лист № 2 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 3 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 12 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.06.2024г. № КУВИ-001/2024-167556251 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095001:26 |

| Сведения о том, что земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, публичного сервитута: |  |  | Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 18:21-6.338 от 12.04.2021, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Согласно пункту 6 статьи 67.1 Водного Кодекса РФ в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами., вид/наименование: Зона затопления территорий, прилегающих к р. Ува в границах п. Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики, затапливаемых при половодьях и паводках 1 % обеспеченности, тип: Иная зона с особыми условиями использования территории, решения: - дата решения: 16.03.2021, номер решения: 53, наименование ОГВ/ОМСУ: Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов - дата решения: 03.06.2006, номер решения: 74-ФЗ, наименование ОГВ/ОМСУ: Государственная Дума Российской Федерации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической зоны, территории опережающего развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны: |  |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной территории, Байкальской природной территории и ее экологических зон, лесопарковом зеленом поясе, охотничьего угодья, лесничества: |  |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о расположении земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в границах территории, в отношении которой принято решение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд: |  |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора: |  |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории: |  |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Условный номер земельного участка: |  |  | данные отсутствуют |  |  |  |
|  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |  |  |
|  | Серти |  | фикат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108 |  |  |  |
| полное наименование должности | Владе |  | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  | инициалы, фамилия |  |
|  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024 |  |  |  |  |  |

| Лист № 3 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 3 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 12 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.06.2024г. № КУВИ-001/2024-167556251 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095001:26 |

| Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным органом государственным органом власти или органом местного самоуправления, находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для строительства наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования: | данные отсутствуют |
| --- | --- |
| Сведения о том, что земельный участок или земельные участки образованы на основании решения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд: | данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный учаcток образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена: | данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков: | данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости: | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
| Особые отметки: | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 08.04.2020; реквизиты документа-основания: постановление "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" от 20.11.2000 № 878 выдан: Правительство Российской Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 13.04.2021; реквизиты документа-основания: приказ «Об установлении зон затопления, подтопления на территориях, прилегающих к р. Ува в п. Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики» от 16.03.2021 № 53 выдан: Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума Российской Федерации. |
| Получатель выписки: | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» |

| Лист № 1 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 2 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 12 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.06.2024г. № КУВИ-001/2024-167556251 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095001:26 |

| 1 | Правообладатель (правообладатели): | 1.1 | Глухов Алексей Владимирович, 18.07.1984, пос. Ува Увинского р-на Удмуртской АССР, Российская Федерация, СНИЛС 071-286-345 60 Паспорт гражданина Российской Федерации серия 94 04 №487840, выдан 03.03.2005, Отделом внутренних дел Увинского района Удмуртской Республики Удмуртская Республика, Увинский район, п.Ува, ул.Олимпийская, д.61Б |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица: | 1.1.1 | данные отсутствуют |
| 2 | Вид, номер, дата и время государственной регистрации права: | 2.1 | Собственность 18:21:095001:26-18/011/2018-9 23.10.2018 11:03:08 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: | 3.1 | данные отсутствуют |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не зарегистрировано |  |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | не зарегистрировано |  |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования: | данные отсутствуют |  |
| 7 | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица | данные отсутствуют |  |
| 8 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: | данные отсутствуют |  |
| 9 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд: | данные отсутствуют |  |
| 10 | Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя: | данные отсутствуют |  |

|  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Серти | фикат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108 |  |  |
| полное наименование должности | Владе | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  | инициалы, фамилия |
|  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024 |  |  |  |

| Лист № 2 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 2 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 12 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.06.2024г. № КУВИ-001/2024-167556251 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095001:26 |

| 11 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости: | отсутствуют |
| --- | --- | --- |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения: | данные отсутствуют |

| Лист № 1 раздела 3 | Всего листов раздела 3: 1 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 12 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.06.2024г. № КУВИ-001/2024-167556251 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095001:26 |

| План (чертеж, схема) земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:400 | Условные обозначения: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |  |  |
|  |  | Серти | фикат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108 |  |  |  |  |
| полное наименование должности |  | Владе | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  |  | инициалы, фамилия |  |
|  |  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024 |  |  |  |  |  |

Описание местоположения земельного участка

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 3.1 | Всего листов раздела 3.1: 1 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 12 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.06.2024г. № КУВИ-001/2024-167556251 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095001:26 |

| Описание местоположения границ земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер точки |  | Дирекционный угол | Горизонтальное проложение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков |
|  | начальн ая | конечн ая |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 66°33.7` | 5 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 127°41.6` | 38.65 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 239°4.6` | 31.02 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 327°59.0` | 29.33 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 327°57.7` | 3.66 | данные отсутствуют | 18:21:095001:43 | данные отсутствуют |
| 6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 59°3.1` | 12.7 | данные отсутствуют | 18:21:095001:43 | данные отсутствуют |
| 7 | 1.1.7 | 1.1.1 | 327°31.7` | 3.65 | данные отсутствуют | 18:21:095001:43 | данные отсутствуют |

| Лист № 1 раздела 3.2 | Всего листов раздела 3.2: 1 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 12 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.06.2024г. № КУВИ-001/2024-167556251 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095001:26 |

| Сведения о характерных точках границы земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат МСК-18, зона 2 |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 407275.64 | 2166513.82 | - | 0.1 |
| 2 | 407277.63 | 2166518.41 | - | 0.1 |
| 3 | 407254 | 2166548.99 | - | 0.1 |
| 4 | 407238.06 | 2166522.38 | - | 0.1 |
| 5 | 407262.93 | 2166506.83 | - | 0.1 |
| 6 | 407266.03 | 2166504.89 | - | 0.1 |
| 7 | 407272.56 | 2166515.78 | - | 0.1 |
| 1 | 407275.64 | 2166513.82 | - | 0.1 |

Сведения о частях земельного участка

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 1 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 12 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.06.2024г. № КУВИ-001/2024-167556251 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095001:26 |

| План (чертеж, схема) части земельного участка |  | Учетный номер части: 18:21:095001:26/4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:40 | Условные обозначения: |  |  |

| Лист № 1 раздела 4.1 | Всего листов раздела 4.1: 2 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 12 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.06.2024г. № КУВИ-001/2024-167556251 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095001:26 |

| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 18:21:095001:26/4 | 7 | вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: постановление "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" от 20.11.2000 № 878 выдан: Правительство Российской Федерации; Содержание ограничения (обременения): Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 (ред. от 17.05.2016)"Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" п.14: На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. п.15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления |

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Лист 11

| Лист № 2 раздела 4.1 | Всего листов раздела 4.1: 2 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 12 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.06.2024г. № КУВИ-001/2024-167556251 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095001:26 |

|  |  | эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. п.16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.; Реестровый номер границы: 18.21.2.201 |
| --- | --- | --- |
|  | Весь | вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: приказ «Об установлении зон затопления, подтопления на территориях, прилегающих к р. Ува в п. Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики» от 16.03.2021 № 53 выдан: Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума Российской Федерации; Содержание ограничения (обременения): Согласно пункту 6 статьи 67.1 Водного Кодекса РФ в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.; Реестровый номер границы: 18:21-6.338; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Зона затопления территорий, прилегающих к р. Ува в границах п. Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики, затапливаемых при половодьях и паводках 1 % обеспеченности; Тип зоны: Иная зона с особыми условиями использования территории |

| Лист № 1 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 1 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 12 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.06.2024г. № КУВИ-001/2024-167556251 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095001:26 |

| Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер части: 18:21:095001:26/4 |  |  |  |  |
| Система координат МСК-18, зона 2 |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 407258.43 | 2166541.12 | - | 0.5 |
| 2 | 407255.55 | 2166543.73 | - | 0.5 |
| 3 | 407256.91 | 2166545.22 | - | - |
| 4 | 407259.33 | 2166542.1 | - | - |
| 1 | 407258.43 | 2166541.12 | - | 0.5 |

Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Удмуртской Республике

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 25.06.2024, поступившего на рассмотрение 25.06.2024, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Раздел 1 Лист 1

| Лист № 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 3 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 12 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.06.2024г. № КУВИ-001/2024-167556251 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095001:44 |
| Номер кадастрового квартала: | 18:21:095001 |
| Дата присвоения кадастрового номера: | 31.10.2005 |

| Ранее присвоенный государственный учетный номер: | данные отсутствуют |
| --- | --- |
| Местоположение: | Удмуртская Республика, Увинский район, п. Ува, ул. Олимпийская, дом 61а, кв.4 |
| Площадь: | 511 +/- 8 |
| Кадастровая стоимость, руб.: | 234973.13 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости: | 18:21:000000:2239 |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости: | 18:21:095001:0044 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: | данные отсутствуют |
| Категория земель: | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Сведения о кадастровом инженере: | Аитова Светлана Владимировна, дата завершения кадастровых работ: 24.10.2016 |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка: | данные отсутствуют |

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Лист 2

| Лист № 2 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 3 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 12 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.06.2024г. № КУВИ-001/2024-167556251 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095001:44 |

| Сведения о том, что земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, публичного сервитута: |  |  | Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 18:21-6.338 от 12.04.2021, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Согласно пункту 6 статьи 67.1 Водного Кодекса РФ в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами., вид/наименование: Зона затопления территорий, прилегающих к р. Ува в границах п. Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики, затапливаемых при половодьях и паводках 1 % обеспеченности, тип: Иная зона с особыми условиями использования территории, решения: - дата решения: 16.03.2021, номер решения: 53, наименование ОГВ/ОМСУ: Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов - дата решения: 03.06.2006, номер решения: 74-ФЗ, наименование ОГВ/ОМСУ: Государственная Дума Российской Федерации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической зоны, территории опережающего развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны: |  |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной территории, Байкальской природной территории и ее экологических зон, лесопарковом зеленом поясе, охотничьего угодья, лесничества: |  |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о расположении земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в границах территории, в отношении которой принято решение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд: |  |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора: |  |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории: |  |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Условный номер земельного участка: |  |  | данные отсутствуют |  |  |  |
|  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |  |  |
|  | Серти |  | фикат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108 |  |  |  |
| полное наименование должности | Владе |  | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  | инициалы, фамилия |  |
|  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024 |  |  |  |  |  |

| Лист № 3 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 3 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 12 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.06.2024г. № КУВИ-001/2024-167556251 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095001:44 |

| Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным органом государственным органом власти или органом местного самоуправления, находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для строительства наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования: | данные отсутствуют |
| --- | --- |
| Сведения о том, что земельный участок или земельные участки образованы на основании решения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд: | данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный учаcток образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена: | данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков: | данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости: | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
| Особые отметки: | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид ограничения (обременения): прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 13.04.2021; реквизиты документа-основания: приказ «Об установлении зон затопления, подтопления на территориях, прилегающих к р. Ува в п. Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики» от 16.03.2021 № 53 выдан: Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума Российской Федерации. |
| Получатель выписки: | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» |

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 4

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 3 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 12 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.06.2024г. № КУВИ-001/2024-167556251 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095001:44 |

| 1 | Правообладатель (правообладатели): |  | 1.1 | данные о правообладателе отсутствуют |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица: |  | 1.1.1 | данные отсутствуют |
| 2 | Вид, номер, дата и время государственной регистрации права: |  | 2.1 | не зарегистрировано |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: |  | 3.1 | данные отсутствуют |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: |  |  |  |
|  | 4.1 | вид: | Аренда |  |
|  |  | дата государственной регистрации: | 09.03.2017 10:35:09 |  |
|  |  | номер государственной регистрации: | 18:21:095001:44-18/011/2017-2 |  |
|  |  | срок, на который установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Срок действия с 09.01.2017 по 08.01.2037 с 09.01.2017 по 08.01.2037 |  |
|  |  | лицо, в пользу которого установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Антонова Елена Германовна, 20.03.1965, пос.Ува Увинского р-на Удмуртской АССР, Российская Федерация, СНИЛС 064-629-224 71 Паспорт гражданина Российской Федерации серия 94 09 №073422, выдан 31.03.2010, МО УФМС России по Удмуртской Республике в ПГТ Ува Антонов Андрей Анатольевич, 20.09.1988, пос. Ува Увинского р-на Удмуртской АССР, Российской Федерации, СНИЛС 125-012-272 95 Паспорт гражданина Российской Федерации серия 94 08 №945677, выдан 26.02.2009, МО УФМС России по Удмуртской Республике в ПГТ Ува |  |
|  |  | сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица | данные отсутствуют |  |
|  |  | основание государственной регистрации: | Договор аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена со множественностью лиц на стороне арендатора, № 1ф, выдан 09.01.2016, дата государственной регистрации: 09.03.2017, номер государственной регистрации: 18:21:095001:44-18/011/2017-1 |  |

| Лист № 2 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 3 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 12 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.06.2024г. № КУВИ-001/2024-167556251 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095001:44 |

|  |  | сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: | данные отсутствуют |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сведения об управляющем залогом и о договоре управления залогом, если такой договор заключен для управления ипотекой: | данные отсутствуют |
|  |  | сведения о депозитарии, который осуществляет хранение обездвиженной документарной закладной или электронной закладной: |  |
|  |  | ведения о внесении изменений или дополнений в регистрационную запись об ипотеке: |  |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: |  | не зарегистрировано |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования: |  | данные отсутствуют |
| 7 | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица |  | данные отсутствуют |
| 8 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: |  | данные отсутствуют |
| 9 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд: |  | данные отсутствуют |
| 10 | Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя: |  | данные отсутствуют |
| 11 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости: |  | отсутствуют |

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Лист 6

| Лист № 3 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 3 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 12 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.06.2024г. № КУВИ-001/2024-167556251 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095001:44 |

| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения: | данные отсутствуют |
| --- | --- | --- |

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Описание местоположения земельного участка

Раздел 3

Лист 7

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 3 | Всего листов раздела 3: 1 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 12 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.06.2024г. № КУВИ-001/2024-167556251 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095001:44 |

| План (чертеж, схема) земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:400 | Условные обозначения: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |  |  |
|  |  | Серти | фикат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108 |  |  |  |  |
| полное наименование должности |  | Владе | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  |  | инициалы, фамилия |  |
|  |  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024 |  |  |  |  |  |

Описание местоположения земельного участка

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 3.1 | Всего листов раздела 3.1: 1 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 12 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.06.2024г. № КУВИ-001/2024-167556251 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095001:44 |

| Описание местоположения границ земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер точки |  | Дирекционный угол | Горизонтальное проложение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков |
|  | начальн ая | конечн ая |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 152°40.0` | 12.35 | по забору | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 152°47.7` | 4 | по забору | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 152°39.6` | 22.17 | по забору | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 240°39.8` | 12.02 | по забору | 18:21:000000:2505(1) | данные отсутствуют |
| 5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 240°25.3` | 1.7 | по забору | 18:21:000000:2505(1) | данные отсутствуют |
| 6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 332°21.1` | 23.4 | по забору | 18:21:095001:54 | адрес отсутствует |
| 7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 53°29.9` | 1.87 | по забору | 18:21:095001:54 | адрес отсутствует |
| 8 | 1.1.8 | 1.1.9 | 326°10.4` | 2.34 | по забору | 18:21:095001:54 | адрес отсутствует |
| 9 | 1.1.9 | 1.1.10 | 326°23.1` | 2.11 | по забору | 18:21:095001:54 | адрес отсутствует |
| 10 | 1.1.10 | 1.1.11 | 332°45.1` | 10.51 | - | 18:21:095001:54 | адрес отсутствует |
| 11 | 1.1.11 | 1.1.1 | 60°55.9` | 12.49 | по забору | 18:21:095001:45 | данные отсутствуют |
| 12 | 1.1.11 | 1.1.11 |  |  | данные отсутствуют | 18:21:095001:49 | данные отсутствуют |

| Лист № 1 раздела 3.2 | Всего листов раздела 3.2: 1 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 12 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.06.2024г. № КУВИ-001/2024-167556251 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095001:44 |

| Сведения о характерных точках границы земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат МСК-18, зона 2 |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 407243.29 | 2166470.1 | столб забора | 0.1 |
| 2 | 407232.32 | 2166475.77 | - | 0.1 |
| 3 | 407228.76 | 2166477.6 | - | 0.1 |
| 4 | 407209.07 | 2166487.78 | столб забора | 0.1 |
| 5 | 407203.18 | 2166477.3 | - | 0.1 |
| 6 | 407202.34 | 2166475.82 | столб забора | 0.1 |
| 7 | 407223.07 | 2166464.96 | столб забора | 0.1 |
| 8 | 407224.18 | 2166466.46 | столб забора | 0.1 |
| 9 | 407226.12 | 2166465.16 | - | 0.1 |
| 10 | 407227.88 | 2166463.99 | - | 0.1 |
| 11 | 407237.22 | 2166459.18 | - | 0.1 |
| 1 | 407243.29 | 2166470.1 | столб забора | 0.1 |

| Лист № 1 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 1 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 12 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.06.2024г. № КУВИ-001/2024-167556251 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095001:44 |

| План (чертеж, схема) части земельного участка |  | Учетный номер части: 18:21:095001:44/1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:300 | Условные обозначения: |  |  |

| Лист № 1 раздела 4.1 | Всего листов раздела 4.1: 1 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 12 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.06.2024г. № КУВИ-001/2024-167556251 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095001:44 |

| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 18:21:095001:44/1 | 88 | вид ограничения (обременения): прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; Срок действия: не установлен; Содержание ограничения (обременения): в охранной зоне трассы наружного газопровода низкого давления |
|  | Весь | вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: приказ «Об установлении зон затопления, подтопления на территориях, прилегающих к р. Ува в п. Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики» от 16.03.2021 № 53 выдан: Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума Российской Федерации; Содержание ограничения (обременения): Согласно пункту 6 статьи 67.1 Водного Кодекса РФ в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.; Реестровый номер границы: 18:21-6.338; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Зона затопления территорий, прилегающих к р. Ува в границах п. Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики, затапливаемых при половодьях и паводках 1 % обеспеченности; Тип зоны: Иная зона с особыми условиями использования территории |

| Лист № 1 раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: 1 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 12 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.06.2024г. № КУВИ-001/2024-167556251 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095001:44 |

| Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер части: 18:21:095001:44/1 |  |  |  |  |
| Система координат МСК-18, зона 2 |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 407232.32 | 2166475.77 | - | 0.1 |
| 2 | 407228.76 | 2166477.6 | - | 0.1 |
| 3 | 407222.58 | 2166467.02 | - | 0.1 |
| 4 | 407203.18 | 2166477.3 | - | 0.1 |
| 5 | 407202.34 | 2166475.82 | - | 0.1 |
| 6 | 407223.07 | 2166464.96 | - | 0.1 |
| 7 | 407224.18 | 2166466.46 | - | 0.1 |
| 8 | 407226.12 | 2166465.16 | - | 0.1 |
| 1 | 407232.32 | 2166475.77 | - | 0.1 |

Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Удмуртской Республике

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 25.06.2024, поступившего на рассмотрение 25.06.2024, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Раздел 1 Лист 1

| Лист № 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 3 | Всего разделов: 6 | Всего листов выписки: 10 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.06.2024г. № КУВИ-001/2024-167556251 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095001:49 |
| Номер кадастрового квартала: | 18:21:095001 |
| Дата присвоения кадастрового номера: | 31.10.2005 |

| Ранее присвоенный государственный учетный номер: | Кадастровый номер 18:21:095001:0049 |
| --- | --- |
| Местоположение: | Удмуртская Республика, Увинский район, п. Ува, ул. Олимпийская, д. 61а, кв. 2 |
| Площадь: | 784 +/- 10 |
| Кадастровая стоимость, руб.: | 337778.56 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости: | 18:21:000000:2239 |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости: | данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: | данные отсутствуют |
| Категория земель: | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Сведения о кадастровом инженере: | Аитова Светлана Владимировна, дата завершения кадастровых работ: 04.04.2016 |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка: | данные отсутствуют |

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Лист 2

| Лист № 2 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 3 | Всего разделов: 6 | Всего листов выписки: 10 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.06.2024г. № КУВИ-001/2024-167556251 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095001:49 |

| Сведения о том, что земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, публичного сервитута: |  |  | Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 18:21-6.338 от 12.04.2021, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Согласно пункту 6 статьи 67.1 Водного Кодекса РФ в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами., вид/наименование: Зона затопления территорий, прилегающих к р. Ува в границах п. Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики, затапливаемых при половодьях и паводках 1 % обеспеченности, тип: Иная зона с особыми условиями использования территории, решения: - дата решения: 16.03.2021, номер решения: 53, наименование ОГВ/ОМСУ: Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов - дата решения: 03.06.2006, номер решения: 74-ФЗ, наименование ОГВ/ОМСУ: Государственная Дума Российской Федерации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической зоны, территории опережающего развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны: |  |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной территории, Байкальской природной территории и ее экологических зон, лесопарковом зеленом поясе, охотничьего угодья, лесничества: |  |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о расположении земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в границах территории, в отношении которой принято решение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд: |  |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора: |  |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории: |  |  | данные отсутствуют |  |  |  |
| Условный номер земельного участка: |  |  | данные отсутствуют |  |  |  |
|  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |  |  |
|  | Серти |  | фикат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108 |  |  |  |
| полное наименование должности | Владе |  | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  | инициалы, фамилия |  |
|  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024 |  |  |  |  |  |

| Лист № 3 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 3 | Всего разделов: 6 | Всего листов выписки: 10 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.06.2024г. № КУВИ-001/2024-167556251 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095001:49 |

| Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным органом государственным органом власти или органом местного самоуправления, находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для строительства наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования: | данные отсутствуют |
| --- | --- |
| Сведения о том, что земельный участок или земельные участки образованы на основании решения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд: | данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный учаcток образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена: | данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков: | данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости: | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
| Особые отметки: | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 13.04.2021; реквизиты документа-основания: приказ «Об установлении зон затопления, подтопления на территориях, прилегающих к р. Ува в п. Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики» от 16.03.2021 № 53 выдан: Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума Российской Федерации. Сведения, необходимые для заполнения разделa: 4 - Сведения о частях земельного участка, отсутствуют. |
| Получатель выписки: | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» |

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 4

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 3 | Всего разделов: 6 | Всего листов выписки: 10 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.06.2024г. № КУВИ-001/2024-167556251 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095001:49 |

| 1 | Правообладатель (правообладатели): |  | 1.1 | данные о правообладателе отсутствуют |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица: |  | 1.1.1 | данные отсутствуют |
| 2 | Вид, номер, дата и время государственной регистрации права: |  | 2.1 | не зарегистрировано |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: |  | 3.1 | данные отсутствуют |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: |  |  |  |
|  | 4.1 | вид: | Аренда |  |
|  |  | дата государственной регистрации: | 15.06.2016 16:32:46 |  |
|  |  | номер государственной регистрации: | 18-18/011-18/011/004/2016-1310/2 |  |
|  |  | срок, на который установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Срок действия с 25.05.2016 по 24.05.2036 с 25.05.2016 по 24.05.2036 |  |
|  |  | лицо, в пользу которого установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Семенов Артем Сергеевич, 30.01.1987, пос. Ува Увинского р-на Удмуртской АССР, Российская Федерация, СНИЛС 136-206-801 35 Паспорт гражданина Российской Федерации серия 94 06 №803368, выдан 31.05.2007, МО УФМС России по Удмуртской Республике в ПГТ Ува Семенов Александр Сергеевич, 11.09.1983, город Ижевск Удмуртской АССР, Российская Федерация, СНИЛС 121-457-329 30 Паспорт гражданина Российской Федерации серия 94 04 №476113, выдан 08.09.2004, Отделом внутренних дел Увинского района Удмуртской Республики Удмуртская Республика, Увинский район, п.Ува, ул.Олимпийская, д.61А, кв.2 |  |
|  |  | сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица | данные отсутствуют |  |
|  |  | основание государственной регистрации: | Договор аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, № 34 ф, выдан 25.05.2016, дата государственной регистрации: 15.06.2016, номер государственной регистрации: 18- 18/011-18/011/004/2016-1310/1 |  |

| Лист № 2 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 3 | Всего разделов: 6 | Всего листов выписки: 10 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.06.2024г. № КУВИ-001/2024-167556251 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095001:49 |

|  |  | сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: | данные отсутствуют |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сведения об управляющем залогом и о договоре управления залогом, если такой договор заключен для управления ипотекой: | данные отсутствуют |
|  |  | сведения о депозитарии, который осуществляет хранение обездвиженной документарной закладной или электронной закладной: |  |
|  |  | ведения о внесении изменений или дополнений в регистрационную запись об ипотеке: |  |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: |  | не зарегистрировано |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования: |  | данные отсутствуют |
| 7 | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица |  | данные отсутствуют |
| 8 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: |  | данные отсутствуют |
| 9 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд: |  | данные отсутствуют |
| 10 | Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя: |  | данные отсутствуют |
| 11 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости: |  | отсутствуют |

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Лист 6

| Лист № 3 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 3 | Всего разделов: 6 | Всего листов выписки: 10 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.06.2024г. № КУВИ-001/2024-167556251 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095001:49 |

| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения: | данные отсутствуют |
| --- | --- | --- |

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Описание местоположения земельного участка

Раздел 3

Лист 7

вид объекта недвижимости

Земельный участок

| Лист № 1 раздела 3 | Всего листов раздела 3: 1 | Всего разделов: 6 | Всего листов выписки: 10 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.06.2024г. № КУВИ-001/2024-167556251 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095001:49 |

| План (чертеж, схема) земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:400 | Условные обозначения: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |  |  |
|  |  | Серти | фикат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108 |  |  |  |  |
| полное наименование должности |  | Владе | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  |  | инициалы, фамилия |  |
|  |  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024 |  |  |  |  |  |

| Лист № 1 раздела 3.1 | Всего листов раздела 3.1: 1 | Всего разделов: 6 | Всего листов выписки: 10 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.06.2024г. № КУВИ-001/2024-167556251 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095001:49 |

| Описание местоположения границ земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер точки |  | Дирекционный угол | Горизонтальное проложение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков |
|  | начальн ая | конечн ая |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 155°18.5` | 10.53 | по забору | 18:21:095001:45 | данные отсутствуют |
| 2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 152°47.2` | 13.82 | по меже | 18:21:095001:45 | данные отсутствуют |
| 3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 243°2.4` | 27.88 | по забору | 18:21:095001:54 | адрес отсутствует |
| 4 | 1.1.3 | 1.1.3 |  |  | данные отсутствуют | 18:21:095001:44 | данные отсутствуют |
| 5 | 1.1.4 | 1.1.5 | 238°16.7` | 5.57 | по меже | 18:21:095001:54 | адрес отсутствует |
| 6 | 1.1.5 | 1.1.6 | 339°24.7` | 8.42 | по меже | 18:21:095001:50 | данные отсутствуют |
| 7 | 1.1.6 | 1.1.7 | 357°4.7` | 4.32 | по меже | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 8 | 1.1.7 | 1.1.8 | 335°16.3` | 13.53 | по постройке | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 9 | 1.1.8 | 1.1.1 | 64°57.1` | 30.59 | по постройке, по меже | данные отсутствуют | данные отсутствуют |

Раздел 3.2 Лист 9

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Описание местоположения земельного участка

| Лист № 1 раздела 3.2 | Всего листов раздела 3.2: 1 | Всего разделов: 6 | Всего листов выписки: 10 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.06.2024г. № КУВИ-001/2024-167556251 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095001:49 |

| Сведения о характерных точках границы земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат МСК-18, зона 2 |  |  |  |  |
| Номер точки | Координаты, м |  | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 407259.08 | 2166448.46 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 2 | 407249.51 | 2166452.86 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 3 | 407237.22 | 2166459.18 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 4 | 407224.58 | 2166434.33 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 5 | 407221.65 | 2166429.59 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 6 | 407229.53 | 2166426.63 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 7 | 407233.84 | 2166426.41 | Долговременный межевой знак | 0.1 |
| 8 | 407246.13 | 2166420.75 | Долговременный межевой знак | 0.1 |
| 1 | 407259.08 | 2166448.46 | Закрепление отсутствует | 0.1 |

| Лист № 1 раздела 4.1 | Всего листов раздела 4.1: 1 | Всего разделов: 6 | Всего листов выписки: 10 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25.06.2024г. № КУВИ-001/2024-167556251 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095001:49 |

| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Весь | вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: приказ «Об установлении зон затопления, подтопления на территориях, прилегающих к р. Ува в п. Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики» от 16.03.2021 № 53 выдан: Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума Российской Федерации; Содержание ограничения (обременения): Согласно пункту 6 статьи 67.1 Водного Кодекса РФ в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.; Реестровый номер границы: 18:21-6.338; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Зона затопления территорий, прилегающих к р. Ува в границах п. Ува Увинского муниципального района Удмуртской Республики, затапливаемых при половодьях и паводках 1 % обеспеченности; Тип зоны: Иная зона с особыми условиями использования территории |

Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Удмуртской Республике

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 04.03.2024, поступившего на рассмотрение 04.03.2024, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Раздел 1 Лист 1

| Лист № 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 1 | Всего разделов: 2 | Всего листов выписки: 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| 04.03.2024г. № КУВИ-001/2024-63776538 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095103:225 |

| Номер кадастрового квартала: | 18:21:095103 |
| --- | --- |
| Дата присвоения кадастрового номера: | 03.12.2005 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер: | данные отсутствуют |
| Местоположение: | Удмуртская Республика, Увинский район, пос. Ува, ул. М. Горького |
| Площадь, м2: | 13833 +/- 41.33 |
| Кадастровая стоимость, руб: | 4826610.36 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости: | данные отсутствуют |
| Категория земель: | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования: | Гаражное строительство |
| Статус записи об объекте недвижимости: | Объект недвижимости снят с кадастрового учета 05.09.2023 08:47:33 |
| Особые отметки: | Сведения, необходимые для заполнения разделa: 2 - Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют. |
| Получатель выписки: | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» |

Раздел 3  Лист 2

вид объекта недвижимости

Земельный участок

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости Описание местоположения земельного участка

| Лист № 1 раздела 3 | Всего листов раздела 3: 1 | Всего разделов: 2 | Всего листов выписки: 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| 04.03.2024г. № КУВИ-001/2024-63776538 |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер: | 18:21:095103:225 |

| План (чертеж, схема) земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1:2000 | Условные обозначения: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |  |  |
|  |  | Серти | фикат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108 |  |  |  |  |
| полное наименование должности |  | Владе | лец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА пГОоСдУпДиАРсСьТВЕННОЙ |  |  | инициалы, фамилия |  |
|  |  | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТМОГ.РПАФ. ИИ Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024 |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ЗАПРОС

о предоставлении сведений, содержащихся в государственном лесном реестре

| 1. Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в государственном лесном реестре Федеральное агентство лесного хозяйства (полное наименование оператора федеральной государственной информационной системы лесного комплекса) |  |  | 2. | - регистрационный № 060225-03598 - количество листов запроса 3 - количество прилагаемых документов 1 , листов в них - Ф.И.О., подпись Головин Владимир Анатольевич - дата 06.02.2025 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Прошу предоставить сведения о лесном квартале |  |  |  |  |  |
|  |  | учетный номер лесного квартала: 18:20:4:114 |  |  |  |  |
|  |  | в виде выписки из государственного лесного реестра о лесном квартале в объеме разделов: |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 1 «Сведения о характеристиках лесного квартала» |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 2 «Сведения о лесотаксационных выделах, входящих в состав лесного квартала» |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 3 «Сведения о лесосеках, расположенных в границе лесного квартала» |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 4 «Схема лесного квартала» |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 5 «Описание местоположения границы лесного квартала» |  |  |  |  |
|  | v | Все разделы |  |  |  |  |
| 1.2 | Форма предоставления сведений: |  |  |  |  |  |
|  | v | в виде электронного документа |  |  |  | в виде бумажного документа |
| 1.3 | Способ получения сведений из государственного лесного реестра |  |  |  |  |  |
|  | v | посредством отправки электронного документа с использованием электронного сервиса «личный кабинет» |  |  |  |  |
|  |  | посредством отправки электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) |  |  |  |  |
|  |  | посредством отправки электронного документа с использованием информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" |  |  |  |  |
|  |  | почтовым отправлением по адресу: |  |  |  |  |
| 3. | Сведения о заявителе (физическом лице (в том числе индивидуальном предпринимателе), арбитражном управляющем, нотариусе, судебном приставе-исполнителе): |  |  |  |  |  |
|  | фамилия, имя, отчество (при наличии) документ, удостоверяющий личность, , серия № дата выдачи г., кем выдан документ, удостоверяющий личность, СНИЛС адрес места жительства или места пребывания: |  |  |  |  |  |
|  | почтовый адрес: адрес электронной почты: |  |  |  |  |  |

| 4. | Сведения о заявителе (юридическом лице, органе государственной власти, органе местного самоуправления, ином органе): |  |
| --- | --- | --- |
|  | полное наименование Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики" ОГРН 1211800023203 ИНН 1821016718 КПП 182101001 дата государственной регистрации 06.12.2021 г. страна регистрации (инкорпорации) код иностранной организации (КИО) (для иностранного юридического лица) дата и номер регистрации (для иностранного юридического лица) |  |
|  | почтовый адрес: адрес электронной почты: mail@uv.udmr.ru |  |
| 5. | Сведения о представителе заявителя |  |
|  | фамилия, имя, отчество (при наличии) Головин Владимир Анатольевич документ, удостоверяющий личность, Паспорт гражданина Российской Федерации, серия 9407 № 896755 дата выдачи 25.06.2008 г., кем выдан документ, удостоверяющий личность,МО УФМС России по Удмуртской Республике в пгт Ува СНИЛС 05948289722 Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя: Нормативный документ организации Совет депутатов муниципального образования "Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики" 29.10.2021 адрес места жительства или места пребывания: |  |
|  | почтовый адрес: адрес электронной почты: uva_arhit@rambler.ru |  |
| 6. | Документы, прилагаемые к запросу: |  |
|  |  | Нормативный документ организации (21 от 29.10.2021 Реш о б изр. главы МО.pdf) |
| 7. | Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество (при наличии); данные, содержащиеся в документе, удостоверяющем личность; СНИЛС; адрес электронной почты; номер телефона; почтовый адрес; реквизиты документа, подтверждающего полномочия с целью сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления оператором федеральной государственной информационной системы лесного комплекса в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных услуг, включая принятие решений на их основе оператором федеральной государственной информационной системы лесного комплекса, в целях предоставления государственной услуги. |  |

| 8. | Подпись и иная информация: |
| --- | --- |
|  | Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в запрос, относящиеся к моей личности и представляемому мною лицу, а также внесенные мною ниже, достоверны; документы (копии документов), приложенные к запросу, соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент представления запроса эти документы действительны и содержат достоверные сведения; |
|  | реквизиты решения руководителя федерального государственного органа, определенного Президентом Российской Федерации, которым уполномочено должностное лицо такого органа: (должность, включая полное наименование органа, реквизиты документа, подтверждающего наделение нотариуса полномочиями) ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 111140347102532376187975773237453355518 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО Владелец: ОБРАЗОВАНИЯ \"МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УВИНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ\" Действителен: c 11.04.2024 по 05.07.2025 (подпись М.П.) (инициалы, фамилия) дата г. |
| 9. | Подлинность подписи заявителя (представителя заявителя) свидетельствую: |
|  | (подпись М.П.) (инициалы, фамилия) дата г. ИНН нотариуса |
| 10. | ПРИМЕЧАНИЕ: (заполняется специалистом, осуществляющим прием запроса, при наличии дополнительной информации) |

ЗАПРОС

о предоставлении сведений, содержащихся в государственном лесном реестре

| 1. Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в государственном лесном реестре Федеральное агентство лесного хозяйства (полное наименование оператора федеральной государственной информационной системы лесного комплекса) |  |  | 2. | - регистрационный № 060225-03573 - количество листов запроса 3 - количество прилагаемых документов 1 , листов в них - Ф.И.О., подпись Головин Владимир Анатольевич - дата 06.02.2025 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Прошу предоставить сведения о лесном квартале |  |  |  |  |  |
|  |  | учетный номер лесного квартала: 18:20:4:119 |  |  |  |  |
|  |  | в виде выписки из государственного лесного реестра о лесном квартале в объеме разделов: |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 1 «Сведения о характеристиках лесного квартала» |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 2 «Сведения о лесотаксационных выделах, входящих в состав лесного квартала» |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 3 «Сведения о лесосеках, расположенных в границе лесного квартала» |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 4 «Схема лесного квартала» |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 5 «Описание местоположения границы лесного квартала» |  |  |  |  |
|  | v | Все разделы |  |  |  |  |
| 1.2 | Форма предоставления сведений: |  |  |  |  |  |
|  | v | в виде электронного документа |  |  |  | в виде бумажного документа |
| 1.3 | Способ получения сведений из государственного лесного реестра |  |  |  |  |  |
|  | v | посредством отправки электронного документа с использованием электронного сервиса «личный кабинет» |  |  |  |  |
|  |  | посредством отправки электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) |  |  |  |  |
|  |  | посредством отправки электронного документа с использованием информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" |  |  |  |  |
|  |  | почтовым отправлением по адресу: |  |  |  |  |
| 3. | Сведения о заявителе (физическом лице (в том числе индивидуальном предпринимателе), арбитражном управляющем, нотариусе, судебном приставе-исполнителе): |  |  |  |  |  |
|  | фамилия, имя, отчество (при наличии) документ, удостоверяющий личность, , серия № дата выдачи г., кем выдан документ, удостоверяющий личность, СНИЛС адрес места жительства или места пребывания: |  |  |  |  |  |
|  | почтовый адрес: адрес электронной почты: |  |  |  |  |  |

| 4. | Сведения о заявителе (юридическом лице, органе государственной власти, органе местного самоуправления, ином органе): |  |
| --- | --- | --- |
|  | полное наименование Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики" ОГРН 1211800023203 ИНН 1821016718 КПП 182101001 дата государственной регистрации 06.12.2021 г. страна регистрации (инкорпорации) код иностранной организации (КИО) (для иностранного юридического лица) дата и номер регистрации (для иностранного юридического лица) |  |
|  | почтовый адрес: адрес электронной почты: mail@uv.udmr.ru |  |
| 5. | Сведения о представителе заявителя |  |
|  | фамилия, имя, отчество (при наличии) Головин Владимир Анатольевич документ, удостоверяющий личность, Паспорт гражданина Российской Федерации, серия 9407 № 896755 дата выдачи 25.06.2008 г., кем выдан документ, удостоверяющий личность,МО УФМС России по Удмуртской Республике в пгт Ува СНИЛС 05948289722 Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя: Нормативный документ организации Совет депутатов муниципального образования "Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики" 29.10.2021 адрес места жительства или места пребывания: |  |
|  | почтовый адрес: адрес электронной почты: uva_arhit@rambler.ru |  |
| 6. | Документы, прилагаемые к запросу: |  |
|  |  | Нормативный документ организации (21 от 29.10.2021 Реш о б изр. главы МО.pdf) |
| 7. | Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество (при наличии); данные, содержащиеся в документе, удостоверяющем личность; СНИЛС; адрес электронной почты; номер телефона; почтовый адрес; реквизиты документа, подтверждающего полномочия с целью сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления оператором федеральной государственной информационной системы лесного комплекса в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных услуг, включая принятие решений на их основе оператором федеральной государственной информационной системы лесного комплекса, в целях предоставления государственной услуги. |  |

| 8. | Подпись и иная информация: |
| --- | --- |
|  | Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в запрос, относящиеся к моей личности и представляемому мною лицу, а также внесенные мною ниже, достоверны; документы (копии документов), приложенные к запросу, соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент представления запроса эти документы действительны и содержат достоверные сведения; |
|  | реквизиты решения руководителя федерального государственного органа, определенного Президентом Российской Федерации, которым уполномочено должностное лицо такого органа: (должность, включая полное наименование органа, реквизиты документа, подтверждающего наделение нотариуса полномочиями) ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 111140347102532376187975773237453355518 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО Владелец: ОБРАЗОВАНИЯ \"МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УВИНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ\" Действителен: c 11.04.2024 по 05.07.2025 (подпись М.П.) (инициалы, фамилия) дата г. |
| 9. | Подлинность подписи заявителя (представителя заявителя) свидетельствую: |
|  | (подпись М.П.) (инициалы, фамилия) дата г. ИНН нотариуса |
| 10. | ПРИМЕЧАНИЕ: (заполняется специалистом, осуществляющим прием запроса, при наличии дополнительной информации) |

ЗАПРОС

о предоставлении сведений, содержащихся в государственном лесном реестре

| 1. Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в государственном лесном реестре Федеральное агентство лесного хозяйства (полное наименование оператора федеральной государственной информационной системы лесного комплекса) |  |  | 2. | - регистрационный № 060225-03622 - количество листов запроса 3 - количество прилагаемых документов 1 , листов в них - Ф.И.О., подпись Головин Владимир Анатольевич - дата 06.02.2025 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Прошу предоставить сведения о лесном квартале |  |  |  |  |  |
|  |  | учетный номер лесного квартала: 18:20:4:120 |  |  |  |  |
|  |  | в виде выписки из государственного лесного реестра о лесном квартале в объеме разделов: |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 1 «Сведения о характеристиках лесного квартала» |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 2 «Сведения о лесотаксационных выделах, входящих в состав лесного квартала» |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 3 «Сведения о лесосеках, расположенных в границе лесного квартала» |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 4 «Схема лесного квартала» |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 5 «Описание местоположения границы лесного квартала» |  |  |  |  |
|  | v | Все разделы |  |  |  |  |
| 1.2 | Форма предоставления сведений: |  |  |  |  |  |
|  | v | в виде электронного документа |  |  |  | в виде бумажного документа |
| 1.3 | Способ получения сведений из государственного лесного реестра |  |  |  |  |  |
|  | v | посредством отправки электронного документа с использованием электронного сервиса «личный кабинет» |  |  |  |  |
|  |  | посредством отправки электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) |  |  |  |  |
|  |  | посредством отправки электронного документа с использованием информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" |  |  |  |  |
|  |  | почтовым отправлением по адресу: |  |  |  |  |
| 3. | Сведения о заявителе (физическом лице (в том числе индивидуальном предпринимателе), арбитражном управляющем, нотариусе, судебном приставе-исполнителе): |  |  |  |  |  |
|  | фамилия, имя, отчество (при наличии) документ, удостоверяющий личность, , серия № дата выдачи г., кем выдан документ, удостоверяющий личность, СНИЛС адрес места жительства или места пребывания: |  |  |  |  |  |
|  | почтовый адрес: адрес электронной почты: |  |  |  |  |  |

| 4. | Сведения о заявителе (юридическом лице, органе государственной власти, органе местного самоуправления, ином органе): |  |
| --- | --- | --- |
|  | полное наименование Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики" ОГРН 1211800023203 ИНН 1821016718 КПП 182101001 дата государственной регистрации 06.12.2021 г. страна регистрации (инкорпорации) код иностранной организации (КИО) (для иностранного юридического лица) дата и номер регистрации (для иностранного юридического лица) |  |
|  | почтовый адрес: адрес электронной почты: mail@uv.udmr.ru |  |
| 5. | Сведения о представителе заявителя |  |
|  | фамилия, имя, отчество (при наличии) Головин Владимир Анатольевич документ, удостоверяющий личность, Паспорт гражданина Российской Федерации, серия 9407 № 896755 дата выдачи 25.06.2008 г., кем выдан документ, удостоверяющий личность,МО УФМС России по Удмуртской Республике в пгт Ува СНИЛС 05948289722 Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя: Нормативный документ организации Совет депутатов муниципального образования "Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики" 29.10.2021 адрес места жительства или места пребывания: |  |
|  | почтовый адрес: адрес электронной почты: uva_arhit@rambler.ru |  |
| 6. | Документы, прилагаемые к запросу: |  |
|  |  | Нормативный документ организации (21 от 29.10.2021 Реш о б изр. главы МО.pdf) |
| 7. | Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество (при наличии); данные, содержащиеся в документе, удостоверяющем личность; СНИЛС; адрес электронной почты; номер телефона; почтовый адрес; реквизиты документа, подтверждающего полномочия с целью сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления оператором федеральной государственной информационной системы лесного комплекса в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных услуг, включая принятие решений на их основе оператором федеральной государственной информационной системы лесного комплекса, в целях предоставления государственной услуги. |  |

| 8. | Подпись и иная информация: |
| --- | --- |
|  | Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в запрос, относящиеся к моей личности и представляемому мною лицу, а также внесенные мною ниже, достоверны; документы (копии документов), приложенные к запросу, соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент представления запроса эти документы действительны и содержат достоверные сведения; |
|  | реквизиты решения руководителя федерального государственного органа, определенного Президентом Российской Федерации, которым уполномочено должностное лицо такого органа: (должность, включая полное наименование органа, реквизиты документа, подтверждающего наделение нотариуса полномочиями) ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 111140347102532376187975773237453355518 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО Владелец: ОБРАЗОВАНИЯ \"МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УВИНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ\" Действителен: c 11.04.2024 по 05.07.2025 (подпись М.П.) (инициалы, фамилия) дата г. |
| 9. | Подлинность подписи заявителя (представителя заявителя) свидетельствую: |
|  | (подпись М.П.) (инициалы, фамилия) дата г. ИНН нотариуса |
| 10. | ПРИМЕЧАНИЕ: (заполняется специалистом, осуществляющим прием запроса, при наличии дополнительной информации) |

ЗАПРОС

о предоставлении сведений, содержащихся в государственном лесном реестре

| 1. Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в государственном лесном реестре Федеральное агентство лесного хозяйства (полное наименование оператора федеральной государственной информационной системы лесного комплекса) |  |  | 2. | - регистрационный № 300125-01959 - количество листов запроса 3 - количество прилагаемых документов 1 , листов в них - Ф.И.О., подпись Головин Владимир Анатольевич - дата 30.01.2025 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Прошу предоставить сведения о лесном квартале |  |  |  |  |  |
|  |  | учетный номер лесного квартала: 18:20:4:132 |  |  |  |  |
|  |  | в виде выписки из государственного лесного реестра о лесном квартале в объеме разделов: |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 1 «Сведения о характеристиках лесного квартала» |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 2 «Сведения о лесотаксационных выделах, входящих в состав лесного квартала» |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 3 «Сведения о лесосеках, расположенных в границе лесного квартала» |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 4 «Схема лесного квартала» |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 5 «Описание местоположения границы лесного квартала» |  |  |  |  |
|  | v | Все разделы |  |  |  |  |
| 1.2 | Форма предоставления сведений: |  |  |  |  |  |
|  | v | в виде электронного документа |  |  |  | в виде бумажного документа |
| 1.3 | Способ получения сведений из государственного лесного реестра |  |  |  |  |  |
|  | v | посредством отправки электронного документа с использованием электронного сервиса «личный кабинет» |  |  |  |  |
|  |  | посредством отправки электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) |  |  |  |  |
|  |  | посредством отправки электронного документа с использованием информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" |  |  |  |  |
|  |  | почтовым отправлением по адресу: |  |  |  |  |
| 3. | Сведения о заявителе (физическом лице (в том числе индивидуальном предпринимателе), арбитражном управляющем, нотариусе, судебном приставе-исполнителе): |  |  |  |  |  |
|  | фамилия, имя, отчество (при наличии) документ, удостоверяющий личность, , серия № дата выдачи г., кем выдан документ, удостоверяющий личность, СНИЛС адрес места жительства или места пребывания: |  |  |  |  |  |
|  | почтовый адрес: адрес электронной почты: |  |  |  |  |  |

| 4. | Сведения о заявителе (юридическом лице, органе государственной власти, органе местного самоуправления, ином органе): |  |
| --- | --- | --- |
|  | полное наименование Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики" ОГРН 1211800023203 ИНН 1821016718 КПП 182101001 дата государственной регистрации 06.12.2021 г. страна регистрации (инкорпорации) код иностранной организации (КИО) (для иностранного юридического лица) дата и номер регистрации (для иностранного юридического лица) |  |
|  | почтовый адрес: адрес электронной почты: mail@uv.udmr.ru |  |
| 5. | Сведения о представителе заявителя |  |
|  | фамилия, имя, отчество (при наличии) Головин Владимир Анатольевич документ, удостоверяющий личность, Паспорт гражданина Российской Федерации, серия 9407 № 896755 дата выдачи 25.06.2008 г., кем выдан документ, удостоверяющий личность,МО УФМС России по Удмуртской Республике в пгт Ува СНИЛС 05948289722 Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя: Нормативный документ организации Совет депутатов муниципального образования "Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики" 29.10.2021 адрес места жительства или места пребывания: |  |
|  | почтовый адрес: адрес электронной почты: uva_arhit@rambler.ru |  |
| 6. | Документы, прилагаемые к запросу: |  |
|  |  | Нормативный документ организации (21 от 29.10.2021 Реш о б изр. главы МО.pdf) |
| 7. | Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество (при наличии); данные, содержащиеся в документе, удостоверяющем личность; СНИЛС; адрес электронной почты; номер телефона; почтовый адрес; реквизиты документа, подтверждающего полномочия с целью сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления оператором федеральной государственной информационной системы лесного комплекса в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных услуг, включая принятие решений на их основе оператором федеральной государственной информационной системы лесного комплекса, в целях предоставления государственной услуги. |  |

| 8. | Подпись и иная информация: |
| --- | --- |
|  | Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в запрос, относящиеся к моей личности и представляемому мною лицу, а также внесенные мною ниже, достоверны; документы (копии документов), приложенные к запросу, соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент представления запроса эти документы действительны и содержат достоверные сведения; |
|  | реквизиты решения руководителя федерального государственного органа, определенного Президентом Российской Федерации, которым уполномочено должностное лицо такого органа: (должность, включая полное наименование органа, реквизиты документа, подтверждающего наделение нотариуса полномочиями) ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 111140347102532376187975773237453355518 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО Владелец: ОБРАЗОВАНИЯ \"МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УВИНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ\" Действителен: c 11.04.2024 по 05.07.2025 (подпись М.П.) (инициалы, фамилия) дата г. |
| 9. | Подлинность подписи заявителя (представителя заявителя) свидетельствую: |
|  | (подпись М.П.) (инициалы, фамилия) дата г. ИНН нотариуса |
| 10. | ПРИМЕЧАНИЕ: (заполняется специалистом, осуществляющим прием запроса, при наличии дополнительной информации) |

ЗАПРОС

о предоставлении сведений, содержащихся в государственном лесном реестре

| 1. Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в государственном лесном реестре Федеральное агентство лесного хозяйства (полное наименование оператора федеральной государственной информационной системы лесного комплекса) |  |  | 2. | - регистрационный № 060225-03641 - количество листов запроса 3 - количество прилагаемых документов 1 , листов в них - Ф.И.О., подпись Головин Владимир Анатольевич - дата 06.02.2025 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Прошу предоставить сведения о лесном квартале |  |  |  |  |  |
|  |  | учетный номер лесного квартала: 18:20:4:148 |  |  |  |  |
|  |  | в виде выписки из государственного лесного реестра о лесном квартале в объеме разделов: |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 1 «Сведения о характеристиках лесного квартала» |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 2 «Сведения о лесотаксационных выделах, входящих в состав лесного квартала» |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 3 «Сведения о лесосеках, расположенных в границе лесного квартала» |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 4 «Схема лесного квартала» |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 5 «Описание местоположения границы лесного квартала» |  |  |  |  |
|  | v | Все разделы |  |  |  |  |
| 1.2 | Форма предоставления сведений: |  |  |  |  |  |
|  | v | в виде электронного документа |  |  |  | в виде бумажного документа |
| 1.3 | Способ получения сведений из государственного лесного реестра |  |  |  |  |  |
|  | v | посредством отправки электронного документа с использованием электронного сервиса «личный кабинет» |  |  |  |  |
|  |  | посредством отправки электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) |  |  |  |  |
|  |  | посредством отправки электронного документа с использованием информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" |  |  |  |  |
|  |  | почтовым отправлением по адресу: |  |  |  |  |
| 3. | Сведения о заявителе (физическом лице (в том числе индивидуальном предпринимателе), арбитражном управляющем, нотариусе, судебном приставе-исполнителе): |  |  |  |  |  |
|  | фамилия, имя, отчество (при наличии) документ, удостоверяющий личность, , серия № дата выдачи г., кем выдан документ, удостоверяющий личность, СНИЛС адрес места жительства или места пребывания: |  |  |  |  |  |
|  | почтовый адрес: адрес электронной почты: |  |  |  |  |  |

| 4. | Сведения о заявителе (юридическом лице, органе государственной власти, органе местного самоуправления, ином органе): |  |
| --- | --- | --- |
|  | полное наименование Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики" ОГРН 1211800023203 ИНН 1821016718 КПП 182101001 дата государственной регистрации 06.12.2021 г. страна регистрации (инкорпорации) код иностранной организации (КИО) (для иностранного юридического лица) дата и номер регистрации (для иностранного юридического лица) |  |
|  | почтовый адрес: адрес электронной почты: mail@uv.udmr.ru |  |
| 5. | Сведения о представителе заявителя |  |
|  | фамилия, имя, отчество (при наличии) Головин Владимир Анатольевич документ, удостоверяющий личность, Паспорт гражданина Российской Федерации, серия 9407 № 896755 дата выдачи 25.06.2008 г., кем выдан документ, удостоверяющий личность,МО УФМС России по Удмуртской Республике в пгт Ува СНИЛС 05948289722 Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя: Нормативный документ организации Совет депутатов муниципального образования "Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики" 29.10.2021 адрес места жительства или места пребывания: |  |
|  | почтовый адрес: адрес электронной почты: uva_arhit@rambler.ru |  |
| 6. | Документы, прилагаемые к запросу: |  |
|  |  | Нормативный документ организации (21 от 29.10.2021 Реш о б изр. главы МО.pdf) |
| 7. | Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество (при наличии); данные, содержащиеся в документе, удостоверяющем личность; СНИЛС; адрес электронной почты; номер телефона; почтовый адрес; реквизиты документа, подтверждающего полномочия с целью сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления оператором федеральной государственной информационной системы лесного комплекса в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных услуг, включая принятие решений на их основе оператором федеральной государственной информационной системы лесного комплекса, в целях предоставления государственной услуги. |  |

| 8. | Подпись и иная информация: |
| --- | --- |
|  | Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в запрос, относящиеся к моей личности и представляемому мною лицу, а также внесенные мною ниже, достоверны; документы (копии документов), приложенные к запросу, соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент представления запроса эти документы действительны и содержат достоверные сведения; |
|  | реквизиты решения руководителя федерального государственного органа, определенного Президентом Российской Федерации, которым уполномочено должностное лицо такого органа: (должность, включая полное наименование органа, реквизиты документа, подтверждающего наделение нотариуса полномочиями) ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 111140347102532376187975773237453355518 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО Владелец: ОБРАЗОВАНИЯ \"МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УВИНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ\" Действителен: c 11.04.2024 по 05.07.2025 (подпись М.П.) (инициалы, фамилия) дата г. |
| 9. | Подлинность подписи заявителя (представителя заявителя) свидетельствую: |
|  | (подпись М.П.) (инициалы, фамилия) дата г. ИНН нотариуса |
| 10. | ПРИМЕЧАНИЕ: (заполняется специалистом, осуществляющим прием запроса, при наличии дополнительной информации) |

ЗАПРОС

о предоставлении сведений, содержащихся в государственном лесном реестре

| 1. Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в государственном лесном реестре Федеральное агентство лесного хозяйства (полное наименование оператора федеральной государственной информационной системы лесного комплекса) |  |  | 2. | - регистрационный № 060225-03614 - количество листов запроса 3 - количество прилагаемых документов 1 , листов в них - Ф.И.О., подпись Головин Владимир Анатольевич - дата 06.02.2025 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Прошу предоставить сведения о лесном квартале |  |  |  |  |  |
|  |  | учетный номер лесного квартала: 18:20:4:138 |  |  |  |  |
|  |  | в виде выписки из государственного лесного реестра о лесном квартале в объеме разделов: |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 1 «Сведения о характеристиках лесного квартала» |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 2 «Сведения о лесотаксационных выделах, входящих в состав лесного квартала» |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 3 «Сведения о лесосеках, расположенных в границе лесного квартала» |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 4 «Схема лесного квартала» |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 5 «Описание местоположения границы лесного квартала» |  |  |  |  |
|  | v | Все разделы |  |  |  |  |
| 1.2 | Форма предоставления сведений: |  |  |  |  |  |
|  | v | в виде электронного документа |  |  |  | в виде бумажного документа |
| 1.3 | Способ получения сведений из государственного лесного реестра |  |  |  |  |  |
|  | v | посредством отправки электронного документа с использованием электронного сервиса «личный кабинет» |  |  |  |  |
|  |  | посредством отправки электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) |  |  |  |  |
|  |  | посредством отправки электронного документа с использованием информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" |  |  |  |  |
|  |  | почтовым отправлением по адресу: |  |  |  |  |
| 3. | Сведения о заявителе (физическом лице (в том числе индивидуальном предпринимателе), арбитражном управляющем, нотариусе, судебном приставе-исполнителе): |  |  |  |  |  |
|  | фамилия, имя, отчество (при наличии) документ, удостоверяющий личность, , серия № дата выдачи г., кем выдан документ, удостоверяющий личность, СНИЛС адрес места жительства или места пребывания: |  |  |  |  |  |
|  | почтовый адрес: адрес электронной почты: |  |  |  |  |  |

| 4. | Сведения о заявителе (юридическом лице, органе государственной власти, органе местного самоуправления, ином органе): |  |
| --- | --- | --- |
|  | полное наименование Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики" ОГРН 1211800023203 ИНН 1821016718 КПП 182101001 дата государственной регистрации 06.12.2021 г. страна регистрации (инкорпорации) код иностранной организации (КИО) (для иностранного юридического лица) дата и номер регистрации (для иностранного юридического лица) |  |
|  | почтовый адрес: адрес электронной почты: mail@uv.udmr.ru |  |
| 5. | Сведения о представителе заявителя |  |
|  | фамилия, имя, отчество (при наличии) Головин Владимир Анатольевич документ, удостоверяющий личность, Паспорт гражданина Российской Федерации, серия 9407 № 896755 дата выдачи 25.06.2008 г., кем выдан документ, удостоверяющий личность,МО УФМС России по Удмуртской Республике в пгт Ува СНИЛС 05948289722 Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя: Нормативный документ организации Совет депутатов муниципального образования "Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики" 29.10.2021 адрес места жительства или места пребывания: |  |
|  | почтовый адрес: адрес электронной почты: uva_arhit@rambler.ru |  |
| 6. | Документы, прилагаемые к запросу: |  |
|  |  | Нормативный документ организации (21 от 29.10.2021 Реш о б изр. главы МО.pdf) |
| 7. | Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество (при наличии); данные, содержащиеся в документе, удостоверяющем личность; СНИЛС; адрес электронной почты; номер телефона; почтовый адрес; реквизиты документа, подтверждающего полномочия с целью сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления оператором федеральной государственной информационной системы лесного комплекса в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных услуг, включая принятие решений на их основе оператором федеральной государственной информационной системы лесного комплекса, в целях предоставления государственной услуги. |  |

| 8. | Подпись и иная информация: |
| --- | --- |
|  | Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в запрос, относящиеся к моей личности и представляемому мною лицу, а также внесенные мною ниже, достоверны; документы (копии документов), приложенные к запросу, соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент представления запроса эти документы действительны и содержат достоверные сведения; |
|  | реквизиты решения руководителя федерального государственного органа, определенного Президентом Российской Федерации, которым уполномочено должностное лицо такого органа: (должность, включая полное наименование органа, реквизиты документа, подтверждающего наделение нотариуса полномочиями) ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 111140347102532376187975773237453355518 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО Владелец: ОБРАЗОВАНИЯ \"МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УВИНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ\" Действителен: c 11.04.2024 по 05.07.2025 (подпись М.П.) (инициалы, фамилия) дата г. |
| 9. | Подлинность подписи заявителя (представителя заявителя) свидетельствую: |
|  | (подпись М.П.) (инициалы, фамилия) дата г. ИНН нотариуса |
| 10. | ПРИМЕЧАНИЕ: (заполняется специалистом, осуществляющим прием запроса, при наличии дополнительной информации) |

ЗАПРОС

о предоставлении сведений, содержащихся в государственном лесном реестре

| 1. Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в государственном лесном реестре Федеральное агентство лесного хозяйства (полное наименование оператора федеральной государственной информационной системы лесного комплекса) |  |  | 2. | - регистрационный № 060225-03606 - количество листов запроса 3 - количество прилагаемых документов 1 , листов в них - Ф.И.О., подпись Головин Владимир Анатольевич - дата 06.02.2025 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Прошу предоставить сведения о лесном квартале |  |  |  |  |  |
|  |  | учетный номер лесного квартала: 18:20:4:141 |  |  |  |  |
|  |  | в виде выписки из государственного лесного реестра о лесном квартале в объеме разделов: |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 1 «Сведения о характеристиках лесного квартала» |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 2 «Сведения о лесотаксационных выделах, входящих в состав лесного квартала» |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 3 «Сведения о лесосеках, расположенных в границе лесного квартала» |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 4 «Схема лесного квартала» |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 5 «Описание местоположения границы лесного квартала» |  |  |  |  |
|  | v | Все разделы |  |  |  |  |
| 1.2 | Форма предоставления сведений: |  |  |  |  |  |
|  | v | в виде электронного документа |  |  |  | в виде бумажного документа |
| 1.3 | Способ получения сведений из государственного лесного реестра |  |  |  |  |  |
|  | v | посредством отправки электронного документа с использованием электронного сервиса «личный кабинет» |  |  |  |  |
|  |  | посредством отправки электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) |  |  |  |  |
|  |  | посредством отправки электронного документа с использованием информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" |  |  |  |  |
|  |  | почтовым отправлением по адресу: |  |  |  |  |
| 3. | Сведения о заявителе (физическом лице (в том числе индивидуальном предпринимателе), арбитражном управляющем, нотариусе, судебном приставе-исполнителе): |  |  |  |  |  |
|  | фамилия, имя, отчество (при наличии) документ, удостоверяющий личность, , серия № дата выдачи г., кем выдан документ, удостоверяющий личность, СНИЛС адрес места жительства или места пребывания: |  |  |  |  |  |
|  | почтовый адрес: адрес электронной почты: |  |  |  |  |  |

| 4. | Сведения о заявителе (юридическом лице, органе государственной власти, органе местного самоуправления, ином органе): |  |
| --- | --- | --- |
|  | полное наименование Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики" ОГРН 1211800023203 ИНН 1821016718 КПП 182101001 дата государственной регистрации 06.12.2021 г. страна регистрации (инкорпорации) код иностранной организации (КИО) (для иностранного юридического лица) дата и номер регистрации (для иностранного юридического лица) |  |
|  | почтовый адрес: адрес электронной почты: mail@uv.udmr.ru |  |
| 5. | Сведения о представителе заявителя |  |
|  | фамилия, имя, отчество (при наличии) Головин Владимир Анатольевич документ, удостоверяющий личность, Паспорт гражданина Российской Федерации, серия 9407 № 896755 дата выдачи 25.06.2008 г., кем выдан документ, удостоверяющий личность,МО УФМС России по Удмуртской Республике в пгт Ува СНИЛС 05948289722 Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя: Нормативный документ организации Совет депутатов муниципального образования "Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики" 29.10.2021 адрес места жительства или места пребывания: |  |
|  | почтовый адрес: адрес электронной почты: uva_arhit@rambler.ru |  |
| 6. | Документы, прилагаемые к запросу: |  |
|  |  | Нормативный документ организации (21 от 29.10.2021 Реш о б изр. главы МО.pdf) |
| 7. | Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество (при наличии); данные, содержащиеся в документе, удостоверяющем личность; СНИЛС; адрес электронной почты; номер телефона; почтовый адрес; реквизиты документа, подтверждающего полномочия с целью сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления оператором федеральной государственной информационной системы лесного комплекса в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных услуг, включая принятие решений на их основе оператором федеральной государственной информационной системы лесного комплекса, в целях предоставления государственной услуги. |  |

| 8. | Подпись и иная информация: |
| --- | --- |
|  | Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в запрос, относящиеся к моей личности и представляемому мною лицу, а также внесенные мною ниже, достоверны; документы (копии документов), приложенные к запросу, соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент представления запроса эти документы действительны и содержат достоверные сведения; |
|  | реквизиты решения руководителя федерального государственного органа, определенного Президентом Российской Федерации, которым уполномочено должностное лицо такого органа: (должность, включая полное наименование органа, реквизиты документа, подтверждающего наделение нотариуса полномочиями) ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 111140347102532376187975773237453355518 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО Владелец: ОБРАЗОВАНИЯ \"МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УВИНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ\" Действителен: c 11.04.2024 по 05.07.2025 (подпись М.П.) (инициалы, фамилия) дата г. |
| 9. | Подлинность подписи заявителя (представителя заявителя) свидетельствую: |
|  | (подпись М.П.) (инициалы, фамилия) дата г. ИНН нотариуса |
| 10. | ПРИМЕЧАНИЕ: (заполняется специалистом, осуществляющим прием запроса, при наличии дополнительной информации) |

ЗАПРОС

о предоставлении сведений, содержащихся в государственном лесном реестре

| 1. Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в государственном лесном реестре Федеральное агентство лесного хозяйства (полное наименование оператора федеральной государственной информационной системы лесного комплекса) |  |  | 2. | - регистрационный № 060225-03649 - количество листов запроса 3 - количество прилагаемых документов 1 , листов в них - Ф.И.О., подпись Головин Владимир Анатольевич - дата 06.02.2025 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Прошу предоставить сведения о лесном квартале |  |  |  |  |  |
|  |  | учетный номер лесного квартала: 18:20:4:142 |  |  |  |  |
|  |  | в виде выписки из государственного лесного реестра о лесном квартале в объеме разделов: |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 1 «Сведения о характеристиках лесного квартала» |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 2 «Сведения о лесотаксационных выделах, входящих в состав лесного квартала» |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 3 «Сведения о лесосеках, расположенных в границе лесного квартала» |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 4 «Схема лесного квартала» |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 5 «Описание местоположения границы лесного квартала» |  |  |  |  |
|  | v | Все разделы |  |  |  |  |
| 1.2 | Форма предоставления сведений: |  |  |  |  |  |
|  | v | в виде электронного документа |  |  |  | в виде бумажного документа |
| 1.3 | Способ получения сведений из государственного лесного реестра |  |  |  |  |  |
|  | v | посредством отправки электронного документа с использованием электронного сервиса «личный кабинет» |  |  |  |  |
|  |  | посредством отправки электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) |  |  |  |  |
|  |  | посредством отправки электронного документа с использованием информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" |  |  |  |  |
|  |  | почтовым отправлением по адресу: |  |  |  |  |
| 3. | Сведения о заявителе (физическом лице (в том числе индивидуальном предпринимателе), арбитражном управляющем, нотариусе, судебном приставе-исполнителе): |  |  |  |  |  |
|  | фамилия, имя, отчество (при наличии) документ, удостоверяющий личность, , серия № дата выдачи г., кем выдан документ, удостоверяющий личность, СНИЛС адрес места жительства или места пребывания: |  |  |  |  |  |
|  | почтовый адрес: адрес электронной почты: |  |  |  |  |  |

| 4. | Сведения о заявителе (юридическом лице, органе государственной власти, органе местного самоуправления, ином органе): |  |
| --- | --- | --- |
|  | полное наименование Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики" ОГРН 1211800023203 ИНН 1821016718 КПП 182101001 дата государственной регистрации 06.12.2021 г. страна регистрации (инкорпорации) код иностранной организации (КИО) (для иностранного юридического лица) дата и номер регистрации (для иностранного юридического лица) |  |
|  | почтовый адрес: адрес электронной почты: mail@uv.udmr.ru |  |
| 5. | Сведения о представителе заявителя |  |
|  | фамилия, имя, отчество (при наличии) Головин Владимир Анатольевич документ, удостоверяющий личность, Паспорт гражданина Российской Федерации, серия 9407 № 896755 дата выдачи 25.06.2008 г., кем выдан документ, удостоверяющий личность,МО УФМС России по Удмуртской Республике в пгт Ува СНИЛС 05948289722 Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя: Нормативный документ организации Совет депутатов муниципального образования "Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики" 29.10.2021 адрес места жительства или места пребывания: |  |
|  | почтовый адрес: адрес электронной почты: uva_arhit@rambler.ru |  |
| 6. | Документы, прилагаемые к запросу: |  |
|  |  | Нормативный документ организации (21 от 29.10.2021 Реш о б изр. главы МО.pdf) |
| 7. | Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество (при наличии); данные, содержащиеся в документе, удостоверяющем личность; СНИЛС; адрес электронной почты; номер телефона; почтовый адрес; реквизиты документа, подтверждающего полномочия с целью сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления оператором федеральной государственной информационной системы лесного комплекса в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных услуг, включая принятие решений на их основе оператором федеральной государственной информационной системы лесного комплекса, в целях предоставления государственной услуги. |  |

| 8. | Подпись и иная информация: |
| --- | --- |
|  | Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в запрос, относящиеся к моей личности и представляемому мною лицу, а также внесенные мною ниже, достоверны; документы (копии документов), приложенные к запросу, соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент представления запроса эти документы действительны и содержат достоверные сведения; |
|  | реквизиты решения руководителя федерального государственного органа, определенного Президентом Российской Федерации, которым уполномочено должностное лицо такого органа: (должность, включая полное наименование органа, реквизиты документа, подтверждающего наделение нотариуса полномочиями) ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 111140347102532376187975773237453355518 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО Владелец: ОБРАЗОВАНИЯ \"МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УВИНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ\" Действителен: c 11.04.2024 по 05.07.2025 (подпись М.П.) (инициалы, фамилия) дата г. |
| 9. | Подлинность подписи заявителя (представителя заявителя) свидетельствую: |
|  | (подпись М.П.) (инициалы, фамилия) дата г. ИНН нотариуса |
| 10. | ПРИМЕЧАНИЕ: (заполняется специалистом, осуществляющим прием запроса, при наличии дополнительной информации) |

ЗАПРОС

о предоставлении сведений, содержащихся в государственном лесном реестре

| 1. Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в государственном лесном реестре Федеральное агентство лесного хозяйства (полное наименование оператора федеральной государственной информационной системы лесного комплекса) |  |  | 2. | - регистрационный № 060225-03688 - количество листов запроса 3 - количество прилагаемых документов 1 , листов в них - Ф.И.О., подпись Головин Владимир Анатольевич - дата 06.02.2025 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Прошу предоставить сведения о лесном квартале |  |  |  |  |  |
|  |  | учетный номер лесного квартала: 18:20:2:155 |  |  |  |  |
|  |  | в виде выписки из государственного лесного реестра о лесном квартале в объеме разделов: |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 1 «Сведения о характеристиках лесного квартала» |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 2 «Сведения о лесотаксационных выделах, входящих в состав лесного квартала» |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 3 «Сведения о лесосеках, расположенных в границе лесного квартала» |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 4 «Схема лесного квартала» |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 5 «Описание местоположения границы лесного квартала» |  |  |  |  |
|  | v | Все разделы |  |  |  |  |
| 1.2 | Форма предоставления сведений: |  |  |  |  |  |
|  | v | в виде электронного документа |  |  |  | в виде бумажного документа |
| 1.3 | Способ получения сведений из государственного лесного реестра |  |  |  |  |  |
|  | v | посредством отправки электронного документа с использованием электронного сервиса «личный кабинет» |  |  |  |  |
|  |  | посредством отправки электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) |  |  |  |  |
|  |  | посредством отправки электронного документа с использованием информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" |  |  |  |  |
|  |  | почтовым отправлением по адресу: |  |  |  |  |
| 3. | Сведения о заявителе (физическом лице (в том числе индивидуальном предпринимателе), арбитражном управляющем, нотариусе, судебном приставе-исполнителе): |  |  |  |  |  |
|  | фамилия, имя, отчество (при наличии) документ, удостоверяющий личность, , серия № дата выдачи г., кем выдан документ, удостоверяющий личность, СНИЛС адрес места жительства или места пребывания: |  |  |  |  |  |
|  | почтовый адрес: адрес электронной почты: |  |  |  |  |  |

| 4. | Сведения о заявителе (юридическом лице, органе государственной власти, органе местного самоуправления, ином органе): |  |
| --- | --- | --- |
|  | полное наименование Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики" ОГРН 1211800023203 ИНН 1821016718 КПП 182101001 дата государственной регистрации 06.12.2021 г. страна регистрации (инкорпорации) код иностранной организации (КИО) (для иностранного юридического лица) дата и номер регистрации (для иностранного юридического лица) |  |
|  | почтовый адрес: адрес электронной почты: mail@uv.udmr.ru |  |
| 5. | Сведения о представителе заявителя |  |
|  | фамилия, имя, отчество (при наличии) Головин Владимир Анатольевич документ, удостоверяющий личность, Паспорт гражданина Российской Федерации, серия 9407 № 896755 дата выдачи 25.06.2008 г., кем выдан документ, удостоверяющий личность,МО УФМС России по Удмуртской Республике в пгт Ува СНИЛС 05948289722 Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя: Нормативный документ организации Совет депутатов муниципального образования "Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики" 29.10.2021 адрес места жительства или места пребывания: |  |
|  | почтовый адрес: адрес электронной почты: uva_arhit@rambler.ru |  |
| 6. | Документы, прилагаемые к запросу: |  |
|  |  | Нормативный документ организации (21 от 29.10.2021 Реш о б изр. главы МО.pdf) |
| 7. | Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество (при наличии); данные, содержащиеся в документе, удостоверяющем личность; СНИЛС; адрес электронной почты; номер телефона; почтовый адрес; реквизиты документа, подтверждающего полномочия с целью сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления оператором федеральной государственной информационной системы лесного комплекса в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных услуг, включая принятие решений на их основе оператором федеральной государственной информационной системы лесного комплекса, в целях предоставления государственной услуги. |  |

| 8. | Подпись и иная информация: |
| --- | --- |
|  | Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в запрос, относящиеся к моей личности и представляемому мною лицу, а также внесенные мною ниже, достоверны; документы (копии документов), приложенные к запросу, соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент представления запроса эти документы действительны и содержат достоверные сведения; |
|  | реквизиты решения руководителя федерального государственного органа, определенного Президентом Российской Федерации, которым уполномочено должностное лицо такого органа: (должность, включая полное наименование органа, реквизиты документа, подтверждающего наделение нотариуса полномочиями) ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 111140347102532376187975773237453355518 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО Владелец: ОБРАЗОВАНИЯ \"МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УВИНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ\" Действителен: c 11.04.2024 по 05.07.2025 (подпись М.П.) (инициалы, фамилия) дата г. |
| 9. | Подлинность подписи заявителя (представителя заявителя) свидетельствую: |
|  | (подпись М.П.) (инициалы, фамилия) дата г. ИНН нотариуса |
| 10. | ПРИМЕЧАНИЕ: (заполняется специалистом, осуществляющим прием запроса, при наличии дополнительной информации) |

ЗАПРОС

о предоставлении сведений, содержащихся в государственном лесном реестре

| 1. Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в государственном лесном реестре Федеральное агентство лесного хозяйства (полное наименование оператора федеральной государственной информационной системы лесного комплекса) |  |  | 2. | - регистрационный № 060225-03694 - количество листов запроса 3 - количество прилагаемых документов 1 , листов в них - Ф.И.О., подпись Головин Владимир Анатольевич - дата 06.02.2025 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Прошу предоставить сведения о лесном квартале |  |  |  |  |  |
|  |  | учетный номер лесного квартала: 18:20:2:158 |  |  |  |  |
|  |  | в виде выписки из государственного лесного реестра о лесном квартале в объеме разделов: |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 1 «Сведения о характеристиках лесного квартала» |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 2 «Сведения о лесотаксационных выделах, входящих в состав лесного квартала» |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 3 «Сведения о лесосеках, расположенных в границе лесного квартала» |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 4 «Схема лесного квартала» |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 5 «Описание местоположения границы лесного квартала» |  |  |  |  |
|  | v | Все разделы |  |  |  |  |
| 1.2 | Форма предоставления сведений: |  |  |  |  |  |
|  | v | в виде электронного документа |  |  |  | в виде бумажного документа |
| 1.3 | Способ получения сведений из государственного лесного реестра |  |  |  |  |  |
|  | v | посредством отправки электронного документа с использованием электронного сервиса «личный кабинет» |  |  |  |  |
|  |  | посредством отправки электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) |  |  |  |  |
|  |  | посредством отправки электронного документа с использованием информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" |  |  |  |  |
|  |  | почтовым отправлением по адресу: |  |  |  |  |
| 3. | Сведения о заявителе (физическом лице (в том числе индивидуальном предпринимателе), арбитражном управляющем, нотариусе, судебном приставе-исполнителе): |  |  |  |  |  |
|  | фамилия, имя, отчество (при наличии) документ, удостоверяющий личность, , серия № дата выдачи г., кем выдан документ, удостоверяющий личность, СНИЛС адрес места жительства или места пребывания: |  |  |  |  |  |
|  | почтовый адрес: адрес электронной почты: |  |  |  |  |  |

| 4. | Сведения о заявителе (юридическом лице, органе государственной власти, органе местного самоуправления, ином органе): |  |
| --- | --- | --- |
|  | полное наименование Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики" ОГРН 1211800023203 ИНН 1821016718 КПП 182101001 дата государственной регистрации 06.12.2021 г. страна регистрации (инкорпорации) код иностранной организации (КИО) (для иностранного юридического лица) дата и номер регистрации (для иностранного юридического лица) |  |
|  | почтовый адрес: адрес электронной почты: mail@uv.udmr.ru |  |
| 5. | Сведения о представителе заявителя |  |
|  | фамилия, имя, отчество (при наличии) Головин Владимир Анатольевич документ, удостоверяющий личность, Паспорт гражданина Российской Федерации, серия 9407 № 896755 дата выдачи 25.06.2008 г., кем выдан документ, удостоверяющий личность,МО УФМС России по Удмуртской Республике в пгт Ува СНИЛС 05948289722 Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя: Нормативный документ организации Совет депутатов муниципального образования "Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики" 29.10.2021 адрес места жительства или места пребывания: |  |
|  | почтовый адрес: адрес электронной почты: uva_arhit@rambler.ru |  |
| 6. | Документы, прилагаемые к запросу: |  |
|  |  | Нормативный документ организации (21 от 29.10.2021 Реш о б изр. главы МО.pdf) |
| 7. | Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество (при наличии); данные, содержащиеся в документе, удостоверяющем личность; СНИЛС; адрес электронной почты; номер телефона; почтовый адрес; реквизиты документа, подтверждающего полномочия с целью сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления оператором федеральной государственной информационной системы лесного комплекса в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных услуг, включая принятие решений на их основе оператором федеральной государственной информационной системы лесного комплекса, в целях предоставления государственной услуги. |  |

| 8. | Подпись и иная информация: |
| --- | --- |
|  | Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в запрос, относящиеся к моей личности и представляемому мною лицу, а также внесенные мною ниже, достоверны; документы (копии документов), приложенные к запросу, соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент представления запроса эти документы действительны и содержат достоверные сведения; |
|  | реквизиты решения руководителя федерального государственного органа, определенного Президентом Российской Федерации, которым уполномочено должностное лицо такого органа: (должность, включая полное наименование органа, реквизиты документа, подтверждающего наделение нотариуса полномочиями) ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 111140347102532376187975773237453355518 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО Владелец: ОБРАЗОВАНИЯ \"МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УВИНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ\" Действителен: c 11.04.2024 по 05.07.2025 (подпись М.П.) (инициалы, фамилия) дата г. |
| 9. | Подлинность подписи заявителя (представителя заявителя) свидетельствую: |
|  | (подпись М.П.) (инициалы, фамилия) дата г. ИНН нотариуса |
| 10. | ПРИМЕЧАНИЕ: (заполняется специалистом, осуществляющим прием запроса, при наличии дополнительной информации) |

ЗАПРОС

о предоставлении сведений, содержащихся в государственном лесном реестре

| 1. Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в государственном лесном реестре Федеральное агентство лесного хозяйства (полное наименование оператора федеральной государственной информационной системы лесного комплекса) |  |  | 2. | - регистрационный № 060225-03590 - количество листов запроса 3 - количество прилагаемых документов 1 , листов в них - Ф.И.О., подпись Головин Владимир Анатольевич - дата 06.02.2025 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Прошу предоставить сведения о лесном квартале |  |  |  |  |  |
|  |  | учетный номер лесного квартала: 18:20:4:83 |  |  |  |  |
|  |  | в виде выписки из государственного лесного реестра о лесном квартале в объеме разделов: |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 1 «Сведения о характеристиках лесного квартала» |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 2 «Сведения о лесотаксационных выделах, входящих в состав лесного квартала» |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 3 «Сведения о лесосеках, расположенных в границе лесного квартала» |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 4 «Схема лесного квартала» |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 5 «Описание местоположения границы лесного квартала» |  |  |  |  |
|  | v | Все разделы |  |  |  |  |
| 1.2 | Форма предоставления сведений: |  |  |  |  |  |
|  | v | в виде электронного документа |  |  |  | в виде бумажного документа |
| 1.3 | Способ получения сведений из государственного лесного реестра |  |  |  |  |  |
|  | v | посредством отправки электронного документа с использованием электронного сервиса «личный кабинет» |  |  |  |  |
|  |  | посредством отправки электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) |  |  |  |  |
|  |  | посредством отправки электронного документа с использованием информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" |  |  |  |  |
|  |  | почтовым отправлением по адресу: |  |  |  |  |
| 3. | Сведения о заявителе (физическом лице (в том числе индивидуальном предпринимателе), арбитражном управляющем, нотариусе, судебном приставе-исполнителе): |  |  |  |  |  |
|  | фамилия, имя, отчество (при наличии) документ, удостоверяющий личность, , серия № дата выдачи г., кем выдан документ, удостоверяющий личность, СНИЛС адрес места жительства или места пребывания: |  |  |  |  |  |
|  | почтовый адрес: адрес электронной почты: |  |  |  |  |  |

| 4. | Сведения о заявителе (юридическом лице, органе государственной власти, органе местного самоуправления, ином органе): |  |
| --- | --- | --- |
|  | полное наименование Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики" ОГРН 1211800023203 ИНН 1821016718 КПП 182101001 дата государственной регистрации 06.12.2021 г. страна регистрации (инкорпорации) код иностранной организации (КИО) (для иностранного юридического лица) дата и номер регистрации (для иностранного юридического лица) |  |
|  | почтовый адрес: адрес электронной почты: mail@uv.udmr.ru |  |
| 5. | Сведения о представителе заявителя |  |
|  | фамилия, имя, отчество (при наличии) Головин Владимир Анатольевич документ, удостоверяющий личность, Паспорт гражданина Российской Федерации, серия 9407 № 896755 дата выдачи 25.06.2008 г., кем выдан документ, удостоверяющий личность,МО УФМС России по Удмуртской Республике в пгт Ува СНИЛС 05948289722 Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя: Нормативный документ организации Совет депутатов муниципального образования "Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики" 29.10.2021 адрес места жительства или места пребывания: |  |
|  | почтовый адрес: адрес электронной почты: uva_arhit@rambler.ru |  |
| 6. | Документы, прилагаемые к запросу: |  |
|  |  | Нормативный документ организации (21 от 29.10.2021 Реш о б изр. главы МО.pdf) |
| 7. | Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество (при наличии); данные, содержащиеся в документе, удостоверяющем личность; СНИЛС; адрес электронной почты; номер телефона; почтовый адрес; реквизиты документа, подтверждающего полномочия с целью сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления оператором федеральной государственной информационной системы лесного комплекса в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных услуг, включая принятие решений на их основе оператором федеральной государственной информационной системы лесного комплекса, в целях предоставления государственной услуги. |  |

| 8. | Подпись и иная информация: |
| --- | --- |
|  | Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в запрос, относящиеся к моей личности и представляемому мною лицу, а также внесенные мною ниже, достоверны; документы (копии документов), приложенные к запросу, соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент представления запроса эти документы действительны и содержат достоверные сведения; |
|  | реквизиты решения руководителя федерального государственного органа, определенного Президентом Российской Федерации, которым уполномочено должностное лицо такого органа: (должность, включая полное наименование органа, реквизиты документа, подтверждающего наделение нотариуса полномочиями) ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 111140347102532376187975773237453355518 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО Владелец: ОБРАЗОВАНИЯ \"МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УВИНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ\" Действителен: c 11.04.2024 по 05.07.2025 (подпись М.П.) (инициалы, фамилия) дата г. |
| 9. | Подлинность подписи заявителя (представителя заявителя) свидетельствую: |
|  | (подпись М.П.) (инициалы, фамилия) дата г. ИНН нотариуса |
| 10. | ПРИМЕЧАНИЕ: (заполняется специалистом, осуществляющим прием запроса, при наличии дополнительной информации) |

ЗАПРОС

о предоставлении сведений, содержащихся в государственном лесном реестре

| 1. Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в государственном лесном реестре Федеральное агентство лесного хозяйства (полное наименование оператора федеральной государственной информационной системы лесного комплекса) |  |  | 2. | - регистрационный № 060225-03583 - количество листов запроса 3 - количество прилагаемых документов 1 , листов в них - Ф.И.О., подпись Головин Владимир Анатольевич - дата 06.02.2025 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Прошу предоставить сведения о лесном квартале |  |  |  |  |  |
|  |  | учетный номер лесного квартала: 18:20:4:96 |  |  |  |  |
|  |  | в виде выписки из государственного лесного реестра о лесном квартале в объеме разделов: |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 1 «Сведения о характеристиках лесного квартала» |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 2 «Сведения о лесотаксационных выделах, входящих в состав лесного квартала» |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 3 «Сведения о лесосеках, расположенных в границе лесного квартала» |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 4 «Схема лесного квартала» |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 5 «Описание местоположения границы лесного квартала» |  |  |  |  |
|  | v | Все разделы |  |  |  |  |
| 1.2 | Форма предоставления сведений: |  |  |  |  |  |
|  | v | в виде электронного документа |  |  |  | в виде бумажного документа |
| 1.3 | Способ получения сведений из государственного лесного реестра |  |  |  |  |  |
|  | v | посредством отправки электронного документа с использованием электронного сервиса «личный кабинет» |  |  |  |  |
|  |  | посредством отправки электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) |  |  |  |  |
|  |  | посредством отправки электронного документа с использованием информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" |  |  |  |  |
|  |  | почтовым отправлением по адресу: |  |  |  |  |
| 3. | Сведения о заявителе (физическом лице (в том числе индивидуальном предпринимателе), арбитражном управляющем, нотариусе, судебном приставе-исполнителе): |  |  |  |  |  |
|  | фамилия, имя, отчество (при наличии) документ, удостоверяющий личность, , серия № дата выдачи г., кем выдан документ, удостоверяющий личность, СНИЛС адрес места жительства или места пребывания: |  |  |  |  |  |
|  | почтовый адрес: адрес электронной почты: |  |  |  |  |  |

| 4. | Сведения о заявителе (юридическом лице, органе государственной власти, органе местного самоуправления, ином органе): |  |
| --- | --- | --- |
|  | полное наименование Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики" ОГРН 1211800023203 ИНН 1821016718 КПП 182101001 дата государственной регистрации 06.12.2021 г. страна регистрации (инкорпорации) код иностранной организации (КИО) (для иностранного юридического лица) дата и номер регистрации (для иностранного юридического лица) |  |
|  | почтовый адрес: адрес электронной почты: mail@uv.udmr.ru |  |
| 5. | Сведения о представителе заявителя |  |
|  | фамилия, имя, отчество (при наличии) Головин Владимир Анатольевич документ, удостоверяющий личность, Паспорт гражданина Российской Федерации, серия 9407 № 896755 дата выдачи 25.06.2008 г., кем выдан документ, удостоверяющий личность,МО УФМС России по Удмуртской Республике в пгт Ува СНИЛС 05948289722 Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя: Нормативный документ организации Совет депутатов муниципального образования "Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики" 29.10.2021 адрес места жительства или места пребывания: |  |
|  | почтовый адрес: адрес электронной почты: uva_arhit@rambler.ru |  |
| 6. | Документы, прилагаемые к запросу: |  |
|  |  | Нормативный документ организации (21 от 29.10.2021 Реш о б изр. главы МО.pdf) |
| 7. | Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество (при наличии); данные, содержащиеся в документе, удостоверяющем личность; СНИЛС; адрес электронной почты; номер телефона; почтовый адрес; реквизиты документа, подтверждающего полномочия с целью сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления оператором федеральной государственной информационной системы лесного комплекса в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных услуг, включая принятие решений на их основе оператором федеральной государственной информационной системы лесного комплекса, в целях предоставления государственной услуги. |  |

| 8. | Подпись и иная информация: |
| --- | --- |
|  | Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в запрос, относящиеся к моей личности и представляемому мною лицу, а также внесенные мною ниже, достоверны; документы (копии документов), приложенные к запросу, соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент представления запроса эти документы действительны и содержат достоверные сведения; |
|  | реквизиты решения руководителя федерального государственного органа, определенного Президентом Российской Федерации, которым уполномочено должностное лицо такого органа: (должность, включая полное наименование органа, реквизиты документа, подтверждающего наделение нотариуса полномочиями) ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 111140347102532376187975773237453355518 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО Владелец: ОБРАЗОВАНИЯ \"МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УВИНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ\" Действителен: c 11.04.2024 по 05.07.2025 (подпись М.П.) (инициалы, фамилия) дата г. |
| 9. | Подлинность подписи заявителя (представителя заявителя) свидетельствую: |
|  | (подпись М.П.) (инициалы, фамилия) дата г. ИНН нотариуса |
| 10. | ПРИМЕЧАНИЕ: (заполняется специалистом, осуществляющим прием запроса, при наличии дополнительной информации) |

Информация из государственного лесного реестра о лесном квартале

(Информация предоставляется в тестовом режиме)

| Федеральное агентство лесного хозяйства полное наименование оператора федеральной государственной информационной системы лесного комплекса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация из государственного лесного реестра о лесном квартале |  |  |  | Раздел 1 |
| Сведения о характеристиках лесного квартала |  |  |  |  |
| Лист № 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 1 | Всего разделов: 3 | Всего листов: 6 |  |

| 06.02.2025 г. № ЖУИД-001/2025-00041144 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер лесного квартала: |  | 18:20:4:114 |  |
| Дата присвоения учетного номера лесного квартала: |  | 16.10.2023 |  |
| Учетный номер лесничества, в состав которого входит лесной квартал: |  | 18:20 |  |
| Учетный номер участкового лесничества, в состав которого входит лесной квартал: |  | 18:20:4 |  |
| Сведения о ранее присвоенном номере лесного квартала |  |  |  |
|  | Ранее присвоенный номер: | - |  |
|  | Дата присвоения номера: | - |  |
|  | Сведения об организации или органе, которые присвоили такой номер в установленном законодательством Российской Федерации порядке: | - |  |
| Дата прекращения существования лесного квартала: |  |  |  |
| Площадь: |  |  |  |
|  |  | значение | единица измерения |
| Лесотаксационный разряд: |  | III |  |
| Иные сведения: |  |  |  |

| 06.02.2025 г. № ЖУИД-001/2025-00041144 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер лесного квартала: |  |  | 18:20:4:114 |  |
| 1 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:114:20 |  | 19 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 2 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:114:19 |  | 18 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 3 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:114:18 |  | 20 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 4 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:114:17 |  | 17 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 5 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:114:16 |  | 16 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 6 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:114:15 |  | 15 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 7 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:114:14 |  | 14 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| Федеральное агентство лесного хозяйства полное наименование оператора федеральной государственной информационной системы лесного комплекса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация из государственного лесного реестра о лесном квартале |  |  |  | Раздел 2 |
| Сведения о лесотаксационных выделах, входящих в состав лесного квартала |  |  |  |  |
| Лист № 2 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 3 | Всего разделов: 3 | Всего листов: 6 |  |

| 8 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:114:13 | 12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 9 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:114:12 | 13 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 10 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:114:11 | 11 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 11 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:114:10 | 10 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 12 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:114:9 | 9 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 13 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:114:8 | 8 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 14 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:114:7 | 7 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| 15 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:114:6 | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 16 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:114:5 | 5 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 17 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:114:4 | 4 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 18 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:114:3 | 3 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 19 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:114:2 | 2 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 20 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:114:1 | 1 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| Федеральное агентство лесного хозяйства полное наименование оператора федеральной государственной информационной системы лесного комплекса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация из государственного лесного реестра о лесном квартале |  |  |  | Раздел 4 |
| Схема лесного квартала |  |  |  |  |
| Лист № 1 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 2 | Всего разделов: 3 | Всего листов: 6 |  |

| 06.02.2025 г. № ЖУИД-001/2025-00041144 |  |
| --- | --- |
| Учетный номер лесного квартала: | 18:20:4:114 |

| Федеральное агентство лесного хозяйства полное наименование оператора федеральной государственной информационной системы лесного комплекса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация из государственного лесного реестра о лесном квартале |  |  |  | Раздел 4 |
| Схема лесного квартала |  |  |  |  |
| Лист № 2 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 2 | Всего разделов: 3 | Всего листов: 6 |  |

| Масштаб 1: 2592 | Условные обозначения: | Сведения отсутствуют |  |
| --- | --- | --- | --- |

Информация из государственного лесного реестра о лесном квартале

(Информация предоставляется в тестовом режиме)

| Федеральное агентство лесного хозяйства полное наименование оператора федеральной государственной информационной системы лесного комплекса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация из государственного лесного реестра о лесном квартале |  |  |  | Раздел 1 |
| Сведения о характеристиках лесного квартала |  |  |  |  |
| Лист № 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 1 | Всего разделов: 3 | Всего листов: 10 |  |

| 06.02.2025 г. № ЖУИД-001/2025-00040851 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер лесного квартала: |  | 18:20:4:119 |  |
| Дата присвоения учетного номера лесного квартала: |  | 16.10.2023 |  |
| Учетный номер лесничества, в состав которого входит лесной квартал: |  | 18:20 |  |
| Учетный номер участкового лесничества, в состав которого входит лесной квартал: |  | 18:20:4 |  |
| Сведения о ранее присвоенном номере лесного квартала |  |  |  |
|  | Ранее присвоенный номер: | - |  |
|  | Дата присвоения номера: | - |  |
|  | Сведения об организации или органе, которые присвоили такой номер в установленном законодательством Российской Федерации порядке: | - |  |
| Дата прекращения существования лесного квартала: |  |  |  |
| Площадь: |  |  |  |
|  |  | значение | единица измерения |
| Лесотаксационный разряд: |  | III |  |
| Иные сведения: |  |  |  |

| 06.02.2025 г. № ЖУИД-001/2025-00040851 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер лесного квартала: |  |  | 18:20:4:119 |  |
| 1 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:119:93 |  | 44 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 2 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:119:92 |  | 43 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 3 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:119:91 |  | 42 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 4 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:119:90 |  | 41 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 5 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:119:89 |  | 36 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 6 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:119:88 |  | 39 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 7 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:119:87 |  | 40 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| 8 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:119:86 | 38 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 9 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:119:85 | 37 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 10 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:119:84 | 29 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 11 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:119:83 | 31 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 12 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:119:82 | 32 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 13 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:119:81 | 30 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 14 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:119:80 | 33 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| 15 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:119:79 | 34 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 16 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:119:78 | 45 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 17 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:119:77 | 35 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 18 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:119:76 | 27 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 19 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:119:75 | 28 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 20 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:119:74 | 26 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 21 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:119:73 | 25 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| 22 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:119:72 | 24 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 23 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:119:71 | 21 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 24 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:119:70 | 19 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 25 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:119:69 | 23 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 26 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:119:68 | 20 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 27 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:119:67 | 15 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 28 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:119:66 | 22 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| 29 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:119:65 | 13 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 30 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:119:64 | 16 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 31 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:119:63 | 14 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 32 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:119:62 | 18 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 33 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:119:61 | 17 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 34 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:119:60 | 12 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 35 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:119:59 | 11 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| 36 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:119:58 | 10 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 37 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:119:57 | 9 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 38 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:119:56 | 8 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 39 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:119:55 | 7 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 40 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:119:54 | 6 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 41 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:119:53 | 5 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 42 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:119:52 | 4 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| 43 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:119:51 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 44 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:119:50 | 2 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 45 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:119:49 | 1 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 46 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:119:46 | 46 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 47 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:119:47 | 47 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 48 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:119:48 | 48 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| Федеральное агентство лесного хозяйства полное наименование оператора федеральной государственной информационной системы лесного комплекса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация из государственного лесного реестра о лесном квартале |  |  |  | Раздел 4 |
| Схема лесного квартала |  |  |  |  |
| Лист № 1 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 2 | Всего разделов: 3 | Всего листов: 10 |  |

| 06.02.2025 г. № ЖУИД-001/2025-00040851 |  |
| --- | --- |
| Учетный номер лесного квартала: | 18:20:4:119 |

| Федеральное агентство лесного хозяйства полное наименование оператора федеральной государственной информационной системы лесного комплекса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация из государственного лесного реестра о лесном квартале |  |  |  | Раздел 4 |
| Схема лесного квартала |  |  |  |  |
| Лист № 2 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 2 | Всего разделов: 3 | Всего листов: 10 |  |

| Масштаб 1: 1855 | Условные обозначения: | Сведения отсутствуют |  |
| --- | --- | --- | --- |

Информация из государственного лесного реестра о лесном квартале

(Информация предоставляется в тестовом режиме)

| Федеральное агентство лесного хозяйства полное наименование оператора федеральной государственной информационной системы лесного комплекса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация из государственного лесного реестра о лесном квартале |  |  |  | Раздел 1 |
| Сведения о характеристиках лесного квартала |  |  |  |  |
| Лист № 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 1 | Всего разделов: 3 | Всего листов: 12 |  |

| 06.02.2025 г. № ЖУИД-001/2025-00040849 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер лесного квартала: |  | 18:20:4:120 |  |
| Дата присвоения учетного номера лесного квартала: |  | 16.10.2023 |  |
| Учетный номер лесничества, в состав которого входит лесной квартал: |  | 18:20 |  |
| Учетный номер участкового лесничества, в состав которого входит лесной квартал: |  | 18:20:4 |  |
| Сведения о ранее присвоенном номере лесного квартала |  |  |  |
|  | Ранее присвоенный номер: | - |  |
|  | Дата присвоения номера: | - |  |
|  | Сведения об организации или органе, которые присвоили такой номер в установленном законодательством Российской Федерации порядке: | - |  |
| Дата прекращения существования лесного квартала: |  |  |  |
| Площадь: |  |  |  |
|  |  | значение | единица измерения |
| Лесотаксационный разряд: |  | III |  |
| Иные сведения: |  |  |  |

| 06.02.2025 г. № ЖУИД-001/2025-00040849 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер лесного квартала: |  |  | 18:20:4:120 |  |
| 1 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:119 |  | 53 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 2 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:118 |  | 57 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 3 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:117 |  | 56 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 4 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:116 |  | 51 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 5 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:115 |  | 48 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 6 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:114 |  | 46 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 7 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:113 |  | 54 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| 8 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:112 | 50 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 9 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:111 | 52 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 10 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:110 | 55 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 11 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:109 | 38 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 12 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:108 | 39 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 13 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:107 | 49 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 14 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:106 | 40 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| 15 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:105 | 45 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 16 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:104 | 41 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 17 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:103 | 47 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 18 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:102 | 42 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 19 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:101 | 44 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 20 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:100 | 43 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 21 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:99 | 37 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| 22 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:98 | 36 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 23 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:97 | 34 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 24 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:96 | 33 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 25 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:95 | 26 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 26 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:94 | 35 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 27 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:93 | 25 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 28 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:92 | 27 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| 29 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:91 | 28 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 30 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:90 | 29 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 31 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:89 | 30 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 32 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:88 | 31 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 33 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:87 | 32 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 34 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:86 | 24 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 35 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:85 | 21 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| 36 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:84 | 18 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 37 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:83 | 16 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 38 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:82 | 17 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 39 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:81 | 19 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 40 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:80 | 20 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 41 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:79 | 22 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 42 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:78 | 23 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| 43 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:77 | 15 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 44 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:76 | 11 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 45 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:75 | 9 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 46 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:74 | 14 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 47 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:73 | 3 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 48 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:72 | 10 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 49 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:71 | 6 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| 50 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:70 | 13 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 51 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:69 | 12 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 52 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:68 | 8 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 53 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:67 | 5 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 54 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:66 | 7 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 55 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:65 | 1 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 56 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:64 | 2 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| 57 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:63 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 58 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:62 | 62 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 59 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:60 | 60 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 60 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:59 | 59 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 61 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:58 | 58 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 62 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:120:61 | 61 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| Федеральное агентство лесного хозяйства полное наименование оператора федеральной государственной информационной системы лесного комплекса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация из государственного лесного реестра о лесном квартале |  |  |  | Раздел 4 |
| Схема лесного квартала |  |  |  |  |
| Лист № 1 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 2 | Всего разделов: 3 | Всего листов: 12 |  |

| 06.02.2025 г. № ЖУИД-001/2025-00040849 |  |
| --- | --- |
| Учетный номер лесного квартала: | 18:20:4:120 |

| Федеральное агентство лесного хозяйства полное наименование оператора федеральной государственной информационной системы лесного комплекса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация из государственного лесного реестра о лесном квартале |  |  |  | Раздел 4 |
| Схема лесного квартала |  |  |  |  |
| Лист № 2 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 2 | Всего разделов: 3 | Всего листов: 12 |  |

| Масштаб 1: 1671 | Условные обозначения: | Сведения отсутствуют |  |
| --- | --- | --- | --- |

Информация из государственного лесного реестра о лесном квартале

(Информация предоставляется в тестовом режиме)

| Федеральное агентство лесного хозяйства полное наименование оператора федеральной государственной информационной системы лесного комплекса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация из государственного лесного реестра о лесном квартале |  |  |  | Раздел 1 |
| Сведения о характеристиках лесного квартала |  |  |  |  |
| Лист № 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 1 | Всего разделов: 3 | Всего листов: 7 |  |

| 31.01.2025 г. № ЖУИД-001/2025-00028013 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер лесного квартала: |  | 18:20:4:132 |  |
| Дата присвоения учетного номера лесного квартала: |  | 16.10.2023 |  |
| Учетный номер лесничества, в состав которого входит лесной квартал: |  | 18:20 |  |
| Учетный номер участкового лесничества, в состав которого входит лесной квартал: |  | 18:20:4 |  |
| Сведения о ранее присвоенном номере лесного квартала |  |  |  |
|  | Ранее присвоенный номер: | - |  |
|  | Дата присвоения номера: | - |  |
|  | Сведения об организации или органе, которые присвоили такой номер в установленном законодательством Российской Федерации порядке: | - |  |
| Дата прекращения существования лесного квартала: |  |  |  |
| Площадь: |  |  |  |
|  |  | значение | единица измерения |
| Лесотаксационный разряд: |  | III |  |
| Иные сведения: |  |  |  |

| 31.01.2025 г. № ЖУИД-001/2025-00028013 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер лесного квартала: |  |  | 18:20:4:132 |  |
| 1 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:132:54 |  | 24 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 2 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:132:53 |  | 25 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 3 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:132:52 |  | 23 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 4 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:132:51 |  | 21 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 5 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:132:50 |  | 19 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 6 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:132:49 |  | 13 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 7 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:132:48 |  | 26 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| 8 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:132:47 | 22 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 9 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:132:46 | 18 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 10 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:132:45 | 15 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 11 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:132:44 | 14 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 12 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:132:43 | 17 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 13 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:132:42 | 20 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 14 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:132:41 | 11 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| 15 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:132:40 | 16 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 16 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:132:39 | 12 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 17 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:132:38 | 7 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 18 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:132:37 | 8 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 19 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:132:36 | 6 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 20 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:132:35 | 4 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 21 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:132:34 | 10 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| 22 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:132:33 | 9 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 23 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:132:32 | 3 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 24 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:132:31 | 2 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 25 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:132:30 | 5 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 26 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:132:29 | 1 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 27 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:132:28 | 28 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 28 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:132:27 | 27 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| Федеральное агентство лесного хозяйства полное наименование оператора федеральной государственной информационной системы лесного комплекса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация из государственного лесного реестра о лесном квартале |  |  |  | Раздел 4 |
| Схема лесного квартала |  |  |  |  |
| Лист № 1 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 2 | Всего разделов: 3 | Всего листов: 7 |  |

| 31.01.2025 г. № ЖУИД-001/2025-00028013 |  |
| --- | --- |
| Учетный номер лесного квартала: | 18:20:4:132 |

| Федеральное агентство лесного хозяйства полное наименование оператора федеральной государственной информационной системы лесного комплекса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация из государственного лесного реестра о лесном квартале |  |  |  | Раздел 4 |
| Схема лесного квартала |  |  |  |  |
| Лист № 2 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 2 | Всего разделов: 3 | Всего листов: 7 |  |

| Масштаб 1: 1104 | Условные обозначения: | Сведения отсутствуют |  |
| --- | --- | --- | --- |

Информация из государственного лесного реестра о лесном квартале

(Информация предоставляется в тестовом режиме)

| Федеральное агентство лесного хозяйства полное наименование оператора федеральной государственной информационной системы лесного комплекса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация из государственного лесного реестра о лесном квартале |  |  |  | Раздел 1 |
| Сведения о характеристиках лесного квартала |  |  |  |  |
| Лист № 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 1 | Всего разделов: 3 | Всего листов: 7 |  |

| 06.02.2025 г. № ЖУИД-001/2025-00040839 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер лесного квартала: |  | 18:20:4:148 |  |
| Дата присвоения учетного номера лесного квартала: |  | 16.10.2023 |  |
| Учетный номер лесничества, в состав которого входит лесной квартал: |  | 18:20 |  |
| Учетный номер участкового лесничества, в состав которого входит лесной квартал: |  | 18:20:4 |  |
| Сведения о ранее присвоенном номере лесного квартала |  |  |  |
|  | Ранее присвоенный номер: | - |  |
|  | Дата присвоения номера: | - |  |
|  | Сведения об организации или органе, которые присвоили такой номер в установленном законодательством Российской Федерации порядке: | - |  |
| Дата прекращения существования лесного квартала: |  |  |  |
| Площадь: |  |  |  |
|  |  | значение | единица измерения |
| Лесотаксационный разряд: |  | III |  |
| Иные сведения: |  |  |  |

| 06.02.2025 г. № ЖУИД-001/2025-00040839 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер лесного квартала: |  |  | 18:20:4:148 |  |
| 1 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:148:46 |  | 21 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 2 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:148:45 |  | 18 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 3 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:148:44 |  | 19 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 4 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:148:43 |  | 17 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 5 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:148:42 |  | 20 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 6 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:148:41 |  | 16 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 7 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:148:40 |  | 15 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| 8 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:148:39 | 14 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 9 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:148:38 | 13 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 10 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:148:37 | 12 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 11 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:148:36 | 11 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 12 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:148:35 | 8 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 13 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:148:34 | 10 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 14 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:148:33 | 7 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| 15 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:148:32 | 9 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 16 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:148:31 | 4 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 17 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:148:30 | 6 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 18 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:148:29 | 5 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 19 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:148:28 | 3 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 20 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:148:27 | 2 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 21 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:148:26 | 1 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| 22 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:148:22 | 22 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 23 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:148:23 | 23 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 24 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:148:25 | 25 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 25 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:148:24 | 24 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| Федеральное агентство лесного хозяйства полное наименование оператора федеральной государственной информационной системы лесного комплекса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация из государственного лесного реестра о лесном квартале |  |  |  | Раздел 4 |
| Схема лесного квартала |  |  |  |  |
| Лист № 1 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 2 | Всего разделов: 3 | Всего листов: 7 |  |

| 06.02.2025 г. № ЖУИД-001/2025-00040839 |  |
| --- | --- |
| Учетный номер лесного квартала: | 18:20:4:148 |

| Федеральное агентство лесного хозяйства полное наименование оператора федеральной государственной информационной системы лесного комплекса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация из государственного лесного реестра о лесном квартале |  |  |  | Раздел 4 |
| Схема лесного квартала |  |  |  |  |
| Лист № 2 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 2 | Всего разделов: 3 | Всего листов: 7 |  |

| Масштаб 1: 1399 | Условные обозначения: | Сведения отсутствуют |  |
| --- | --- | --- | --- |

Информация из государственного лесного реестра о лесном квартале

(Информация предоставляется в тестовом режиме)

| Федеральное агентство лесного хозяйства полное наименование оператора федеральной государственной информационной системы лесного комплекса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация из государственного лесного реестра о лесном квартале |  |  |  | Раздел 1 |
| Сведения о характеристиках лесного квартала |  |  |  |  |
| Лист № 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 1 | Всего разделов: 3 | Всего листов: 7 |  |

| 06.02.2025 г. № ЖУИД-001/2025-00041121 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер лесного квартала: |  | 18:20:4:138 |  |
| Дата присвоения учетного номера лесного квартала: |  | 16.10.2023 |  |
| Учетный номер лесничества, в состав которого входит лесной квартал: |  | 18:20 |  |
| Учетный номер участкового лесничества, в состав которого входит лесной квартал: |  | 18:20:4 |  |
| Сведения о ранее присвоенном номере лесного квартала |  |  |  |
|  | Ранее присвоенный номер: | - |  |
|  | Дата присвоения номера: | - |  |
|  | Сведения об организации или органе, которые присвоили такой номер в установленном законодательством Российской Федерации порядке: | - |  |
| Дата прекращения существования лесного квартала: |  |  |  |
| Площадь: |  |  |  |
|  |  | значение | единица измерения |
| Лесотаксационный разряд: |  | III |  |
| Иные сведения: |  |  |  |

| 06.02.2025 г. № ЖУИД-001/2025-00041121 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер лесного квартала: |  |  | 18:20:4:138 |  |
| 1 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:138:41 |  | 18 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 2 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:138:40 |  | 19 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 3 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:138:39 |  | 17 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 4 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:138:38 |  | 16 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 5 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:138:37 |  | 15 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 6 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:138:36 |  | 13 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 7 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:138:35 |  | 14 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| 8 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:138:34 | 12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 9 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:138:33 | 10 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 10 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:138:32 | 11 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 11 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:138:31 | 6 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 12 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:138:30 | 7 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 13 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:138:29 | 9 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 14 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:138:28 | 5 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| 15 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:138:27 | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 16 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:138:26 | 4 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 17 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:138:25 | 3 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 18 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:138:24 | 2 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 19 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:138:23 | 1 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 20 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:138:21 | 21 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 21 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:138:20 | 20 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| 22 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:138:22 | 22 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| Федеральное агентство лесного хозяйства полное наименование оператора федеральной государственной информационной системы лесного комплекса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация из государственного лесного реестра о лесном квартале |  |  |  | Раздел 4 |
| Схема лесного квартала |  |  |  |  |
| Лист № 1 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 2 | Всего разделов: 3 | Всего листов: 7 |  |

| 06.02.2025 г. № ЖУИД-001/2025-00041121 |  |
| --- | --- |
| Учетный номер лесного квартала: | 18:20:4:138 |

| Федеральное агентство лесного хозяйства полное наименование оператора федеральной государственной информационной системы лесного комплекса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация из государственного лесного реестра о лесном квартале |  |  |  | Раздел 4 |
| Схема лесного квартала |  |  |  |  |
| Лист № 2 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 2 | Всего разделов: 3 | Всего листов: 7 |  |

| Масштаб 1: 1327 | Условные обозначения: | Сведения отсутствуют |  |
| --- | --- | --- | --- |

Информация из государственного лесного реестра о лесном квартале

(Информация предоставляется в тестовом режиме)

| Федеральное агентство лесного хозяйства полное наименование оператора федеральной государственной информационной системы лесного комплекса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация из государственного лесного реестра о лесном квартале |  |  |  | Раздел 1 |
| Сведения о характеристиках лесного квартала |  |  |  |  |
| Лист № 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 1 | Всего разделов: 3 | Всего листов: 6 |  |

| 06.02.2025 г. № ЖУИД-001/2025-00041153 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер лесного квартала: |  | 18:20:4:141 |  |
| Дата присвоения учетного номера лесного квартала: |  | 16.10.2023 |  |
| Учетный номер лесничества, в состав которого входит лесной квартал: |  | 18:20 |  |
| Учетный номер участкового лесничества, в состав которого входит лесной квартал: |  | 18:20:4 |  |
| Сведения о ранее присвоенном номере лесного квартала |  |  |  |
|  | Ранее присвоенный номер: | - |  |
|  | Дата присвоения номера: | - |  |
|  | Сведения об организации или органе, которые присвоили такой номер в установленном законодательством Российской Федерации порядке: | - |  |
| Дата прекращения существования лесного квартала: |  |  |  |
| Площадь: |  |  |  |
|  |  | значение | единица измерения |
| Лесотаксационный разряд: |  | III |  |
| Иные сведения: |  |  |  |

| 06.02.2025 г. № ЖУИД-001/2025-00041153 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер лесного квартала: |  |  | 18:20:4:141 |  |
| 1 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:141:35 |  | 16 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 2 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:141:34 |  | 14 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 3 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:141:33 |  | 15 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 4 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:141:32 |  | 11 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 5 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:141:31 |  | 12 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 6 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:141:30 |  | 13 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 7 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:141:29 |  | 10 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| Федеральное агентство лесного хозяйства полное наименование оператора федеральной государственной информационной системы лесного комплекса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация из государственного лесного реестра о лесном квартале |  |  |  | Раздел 2 |
| Сведения о лесотаксационных выделах, входящих в состав лесного квартала |  |  |  |  |
| Лист № 2 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 3 | Всего разделов: 3 | Всего листов: 6 |  |

| 8 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:141:28 | 9 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 9 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:141:27 | 8 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 10 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:141:26 | 7 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 11 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:141:25 | 6 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 12 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:141:24 | 5 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 13 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:141:23 | 4 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 14 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:141:22 | 3 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| 15 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:141:21 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 16 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:141:20 | 1 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 17 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:141:18 | 18 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 18 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:141:19 | 19 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 19 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:141:17 | 17 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| Федеральное агентство лесного хозяйства полное наименование оператора федеральной государственной информационной системы лесного комплекса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация из государственного лесного реестра о лесном квартале |  |  |  | Раздел 4 |
| Схема лесного квартала |  |  |  |  |
| Лист № 1 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 2 | Всего разделов: 3 | Всего листов: 6 |  |

| 06.02.2025 г. № ЖУИД-001/2025-00041153 |  |
| --- | --- |
| Учетный номер лесного квартала: | 18:20:4:141 |

| Федеральное агентство лесного хозяйства полное наименование оператора федеральной государственной информационной системы лесного комплекса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация из государственного лесного реестра о лесном квартале |  |  |  | Раздел 4 |
| Схема лесного квартала |  |  |  |  |
| Лист № 2 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 2 | Всего разделов: 3 | Всего листов: 6 |  |

| Масштаб 1: 1455 | Условные обозначения: | Сведения отсутствуют |  |
| --- | --- | --- | --- |

Информация из государственного лесного реестра о лесном квартале

(Информация предоставляется в тестовом режиме)

| Федеральное агентство лесного хозяйства полное наименование оператора федеральной государственной информационной системы лесного комплекса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация из государственного лесного реестра о лесном квартале |  |  |  | Раздел 1 |
| Сведения о характеристиках лесного квартала |  |  |  |  |
| Лист № 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 1 | Всего разделов: 3 | Всего листов: 12 |  |

| 06.02.2025 г. № ЖУИД-001/2025-00040834 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер лесного квартала: |  | 18:20:4:142 |  |
| Дата присвоения учетного номера лесного квартала: |  | 16.10.2023 |  |
| Учетный номер лесничества, в состав которого входит лесной квартал: |  | 18:20 |  |
| Учетный номер участкового лесничества, в состав которого входит лесной квартал: |  | 18:20:4 |  |
| Сведения о ранее присвоенном номере лесного квартала |  |  |  |
|  | Ранее присвоенный номер: | - |  |
|  | Дата присвоения номера: | - |  |
|  | Сведения об организации или органе, которые присвоили такой номер в установленном законодательством Российской Федерации порядке: | - |  |
| Дата прекращения существования лесного квартала: |  |  |  |
| Площадь: |  |  |  |
|  |  | значение | единица измерения |
| Лесотаксационный разряд: |  | III |  |
| Иные сведения: |  |  |  |

| 06.02.2025 г. № ЖУИД-001/2025-00040834 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер лесного квартала: |  |  | 18:20:4:142 |  |
| 1 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:122 |  | 55 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 2 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:121 |  | 59 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 3 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:120 |  | 58 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 4 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:119 |  | 54 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 5 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:118 |  | 57 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 6 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:117 |  | 53 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 7 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:116 |  | 47 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| 8 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:115 | 52 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 9 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:114 | 51 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 10 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:113 | 56 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 11 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:112 | 48 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 12 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:111 | 49 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 13 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:110 | 50 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 14 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:109 | 45 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| 15 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:108 | 46 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 16 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:107 | 41 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 17 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:106 | 42 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 18 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:105 | 43 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 19 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:104 | 44 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 20 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:103 | 37 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 21 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:102 | 29 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| 22 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:101 | 36 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 23 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:100 | 40 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 24 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:99 | 39 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 25 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:98 | 38 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 26 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:97 | 32 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 27 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:96 | 35 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 28 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:95 | 31 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| 29 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:94 | 33 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 30 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:93 | 34 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 31 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:92 | 30 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 32 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:91 | 28 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 33 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:90 | 25 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 34 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:89 | 26 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 35 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:88 | 18 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| 36 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:87 | 24 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 37 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:86 | 27 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 38 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:85 | 19 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 39 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:84 | 20 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 40 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:83 | 17 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 41 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:82 | 22 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 42 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:81 | 15 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| 43 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:80 | 21 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 44 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:79 | 16 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 45 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:78 | 13 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 46 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:77 | 14 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 47 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:76 | 12 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 48 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:75 | 6 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 49 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:74 | 23 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| 50 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:73 | 10 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 51 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:72 | 11 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 52 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:71 | 9 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 53 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:70 | 2 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 54 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:69 | 8 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 55 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:68 | 7 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 56 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:67 | 5 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| 57 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:66 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 58 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:65 | 3 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 59 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:64 | 1 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 60 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:61 | 61 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 61 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:63 | 63 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 62 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:60 | 60 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 63 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:142:62 | 62 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| Федеральное агентство лесного хозяйства полное наименование оператора федеральной государственной информационной системы лесного комплекса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация из государственного лесного реестра о лесном квартале |  |  |  | Раздел 4 |
| Схема лесного квартала |  |  |  |  |
| Лист № 1 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 2 | Всего разделов: 3 | Всего листов: 12 |  |

| 06.02.2025 г. № ЖУИД-001/2025-00040834 |  |
| --- | --- |
| Учетный номер лесного квартала: | 18:20:4:142 |

| Федеральное агентство лесного хозяйства полное наименование оператора федеральной государственной информационной системы лесного комплекса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация из государственного лесного реестра о лесном квартале |  |  |  | Раздел 4 |
| Схема лесного квартала |  |  |  |  |
| Лист № 2 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 2 | Всего разделов: 3 | Всего листов: 12 |  |

| Масштаб 1: 2801 | Условные обозначения: | Сведения отсутствуют |  |
| --- | --- | --- | --- |

Информация из государственного лесного реестра о лесном квартале

(Информация предоставляется в тестовом режиме)

| Федеральное агентство лесного хозяйства полное наименование оператора федеральной государственной информационной системы лесного комплекса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация из государственного лесного реестра о лесном квартале |  |  |  | Раздел 1 |
| Сведения о характеристиках лесного квартала |  |  |  |  |
| Лист № 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 1 | Всего разделов: 3 | Всего листов: 7 |  |

| 06.02.2025 г. № ЖУИД-001/2025-00040827 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер лесного квартала: |  | 18:20:2:155 |  |
| Дата присвоения учетного номера лесного квартала: |  | 16.10.2023 |  |
| Учетный номер лесничества, в состав которого входит лесной квартал: |  | 18:20 |  |
| Учетный номер участкового лесничества, в состав которого входит лесной квартал: |  | 18:20:2 |  |
| Сведения о ранее присвоенном номере лесного квартала |  |  |  |
|  | Ранее присвоенный номер: | - |  |
|  | Дата присвоения номера: | - |  |
|  | Сведения об организации или органе, которые присвоили такой номер в установленном законодательством Российской Федерации порядке: | - |  |
| Дата прекращения существования лесного квартала: |  |  |  |
| Площадь: |  |  |  |
|  |  | значение | единица измерения |
| Лесотаксационный разряд: |  | III |  |
| Иные сведения: |  |  |  |

| 06.02.2025 г. № ЖУИД-001/2025-00040827 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер лесного квартала: |  |  | 18:20:2:155 |  |
| 1 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:155:44 |  | 20 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 2 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:155:43 |  | 17 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 3 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:155:42 |  | 9 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 4 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:155:41 |  | 18 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 5 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:155:40 |  | 16 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 6 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:155:39 |  | 19 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 7 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:155:38 |  | 15 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| 8 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:155:37 | 14 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 9 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:155:36 | 13 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 10 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:155:35 | 10 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 11 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:155:34 | 12 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 12 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:155:33 | 6 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 13 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:155:32 | 11 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 14 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:155:31 | 5 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| 15 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:155:30 | 7 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 16 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:155:29 | 4 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 17 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:155:28 | 8 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 18 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:155:27 | 3 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 19 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:155:26 | 2 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 20 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:155:25 | 1 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 21 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:155:24 | 24 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| 22 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:155:21 | 21 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 23 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:155:23 | 23 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 24 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:155:22 | 22 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| Федеральное агентство лесного хозяйства полное наименование оператора федеральной государственной информационной системы лесного комплекса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация из государственного лесного реестра о лесном квартале |  |  |  | Раздел 4 |
| Схема лесного квартала |  |  |  |  |
| Лист № 1 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 2 | Всего разделов: 3 | Всего листов: 7 |  |

| 06.02.2025 г. № ЖУИД-001/2025-00040827 |  |
| --- | --- |
| Учетный номер лесного квартала: | 18:20:2:155 |

| Федеральное агентство лесного хозяйства полное наименование оператора федеральной государственной информационной системы лесного комплекса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация из государственного лесного реестра о лесном квартале |  |  |  | Раздел 4 |
| Схема лесного квартала |  |  |  |  |
| Лист № 2 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 2 | Всего разделов: 3 | Всего листов: 7 |  |

| Масштаб 1: 890 | Условные обозначения: | Сведения отсутствуют |  |
| --- | --- | --- | --- |

Информация из государственного лесного реестра о лесном квартале

(Информация предоставляется в тестовом режиме)

| Федеральное агентство лесного хозяйства полное наименование оператора федеральной государственной информационной системы лесного комплекса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация из государственного лесного реестра о лесном квартале |  |  |  | Раздел 1 |
| Сведения о характеристиках лесного квартала |  |  |  |  |
| Лист № 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 1 | Всего разделов: 3 | Всего листов: 12 |  |

| 06.02.2025 г. № ЖУИД-001/2025-00040820 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер лесного квартала: |  | 18:20:2:158 |  |
| Дата присвоения учетного номера лесного квартала: |  | 16.10.2023 |  |
| Учетный номер лесничества, в состав которого входит лесной квартал: |  | 18:20 |  |
| Учетный номер участкового лесничества, в состав которого входит лесной квартал: |  | 18:20:2 |  |
| Сведения о ранее присвоенном номере лесного квартала |  |  |  |
|  | Ранее присвоенный номер: | - |  |
|  | Дата присвоения номера: | - |  |
|  | Сведения об организации или органе, которые присвоили такой номер в установленном законодательством Российской Федерации порядке: | - |  |
| Дата прекращения существования лесного квартала: |  |  |  |
| Площадь: |  |  |  |
|  |  | значение | единица измерения |
| Лесотаксационный разряд: |  | III |  |
| Иные сведения: |  |  |  |

| 06.02.2025 г. № ЖУИД-001/2025-00040820 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер лесного квартала: |  |  | 18:20:2:158 |  |
| 1 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:158:93 |  | 30 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 2 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:158:92 |  | 31 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 3 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:158:91 |  | 32 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 4 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:158:90 |  | 33 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 5 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:158:89 |  | 27 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 6 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:158:88 |  | 35 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 7 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:158:87 |  | 28 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| 8 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:158:86 | 29 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 9 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:158:85 | 22 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 10 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:158:84 | 26 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 11 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:158:83 | 25 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 12 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:158:82 | 24 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 13 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:158:81 | 23 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 14 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:158:80 | 20 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| 15 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:158:79 | 21 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 16 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:158:78 | 19 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 17 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:158:77 | 18 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 18 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:158:76 | 15 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 19 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:158:75 | 16 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 20 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:158:74 | 14 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 21 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:158:73 | 17 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| 22 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:158:72 | 12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 23 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:158:71 | 13 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 24 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:158:70 | 10 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 25 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:158:69 | 11 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 26 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:158:68 | 8 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 27 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:158:67 | 6 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 28 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:158:66 | 9 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| 29 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:158:65 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 30 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:158:64 | 7 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 31 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:158:63 | 4 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 32 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:158:62 | 3 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 33 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:158:61 | 2 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 34 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:158:60 | 1 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 35 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:158:56 | 56 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| 36 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:158:58 | 58 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 37 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:158:59 | 59 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 38 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:158:57 | 57 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 39 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:158:114 | 55 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 40 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:158:113 | 54 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 41 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:158:112 | 51 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 42 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:158:111 | 52 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| 43 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:158:110 | 50 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 44 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:158:109 | 47 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 45 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:158:108 | 53 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 46 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:158:107 | 48 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 47 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:158:106 | 49 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 48 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:158:105 | 46 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 49 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:158:104 | 44 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| 50 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:158:103 | 45 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 51 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:158:102 | 43 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 52 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:158:101 | 41 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 53 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:158:100 | 42 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 54 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:158:99 | 39 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 55 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:158:98 | 36 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 56 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:158:97 | 38 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| 57 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:158:96 | 34 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 58 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:158:95 | 40 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 59 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:2:158:94 | 37 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| Федеральное агентство лесного хозяйства полное наименование оператора федеральной государственной информационной системы лесного комплекса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация из государственного лесного реестра о лесном квартале |  |  |  | Раздел 4 |
| Схема лесного квартала |  |  |  |  |
| Лист № 1 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 2 | Всего разделов: 3 | Всего листов: 12 |  |

| 06.02.2025 г. № ЖУИД-001/2025-00040820 |  |
| --- | --- |
| Учетный номер лесного квартала: | 18:20:2:158 |

| Федеральное агентство лесного хозяйства полное наименование оператора федеральной государственной информационной системы лесного комплекса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация из государственного лесного реестра о лесном квартале |  |  |  | Раздел 4 |
| Схема лесного квартала |  |  |  |  |
| Лист № 2 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 2 | Всего разделов: 3 | Всего листов: 12 |  |

| Масштаб 1: 3013 | Условные обозначения: | Сведения отсутствуют |  |
| --- | --- | --- | --- |

Информация из государственного лесного реестра о лесном квартале

(Информация предоставляется в тестовом режиме)

| Федеральное агентство лесного хозяйства полное наименование оператора федеральной государственной информационной системы лесного комплекса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация из государственного лесного реестра о лесном квартале |  |  |  | Раздел 1 |
| Сведения о характеристиках лесного квартала |  |  |  |  |
| Лист № 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 1 | Всего разделов: 3 | Всего листов: 10 |  |

| 06.02.2025 г. № ЖУИД-001/2025-00040859 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер лесного квартала: |  | 18:20:4:83 |  |
| Дата присвоения учетного номера лесного квартала: |  | 16.10.2023 |  |
| Учетный номер лесничества, в состав которого входит лесной квартал: |  | 18:20 |  |
| Учетный номер участкового лесничества, в состав которого входит лесной квартал: |  | 18:20:4 |  |
| Сведения о ранее присвоенном номере лесного квартала |  |  |  |
|  | Ранее присвоенный номер: | - |  |
|  | Дата присвоения номера: | - |  |
|  | Сведения об организации или органе, которые присвоили такой номер в установленном законодательством Российской Федерации порядке: | - |  |
| Дата прекращения существования лесного квартала: |  |  |  |
| Площадь: |  |  |  |
|  |  | значение | единица измерения |
| Лесотаксационный разряд: |  | III |  |
| Иные сведения: |  |  |  |

| 06.02.2025 г. № ЖУИД-001/2025-00040859 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер лесного квартала: |  |  | 18:20:4:83 |  |
| 1 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:83:96 |  | 47 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 2 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:83:95 |  | 46 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 3 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:83:94 |  | 42 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 4 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:83:93 |  | 45 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 5 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:83:92 |  | 43 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 6 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:83:91 |  | 41 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 7 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:83:90 |  | 39 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| 8 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:83:89 | 38 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 9 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:83:88 | 44 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 10 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:83:87 | 31 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 11 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:83:86 | 36 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 12 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:83:85 | 30 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 13 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:83:84 | 40 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 14 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:83:83 | 37 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| 15 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:83:82 | 32 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 16 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:83:81 | 34 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 17 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:83:80 | 33 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 18 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:83:79 | 35 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 19 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:83:78 | 29 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 20 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:83:77 | 27 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 21 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:83:76 | 28 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| 22 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:83:75 | 23 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 23 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:83:74 | 26 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 24 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:83:73 | 24 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 25 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:83:72 | 25 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 26 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:83:71 | 21 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 27 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:83:70 | 22 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 28 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:83:69 | 19 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| 29 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:83:68 | 16 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 30 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:83:67 | 15 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 31 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:83:66 | 20 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 32 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:83:65 | 18 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 33 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:83:64 | 17 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 34 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:83:63 | 14 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 35 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:83:62 | 13 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| 36 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:83:61 | 12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 37 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:83:60 | 11 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 38 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:83:59 | 10 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 39 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:83:58 | 8 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 40 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:83:57 | 7 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 41 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:83:56 | 9 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 42 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:83:55 | 6 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| 43 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:83:54 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 44 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:83:53 | 5 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 45 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:83:52 | 3 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 46 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:83:51 | 2 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 47 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:83:50 | 1 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 48 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:83:48 | 48 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 49 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:83:49 | 49 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| Федеральное агентство лесного хозяйства полное наименование оператора федеральной государственной информационной системы лесного комплекса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация из государственного лесного реестра о лесном квартале |  |  |  | Раздел 4 |
| Схема лесного квартала |  |  |  |  |
| Лист № 1 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 2 | Всего разделов: 3 | Всего листов: 10 |  |

| 06.02.2025 г. № ЖУИД-001/2025-00040859 |  |
| --- | --- |
| Учетный номер лесного квартала: | 18:20:4:83 |

| Федеральное агентство лесного хозяйства полное наименование оператора федеральной государственной информационной системы лесного комплекса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация из государственного лесного реестра о лесном квартале |  |  |  | Раздел 4 |
| Схема лесного квартала |  |  |  |  |
| Лист № 2 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 2 | Всего разделов: 3 | Всего листов: 10 |  |

| Масштаб 1: 3047 | Условные обозначения: | Сведения отсутствуют |  |
| --- | --- | --- | --- |

Информация из государственного лесного реестра о лесном квартале

(Информация предоставляется в тестовом режиме)

| Федеральное агентство лесного хозяйства полное наименование оператора федеральной государственной информационной системы лесного комплекса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация из государственного лесного реестра о лесном квартале |  |  |  | Раздел 1 |
| Сведения о характеристиках лесного квартала |  |  |  |  |
| Лист № 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 1 | Всего разделов: 3 | Всего листов: 8 |  |

| 06.02.2025 г. № ЖУИД-001/2025-00040857 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер лесного квартала: |  | 18:20:4:96 |  |
| Дата присвоения учетного номера лесного квартала: |  | 16.10.2023 |  |
| Учетный номер лесничества, в состав которого входит лесной квартал: |  | 18:20 |  |
| Учетный номер участкового лесничества, в состав которого входит лесной квартал: |  | 18:20:4 |  |
| Сведения о ранее присвоенном номере лесного квартала |  |  |  |
|  | Ранее присвоенный номер: | - |  |
|  | Дата присвоения номера: | - |  |
|  | Сведения об организации или органе, которые присвоили такой номер в установленном законодательством Российской Федерации порядке: | - |  |
| Дата прекращения существования лесного квартала: |  |  |  |
| Площадь: |  |  |  |
|  |  | значение | единица измерения |
| Лесотаксационный разряд: |  | III |  |
| Иные сведения: |  |  |  |

| 06.02.2025 г. № ЖУИД-001/2025-00040857 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный номер лесного квартала: |  |  | 18:20:4:96 |  |
| 1 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:96:63 |  | 30 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 2 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:96:62 |  | 29 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 3 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:96:61 |  | 26 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 4 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:96:60 |  | 27 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 5 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:96:59 |  | 28 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 6 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:96:58 |  | 21 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 7 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:96:57 |  | 20 |
|  |  | учетный номер |  | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| 8 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:96:56 | 22 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 9 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:96:55 | 23 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 10 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:96:54 | 24 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 11 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:96:53 | 25 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 12 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:96:52 | 18 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 13 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:96:51 | 13 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 14 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:96:50 | 17 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| 15 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:96:49 | 16 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 16 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:96:48 | 19 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 17 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:96:47 | 12 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 18 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:96:46 | 15 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 19 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:96:45 | 14 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 20 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:96:44 | 11 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 21 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:96:43 | 8 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| 22 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:96:42 | 9 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 23 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:96:41 | 7 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 24 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:96:40 | 6 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 25 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:96:39 | 10 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 26 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:96:38 | 4 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 27 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:96:37 | 3 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 28 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:96:36 | 5 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| 29 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:96:35 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 30 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:96:34 | 1 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 31 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:96:32 | 32 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 32 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:96:31 | 31 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |
| 33 | Сведения о лесотаксационном выделе: | 18:20:4:96:33 | 33 |
|  |  | учетный номер | номер в соответствии с лесоустроительной документацией |

| Федеральное агентство лесного хозяйства полное наименование оператора федеральной государственной информационной системы лесного комплекса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация из государственного лесного реестра о лесном квартале |  |  |  | Раздел 4 |
| Схема лесного квартала |  |  |  |  |
| Лист № 1 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 2 | Всего разделов: 3 | Всего листов: 8 |  |

| 06.02.2025 г. № ЖУИД-001/2025-00040857 |  |
| --- | --- |
| Учетный номер лесного квартала: | 18:20:4:96 |

| Федеральное агентство лесного хозяйства полное наименование оператора федеральной государственной информационной системы лесного комплекса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация из государственного лесного реестра о лесном квартале |  |  |  | Раздел 4 |
| Схема лесного квартала |  |  |  |  |
| Лист № 2 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 2 | Всего разделов: 3 | Всего листов: 8 |  |

| Масштаб 1: 1223 | Условные обозначения: | Сведения отсутствуют |  |
| --- | --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

| МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ ИНКУАЗЬ ВАНЁСЪЁСЪЯ НО КОТОРЫСЬ УЛОСЭЗ УТЁНЪЯ МИНИСТЕРСТВО |
| --- | --- |

| М.Горького ул., д.73, Ижевск, Удмуртская Республика, 426051 тел. (3412) 90-10-62 факс. (3412) 78-65-92 Е-mail: mail@mpr.udmr.ru http://minpriroda-udm.ru | М.Горького ур.,73юрт, Ижевск, Удмурт Элькун, 426051 тел. (3412) 90-10-62 факс. (3412) 78-65-92 Е-mail: mail@mpr.udmr.ru http://minpriroda-udm.ru |
| --- | --- |

| О внесении изменений в ГЛР | Заместителю главы МО «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» по строительству и ЖКХ Огородову К.Н. ГКУ УР «Увинское лесничество» |
| --- | --- |

Уважаемый Константин Николаевич!

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики (далее – Министерство) рассмотрело Ваше заявление от 05.04.2023 № 2347/01-16 о приведении сведений государственного лесного реестра (далее – ГЛР) в соответствие со сведениями Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) в отношении земельных участков категории земель населенных пунктов с кадастровыми номерами   18:21:095015:12,   18:21:095097:523,   18:21:095103:148.   По

результатам рассмотрения сообщаем следующее.

Статьей 14 Федерального закона от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (далее - 172 ФЗ) в редакции Федерального закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель» определен порядок отнесения земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории в случае выявления несоответствия данных в государственных реестрах.

Так частью 3 вышеуказанной статьи 172 ФЗ установлено, что в случае, если в соответствии со сведениями, содержащимися в ГЛР, лесном плане субъекта Российской Федерации, земельный участок относится к категории

земель лесного фонда, а в соответствии со сведениями ЕГРН, правоустанавливающими или правоудостверяющими документами на земельные участки отнесен к иной категории земель, принадлежность земельного участка к определенной категории земель определяется в соответствии со сведениями, указанными в правоустанавливающих или право удостоверяющих документах земельный участки, при отсутствии таких сведений в ЕГРН, за исключением случаев, предусмотренных частью 6 настоящей статьи.

При этом Правила настоящей части применяются в случае, если права правообладателя или предыдущих правообладателей на земельный участок возникли до 1 января 2016 года.

Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095097:523 имеет пересечение с землями лесного фонда в выделе 15 квартала 143 Ува- Туклинского участкового лесничества Увинского лесничества, площадь пересечения составляет 1043 кв.м.

Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095103:148 имеет пересечение с землями лесного фонда в выделе 18 квартала 144 Ува- Туклинского участкового лесничества Увинского лесничества, площадь пересечения составляет 31 кв.м.

Пересечение земельного участка с кадастровым номером 18:21:095015:12 с границами лесного фонда входит в допустимую погрешность и не является препятствием для использования участка по назначению.

Вами предоставлены свидетельства на право собственности на землю, бессрочного (постоянного) пользования землей от 08.06.1995 года на земельный участок с кадастровым номером 18:21:095097:523 (категория – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства) и от 04.12.1998 года на земельный участок с кадастровым номером 18:21:095103:148 (категория – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для гаражного строительства).

По информации Агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики (письмо 01-09/673 от 12.04.2023) на испрашиваемых земельных участках с кадастровыми номерами 18:21:095015:12, 18:21:095097:523, 18:21:095103:148 объекты культурного

наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия отсутствуют. Также данный земельный участок расположен вне зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, не входит в границы особо охраняемых природных территорий.

С учетом изложенного, Министерством принято решение об исключении фактической площади пересечения лесных участков с земельным участком с кадастровыми номерами 18:21:095097:523, 18:21:095103:148 из ГЛР.

ГКУ УР «Увинское лесничество» сообщается для сведения и составления Акта, на основании которого будут внесены изменения в документированную информацию, содержащуюся в ГЛР.

Приложение (только в адрес лесничества):

- копия письма АОКН на 1 л. в 1 экз.;

- письмо заместителя главы Увинского района на 2 л. в 1 экз.;

- выписки из ЕГРН;

- копии свидетельств на право собственности на землю, бессрочного (постоянного) пользования землей на 2 л. в 1 экз.

| И.о. министра | Р.Ф. Аснанова |
| --- | --- |

Исп. Иванова Любовь Владимировна 8(3412)72-34-39

| МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ ИНКУАЗЬ ВАНЁСЪЁСЪЯ НО КОТОРЫСЬ УЛОСЭЗ УТЁНЪЯ МИНИСТЕРСТВО |
| --- | --- |

| М.Горького ул., д.73, Ижевск, Удмуртская Республика, 426051 тел. (3412) 90-10-62 факс. (3412) 78-65-92 Е-mail: mail@mpr.udmr.ru http://minpriroda-udm.ru | М.Горького ур.,73юрт, Ижевск, Удмурт Элькун, 426051 тел. (3412) 90-10-62 факс. (3412) 78-65-92 Е-mail: mail@mpr.udmr.ru http://minpriroda-udm.ru |
| --- | --- |

| О внесении изменений в ГЛР | Заместителю главы МО «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» по строительству и ЖКХ Огородову К.Н. ГКУ УР «Увинское лесничество» |
| --- | --- |

Уважаемый Константин Николаевич!

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики (далее – Министерство) рассмотрело Ваше заявление от 18.04.2023 № 2733/01-16 о приведении сведений государственного лесного реестра (далее – ГЛР) в соответствие со сведениями Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) в отношении земельного участка категории земель населенных пунктов с кадастровым номером 18:21:095087:111. По результатам рассмотрения сообщаем следующее.

Статьей 14 Федерального закона от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (далее - 172 ФЗ) в редакции Федерального закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель» определен порядок отнесения земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории в случае выявления несоответствия данных в государственных реестрах.

Так частью 3 вышеуказанной статьи 172 ФЗ установлено, что в случае, если в соответствии со сведениями, содержащимися в ГЛР, лесном плане субъекта Российской Федерации, земельный участок относится к категории земель лесного фонда, а в соответствии со сведениями ЕГРН, правоустанавливающими или правоудостверяющими документами на земельные участки отнесен к иной категории земель, принадлежность земельного  участка  к  определенной  категории  земель  определяется  в

соответствии со сведениями, указанными в правоустанавливающих или правоудостоверяющих документах на земельные участки, при отсутствии таких сведений в ЕГРН, за исключением случаев, предусмотренных частью 6 настоящей статьи.

При этом Правила настоящей части применяются в случае, если права правообладателя или предыдущих правообладателей на земельный участок возникли до 1 января 2016 года.

Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095087:111 имеет пересечение с землями лесного фонда в выделе 12 квартала 108 Ува- Туклинского участкового лесничества Увинского лесничества, примерная площадь пересечения составляет 120 кв.м.

Вами предоставлен договор аренды на вышеуказанный земельный участок от 16.06.2010 года № 53ф, соответствующий требованиям части 3 статьи 14 172 ФЗ.

По информации Агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики (письмо 01-11/547 от 29.03.2023) на испрашиваемом земельном участке с кадастровым номером 18:21:095087:111 объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, отсутствуют.

Также данный земельный участок расположен вне зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и не входит в границы особо охраняемых природных территорий.

С учетом изложенного, Министерством принято решение об исключении фактической площади пересечения лесного участка с земельным участком с кадастровым номером 18:21:095087:111 из ГЛР.

ГКУ УР «Увинское лесничество» сообщается для сведения и составления Акта, на основании которого будут внесены изменения в документированную информацию, содержащуюся в ГЛР.

Приложение (только в адрес лесничества):

- копия письма АОКН на 5 л. в 1 экз.;

- письмо заместителя главы Увинского района на 2 л. в 1 экз.;

- выписка из ЕГРН;

- копия договора аренды на 5 л. в 1 экз.

| Министр | Д.Н. Удалов |
| --- | --- |

Исп. Иванова Любовь Владимировна 72-34-39

| МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ ИНКУАЗЬ ВАНЁСЪЁСЪЯ НО КОТОРЫСЬ УЛОСЭЗ УТЁНЪЯ МИНИСТЕРСТВО |
| --- | --- |

| М.Горького ул., д.73, Ижевск, Удмуртская Республика, 426051 тел. (3412) 90-10-62 факс. (3412) 78-65-92 Е-mail: mail@mpr.udmr.ru http://minpriroda-udm.ru | М.Горького ур.,73юрт, Ижевск, Удмурт Элькун, 426051 тел. (3412) 90-10-62 факс. (3412) 78-65-92 Е-mail: mail@mpr.udmr.ru http://minpriroda-udm.ru |
| --- | --- |

| о принятии решения об исключении ЛУ из ГЛР | Заместителю Главы Администрации МО «Муниципальный округ Увинский район УР» по строительству и ЖКХ Огородову К.Н. Копия: ГКУ УР «Увинское лесничество» |
| --- | --- |

Уважаемый Константин Николаевич!

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики (далее - Министерство) рассмотрены Ваши обращения от 03.04.2023 №2286/01-16, от 05.04.2023 № 2347/01-16 о приведении в соответствие с требованиями Федерального закона № 280-ФЗ сведений Государственного лесного реестра (далее - ГЛР) со сведениями Единого государственного лесного реестра (далее – ЕГРН).

По результатам рассмотрения сообщаем следующее.

Статьей 14 федерального закона от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (далее-172 ФЗ) в редакции Федерального закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель» определен порядок отнесения земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории в случае выявления несоответствия данных в государственных реестрах.

Так частью 3 вышеуказанной статьи 172 ФЗ установлено, что в случае, если в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном лесном реестре, лесном плане субъекта Российской Федерации, земельный

участок относится к категории земель лесного фонда, а в соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН), правоустанавливающими или правоудостверяющими документами на земельный участок отнесен к иной категории земель, принадлежность земельного участка к определенной категории земель определяется в соответствии со сведениями, указанными в правоустанавливающих или правоудостоверяющих документах на земельный участок, при отсутствии таких сведений в ЕГРН, за исключением случаев, предусмотренных частью 6 настоящей статьи.

При этом Правила настоящей части применяются в случае, если права правообладателя или предыдущих правообладателей на земельный участок возникли до 1 января 2016 января.

Администрацией МО «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» представлены выписки из ЕГРН на вышеуказанные земельные участки, правоустанавливающие документы.

Согласно выписок из ЕГРН и других правоудостоверяющих документов, сведения о зарегистрированных правах приведены в таблице.

| Но мер п/п | Кадастровый номер земельного участка | Категория земель | Вид права | Первоначал ьная дата регистраци и права | Правообладатель на момент регистрации права |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18:21:095103:245 | Земли населённых пунктов | Собственность Разрешенное использование: Для гаражного строительства | 17.02.2015 | Русских Галина Петровна |
| 2 | 18:21:095073:234 | Земли населённых пунктов | Собственность Разрешенное использование: Для ведения личного подсобного хозяйства | 16.04.2008 | Возмищева Наталья Аркадьевна |
| 3 | 18:21:095037:118 | Земли населённых пунктов | Собственность Разрешенное использование: Для ведения личного подсобного хозяйства | 11.03.2009 | Попцова Анна Андреевна |
| 4 | 18:21:095001:19 | Земли населённых пунктов | Собственность Разрешенное использование: Для ведения личного подсобного хозяйства | 27.12.2004 | Шиляева Мария Валерьевна |
| 5 | 18:21:107002:5 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Собственность Разрешенное использование: Под полосу отводат автомобильных дорог, асфальто-бетонный завод, железнодорожный тупик ОКС 18:21:000000:2203 Сооружение: Газопровод среднего давления Собственность 18:21:000000:2203- 18/011/2017-2 29.05.2017 | 18.02.2008 | Акционерное общество "Увинское дорожное предприятие" |

| 6 | 18:21:095015:12 | Земли населённых пунктов | Постоянное (бессрочное) пользование Разрешенное использование: Для ведения личного подсобного хозяйства | Свидетельс тво 28.10.1993 № 177-31 Увинского поселковог о совета | Новикова Татьяна Николаевна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 18:21:095097:523 | Земли населенных пунктов | Постоянное (бессрочное) пользование Разрешенное использование: ИЖС | 22.05.1995 № 178 Постановле ние главы Увинской поселковой администра ции | Желонкина Галина Алексеевна |
| 8 | 18:21:095103:148 | Земли населенных пунктов | Собственность Разрешенное использование: Для гаражного строительства | 26.11.1998 № 476 Постановле ние главы администра ции Увинского р-на | Веретенников Владимир Николаевич |

Проанализировав  информацию,  содержащуюся  в  Веб-приложении

«Публичная Кадастровая карта» о границах земельных участков, и сопоставив их границы с лесоустроительными планшетами выявлено пересечение земельных участков с землями лесного фонда Увинского лесничества.

| Номер п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь пересечения, кв.м. | Местоположение лесного участка: Лесничество Удмуртской Республики, участковое лесничество, квартал, выдел |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18:21:095103:245 | 37 | Увинское лесничествоУва-Туклинское участковое лесничество кв144 часть выдела 18 |
| 2 | 18:21:095073:234 | 515 | Увинское лесничествоУва-Туклинское участковое лесничество кв.147 часть выдела 5 |
| 3 | 18:21:095037:118 | 113 | Увинское лесничествоУва-Туклинское участковое лесничество кв114 часть выдела 20 |
| 4 | 18:21:095001:19 | 59 | Увинское лесничествоУва-Туклинское участковое лесничество кв.89 часть выдела 31 |
| 5 | 18:21:107002:5 | 185 | Увинское лесничествоУва-Туклинское участковое лесничество кв.150 часть выдела 13 |
| 6 | 18:21:095015:12 | 0,48 | Увинское лесничествоУва-Туклинское участковое лесничество кв.110 часть выдела 15 |
| 7 | 18:21:095097:523 | 1 043 | Увинское лесничествоУва-Туклинское участковое лесничество кв.142 часть выдела 15 |
| 8 | 18:21:095103:148 | 31 | Увинское лесничествоУва-Туклинское участковое лесничество кв144 часть выдела 18 |

Согласно приложенных документов права собственности на указанные в таблице земельные участи возникли до 2016 года, что свидетельствует о возможности применения норм части 3 статьи 14 172 ФЗ.

Земельные участки не входят в границы особо охраняемых природных территорий.

По информации Агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики (письмо от 29.03.2023 № 01- 11/547) на земельных участках отсутствуют объекты культурного наследия.

С учетом изложенного, Министерством принято решение об исключении фактической площади пересечения лесных участков с земельным участком из ГЛР.

ГКУ УР «Увинское лесничество» сообщается для подготовки документа, на основании которого изменяется документированная информация в ГЛР.

Приложение в электронном виде только во второй адрес: Архив «материалы по вх 01-19_05107, 01-19_05254.rar».

| Министр | Д.Н. Удалов |
| --- | --- |

Захарова Галина Андреевна (3412) 72-34-39

| МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ ИНКУАЗЬ ВАНЁСЪЁСЪЯ НО КОТОРЫСЬ УЛОСЭЗ УТЁНЪЯ МИНИСТЕРСТВО |
| --- | --- |

| М.Горького ул., д.73, Ижевск, Удмуртская Республика, 426051 тел. (3412) 90-10-62 факс. (3412) 78-65-92 Е-mail: mail@mpr.udmr.ru http://minpriroda-udm.ru | М.Горького ур.,73юрт, Ижевск, Удмурт Элькун, 426051 тел. (3412) 90-10-62 факс. (3412) 78-65-92 Е-mail: mail@mpr.udmr.ru http://minpriroda-udm.ru |
| --- | --- |

| о предоставлении информации | Заместителю Главы Администрации МО «Муниципальный округ Увинский район УР» по строительству и ЖКХ Огородову К.Н. 427260, УР, пос. Ува, ул Калинина, д. 19 e-mail: adminuva@udmnet.ru Копия: ГКУ УР «Увинское лесничество» |
| --- | --- |

Уважаемый Константин Николаевич!

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики рассмотрело Ваше заявление от 22.06.2022 № 3536/01-25 об исключении из Государственного лесного реестра (далее – ГЛР) лесных участков, имеющих пересечения с земельными участками категории «земли населенных пунктов» и сообщает следующее.

Проанализировав  информацию,  содержащуюся  в  Веб-приложении

«Публичная кадастровая карта» о границах земельных участков, и сопоставив их границы с лесоустроительными планшетами выявлено, что:

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095048:210 имеет пересечение с лесным участком, расположенным в квартале 128 (часть выд. 5) Ува-Туклинского участкового лесничества Увинского лесничества Удмуртской Республики. Ориентировочная площадь пересечения составляет 1446 кв.м.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095002:67 имеет пересечение с лесным участком, расположенным в квартале 89 (часть выд. 19) Ува-Туклинского участкового лесничества Увинского лесничества Удмуртской Республики. Ориентировочная площадь пересечения составляет 766 кв.м.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095001:36 имеет пересечение с лесным участком, расположенным в квартале 89 (часть выд. 13)

Ува-Туклинского участкового лесничества Увинского лесничества Удмуртской Республики. Ориентировочная площадь пересечения составляет 1200 кв.м.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095001:1 имеет пересечение с лесным участком, расположенным в квартале 89 (часть выд. 13) Ува-Туклинского участкового лесничества Увинского лесничества Удмуртской Республики. Ориентировочная площадь пересечения составляет 1200 кв.м.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095073:206 имеет пересечение с лесным участком, расположенным в квартале 147 (часть выд. 1) Ува-Туклинского участкового лесничества Увинского лесничества Удмуртской Республики. Ориентировочная площадь пересечения составляет 194 кв.м.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095073:27 имеет пересечение с лесным участком, расположенным в квартале 147 (часть выд. 1) Ува-Туклинского участкового лесничества Увинского лесничества Удмуртской Республики. Ориентировочная площадь пересечения составляет 695 кв.м.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095073:29 имеет пересечение с лесным участком, расположенным в квартале 147 (часть выд. 1) Ува-Туклинского участкового лесничества Увинского лесничества Удмуртской Республики. Ориентировочная площадь пересечения составляет 730 кв.м.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095037:5 имеет пересечение с лесным участком, расположенным в квартале 114 (часть выд. 22) Ува-Туклинского участкового лесничества Увинского лесничества Удмуртской Республики. Ориентировочная площадь пересечения составляет 596 кв.м.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095037:91 имеет пересечение с лесным участком, расположенным в квартале 114 (часть выд. 2) Ува-Туклинского участкового лесничества Увинского лесничества Удмуртской Республики. Ориентировочная площадь пересечения составляет 420 кв.м.

Статьей 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (далее – 172 ФЗ) в редакции Федерального закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель» определен порядок отнесения земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории в случае выявления несоответствия данных в государственных реестрах.

Так частью 3 вышеуказанной статьи 172 ФЗ установлено, что в случае, если в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном лесном реестре, лесном плане субъекта Российской Федерации, земельный участок относится к категории земель лесного фонда, а в соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости, правоустанавливающими или правоудостоверяющими документами на земельные участки этот земельный участок отнесен к иной категории земель, принадлежность земельного участка к определенной категории земель определяется в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости, либо в соответствии со сведениями, указанными в правоустанавливающих или правоудостоверяющих документах

на земельные участки, при отсутствии таких сведений в Едином государственном реестре недвижимости, за исключением случаев, предусмотренных частью 6 настоящей статьи.

При этом Правила настоящей части применяются в случае, если права правообладателя или предыдущих правообладателей на земельный участок возникли до 1 января 2016 года.

Вами представлены выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на следующие объекты недвижимости:

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095048:210 от 14.06.2022 № КУВИ-001/2022-93997756. Согласно выписке, право на земельный участок зарегистрировано за Кленовым Ларионом Александровичем дата государственной регистрации права 20.07.2009, что свидетельствует о возможности применения при рассмотрении Вашего заявления норм части 3 статьи 14 172 ФЗ.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095002:67 от 03.06.2022 № КУВИ-001/2022-86199711. Согласно выписке, право на земельный участок зарегистрировано за Потаповой Светланой Николаевной, Потаповым Антоном Александровичем дата государственной регистрации права 29.12.2020 года.

Между тем в предоставленной Вами выписке о переходе прав на объект недвижимости от 08.06.2022 № КУВИ-001/2022-90348842 указано, что первоначальное право на земельный участок зарегистрировано за Кусовым Кириллом Петровичем, Кусовым Ильей Петровичем, Кусовым Петром Сергеевичем от 31.01.2013 года (общая долевая собственность), что свидетельствует о возможности применения при рассмотрении Вашего заявления норм части 3 статьи 14 172 ФЗ.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095001:36 от 03.06.2022 № КУВИ-001/2022-86197924. Согласно выписке, право на земельный участок зарегистрировано за Кухарук Ольгой Михайловной дата государственной регистрации права 04.02.2021.

В дополнительно предоставленной Вами выписке о переходе прав на объект недвижимости от 08.06.2022 №КУВИ-001/2022-90353569 указано что, первоначальное право на земельный участок зарегистрировано за Дюпиной Надеждой Александровной дата государственной регистрации права 20.08.2007, что свидетельствует о возможности применения при рассмотрении Вашего заявления норм части 3 статьи 14 172 ФЗ.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095001:1 от 14.06.2022 № КУВИ-001/2022-93997756. Согласно выписке, право на земельный участок зарегистрировано за Луйк Еленой Александровной, Луйк Андреем Аареичем дата государственной регистрации права 17.09.2009, что свидетельствует о возможности применения при рассмотрении Вашего заявления норм части 3 статьи 14 172 ФЗ.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095073:206 от 08.06.2022 № КУВИ-001/2022-90358979. Согласно выписке, право на земельный участок зарегистрировано за Телицыной Надеждой Андреевной, Телицыным Даниилом Андреевичем дата государственной регистрации права

11.07.2013, что свидетельствует о возможности применения при рассмотрении Вашего заявления норм части 3 статьи 14 172 ФЗ.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095073:27 от 08.06.2022 № КУВИ-001/2022-90358979. Согласно выписке, право на земельный участок зарегистрировано за Смирновой Лидией Андреевной дата государственной регистрации права 02.12.2008, что свидетельствует о возможности применения при рассмотрении Вашего заявления норм части 3 статьи 14 172 ФЗ.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095073:29 от 08.06.2022 № КУВИ-001/2022-93997756. Согласно выписке, право на земельный участок зарегистрировано за Филимоновой Валентиной Николаевной дата государственной регистрации права 13.09.2011, что свидетельствует о возможности применения при рассмотрении Вашего заявления норм части 3 статьи 14 172 ФЗ.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095037:5 от 17.06.2022 № КУВИ-001/2022-96584618. Согласно выписке, право на земельный участок зарегистрировано за Бобошиным Дмитрием Олеговичем, Бобошиной Анной Александровной, Бобошиной Аленой Олеговной дата государственной регистрации права 21.10.2003 (общая долевая собственность), что свидетельствует о возможности применения при рассмотрении Вашего заявления норм части 3 статьи 14 172 ФЗ.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095037:91 от 08.06.2022 № КУВИ-001/2022-90358979. Согласно выписке, право на земельный участок зарегистрировано за Жиделевой Фаиной Ивановной дата государственной регистрации права 18.09.2006 (договор о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды), что свидетельствует о возможности применения при рассмотрении Вашего заявления норм части 3 статьи 14 172 ФЗ.

Вышеуказанные участки не входят в границы особо охраняемых природных территорий, а также территорий объектов культурного наследия.

С учетом изложенного, Министерством принято решение об исключении фактических площадей пересечения лесных участков с земельными участками 18:21:095048:210; 18:21:095002:67; 18:21:095001:36;

18:21:095001:1;   18:21:095073:206;   18:21:095073:27;   18:21:095073:29;

18:21:095037:5; 18:21:095037:91 из ГЛР.

ГКУ УР «Увинское лесничество» сообщается для сведения и составления Акта, на основании которого будут внесены изменения в документированную информацию, содержащуюся в ГЛР.

Приложение:

- выписки из ЕГРН на 	л. в 1 экз. (только во второй адрес).

| Заместитель министра | Ю.А. Долматов |
| --- | --- |

Исп. Захарова Галина Андреевна Тел.(3412) 72-34-39

| МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ ИНКУАЗЬ ВАНЁСЪЁСЪЯ НО КОТОРЫСЬ УЛОСЭЗ УТЁНЪЯ МИНИСТЕРСТВО |
| --- | --- |

| М.Горького ул., д.73, Ижевск, Удмуртская Республика, 426051 тел. (3412) 90-10-62 факс. (3412) 78-65-92 Е-mail: mail@mpr.udmr.ru http://minpriroda-udm.ru | М.Горького ур.,73юрт, Ижевск, Удмурт Элькун, 426051 тел. (3412) 90-10-62 факс. (3412) 78-65-92 Е-mail: mail@mpr.udmr.ru http://minpriroda-udm.ru |
| --- | --- |

| об исключении сведений из ГЛР | Администрация МО «Муниципальный округ Увинский район УР» 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Калинина ул, 19 Копия: ГКУ УР «Увинское лесничество» |
| --- | --- |

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, рассмотрев ваше письмо от 13.01.2022 № 0052/01-25 об исключении из Государственного лесного реестра кварталов 145, 146 Ува- Туклинского участкового лесничества Увинского лесничества, сообщает следующее.

В соответствии с переводом земель лесного фонда в земли населенных пунктов,  согласно  утвержденного  решением  Совета  депутатов  МО

«Увинское» от 28.08.2012 № 21 «Об утверждении генерального плана МО Увинское» генерального плана поселка Ува муниципального образования

«Увинский район», согласованного Федеральным агентством лесного хозяйства (письмо Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.06.2012 №16227-АВ/02) Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды из Государственного лесного реестра, по состоянию на 01.01.2022, исключена площадь 212 га кварталов 145, 146 Ува-Туклинского участкового лесничества Увинского лесничества.

Приложение: Письмо Администрации МО «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» на 92 л. в 1 экз. (только во второй адрес).

| Министр | Д.Н. Удалов |
| --- | --- |

Иванова Марина Юрьевна, 8(3412)72-34-39

| МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ ИНКУАЗЬ ВАНЁСЪЁСЪЯ НО КОТОРЫСЬ УЛОСЭЗ УТЁНЪЯ МИНИСТЕРСТВО |
| --- | --- |

| М.Горького ул., д.73, Ижевск, Удмуртская Республика, 426051 тел. (3412) 90-10-62 факс. (3412) 78-65-92 Е-mail: mail@mpr.udmr.ru http://minpriroda-udm.ru | М.Горького ур.,73юрт, Ижевск, Удмурт Элькун, 426051 тел. (3412) 90-10-62 факс. (3412) 78-65-92 Е-mail: mail@mpr.udmr.ru http://minpriroda-udm.ru |
| --- | --- |

| о принятии решения об исключении сведений из ГЛР | Заместителю Главы Администрации МО «Муниципальный округ Увинский район УР» по строительству и ЖКХ Огородову К.Н. Копия: ГКУ УР «Увинское лесничество» |
| --- | --- |

Уважаемый Константин Николаевич!

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики (далее - Министерство) рассмотрены Ваши заявления от 08.06.2022 № 3220/01-25, 13.07.2022 № 3979/01-25, 15.08.2022 № 4624/01-25

о приведении в соответствие с требованиями Федерального закона № 280-ФЗ сведений Государственного лесного реестра (далее - ГЛР) со сведениями Единого государственного лесного реестра (далее - ЕГРН), по результатам рассмотрения сообщаем следующее.

Проанализировав  информацию,  содержащуюся  в  Веб-приложении

«Публичная кадастровая карта» о границах земельных участков, и сопоставив их границы с лесоустроительными планшетами выявлено, что:

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095037:52 имеет пересечение с лесным участком, расположенным в квартале 114 (часть выд. 22) Ува-Туклинского участкового лесничества Увинского лесничества Удмуртской Республики. Ориентировочная площадь пересечения составляет 8 кв.м.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095002:68 имеет пересечение с лесным участком, расположенным в квартале 89 (часть выд. 19) Ува-Туклинского участкового лесничества Увинского лесничества Удмуртской Республики. Ориентировочная площадь пересечения составляет 685 кв.м.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095001:27 имеет пересечение с лесным участком, расположенным в квартале 89 (часть выд. 19)

Ува-Туклинского участкового лесничества Увинского лесничества Удмуртской Республики. Ориентировочная площадь пересечения составляет 664 кв.м.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095045:7 имеет пересечение с лесным участком, расположенным в квартале 114 (часть выд. 32) Ува-Туклинского участкового лесничества Увинского лесничества Удмуртской Республики. Ориентировочная площадь пересечения составляет 605 кв.м.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095045:28 имеет пересечение с лесным участком, расположенным в квартале 114 (часть выд. 32) Ува-Туклинского участкового лесничества Увинского лесничества Удмуртской Республики. Ориентировочная площадь пересечения составляет 431 кв.м.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095073:222 имеет пересечение с лесным участком, расположенным в квартале 147 (часть выд. 1) Ува-Туклинского участкового лесничества Увинского лесничества Удмуртской Республики. Ориентировочная площадь пересечения составляет 728 кв.м.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095073:211 имеет пересечение с лесным участком, расположенным в квартале 147 (часть выд. 1, 5) Ува-Туклинского участкового лесничества Увинского лесничества Удмуртской Республики. Ориентировочная площадь пересечения составляет 719 кв.м. (S выд.1=457 кв.м., S выд.5=262 кв.м.).

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095073:212 имеет пересечение с лесным участком, расположенным в квартале 147 (часть выд. 5) Ува- Туклинского участкового лесничества Увинского лесничества Удмуртской Республики. Ориентировочная площадь пересечения составляет 692 кв.м.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095037:94 имеет пересечение с лесным участком, расположенным в квартале 114 (часть выд. 22) Ува-Туклинского участкового лесничества Увинского лесничества Удмуртской Республики. Ориентировочная площадь пересечения составляет 416 кв.м.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095037:4 имеет пересечение с лесным участком, расположенным в квартале 114 (часть выд. 22) Ува-Туклинского участкового лесничества Увинского лесничества Удмуртской Республики. Ориентировочная площадь пересечения составляет 560 кв.м.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095037:68 имеет пересечение с лесным участком, расположенным в квартале 114 (часть выд. 22) Ува-Туклинского   участкового   лесничества   Увинского   лесничества

Удмуртской Республики. Ориентировочная площадь пересечения составляет 369 кв.м.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095037:84 имеет пересечение с лесным участком, расположенным в квартале 114 (часть выд. 22) Ува-Туклинского участкового лесничества Увинского лесничества Удмуртской Республики. Ориентировочная площадь пересечения составляет 25 кв.м.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095045:11 имеет пересечение с лесным участком, расположенным в квартале 114 (часть выд. 32) Ува-Туклинского участкового лесничества Увинского лесничества Удмуртской Республики. Ориентировочная площадь пересечения составляет 872 кв.м.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095002:70 имеет пересечение с лесным участком, расположенным в квартале 89 (часть выд. 19) Ува-Туклинского участкового лесничества Увинского лесничества Удмуртской Республики. Ориентировочная площадь пересечения составляет 703 кв.м.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095002:65 имеет пересечение с лесным участком, расположенным в квартале 89 (часть выд. 19) Ува-Туклинского участкового лесничества Увинского лесничества Удмуртской Республики. Ориентировочная площадь пересечения составляет 819 кв.м.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095002:66 имеет пересечение с лесным участком, расположенным в квартале 89 (часть выд. 19) Ува-Туклинского участкового лесничества Увинского лесничества Удмуртской Республики. Ориентировочная площадь пересечения составляет 826 кв.м.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095001:43 имеет пересечение с лесным участком, расположенным в квартале 89 (часть выд. 19) Ува-Туклинского участкового лесничества Увинского лесничества Удмуртской Республики. Ориентировочная площадь пересечения составляет 1384 кв.м.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095103:225 имеет пересечение с лесным участком, расположенным в квартале 144 (часть выд. 18) Ува-Туклинского участкового лесничества Увинского лесничества Удмуртской Республики. Ориентировочная площадь пересечения составляет 5974 кв.м.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:000000:2871 имеет пересечение с лесным участком, расположенным в квартале 144 (часть выд. 17) Ува-Туклинского участкового лесничества Увинского лесничества Удмуртской Республики. Ориентировочная площадь пересечения составляет 401 кв.м.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095048:117 имеет пересечение с лесным участком, расположенным в квартале 128 (часть выд. 5) Ува-Туклинского участкового лесничества Увинского лесничества Удмуртской Республики. Ориентировочная площадь пересечения составляет 373 кв.м.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095015:66 имеет пересечение с лесным участком, расположенным в квартале 110 (часть выд. 15) Ува-Туклинского участкового лесничества Увинского лесничества Удмуртской Республики. Ориентировочная площадь пересечения составляет 15 кв.м.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095001:38 имеет пересечение с лесным участком, расположенным в квартале 89 (часть выд. 31) Ува-Туклинского участкового лесничества Увинского лесничества Удмуртской Республики. Ориентировочная площадь пересечения составляет 294 кв.м.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095001:15 имеет пересечение с лесным участком, расположенным в квартале 89 (часть выд. 31) Ува-Туклинского участкового лесничества Увинского лесничества Удмуртской Республики. Ориентировочная площадь пересечения составляет 201 кв.м.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095001:31 имеет пересечение с лесным участком, расположенным в квартале 89 (часть выд. 13) Ува-Туклинского участкового лесничества Увинского лесничества Удмуртской Республики. Ориентировочная площадь пересечения составляет 766 кв.м.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095001:14 имеет пересечение с лесным участком, расположенным в квартале 89 (часть выд. 13, 31) Ува-Туклинского участкового лесничества Увинского лесничества Удмуртской Республики. Ориентировочная площадь пересечения составляет 975 кв.м. (S выд.13=780 кв.м., S выд.31=195 кв.м.).

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095001:2 имеет пересечение с лесным участком, расположенным в квартале 89 (часть выд. 13) Ува-Туклинского участкового лесничества Увинского лесничества Удмуртской Республики. Ориентировочная площадь пересечения составляет 698 кв.м.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095097:23 имеет пересечение с лесным участком, расположенным в квартале 143 (часть выд. 15) Ува-Туклинского участкового лесничества Увинского лесничества Удмуртской Республики. Ориентировочная площадь пересечения составляет 1620 кв.м.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095097:12 имеет пересечение с лесным участком, расположенным в квартале 144 (часть выд. 10) Ува-Туклинского участкового лесничества Увинского лесничества Удмуртской Республики. Ориентировочная площадь пересечения составляет 221 кв.м.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095036:37 имеет пересечение с лесным участком, расположенным в квартале 111 (часть выд. 4, 12) Ува-Туклинского участкового лесничества Увинского лесничества Удмуртской

Республики. Ориентировочная площадь пересечения составляет 157 кв.м. (S выд.4=67 кв.м., S выд.12=90 кв.м.).

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095073:126 имеет пересечение с лесным участком, расположенным в квартале 147 (часть выд. 5) Ува-Туклинского участкового лесничества Увинского лесничества Удмуртской Республики. Ориентировочная площадь пересечения составляет 556 кв.м.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095048:35 имеет пересечение с лесным участком, расположенным в квартале 128 (часть выд. 5) Ува-Туклинского участкового лесничества Увинского лесничества Удмуртской Республики. Ориентировочная площадь пересечения составляет 315 кв.м.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095048:86 имеет пересечение с лесным участком, расположенным в квартале 128 (часть выд. 5, 10) Ува-Туклинского участкового лесничества Увинского лесничества Удмуртской Республики. Ориентировочная площадь пересечения составляет 129 кв.м. (S выд.10=27 кв.м., S выд.5=101 кв.м.).

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095097:17 имеет пересечение с лесным участком, расположенным в квартале 144 (часть выд. 10) Ува-Туклинского участкового лесничества Увинского лесничества Удмуртской Республики. Ориентировочная площадь пересечения составляет 123 кв.м.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095037:93 имеет пересечение с лесным участком, расположенным в квартале 114 (часть выд. 13, 22) Ува-Туклинского участкового лесничества Увинского лесничества Удмуртской Республики. Ориентировочная площадь пересечения составляет 101 кв.м. (S выд.13=26 кв.м., S выд.22=75 кв.м.).

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095015:10 имеет пересечение с лесным участком, расположенным в квартале 110 (часть выд. 15) Ува-Туклинского участкового лесничества Увинского лесничества Удмуртской Республики. Ориентировочная площадь пересечения составляет 706 кв.м.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095001:52 имеет пересечение с лесным участком, расположенным в квартале 89 (часть выд. 19) Ува-Туклинского участкового лесничества Увинского лесничества Удмуртской Республики. Ориентировочная площадь пересечения составляет 952 кв.м.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095002:103 имеет пересечение с лесным участком, расположенным в квартале 89 (часть выд. 19) Ува-Туклинского участкового лесничества Увинского лесничества Удмуртской Республики. Ориентировочная площадь пересечения составляет 775 кв.м.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095037:117 имеет пересечение с лесным участком, расположенным в квартале 114 (часть выд. 26) Ува-Туклинского участкового лесничества Увинского лесничества Удмуртской Республики. Ориентировочная площадь пересечения составляет 49 кв.м.

Статьей 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (далее – 172 ФЗ) в редакции Федерального закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель» определен порядок отнесения земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории в случае выявления несоответствия данных в государственных реестрах.

Так частью 3 вышеуказанной статьи 172 ФЗ установлено, что в случае, если в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном лесном реестре, лесном плане субъекта Российской Федерации, земельный участок относится к категории земель лесного фонда, а в соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости, правоустанавливающими или правоудостоверяющими документами на земельные участки этот земельный участок отнесен к иной категории земель, принадлежность земельного участка к определенной категории земель определяется в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости, либо в соответствии со сведениями, указанными в правоустанавливающих или правоудостоверяющих документах на земельные участки, при отсутствии таких сведений в Едином государственном реестре недвижимости, за исключением случаев, предусмотренных частью 6 настоящей статьи.

При этом Правила настоящей части применяются в случае, если права правообладателя или предыдущих правообладателей на земельный участок возникли до 1 января 2016 года.

Вами представлены выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на следующие объекты недвижимости:

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095037:52 от 07.07.2022 № КУВИ-001/2022-113065954. Согласно выписке, право на земельный участок зарегистрировано за Макарычевой Елизаветой Сергеевной, Макарычевой Натальей Васильевной и Макарычевым Сергеем Ивановичем дата государственной регистрации права 18.01.2013 (общая долевая собственность), что свидетельствует о возможности применения при рассмотрении Вашего заявления норм части 3 статьи 14 172 ФЗ.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095002:68 от 07.07.2022 № КУВИ-001/2022-113077993. Согласно приложенной выписке, право на земельный участок зарегистрировано за Асановой Раисой Петровной, Асановым Владимиром Анатольевичем, дата государственной регистрации

права 08.07.2013 (аренда), что свидетельствует о возможности применения при рассмотрении Вашего заявления норм части 3 статьи 14 172 ФЗ.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095001:27 от 07.07.2022 № КУВИ-001/2022-113077993. Согласно приложенной выписке, право на земельный участок зарегистрировано за Редькиным Валерием Васильевичем, дата государственной регистрации права 03.10.2008, что свидетельствует о возможности применения при рассмотрении Вашего заявления норм части 3 статьи 14 172 ФЗ.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095045:7 от 07.07.2022 № КУВИ-001/2022-113070550. Согласно приложенной выписке, право на земельный участок зарегистрировано за Сажиной Валентиной Алексеевной, дата государственной регистрации права 26.10.2012, что свидетельствует о возможности применения при рассмотрении Вашего заявления норм части 3 статьи 14 172 ФЗ.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095045:28 от 07.07.2022 № КУВИ-001/2022-113102664. Согласно приложенной выписке, право на земельный участок зарегистрировано за Горловой Татьяной Ивановной, дата государственной регистрации права 13.01.2006, что свидетельствует о возможности применения при рассмотрении Вашего заявления норм части 3 статьи 14 172 ФЗ.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095073:222 от 07.07.2022 № КУВИ-001/2022-113102664. Согласно приложенной выписке, право на земельный участок зарегистрировано за плетневой Плетневой Ларисой Николаевной, Плетневым Алексеем Аркадьевичем, дата государственной регистрации права 28.04.2008, что свидетельствует о возможности применения при рассмотрении Вашего заявления норм части 3 статьи 14 172 ФЗ.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095073:211 от 07.07.2022 № КУВИ-001/2022-113087283. Согласно приложенной выписке, право на земельный участок зарегистрировано за Розовой Галиной Алексеевной, дата государственной регистрации права 11.04.2011, что свидетельствует о возможности применения при рассмотрении Вашего заявления норм части 3 статьи 14 172 ФЗ.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095073:212 от 07.07.2022 № КУВИ-001/2022-113087283. Согласно приложенной выписке, право на земельный участок зарегистрировано за Мокроусовой Полиной Андреевной, Филипповой Марией Андреевной, Филипповым Иваном Васильевичем, Филипповой Любовью Дмитриевной, дата государственной регистрации права 05.06.2013, что свидетельствует о возможности применения при рассмотрении Вашего заявления норм части 3 статьи 14 172 ФЗ.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095037:94 от 24.06.2022  №  КУВИ-001/2022-101547104.  Согласно  выписке,  право  на

земельный участок зарегистрировано за Махневой Людмилой Михайловной, Якимовым Андреем Владимировичем, Бронниковой Татьяной Константиновной дата государственной регистрации права 26.06.2006 (общая долевая собственность), что свидетельствует о возможности применения при рассмотрении Вашего заявления норм части 3 статьи 14 172 ФЗ.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095037:4 от 07.07.2022 № КУВИ-001/2022-113070550. Согласно выписке, право на земельный участок зарегистрировано за Шишкиной Татьяной Васильевной, дата государственной регистрации права 28.08.1997 (Постановление главы Увинской поселковой администрации Увинского района УР № 595), что свидетельствует о возможности применения при рассмотрении Вашего заявления норм части 3 статьи 14 172 ФЗ.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095037:68 от 26.07.2022 № КУВИ-001/2022-126122414. Согласно приложенной выписке, а также договору № 88ф о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды, право на земельный участок зарегистрировано за Вороновой Клавдией Александровной, дата государственной регистрации права 08.02.2005, что свидетельствует о возможности применения при рассмотрении Вашего заявления норм части 3 статьи 14 172 ФЗ.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095037:84 от 14.06.2022 № КУВИ-001/2022-93994997. Согласно приложенной выписке, а также договору № 106ф о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды, право на земельный участок зарегистрировано за Халявиным Виталием Павловичем, дата государственной регистрации права 19.04.2005, что свидетельствует о возможности применения при рассмотрении Вашего заявления норм части 3 статьи 14 172 ФЗ.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095045:11 от 05.08.2022 № КУВИ-001/2022-133435089. Согласно приложенной выписке, а также договору № 92ф о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды, право на земельный участок зарегистрировано за Ходыревой Надеждой Андреевной, дата государственной регистрации права 15.03.2005, что свидетельствует о возможности применения при рассмотрении Вашего заявления норм части 3 статьи 14 172 ФЗ.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095002:70 от 07.07.2022 № КУВИ-001/2022-113070550. Согласно приложенной выписке, а также договору № 341ф о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды, право на земельный участок зарегистрировано за Черных Эдуардом Вениаминовичем, дата государственной регистрации права 10.11.2005, что свидетельствует о возможности применения при рассмотрении Вашего заявления норм части 3 статьи 14 172 ФЗ.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095002:65 от

02.08.2022 № КУВИ-001/2022-130586494. Согласно приложенной выписке право на земельный участок зарегистрировано за Редькиным Данилом Дмитриевичем, Редькиной Натальей Леонидовной, Чучалиным Сергеем Михайловичем, Чучалиным Романом Сергеевичем дата государственной регистрации права 23.12.2012, что свидетельствует о возможности применения при рассмотрении Вашего заявления норм части 3 статьи 14 172 ФЗ.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095002:66 от 02.08.2022 № КУВИ-001/2022-130586494. Согласно приложенной выписке право на земельный участок зарегистрировано за Тютиной Ниной Николаевной, Зориным Максимом Антоновичем, Ширшовой Владой Вадимовной, Ширшовой Кариной Александровной дата государственной регистрации права 02.10.2012, что свидетельствует о возможности применения при рассмотрении Вашего заявления норм части 3 статьи 14 172 ФЗ.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095001:43 от 07.07.2022 № КУВИ-001/2022-113083725. Согласно приложенной выписке, а также договору № 392ф о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды, право на земельный участок зарегистрировано за Корякиным Николаем Аркадьевичем, дата государственной регистрации права 10.11.2005, что свидетельствует о возможности применения при рассмотрении Вашего заявления норм части 3 статьи 14 172 ФЗ.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095103:225 от 26.07.2022 № КУВИ-001/2022-126126629. Согласно приложенной выписке, а также свидетельства № 442 на право собственности на землю на праве постоянного (бессрочного) пользования, право на земельный участок зарегистрировано за Автокооперативом «Сигнал», дата государственной регистрации права 01.03.1995, что свидетельствует о возможности применения при рассмотрении Вашего заявления норм части 3 статьи 14 172 ФЗ.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:000000:2871 от 07.07.2022 № КУВИ-001/2022-113087283. Согласно приложенной выписке, а также свидетельства № 337 на право собственности на землю на праве бессрочного (постоянного) пользования, право на земельный участок зарегистрировано за Автокооперативом «Сигнал», дата государственной регистрации права 18.06.1995, что свидетельствует о возможности применения при рассмотрении Вашего заявления норм части 3 статьи 14 172 ФЗ.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095048:117 от 07.07.2022 № КУВИ-001/2022-113109272. Согласно приложенной выписке, а также договору № 93ф о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды, право на земельный участок зарегистрировано за Монастыревой Марьям Ильясовной, дата государственной регистрации права 15.03.2005, что свидетельствует о возможности применения при рассмотрении Вашего заявления норм части 3 статьи 14 172 ФЗ.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095015:66 от 19.05.2022 № КУВИ-001/2022-76217640. Согласно приложенной выписке право на земельный участок зарегистрировано за Ашараповым Русланом Минафатыховичем, Ашараповой Татьяной Валерьевной, Ашараповым Русланом Руслановичем, Ашараповой Амирой Руслановной, дата государственной регистрации права 17.09.2013, что свидетельствует о возможности применения при рассмотрении Вашего заявления норм части 3 статьи 14 172 ФЗ.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095001:38 от 19.05.2022 № КУВИ-001/2022-76173882. Согласно приложенной выписке право на земельный участок зарегистрировано за Шулятьевым Николаем Александровичем, дата государственной регистрации права 25.07.2007, что свидетельствует о возможности применения при рассмотрении Вашего заявления норм части 3 статьи 14 172 ФЗ.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095001:15 от 03.06.2022 № КУВИ-001/2022-86175749. Согласно приложенной выписке право на земельный участок зарегистрировано за Бяковым Сергеем Анатольевичем, Бяковой Кристиной Сергеевной, Бяковой Алесей Сергеевной, Бяковой Ольгой Владимировной дата государственной регистрации права 25.04.2013, что свидетельствует о возможности применения при рассмотрении Вашего заявления норм части 3 статьи 14 172 ФЗ.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095001:31 от 03.06.2022 № КУВИ-001/2022-86186103. Согласно приложенной выписке, а также договору № б/н о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды, право на земельный участок зарегистрировано за Кусовым Сергеем Степановичем, дата государственной регистрации права 03.02.1997, что свидетельствует о возможности применения при рассмотрении Вашего заявления норм части 3 статьи 14 172 ФЗ.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095001:14 от 03.06.2022 № КУВИ-001/2022-86184994. Согласно приложенной выписке, право на земельный участок зарегистрировано за Сухаревой Валентиной Николаевной, дата государственной регистрации права 21.07.2004, что свидетельствует о возможности применения при рассмотрении Вашего заявления норм части 3 статьи 14 172 ФЗ.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095001:2 от 19.05.2022 № КУВИ-001/2022-76207954. Согласно приложенной выписке, право на земельный участок зарегистрировано за Волковым Алексеем Леонидовичем, дата государственной регистрации права 20.12.2005, что свидетельствует о возможности применения при рассмотрении Вашего заявления норм части 3 статьи 14 172 ФЗ.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095097:23 от 03.06.2022 № КУВИ-001/2022-86164366. Согласно приложенной выписке, право на земельный участок зарегистрировано за Поповым Григорием Николаевичем, дата государственной регистрации права 03.08.2009, что свидетельствует о возможности применения при рассмотрении Вашего заявления норм части 3 статьи 14 172 ФЗ.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095097:12 от 03.06.2022 № КУВИ-001/2022-86187787. Согласно приложенной выписке, право на земельный участок зарегистрировано за Такаевым Анатолием Вениаминовичем, дата государственной регистрации права 25.01.2011, что свидетельствует о возможности применения при рассмотрении Вашего заявления норм части 3 статьи 14 172 ФЗ.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095036:37 от 16.05.2022 № КУВИ-001/2022-173380861. Согласно приложенной выписке, а также договору аренды № 206-ф о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды, право на земельный участок зарегистрировано за Рыбаковой Ириной Леонидовной, дата государственной регистрации права 05.11.2008, что свидетельствует о возможности применения при рассмотрении Вашего заявления норм части 3 статьи 14 172 ФЗ.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095073:126 от 03.06.2022 № КУВИ-001/2022-86187787. Согласно приложенной выписке, право на земельный участок зарегистрировано за Семеновым Иваном Николаевичем, дата государственной регистрации права 13.01.2006, что свидетельствует о возможности применения при рассмотрении Вашего заявления норм части 3 статьи 14 172 ФЗ.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095048:35 от 03.06.2022 № КУВИ-001/2022-86164366. Согласно приложенной выписке, право на земельный участок зарегистрировано за Фефилов Александр Иванович, дата государственной регистрации права 28.12.2004, что свидетельствует о возможности применения при рассмотрении Вашего заявления норм части 3 статьи 14 172 ФЗ.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095048:86 от 03.06.2022 № КУВИ-001/2022-86164366. Согласно приложенной выписке, право на земельный участок зарегистрировано за Сутулиной Ириной Александровной, дата государственной регистрации права 23.11.2020.

В дополнительно предоставленной выписке о переходе прав на объект недвижимости от 08.02.2022 №КУВИ-001/2022-17314289 указано что, первоначальное право на земельный участок зарегистрировано за Санников Сергей Анатольевич, дата государственной регистрации права 28.05.2001, что свидетельствует о возможности применения при рассмотрении Вашего заявления норм части 3 статьи 14 172 ФЗ.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095097:17 от 08.02.2022 № 99/2022-448308714. Согласно приложенной выписке, право на земельный участок зарегистрировано за Коноваловой Валентиной Андреевной, дата государственной регистрации права 23.11.2009, что свидетельствует о возможности применения при рассмотрении Вашего заявления норм части 3 статьи 14 172 ФЗ.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095037:93 от 19.05.2022 № 99/2022-76163747. Согласно приложенной выписке, право на земельный участок зарегистрировано за Халявиным Виталием Павловичем, Халявиной Галиной Васильевной дата государственной регистрации права 12.12.2006, что свидетельствует о возможности применения при рассмотрении Вашего заявления норм части 3 статьи 14 172 ФЗ.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095015:10 от 16.05.2022 № КУВИ-001/2022-73380861. Согласно приложенной выписке, право на земельный участок зарегистрировано за Созыкиным Василием Александровичем, дата государственной регистрации права 16.04.2004, по договору № 61ф о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды, что свидетельствует о возможности применения при рассмотрении Вашего заявления норм части 3 статьи 14 172 ФЗ.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095001:52 от 03.06.2022 № КУВИ-001/2022-86199711. Согласно приложенной выписке, право на земельный участок зарегистрировано за Коробейниковой Любовью Владимировной, дата государственной регистрации права 20.09.2011, что свидетельствует о возможности применения при рассмотрении Вашего заявления норм части 3 статьи 14 172 ФЗ.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095002:103 от 03.06.2022 № КУВИ-001/2022-86175749. Согласно приложенной выписке, право на земельный участок зарегистрировано за Корякиным Николаем Аркадьевичем, Корякиной Валентиной Алексеевной, дата государственной регистрации права 15.09.2006, что свидетельствует о возможности применения при рассмотрении Вашего заявления норм части 3 статьи 14 172 ФЗ.

- Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095037:117 от 03.06.2022 № КУВИ-001/2022-86167323. Согласно приложенной выписке, право на земельный участок зарегистрировано за Тороповым Павлом Михайловичем, Тороповой Ириной Владимировной, дата государственной регистрации права 09.07.2008, что свидетельствует о возможности применения при рассмотрении Вашего заявления норм части 3 статьи 14 172 ФЗ.

Вышеуказанные участки не входят в границы особо охраняемых природных территорий, а также территорий объектов культурного наследия.

С учетом изложенного, Министерством принято решение об исключении фактических площадей пересечения лесных участков с земельными участками

| 18:21:095037:52, | 18:21:095002:68, | 18:21:095001:27, | 18:21:095045:7 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18:21:095045:28, | 18:21:095073:222, | 18:21:095073:211, | 18:21:095073:212, |
| 18:21:095037:94, | 18:21:095037:4, | 18:21:095037:68, | 18:21:095037:84, |
| 18:21:095045:11, | 18:21:095002:70, | 18:21:095002:65, | 18:21:095002:66, |
| 18:21:095001:43, | 18:21:095103:225, | 18:21:000000:2871, | 18:21:095048:117, |
| 18:21:095015:66, | 18:21:095001:38, | 18:21:095001:15, | 18:21:095001:31, |
| 18:21:095001:14, | 18:21:095001:2, | 18:21:095097:23, | 18:21:095097:12, |
| 18:21:095036:37, | 18:21:095073:126, | 18:21:095048:35, | 18:21:095048:86, |
| 18:21:095097:17, | 18:21:095037:93, | 18:21:095015:10, | 18:21:095001:52, |

18:21:095002:103, 18:21:095037:117 из ГЛР.

ГКУ УР «Увинское лесничество» сообщается для сведения и составления Акта, на основании которого будут внесены изменения в документированную информацию, содержащуюся в ГЛР.

Приложения (только во второй адрес):

- выписки из ЕГРН на 132 л. в 1 экз.,

- копии справок Агентства по государственной охране объектов культурного наследия УР об отсутствии на земельных участках объектов культурного наследия на 4 л. в 1 экз.

| Министр | Д.Н. Удалов |
| --- | --- |

Захарова Галина Андреевна (3412) 72-34-39

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

М.Горького ул., д.73, Ижевск, Удмуртская Республика, 426051

тел. (3412) 90-10-62

факс. (3412) 78-65-92

Е-mail: mail@mpr.udmr.ru http://minpriroda-udm.ru

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ ИНКУАЗЬ ВАНЁСЪЁСЪЯ НО КОТЫРЫСЬ УЛОСЭЗ УТЁНЪЯ МИНИСТЕРСТВО

М.Горького ур.,73юрт, Ижевск,

Удмурт Элькун, 426051

тел. (3412) 90-10-62

факс. (3412) 78-65-92

Е-mail: mail@mpr.udmr.ru http://minpriroda-udm.ru

О приведении сведений ГЛР в соответствии ЕГРН з/у

Заместителю Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округа Увинского района Удмуртской Республики» по строительству и жилищно- коммунальному хозяйству

Огородову К.Н.

копия: ГКУ УР «Увинское лесничество» (для сведения)

Уважаемый Константин Николаевич!

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики рассмотрело обращение Администрации муниципального образования «Муниципальный округа Увинского района Удмуртской Республики» о приведении сведений государственного лесного реестра в соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) в отношении земельных участков, имеющих пересечения с границами Увинского лесничества.

По результатам проведенного анализа представленных документов сообщаем, что сведения государственного лесного реестра в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:

| 18:21:095097:496, | 18:21:095097:495, | 18:21:095101:99, | 18:21:095097:231, |
| --- | --- | --- | --- |
| 18:21:095097:232, | 18:21:095097:11, | 18:21:095097:451, | 18:21:095097:235, |
| 18:21:095097:236, | 18:21:095097:10, | 18:21:095097:306, | 18:21:095097:305, |
| 18:21:095097:455, | 18:21:095103:412, | 18:21:095071:126, | 18:21:095071:234, |
| 18:21:095073:235, | 18:21:095073:42, | 18:21:095073:209, | 18:21:095073:207, |
| 18:21:095073:233, | 18:21:095073:127, | 18:21:095071:45, | 18:21:095048:454, |
| 18:21:095048:529, | 18:21:095048:225, | 18:21:095048:241, | 18:21:095045:26, |
| 18:21:095045:27, | 18:21:095045:29, | 18:21:095037:92, | 18:21:095037:97, |
| 18:21:095037:28, | 18:21:095037:76, | 18:21:095037:60, | 18:21:095037:75, |

| 18:21:095037:42, | 18:21:095037:20, | 18:21:095037:29, | 18:21:095037:95, |
| --- | --- | --- | --- |
| 18:21:095037:199, | 18:21:095036:83, | 18:21:095002:73, | 18:21:095002:72, |
| 18:21:095002:7, | 18:21:095002:50, | 18:21:095002:68, | 18:21:095002:107, |
| 18:21:095001:54, | 18:21:095001:9, | 18:21:095015:43, | 18:21:095015:64, |
| 18:21:095015:63, | 18:21:095015:62, | 18:21:095015:11, | 18:21:095015:26, |

18:21:095015:61 приведены в соответствие со сведениями ЕГРН,

Земельные участки с кадастровыми номерами 18:21:095036:1, 18:21:095036:86,  18:21:095036:21,  18:21:095036:42,  18:21:095076:1  имеют

пересечение с границами Увинского лесничества шириной менее 5,0 м, что укладывается в допустимую погрешность при установлении границ лесничества, в связи с чем приведение сведений государственного лесного реестра в соответствие с ЕГРН не требуется.

Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095036:98 не имеет пересечений с границами Увинского лесничества.

Земельный участок с кадастровым номером 18:21:095036:5 имеет декларативную площадь, т.е. его границы не установлены в соответствие с земельным законодательством, в связи с чем у Министерства отсутствуют основания для приведения сведений государственного лесного реестра в соответствие со сведениями ЕГРН. Такая процедура будет возможна после уточнения границ данного земельного участка.

Заместитель министра	Ю.А. Долматов

Маратканова Ольга Владимировна (3412) 72-23-79

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ ИНКУАЗЬ ВАНЁСЪЁСЪЯ НО КОТЫРЫСЬ УЛОСЭЗ УТЁНЪЯ МИНИСТЕРСТВО

М.Горького ул., д.73, Ижевск, Удмуртская Республика, 426051

тел. (3412) 90-10-62

факс. (3412) 78-65-92

Е-mail: mail@mpr.udmr.ru http://minpriroda-udm.ru

М.Горького ур.,73юрт, Ижевск,

Удмурт Элькун, 426051

тел. (3412) 90-10-62

факс. (3412) 78-65-92

Е-mail: mail@mpr.udmr.ru http://minpriroda-udm.ru

Администрация муниципального образования «Муниципальный округа Увинского района Удмуртской Республики»

ГКУ УР «Увинское лесничество»

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики по результатам рассмотрения заявления Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» о приведении сведений ГЛР в соответствие с ЕГРН в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:    18:21:095097:522,    18:21:095097:520,    18:21:095097:519,

18:21:095097:664,	18:21:095097:527,	18:21:095103:656,	18:21:095103:657,

18:21:095103:783,	18:21:000000:2369,	18:21:095048:539,	18:21:095048:540,

18:21:000000:1117,	18:21:095036:43,	18:21:095083:202,	18:21:095048:775,

18:21:000000:2183,	18:21:095095:253,	18:21:061001:406,	18:21:061001:409,

категории «земли населенных пунктов» и имеющих пересечений с границами Увинского лесничества, сообщает следующее.

Статьей 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» определен порядок отнесения земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории.

Согласно части 3 вышеуказанной статьи в случае, если в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном лесном реестре, лесном плане субъекта Российской Федерации, земельный участок относится к категории земель лесного фонда, а в соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости, правоустанавливающими или правоудостоверяющими документами на земельные участки этот земельный участок отнесен к иной категории земель, принадлежность земельного участка к определенной категории земель определяется в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости, либо в соответствии со сведениями, указанными в правоустанавливающих или правоудостоверяющих документах на земельные участки, при отсутствии таких

сведений в Едином государственном реестре недвижимости, за исключением случаев, предусмотренных частями 6 и 9 настоящей статьи. Правила настоящей части применяются в случае, если права правообладателя или предыдущих правообладателей на земельный участок возникли до 1 января 2016 года.

Анализ земельных участков на соответствие требованиям статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», приведен в таблице.

| № ПП | кадастровый номер | площадь земельного участка, кв.м | вид права | дата регистрации права | площадь пересечения, кв.м | ширина пересечения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 18:21:095097:522 | 500 | собственность | 07.12.2016 | 500 | более 12,0 м |
| 1.1. | 18:21:095097:24 | 1543 | собственность | 20.01.2004 |  |  |
| 2. | 18:21:095097:520 | 682 | общая долевая собственность | 10.05.2016 | 130 | 6,81 м |
| 2.1. | 18:21:095097:5 | 1182 | Пожизненное наследуемое владение | 23.01.2002 |  |  |
| 3. | 18:21:095097:519 | 500 | общая долевая собственность | 10.05.2016 | 0 |  |
| 3.1. | 18:21:095097:5 | 1182 | Пожизненное наследуемое владение | 23.01.2002 |  |  |
| 4. | 18:21:095097:664 | 770 | собственность | 18.11.2022 | 13,085 | 0,79 м |
| 4.1. | 18:21:095097:543; 18:21:095097:545 |  |  |  |  |  |
| 4.2. | 18:21:095097:296 | 1125 | Общая долевая собственность | 18.04.2011 |  |  |
| 5. | 18:21:095097:527 | 537 | собственность | 28.01.2020 | 23,57 | 1,61 м |
| 5.1. | 18:21:095097:314 | 415 |  |  |  |  |
| 5.2. | 18:21:095097:155 | 1146 | общая долевая собственность | 04.11.2004 |  |  |
| 6. | 18:21:095103:656 | 1193 | общая долевая собственность | 24.10.2018 | 286,16 | более 12,0 |
| 6.1. | 18:21:095103:655 | 944 |  |  |  |  |
| 6.2. | 18:21:095103:259 |  | собственность | 01.09.2006 |  |  |
| 7. | 18:21:095103:657 | 690 | общая долевая собственность | 17.11.2020 | 690 | более 12,0 |
| 7.1. | 18:21:095103:654 | 556 |  |  |  |  |
| 7.2. | 18:21:095103:259 |  | собственность | 01.09.2006 |  |  |
| 8. | 18:21:095103:783 | 882 |  |  | 245,63 | 19,34 |
| 8.1. | 18:21:095103:412 |  | аренда | 17.07.2012 | 5,76 |  |
| 9. | 18:21:000000:2369 | 229 | собственность | 18.12.2017 | 229 | более 12,0 |
| 10. | 18:21:095048:539 | 525 | собственность | 21.04.2016 | 525 | более 12,0 |
| 10.1. | 18:21:095048:209 | 1059 | собственность | 27.02.2009 |  |  |
| 11. | 18:21:095048:540 | 534 | собственность | 21.04.2016 | 534 | более 12,0 |
| 11.1. | 18:21:095048:209 | 1059 | собственность | 27.02.2009 |  |  |
| 12. | 18:21:095048:775 | 1153 | собственность | 18.04.2024 | 194,15 |  |
| 12.1. | 18:21:095048:153 | 2800 | собственность | 31.10.2006 | 1840,8 |  |

| 13. | 18:21:095036:43 | 1542 | аренда | 07.06.2017 | 7,98 | 0,54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | 18:21:095083:202 | 500 | собственность | 01.12.2017 | 325,74 |  |
| 14.1. | 18:21:095083:194 | 700 |  |  |  |  |
| 14.2. | 18:21:095083:170 |  | собственность | 05.04.2012 |  |  |
| 15. | 18:21:000000:1117 | 34794 | собственность | 09.02.2021 | 0 |  |
| 15. | 18:21:000000:1117 | 34794 | постоянное (бессрочное) пользование | 26.02.2020 | 0 |  |
| 16. | 18:21:000000:2183 | 105351 | постоянное (бессрочное) пользование | 31.08.2015 | 78,43 | 2,52 |
| 17. | 18:21:095095:253 | 275738 | собственность | 25.04.2013 | 31770,33 | более 12,0 |
| 18. | 18:21:061001:406 | 1340 | аренда | 22.07.2013 | 1340 | более 12,0 |
| 19. | 18:21:061001:409 | 1340 | аренда | 22.07.2013 | 274,96 | более 12,0 |

Анализ показал, что земельные участки с кадастровыми номерами 18:21:000000:1117, 18:21:095097:519 не имеет пересечений с границами Увинского лесничества.

Ширина пересечения границ Увинского лесничества с земельными участками  с  кадастровыми  номерами  18:21:095097:520,  18:21:095097:664,

18:21:095097:527, 18:21:095036:43, 18:21:000000:2183 составляет менее 12,0 м и

укладывается в допустимую погрешность установления границ лесничества, в связи с чем приведения сведений ГЛР в соответствие с данными ЕГРН не требуется.

Сведения ГЛР в отношении земельных участков 18:21:095095:253, 18:21:095048:775 приведены в соответствие с ЕГРН в 2022 году (актами № 6, 10

от 10.08.2022).

Земельный участок 18:21:000000:2369 не соответствует требованиям статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (далее – статья 14), так как, согласно сведениям, содержащимся в ЕГРН, право на него зарегистрировано после 1 января 2016 года.

Земельные участки с кадастровыми номерами 18:21:095097:522, 18:21:095103:656,   18:21:095103:657,   18:21:095103:783,   18:21:095048:539,

18:21:095048:540,18:21:095083:202,    18:21:095095:253,    18:21:061001:406,

18:21:061001:409 соответствую положениям статьи 14. Сведения ГЛР в отношении этих участков подлежат приведению в соответствие с ЕГРН.

ГКУ УР «Увинское лесничество» сообщается для сведения и подготовки акта об изменении документированной информации государственного лесного реестра в течение 30 дней с момента получения письма.

Приложение: копии выписок из ЕГРН только в адрес ГКУ УР «Увинское лесничество»

Заместитель министра	Ю.А. Долматов

Маратканова Ольга Владимировна (3412) 72-23-79

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

М.Горького ул., д.73, Ижевск, Удмуртская Республика, 426051

тел. (3412) 90-10-62

факс. (3412) 78-65-92

Е-mail: mail@mpr.udmr.ru http://minpriroda-udm.ru

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ ИНКУАЗЬ ВАНЁСЪЁСЪЯ НО КОТЫРЫСЬ УЛОСЭЗ УТЁНЪЯ МИНИСТЕРСТВО

М.Горького ур.,73юрт, Ижевск,

Удмурт Элькун, 426051

тел. (3412) 90-10-62

факс. (3412) 78-65-92

Е-mail: mail@mpr.udmr.ru http://minpriroda-udm.ru

о рассмотрении земельных участков на соответствие положениям 280ФЗ

Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики»

копия: ГКУ УР «Увинское лесничество»

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики рассмотрело обращение Администрации муниципального образования «Муниципальный округа Увинского района Удмуртской Республики» о приведении сведений государственного лесного реестра в соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) в отношении земельных участков с кадастровыми номерами    18:21:095097:233,    18:21:095097:237,    18:21:095073:213,

18:21:095045:15, 18:21:095037:239, 18:21:000000:2111, 18:21:095035:24 (ЕЗП

18:21:000000:43),  18:21:095035:23  (ЕЗП  18:21:000000:43),  18:21:095036:125,

18:21:095036:243, 18:21:095036:242, 18:21:095036:139, 18:21:095026:54 (ЕЗП

18:21:000000:570), 18:21:095034:131 (ЕЗП 18:21:000000:570), 18:21:000000:1533,

18:21:000000:2505,	18:21:095001:26,	18:21:095001:44,	18:21:095001:49,

18:21:095001:50	(ЕЗП	18:21:000000:572),	18:21:095080:25	(ЕЗП

18:21:000000:572),	18:21:000000:2909,	18:21:095015:65,	18:21:095082:168,

18:21:000000:2421,	18:21:000000:2451,	18:21:000000:2441,	18:21:010007:220,

18:21:039005:95,	18:21:039005:94,	18:21:000000:1535,	18:21:000000:46,

18:21:000000:2493, имеющих пересечения с границами Увинского лесничества. Статьей 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (далее – ФЗ

№ 172) в редакции Федерального закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель» (далее – 280 ФЗ, закон о лесной амнистии) определен порядок отнесения земель или земельных участков в составе таких земель к определенной

категории в случае выявления несоответствия данных в государственных реестрах.

Частью 3 вышеуказанной статьи ФЗ № 172 установлено, что в случае, если в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном лесном реестре, лесном плане субъекта РФ, земельный участок относится к категории земель лесного фонда, а в соответствии со сведениями ЕГРН, правоустанавливающими или правоудостоверяющими документами на земельные участки отнесен к иной категории земель, принадлежность земельного участка к определенной категории земель определяется в соответствии со сведениями, указанными в правоустанавливающих или правоудостоверяющих документах на земельные участки, при отсутствии таких сведений в ЕГРН, за исключением случаев, предусмотренных частью 6 настоящей статьи.

При этом Правила настоящей части применяются в случае, если права правообладателя или предыдущих правообладателей на земельный участок возникли до 1 января 2016 года.

По результатам документированного анализа представленных документов сообщаем, что земельные участки с кадастровыми номерами 18:21:095097:233, 18:21:095097:237,   18:21:095073:213,   18:21:095045:15,   18:21:095037:239,

18:21:000000:2111,   18:21:095035:24,   18:21:095035:23,   18:21:095036:125,

18:21:095036:139,  18:21:095026:54,  18:21:095034:131,  18:21:000000:1533,

18:21:000000:2505,   18:21:095001:26,   18:21:095001:44,   18:21:095001:49,

18:21:095001:50,   18:21:095080:25,   18:21:095015:65,   18:21:095082:168,

18:21:000000:2421,18:21:000000:2451,  18:21:000000:2441,  18:21:010007:220,

18:21:039005:95,  18:21:039005:94,  18:21:000000:1535  положениям  закона  о

лесной амнистии не соответствуют, так как в отношении этих земельных участков не представлены документы, подтверждающие наличие зарегистрированных прав до 01.01.2016 года.

Между тем, считаем необходимым отметить, что ширина пересечения земельных участков 18:21:095097:233, 18:21:095097:237, 18:21:000000:2111,

18:21:095026:54,  18:21:095034:131,  18:21:000000:2451,  18:21:010007:220  с

границами Увинского лесничества составляет менее 12,0 м и укладывается в допустимую погрешность установления границ лесничества.

Земельные участки с кадастровыми номерами 18:21:095036:243, 18:21:095036:242,  18:21:000000:2909,  18:21:000000:46,  18:21:000000:2493

соответствуют положениям статьи 14 ФЗ №172.

Сведения государственного лесного реестра (далее – ГЛР) в отношении земельного участка 18:21:000000:46 приведены в соответствие со сведениями ЕГРН в 2022 году.

Ширина пересечения земельного участка 18:21:000000:2493 с границами Увинского лесничества составляет менее 12,0 м, в связи с чем приведение ГЛР в соответствие с ЕГРН не требуется.

Сведения ГЛР в отношении земельных участков 18:21:095036:243, 18:21:095036:242, 18:21:000000:2909 подлежат приведению в соответствие со сведениями ЕГРН.

ГКУ УР «Увинское лесничество» сообщается для сведения и подготовки документов, на основании которых изменяется документированная информация ГЛР.

ГКУ УР «Увинское лесничество» в срок не позднее 10 рабочих дней представить в Министерство на утверждение акты по форме № 2 к приказу Минприроды России от 11.11.2013 № 496.

Приложение: копия письма Администрации МО «Муниципальный округа Увинского района Удмуртской Республики», выписки из ЕГРН в электронном виде в формате zip. (только во второй адрес).

Исполняющий

обязанности министра	Р.Ф. Аснанова

Маратканова Ольга Владимировна (3412) 72-23-79

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

М.Горького ул., д.73, Ижевск, Удмуртская Республика, 426051

тел. (3412) 90-10-62

факс. (3412) 78-65-92

Е-mail: mail@mpr.udmr.ru http://minpriroda-udm.ru

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ ИНКУАЗЬ ВАНЁСЪЁСЪЯ НО КОТЫРЫСЬ УЛОСЭЗ УТЁНЪЯ МИНИСТЕРСТВО

М.Горького ур.,73юрт, Ижевск,

Удмурт Элькун, 426051

тел. (3412) 90-10-62

факс. (3412) 78-65-92

Е-mail: mail@mpr.udmr.ru http://minpriroda-udm.ru

Об исключении сведений из ГЛР

Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Увинского района Удмуртской Республики»

Копия: ГКУ УР “Увинское лесничество”

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики (далее – Министерство) рассмотрено Ваше письмо от 16.10.2024 № 6317/01-16 о приведении сведений государственного лесного реестра (далее – ГЛР) в соответствие со сведениями Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) в отношении земельных участков муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики». По результатам рассмотрения сообщаем следующее.

Статьей 14 Федерального закона от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (далее - 172 ФЗ) в редакции Федерального закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель» определен порядок отнесения земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории в случае выявления несоответствия данных в государственных реестрах.

Так частью 3 вышеуказанной статьи 172 ФЗ установлено, что в случае, если в соответствии со сведениями, содержащимися в ГЛР, лесном плане субъекта Российской Федерации, земельный участок относится к категории земель лесного фонда, а в соответствии со сведениями ЕГРН, правоустанавливающими или правоудостверяющими документами на земельный участок отнесен к иной категории земель, принадлежность земельного участка к определенной категории земель определяется в соответствии со сведениями, указанными в правоустанавливающих или право удостоверяющих документах на земельный участок, при отсутствии таких сведений в ЕГРН, за исключением случаев, предусмотренных частью 6 настоящей статьи.

При этом Правила настоящей части применяются в случае, если права правообладателя или предыдущих правообладателей на земельный участок возникли до 1 января 2016 года.

В отношении земельных участков с кадастровыми номерами 18:21:095001:34, 18:21:095036:5 проведена работа на соответствие норм статьи

14 172-ФЗ. Исключению из государственного лесного реестра подлежат земельные участки с кадастровыми номерами 18:21:095001:34, 18:21:095036:5, имеющие пересечение с границами Увинского лесничества, поскольку вышеуказанные земельные участки соответствуют положениям частей 3-6 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172 ФЗ «О переводе земельных участков из одной категории в другую».

Земельный участок с кадастровым номером 18:21:039002:87, также рассмотрен на соответствие норм статьи 14 172-ФЗ, однако согласно выписке из ЕГРН, право возникло после 01.01.2016 года, в связи с чем Министерством принято решение об оспаривании границ указанного земельного участка в судебном порядке.

С учетом изложенного, Министерством принято решение об исключении фактической площади пересечения лесных участков с земельными участками с кадастровыми номерами 18:21:095001:34, 18:21:095036:5 из ГЛР.

ГКУ УР «Увинское лесничество» сообщается для сведения и составления Акта, на основании которого будут внесены изменения в документированную информацию, содержащуюся в ГЛР.

Приложения (только в адрес лесничества): выписки из ЕГРН.

Исполняющий

обязанности министра	Р.Ф. Аснанова

Иванова Марина Юрьевна 72-34-39

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

М.Горького ул., д.73, Ижевск, Удмуртская Республика, 426051

тел. (3412) 90-10-62

факс. (3412) 78-65-92

Е-mail: mail@mpr.udmr.ru http://minpriroda-udm.ru

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ ИНКУАЗЬ ВАНЁСЪЁСЪЯ НО КОТЫРЫСЬ УЛОСЭЗ УТЁНЪЯ МИНИСТЕРСТВО

М.Горького ур.,73юрт, Ижевск,

Удмурт Элькун, 426051

тел. (3412) 90-10-62

факс. (3412) 78-65-92

Е-mail: mail@mpr.udmr.ru http://minpriroda-udm.ru

Администрация муниципального образования «Муниципальный округа Увинского района Удмуртской Республики»

Об отказе в согласовании генерального плана Увинское

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об отказе в согласовании проекта внесения изменений в генеральный плана МО «Увинское» Увинского района Удмуртской Республики

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики (далее – Министерство), руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Удмуртской Республики от 08.07.2013 № 292 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения проектов документов территориального планирования муниципальных образований в Удмуртской Республике и подготовки по ним заключений», по результатам рассмотрения проекта внесения изменений в генеральный план МО «Увинское» Увинского района, направленного письмом от 21.10.2024 № 6427/01-16, сообщает об отказе в согласовании по следующим основаниям.

По результатам документированной проверки выявлены случаи включения в границы населенных пунктов д. Чабишур, пос. Ува лесных участков из состава земель лесного фонда.

Проектируемые границы с. Подмой не имеют пересечений с землями лесного фонда.

Статьей 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (далее – 172 ФЗ) в редакции Федерального закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель» (далее – 280 ФЗ, закон о лесной амнистии) определен порядок отнесения земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории в случае выявления несоответствия данных в государственных реестрах. Так частью 3, вышеуказанной статьи 172 ФЗ установлено, что в случае, если в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном лесном реестре, лесном плане субъекта РФ, земельный участок относится к категории

земель лесного фонда, а в соответствии со сведениями ЕГРН, правоустанавлиявающими или правоудостоверяющими документами на земельные участки отнесен к иной категории земель, принадлежность земельного участка к определенной категории земель определяется в соответствии со сведениями, указанными в правоустанавливающих или правоудостоверяющих документах на земельные участки, при отсутствии таких сведений в ЕГРН, за исключением случаев, предусмотренных частью 6 настоящей статьи. При этом Правила настоящей части применяются в случае, если права правообладателя или предыдущих правообладателей на земельный участок возникли до 1 января 2016 года.

В рамках реализации Федерального закона о лесной амнистии в соответствии со статьей 10 настоящего закона Министерством будет осуществлена работа по приведению государственного лесного реестра в соответствие со сведениями ЕГРН в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 18:21:039005:46, 18:21:010007:368,    18:21:010007:369,    18:21:039005:48,    18:21:039005:47,

18:21:095087:24, 18:21:095082:2, 18:21:095082:13, 18:21:095082:70, 18:21:095082:14,

18:21:095103:450, 18:21:095103:463, 18:21:095103:200.

Земельные участки с кадастровыми номерами 18:21:010007:910-917, 18:21:010007:370, 18:21:095102:65, 18:21:095087:24, 18:21:095082:38, 18:21:095037:27

требованиям статьи 14 172 ФЗ не соответствуют, в связи с чем приведение сведений ГЛР в соответствии с ЕГРН не представляется возможным.

Земельные участки с кадастровыми номерами 18:21:095015:66, 18:21:095001:38, 18:21:095001:15, 18:21:095001:31, 18:21:095001:14, 18:21:095001:2, 18:21:095097:23,

18:21:095097:12, 18:21:095045:7, 18:21:095036:37, 18:21:095073:126, 18:21:095048:35,

18:21:095048:86, 18:21:095097:17, 18:21:095037:93, 18:21:095015:10, 18:21:095001:52,

18:21:095002:103,  18:21:095037:117,  18:21:095037:52,  18:21:095002:68,  18:21:

095001:27,  18:21:095045:7,  18:21:095045:28,  18:21:095073:222,  18:21:095073:211,

18:21:095073:212, 18:21:095037:94, 18:21:095037:4, 18:21:095037:68, 18:21:095037:84,

18:21:095045:11, 18:21:095002:70, 18:21:095002:65, 18:21:095002:66, 18:21:095001:43,

18:21:095103:225,    18:21:000000:2871,    18:21:095048:117,    18:21:095048:170,

18:21:095048:173, 18:21:095048:34, 18:21:095015:21, 18:21:095002:99, 18:21:095001:45,

18:21:095001:42, 18:21:095001:6, 18:21:095001:17, 18:21:095001:33, 18:21:095001:16,

18:21:095001:32, 18:21:095001:12, 18:21:095001:10, 18:21:095001:11, 18:21:095097:217,

18:21:095101:1, 18:21:095101:2, 18:21:095102:48, 18:21:095095:24, 18:21:095036:111,

18:21:095045:1,	18:21:095073:25,	18:21:095073:238,	18:21:095073:218,

18:21:095073:217, 18:21:095036:37, 18:21:095037:89, 18:21:095037:90, 18:21:095015:10,

18:21:095097:3, 18:21:095097:51, 18:21:095040:65, 18:21:095037:7, 18:21:095048:210,

18:21:095002:67, 18:21:095001:36, 18:21:095001:1, 18:21:095073:206, 18:21:095073:27,

18:21:095073:29, 18:21:095037:5, 18:21:095037:91, 18:21:095037:7, 18:21:095045:26,

18:21:095045:28, 18:21:095045:27, 18:21:095045:7, 18:21:095045:1, 18:21:095048:117,

18:21:095048:210,    18:21:095048:454,    18:21:095048:173,    18:21:095048:34,

18:21:095048:86,    18:21:095073:227,    18:21:095073:207,    18:21:095073:209,

18:21:095073:204,    18:21:095073:127,    18:21:095073:42,    18:21:095073:233,

18:21:095073:235,    18:21:095073:234,    18:21:095073:25,    18:21:095073:27,

18:21:095073:238,    18:21:095073:222,    18:21:095073:218,    18:21:095073:211,

18:21:095073:212,    18:21:095073:29,    18:21:095073:126,    18:21:095073:217,

18:21:095097:217, 18:21:095101:99, 18:21:095101:1, 18:21:095102:48, 18:21:095095:24,

18:21:095087:23, 18:21:095002:103, 18:21:095002:66, 18:21:095002:67, 18:21:095002:68,

18:21:095002:99, 18:21:095001:52, 18:21:095001:19, 18:21:095001:38, 18:21:095001:6,

18:21:095001:17, 18:21:095001:33, 18:21:095001:16, 18:21:095001:32, 18:21:095001:15,

18:21:095001:14, 18:21:095001:12, 18:21:095001:2, 18:21:095001:9, 18:21:095001:10,

18:21:095001:11, 18:21:095001:1, 18:21:095037:95, 18:21:095037:18, 18:21:095037:79,

18:21:095037:91, 18:21:095037:90, 18:21:095048:225, 18:21:095037:94, 18:21:095037:89,

18:21:095037:93, 18:21:095037:117, 18:21:095037:7 исключены из Государственного лесного реестра, в рамках реализации Федерального закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель» (далее – 280 ФЗ).

Земельный участок 18:21:039005:42 не имеет координат, сведения о земельном участке с кадастровым номером 18:21:095097:23 отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в связи с чем приведение сведений ГЛР в соответствии с ЕГРН не представляется возможным.

В текстовой части материалов по обоснованию проекта внесения изменений планируется включение в границы населенного пункта лесных участков, расположенных в зеленой зоне, в квартале 128 (части выд.5,6,7), 147 (части выд. 1,5), 143 (часть выд.15), 88 (выд.4), 89 (части выд. 12,13,19), 114 (часть выд. 18) Ува- Туклинского участкового лесничества Увинского лесничества.

При этом, необходимо отметить, что в текстовой части приведена нумерация выделов, несоответствующая актуальным материалам лесоустройства, введенным в действие в 2023 году.

В соответствии со статьей 114 Лесного кодекса РФ уменьшение площади лесов, расположенных в зеленых зонах не допускается. До осуществления процедуры перевода лесных участков необходимо осуществить изменение границ зеленой зоны. Порядок изменения границ зеленых зон установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2019 №1755 «Об утверждении Правил изменения границ земель, на которых располагаются леса, указанные в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации, и определения функциональных зон в лесах, расположенных в лесопарковых зонах. Согласно Порядку изменение границ земель, на которых расположены леса в зеленых зонах, осуществляется на основании проектной документации.

Порядок предусматривает возможность подготовки проектной документации по инициативе органа государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего полномочия в области лесных отношений, либо органа местного самоуправления, физического и юридического лица.

При этом финансирование на разработку проектной документации по изменению границ зеленых зон Министерству на очередной 2024 и плановые 2025- 2026 годы не предусмотрено.

На картографических материалах «Карта границ населенных пунктов» в границу земель населенных пунктов включен выдел 11 квартала 88 Ува-Туклинского участкового лесничества Увинского лесничества.

На картографических материалах зон с особыми условиями территории не отмечены границы прибрежных защитных полос водных объектов.

Дополнительно сообщаем, что на картографических материалах генерального плана планируемые зоны размещены вблизи водного объекта.

При образовании и распоряжении земельным участком рекомендуем учитывать требования ст. 6 Водного кодекса РФ, регламентирующей свободный доступ граждан к водным объектам общего пользования, и ст. 65 Водного кодекса РФ, устанавливающей ограничения режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе и в водоохранной зоне водного объекта.

Обращаем Ваше внимание, что согласно пункту 8 ст. 27 Земельного кодекса РФ в пределах береговой полосы запрещается приватизация земельных участков.

Также предлагается внести в проект внесения изменений в генеральный план МО «Увинское» следующие изменения:

В текстовой части (Материалы по обоснованию):

в разделе 3.7. «Особо охраняемые природные территории» (на странице 26):

- в первом абзаце цифру «4» заменить цифрой «2»;

- дополнить абзацем следующего содержания:

«Схемой	территориального	планирования	Удмуртской	Республики, утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 15.09.2021

№ 487, на территории МО «Увинское» предусмотрено создание государственного природного			заказника	«Увинский»	(часть	 территории		заказника	находится	на территории муниципальных образований «Поршур-Туклинское» и «Каркалайское»)». В графических материалах территорию планируемого (проектируемого) к созданию	государственного	природного	заказника	«Увинский»		необходимо обозначить		как	планируемую		(проектируемую)	особо			охраняемую		природную территорию (на картах проекта территория обозначена как существующая) в том числе

в условных обозначениях.

На основании изложенного, Министерство рекомендует доработать проект внесения изменений в генеральный план и направить в Министерство на повторное согласование.

Исполняющий обязанности

министра	Р.Ф. Аснанова

Иванова Марина Юрьевна 72-34-39